建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：年产1.12亿米化纤面料生产线技术改造项目

建设单位（盖章）：  江苏华帛纺织科技有限公司

编制日期：          2024年10月

中华人民共和国生态环境部制

目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	15

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	331

四、主要环境影响和保护措施	36

五、环境保护措施监督检查清单	70

六、结论	70

附表	73

附件

附件1备案证

附件2委托书

附件3环评合同

附件4企业承诺书

附件5信用承诺书

附件6危废承诺书

附件7现有项目环评批复、验收意见及排污许可

附件8现有项目污染物检测报告

附件9浆料MSDS报告

附件10建设单位营业执照和法人身份证复印件

附件11建设项目环境影响评价现场踏勘记录表

附件12现有项目危废处置协议

附件13排污权交易承诺书

附图

附图1项目地理位置图

附图2项目所在地环境管控单元图

附图3项目周围环境状况图

附图4生态空间管控区域分布图

附图5项目厂区平面图

附图6项目水系图

附图7项目所在地规划图

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 年产1.12亿米化纤面料生产线技术改造项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2408-321362-89-02-447498 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 陈** | 联系方式 | 1********* |
| 建设地点 |  | 江苏省泗阳经济开发区太湖路东侧、苏州大道南侧 |  |  |
| 地理坐标 |  | （118度45分54.068秒，33度40分25.150秒） |  |  |
| 国民经济行业类别 |  | C1751化纤织造加工 | 建设项目行业类别 | 十四、纺织业17-28有喷水织造工艺的； |
| 建设性质 |  | £新建（迁建） □改建 □扩建 ☑技术改造 | 建设项目申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） |  | 江苏泗阳经济开发区管理委员会 | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | 泗经开备〔2024〕200号 |
| 总投资（万元） |  | 2500 | 环保投资（万元） | 55 |
| 环保投资占比（%） |  | 2.2 | 施工工期 | / |
| 是否开工建设 |  | R否 £是： | 用地（用海）面积（m2） | 0 |
| 专项评价设置情况 |  | 无 |  |  |
| 规划情况 |  | 规划名称 | 《江苏泗阳绿色智造产业园开发建设规划（2023—2030年）》 |  |
|  |  | 审批机关 | 宿迁市泗阳县人民政府 |  |
|  |  | 审批文件 | / |  |
|  |  | 审批文号 | / |  |
| 规划环境影响评价情况 |  | 规划环境影响 评价名称 | 《江苏泗阳绿色智造产业园开发建设规划（2023—2030年）环境影响报告书》 |  |
|  |  | 审查机关 | 宿迁市泗阳县人民政府 |  |
|  |  | 审查文件 | 《关于对江苏泗阳绿色智造产业园开发建设规划（2023—2030年）环境影响报告书的审查意见》 |  |
|  |  | 审查文号 | 宿环建管﹝2024﹞20012号 |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | - 规划符合性分析 - 规划用地相符性分析 本项目位于江苏省泗阳经济开发区太湖路东侧、苏州大道南侧，根据《江苏泗阳绿色智造产业园开发建设规划》（2023—2030年），项目所在用地为工业用地，符合江苏泗阳绿色智造产业园的用地规划，故项目选址可行。 - 产业定位相符性分析 根据《江苏泗阳绿色智造产业园开发建设规划》（2023—2030年），产业园区的产业定位：重点发展高端化纤纺织（含印染）产业，绿色家居、智能装备和食品饮料产业。 本项目位于江苏泗阳绿色智造产业园园区范围内，项目行业类别为C1751化纤织造加工，属于化纤纺织产业，因此符合江苏泗阳绿色智造产业园产业定位。 - 规划审查意见符合性分析 表1-1 本项目与规划审查意见﹝2024﹞20012号的相符性分析 审查意见; 项目相符性分析; 是否相符. 要点; 具体内容. 规划园区及四至范围; 规划园区及四至范围：江苏泗阳绿色智造产业园分为A、B、C区，规划总面积20.99平方公里。A区东至新淮泗河路，南至湖州路，西至黄河路和京杭大运河，北至众兴东路以南300米，规划面积17.47平方公里；B区为泗水大道-北京东路-未来路-G343国道-葛东河以东120m合围的区域，规划面积2.79平方公里；C区东至九江路，南至文城东路，西至泗塘河，北至泗水大道，规划面积0.73平方公里。; 本项目位于太湖路东侧、苏州大道南侧，位于江苏泗阳绿色智造产业园A区。; 相符. 产业定位; 重点发展高端化纤纺织（含印染）产业，绿色家居、智能装备和食品饮料产业。; 根据园区规划审查意见，本项目为化纤织造加工，属于园区主导产业。; 相符. 严格空间管控，优化区内空间布局; 园区开发建设应与地方土地利用总体规划及国土空间规划相协调。做好规划控制和生态隔离带建设，排放挥发性有机废气、异味、粉尘等大气污染物项目尽可能远离居民区。加强对工业园区内及周边居住区等生活空间的防护推进区内空间隔离带建设，确保园区产业布局与生态环境保护、人居环境安全相协调。; 本项目用地为工业用地，项目排放的废气种类主要为非甲烷总烃及颗粒物，项目卫生防护距离内无敏感目标。; 相符. 严守环境质量底线，实施污染物排放总量控制; 落实国家和江苏省、宿迁市、泗阳县关于大气、水、土壤、噪声污染防治、区域生态环境分区管控相关要求，采取有效措施减少主要污染物和特征污染物的排放量，明确污染物排放总量管控要求，确保区域环境质量持续改善；强化地下水、土壤污染防控措施，确保区域地下水、土壤质量不受影响：加强危废全生命周期的管理，完善配套防控措施。; 项目新增废气污染物排放总量在现有环评批复内平衡，新增废水排放总量在城东污水处理厂二期内平衡，项目危险废物均得到合理处置。; 相符. 严格落实生态环境准入要求; 根据国家、区域发展战略执行国家产业政策、规划产业定位等相关要求，禁止引进生产工艺落后、不符合国家和地方产业政策的项目，执行最严格的废水、废气排放控制要求。引进项目的生产工艺、设备，以及单位产品水耗、能耗污染物排放和资源利用效率等应达到同行业国内领先水平。全面开展清洁生产审核，推动重点行业依法实施强制性审核，引导其他行业自觉自愿开展审核，不断提高现有企业清洁生产和污染治理水平。根据国家和地方碳减排、碳达峰行动方案和路径要求，推进园区绿色低碳转型发展，优化产业结构、能源结构、交通运输等规划内容，实现减污降碳协同增效目标。; 项目符合生态环境准入清单要求、符合国家和地方产业政策，项目废水、废气排放均满足质量标准要求，项目将贯彻绿色循环发展理念，引进先进生产设备。; 相符. 完善环境基础设施建设，提高基础设施运行效能; 加强对区内污水、雨水管网敷设情况的排查，完善区域雨污水管网建设。加快城东污水处理厂一二期提标改造和二期扩建工程建设。开展区内入河排污口排查及规范化整治，建立名录，强化入河排污口监督管理，有效管控入河污染物排放。加强区内固体废物资源化、减量化、无害化处理，一般工业固废、危险废物应依法依规收集处理处置，做到“就地分类收集、就近转移处置”。; 项目雨污分流，污水管网已敷设到位，项目运行过程中固体废物分类收集，合理处置，做到“零排放”。; 相符. 建立健全环境监测监控体系; 每年开展环境质量跟踪监测，明确责任主体和实施时限，重点关注园区及周边水体的水质变化情况和大气环境质量变化情况。每年对园区大气、地表水、地下水、声和土壤环境质量进行监测，掌握规划实施过程中区域环境状况的演变趋势，为规划跟踪评价提供科学依据，并能及时对规划方案提出调整意见和补救措施，保证规划区及周边区域的环境安全。; 本项目建成后，建设单位将严格落实自行监测计划和环境风险监测计划。; 相符. 健全环境风险防范体系，提升环境应急能力; 健全环境管理机构，完善园区突发水污染事件风险防控体系建设，确保“小事故不出厂区、大事故不出园区”。加强环境应急基础设施建设，配备充足的应急装备物资，提高环境应急救援能力。建立健全环境风险评估和应急预案制度，定期开展环境应急演练，完善环境应急响应联动机制，提升应急实战水平。建立突发环境事件隐患排查长效机制，定期排查突发环境事件隐患，建立隐患清单并督促整改到位，保障区域环境安全。重点关注并督促指导重点企业构筑“风险单元-管网、应急池-厂界”环境风险防控体系，严防突发环境废水污染事件。; 本项目建成后，企业将修订现有突发环境事件应急预案，完善现有应急物资。; 相符. 综上可知，建设项目符合相关规划、规划环境影响评价结论及审查意见。 |
| 其他符合性分析 | - 产业政策相符性 本项目为C1751化纤织造加工，根据企业提供资料，本项目所采用的喷水织布机入纬率为1100~1200m/min，喷气织布机入纬率为800~900m/min。本项目不属于国务院《产业结构调整指导目录（2024年本）》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第7号）有关条款的决定中淘汰和限制类项目（“第二类 限制类十三、纺织12、入纬率小于700米/分钟的喷气织机，入纬率小于900米/分钟的喷水织机”），不在《市场准入负面清单（2022年版）》禁止准入类中，因此项目的建设符合国家及地方的产业政策。 - “三线一单”控制要求的相符性 - 生态红线相符性 - 与江苏省国家级生态保护红线规划相符性分析 根据《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发〔2018〕74号），本项目位于江苏省泗阳经济开发区太湖路东侧、苏州大道南侧，距离本项目最近的国家级生态保护红线为泗阳县中运河姜桥饮用水水源地保护区。该生态保护红线范围位于本项目的西北侧，距离本项目约为10.4km。 表1-2 项目周边国家级生态红线保护区域一览表 红线区域名称; 主导生态功能; 红线区域范围; 相符性分析. 国家级生态保护红线范围; 生态空间管控区域范围. 泗阳县中运河姜桥饮用水水源地保护区; 水源水质保护; 一级保护区：以取水口为中心，向东1000米，及两岸背水坡之间的水域范围；与一级保护区水域相对应的两岸背水坡堤脚100米之间的陆域范围。二级保护区：一级保护区以外向东延伸2000米，向西延伸2000米，以及与之平交的成子河上溯950米的水域范围，以及二级保护区水域相对应的两岸背水坡堤脚外100米的陆域范围。准保护区：二级保护区以外向东延伸2000米，向西延伸2000米的水域范围，以及准保护区水域相对应的两岸背水坡堤脚外100米之间的陆域范围。; -; 本项目距离管控区域约为10.4km，不在管控区域范围内，符合苏政发〔2018〕74号生态保护红线要求。. - 与江苏省生态空间管控区域规划的相符性 根据《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发〔2020〕1号），距离本项目最近的生态空间管控区域范围为京杭大运河（泗阳县）清水通道维护区，该生态空间管控区域范围位于本项目的西侧，距离本项目约为2.6km。 表1-3 项目周边生态空间管控区域一览表 红线区域名称; 主导生态功能; 红线区域范围; 相符性分析. 国家级生态保护红线范围; 生态空间管控区域范围. 京杭大运河（泗阳县）清水通道维护区; 水源水质保护; -; 含西自临河镇翟庄村，东止泗阳四号桥大运河水域及其两侧各100以内区域，以及泗阳四号桥到泗阳二号桥大运河水域与北侧背水坡堤脚及南侧100米以内区域，及泗阳船闸到泗阳三号桥大运河水域与北侧背水坡堤脚及南侧100米以内区域，及泗阳三号桥到李口镇芦塘村段大运河水域及其两侧各100米以内区域，以及李口乡芦塘村到新袁镇交界村大运河中心线以南水域，及南侧100米以内区域。含大运河（泗阳）饮用水源二级和准保护区，不含大运河（泗阳）饮用水源一级保护区; 本项目距离管控区域约为2.6km，不在管控区域范围内，符合苏政发〔2020〕1号生态空间管控区要求。. - 环境质量底线相符性 空气环境质量状况：根据《宿迁市2023年度生态环境状况公报》，评价区域的环境空气质量为不达标区，其中，O3作为首要污染物的超标天数为53天，占全年超标天数比例达51%，已成为影响全市环境空气质量达标的主要指标。 为持续改善环境空气质量，增强人民群众生态环境获得感，确保高质量完成“十四五”及年度目标任务，宿迁市印发了《“首季争优”攻坚行动方案》和《“春夏攻坚”专项行动方案》，全力推动环境空气质量持续改善。一是坚持工程治理，积极推进1043项大气污染治理工程，尤其是其中359项重点治气工程，目前正在有序推进。二是加强协同治理，以PM2.5治理为主线，开展VOCs、NOx同管共治。三是强化污染应对。 水环境质量状况：根据《宿迁市2023年度生态环境状况公报》，全市10个县级以上集中式饮用水水源地水质优Ⅲ比例为100%。全市15个国考断面水质达标率为100%，优Ⅲ水体比例为86.7%，无劣Ⅴ类水体。全市35个省考断面水质达标率为100%，优Ⅲ水体比例为100%，无劣Ⅴ类水体。 声环境质量状况：根据《宿迁市2023年度生态环境状况公报》，功能区噪声方面，各类功能区昼间、夜间噪声均达标；区域环境噪声方面，全市城区昼间平均等效声级56.8dB（A），达二级水平，与2022年相比，全市区域环境噪声状况总体保持稳定；城市道路交通噪声方面，全市昼间平均等效声级62.1dB（A），交通噪声强度为一级，声环境质量为好。 综上，本项目废水、废气、固废均得到合理处置，噪声对周边影响较小，不会突破项目所在地的环境质量底线，因此本项目的建设符合环境质量底线标准。 - 资源利用上线相符性 本项目建设地位于江苏泗阳绿色智造产业园A区，项目水源、电能均为市政供应，能够满足本项目用水、用气要求。项目所用原辅料均从市场购买，未从环境资源中直接获取，市场供应量充足，本项目不会突破当地资源利用上线，符合资源利用上线要求。 - 环境准入清单相符性 ①与《宿迁市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》（宿环发〔2020〕78号）及江苏省2023年度生态环境分区管控动态更新成果相符性 根据《宿迁市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》（宿环发〔2020〕78号）及江苏省2023年度生态环境分区管控动态更新成果，本项目位于江苏省泗阳经济开发太湖路东侧、苏州大道南侧，在江苏泗阳绿色智造产业园区内，属于重点管控单元，由于江苏泗阳绿色智造产业园暂无重点管控要求，因此本项目与该区域管控要求相符性分析见使用与前中国（泗阳）化纤精品产业园区管控要求分析。 表1-4 《宿迁市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》（宿环发〔2020〕78号）及江苏省2023年度生态环境分区管控动态更新成果 区域; 管控要求; 相符性分析. 中国（泗阳）化纤精品产业园; 空间布局约束; 禁止引进以下项目： 化纤纺织行业①无切片、纺丝等后道工序的单纯聚酯类项目②《产业结构调整指导目录（年本）（2013年修正）》限制类“十三、纺织”第1~17项，淘汰类“一、落后生产工艺装备”“（十三）纺织”第1~11项和第17~23项； 家具制造行业①使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目②《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》限制类“一、农林业”第2~3项和8~9项，淘汰类“一、落后生产工艺装备”“（一）农林业”第1项； 其他：①新建、扩建燃烧原（散）煤、重油、渣油、石油焦等高污染燃料或者直接燃用各种可燃废物的设施和装置②其他不符合国家和地方产业政策、规划产业定位、规划土地性质的企业或项目。园区西侧紧邻生态保护红线区域的建设用地，以京杭大运河北侧背水坡堤脚为边界退让100米范围。区内防护绿地、公园绿地等生态用地禁止转变为其他用地性质。; 本项目为C1751化纤织造加工，属于园区主导产业，本项目不属于单纯聚酯类项目，也不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》有关条款的决定中淘汰和限制类项目，项目的建设符合管控要求。. 污染物排放管控; 大气污染物排放量：二氧化硫63.58吨/年、氮氧化物81.11吨/年、烟粉尘40.98吨/年、乙醛9.59吨/年、挥发性有机物135.53吨/年；水污染物排放量：废水接管量1834.86万吨/年，其中印染废水接管进入污水处理厂总量控制在1249.03万吨/年（3.42万吨/天）以内，化学需氧量149.94吨/年、氨氮18.74吨/年、总磷1.87吨/年、总氮56.23吨/年。; 本项目污染物总量控制指标未突破其总量限值。. 环境风险防控; 制定并落实园区建设项目环境风险防范措施和事故应急预案，并定期演练，防止和减轻事故危害。; 本项目将按要求落实环境风险防范措施，并针对可能发生的物料泄漏、火灾等事故进行定期演练，防止和减轻事故危害。. 资源利用效率要求; - （1）水资源利用指标：园区单位工业增加值新鲜水耗小于8.0立方米/万元，化纤印染企业单位产品新鲜水取水量小于1.6立方米/百米；能源利用指标：园区单位工业增加值综合能耗小于0.5吨标煤/万元，化纤印染企业单位产品综合能耗小于30千克标煤/百米；土地资源：规划期内本园区的建设用地应不突破1088.61公顷。（2）行业企业清洁生产水平达到国内清洁生产先进水平及以上要求。（3）禁止销售使用燃料为“Ⅲ类”（严格），具体包括：煤炭及其制品（包括原煤、散煤、煤矸石、煤泥、煤粉、水煤浆、型煤、焦炭、兰炭等）；石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油；非专用锅炉或未配置高效除尘设施的专用锅炉燃用的生物质成型燃料；国家规定的其它高污染燃料。; 本项目不使用燃料、煤炭及其制品等，生产以电加热为主。本项目生产过程可实现连续化、自动化、密闭化的要求，达到国内清洁生产先进水平。本项目不新增用地。. 根据上述分析，项目的建设与《宿迁市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》文件及江苏省2023年度生态环境分区管控动态更新成果要求相符。 ②与江苏泗阳绿色智造产业园生态环境准入清单相符性分析 江苏泗阳绿色智造产业园生态环境准入清单见表1-5。 表1-5 与江苏泗阳绿色智造产业园生态环境准入清单相符性分析 类别; 准入要求; 相符性分析. 产业准入要求; 主导产业：重点发展高端化纤纺织（含印染）产业、绿色家居、智能装备和食品饮料产业。; 本项目为C1751化纤织造加工，属于园区主导产业。. 优先引入：1、《产业结构调整指导目录》、《鼓励外商投资产业目录》、《产业发展与转移指导目录》、《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》鼓励类或优先承接的产业，且符合园区产业定位的项目；2、拟采用的生产工艺、污染治理技术、清洁生产水平达到国内先进水平及以上水平的项目。; 本项目为C1751化纤织造加工，属于园区主导产业，项目不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》有关条款的决定中淘汰和限制类项目。. 禁止引入：1、新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，以及明令淘汰的安全生产落后工艺及装备项目；2、新建、扩建不符合国家产能置换要求的过剩产能行业的项目；3、新建、扩建《外商投资准入特别管理措施（负面清单）》《产业结构调整指导目录》明确的限制类、禁止类和淘汰类项目；4、不符合《印染行业规范条件》的印染项目，印染“绿岛”外禁止新建、扩建增加印染废水接管量的印染项目；5、不符合《宿迁市家具制造行业环境准入导则》的家居制造项目、不符合《宿迁市金属制品行业环保准入条件》的金属制品制造项目；6、《淮河流域水污染防治暂行条例》中禁止的项目；7、《关于进一步加强重金属污染防控工作的实施方案》中禁止的项目；8、使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目（现阶段经论证明确无法实施替代的除外）；9、新建、扩建化工生产项目。; 本项目不属于禁止引入类项目；本项目不涉及高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂的使用，本项目不涉及印染。. 空间布局约束; 严格落实《江苏省限制用地项目目录》、《江苏省禁止用地项目目录》中有关条件、标准或要求；; 本项目用地为工业用地，不在《限制用地项目目录（2012年本）》、《禁止用地项目目录（2012年本）》中。. 提高环境准入门槛，落实入区企业的废水、废气环境影响减缓措施和固废处置措施，建立健全区域风险防范体系；; 项目建成后，将落实废水、废气环境影响减缓措施和固废处置措施，设置足够的防护距离，建立健全区域风险防范体系。. 对于居住区周边已开发的工业用地，应加强对现状企业的环境监督管理，确保其污染物达标排放；对于居民区周边已开发且后续实施用地置换的工业用地，以及居住区周围未开发的工业用地，将优先引入无污染或轻污染的企业或项目，并设置绿化隔离带；; 项目建成后，将落实各项环境影响减缓措施，确保污染物达标排放。. 园区各类开发建设活动应符合泗阳县国土空间总体规划、各类发展规划。; 本项目建设符合相关国土空间规划要求。. 污染物排放管控; 大气污染物（排放量）：SO2 305.51t/a、NOX 558.85t/a、颗粒物188.43 t/a、VOCs299.97t/a。; 项目大气污染物满足园区污染物排放管控要求。. 水污染物（排放量）：废水排放量1464.63万t/a，COD439.39 t/a、氨氮21.97t/a、总磷4.39t/a、总氮146.46 t/a、总铬0.73t/a、六价铬0.365t/a。其中，按相关规定，对全县（包括该园区）除印染“绿岛”之外企业印染废水排放量实行动态管理，原则上不突破省厅批复我县经济开发区印染废水总量。; 项目废水污染物满足园区污染物排放管控要求。. 固体废物（产生量）：一般工业固废209592.62t/a，危险废物47517.93t/a。; 项目固体废物排放量为零。. 环境风险管控; 1、园区及入区企业应制定并落实各类事故风险防范措施及应急预案，建立企业环境安全责任“三落实三必须”机制，实施“一图两单两卡”管理，建立常态化隐患排查制度；2、区内各企业须按规范要求建设贮存、使用危险化学品的装置，杜绝泄露物料进入环境；储备必要的设备物资，并每年组织实战演练，最大限度地防止和减轻事故的危害；排放工业废水的企业应设置足够容量的事故应急池，严禁污水超标排放；3、园区不同企业风险源之间应尽量远离，企业厂区分区防渗；4、加强环境影响跟踪监测，建立健全各环境要素监控体系，完善并落实园区日常环境监测与污染源监控计划；5、建立突发水污染事件应急防范体系，不断完善园区突发水污染事件三级防控体系工程建设，实现对事故企业雨污排口、园区公共雨水管网、周边河道闸控设施远程监控和一键启闭，形成污染物自动化阻隔切断能力，形成“一园一策一图”；6、对照应急物资配备推荐表完成园区应急资源兜底保障储备，建议专业化环境应急处置队伍。; 企业建设完成后，将完善现有突发环境事件应急预案，实施“一图两单两卡”管理，最大限度地防止和减轻事故的危害。企业将储备必要的设备物资，并每年组织实战演练，最大限度地防止和减轻事故的危害。企业将落实污染源监控计划，建立企业环境安全责任“三落实三必须”机制。. 资源开发效率要求; 新建、改建、扩建项目应采用先进的技术和设备，清洁生产水平达到国内清洁生产先进水平及以上要求；; 项目将采用先进的技术和设备，清洁生产水平应达到国际同行业先进水平。. 印染行业资源开发利用应满足《印染行业规范条件》，间歇式染色设备浴比应低于1：8，印染项目应配备染化料自动称重、自动配液输送系统、助剂自动配液输送系统、生产过程自动化控制；新建、改建、扩建印染项目资源能源利用指标（水、电、煤等）严格执行《清洁生产标准 纺织业（棉印染）》（HJ/T 185-2006）中清洁生产一级指标要求；; 本项目不涉及印染。. 印染“绿岛”之外的印染企业水重复利用率不低于60%；; 本项目不涉及印染。. 除热电联产项目外，禁止新建、扩建燃用高污染燃料的项目和设施，推行天然气、电力等清洁能源；; 本项目使用电能，不涉及燃用高污染燃料。. ③本项目与国家及地方产业政策和《市场准入负面清单（2022年版）》相符性分析，具体见表1-6。 表1-6 建设项目与环境准入负面清单相符性分析一览表 序号; 法律、法规、政策文件等; 是否属于. 1; 《市场准入负面清单（2022年版）》; 不属于. 2; 《关于发布宿迁市生态红线区域环保准入和环保负面清单的通知》（宿环委发〔2015〕19号）; 不属于. 3; 《环境保护综合名录（2021年版）》; 不属于. 4; 《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》江苏省实施细则; 不属于. 5; 属于《宿迁市内资企业固定资产资项目管负面清单（2015本）》内规定的限制类和禁止类建设项目; 不属于. 6; 属于国家、江苏省明确规定不得审批的建设项目; 不属于. 7; 属于环境污染严重、污染物排放总量指标未落实的项目; 不属于. 综上所述，本项目的实施符合宿迁市“三线一单”的要求。 3、与相关生态环境保护法律法规政策、生态环境保护规划的相符性分析 （1）与《关于进一步明确涉VOCs建设项目环境影响评价文件审批工作要求的通知》（宿环办〔2020〕11号）相符性分析 对照《关于进一步明确涉VOCs建设项目环境影响评价文件审批工作要求的通知》（宿环办〔2020〕11号），本项目同文件要求相符，具体见表1-8。 - 表1-7 《关于进一步明确涉VOCs建设项目环境影响评价文件审批工作要求的通知》（宿环办〔2020〕11号）相符性分析 文件要求; 本项目情况; 相符性. 一、严格项目排放标准审查 凡涉VOCs排放的建设项目，有行业标准应优先执行行业标准，无行业标准应执行国家、江苏省相关排放标准和参照执行《天津市工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）等标准中最严格的标准。厂区内无组织排放应执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）VOCs特别排放限值; 本项目产生的非甲烷总烃有组织排放和无组织排放分别执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1和表3中标准，厂区内厂房外非甲烷总烃排放执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2标准值。; 相符. 二、规范项目原辅料源头替代审查 禁止审批生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等建设项目环境影响评价文件。新报批环境影响评价文件的建设项目应使用水性、粉末、高固体分、无溶剂、辐射固化等低VOCs含量的涂料，VOCs含量应满足《涂料中挥发性有机物限量》（DB32/T 3500-2019）限值要求。建设项目应通过使用水性、辐射固化、植物基等低VOCs含量的油墨，水基、热熔、无溶剂、辐射固化、改性、生物降解等低VOCs含量的胶粘剂，以及低VOCs含量、低反应活性的清洗剂等替代溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等，从源头控制VOCs产生量。环境影响评价文件审查环节应要求建设单位对主要原辅料的理化性质、特性等进行详细分析，明确涉VOCs的主要原辅材料的类型、组分、含量等，明确是否属于危险化学品。; 项目不涉及油墨、胶粘剂和涂料的使用。; 相符. 三、全面加强无组织排放控制审查 对照《挥发性有机物无组织排放标准》（GB37822-2019），重点加强含VOCs物料储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源VOCs管控评价审查。家具制造、包装、印刷、工业涂装、人造板制造、化工等重点行业的相关企业，涉VOCs物料全部采取密闭储存，物料转移、输送、配料、使用等作业环节应采取密闭设备或在密闭空间内操作，环境影响评价文件中应详细描述物料配料、转移、储存、使用、收集等环节所采用的工艺技术或措施，不得采用密闭收集、密闭储存等简单、笼统性文字进行描述，并分析采用的工艺技术的可行性和可靠性。凡涉VOCs无组织排放的建设项目，应严格按照《挥发性有机物无组织排放标准》（GB37822-2019）有关要求，在环境影响评价文件中应充分论证采取的VOCs无组织控制措施，VOCs收集效率和处理效率应达到规定的要求。凡载有气态、液态VOCs物料的设备与管线组件，密封点数量大于等于2000个的建设项目，环境影响评价文件中应明确要求开展“泄漏检测与修复”（LDAR）工作。; 本项目有机废气经集气罩和密闭收集后进入“水喷淋+除雾器+高压静电”处理，本项目使用的浆料均储存于密封吨桶中，存放于原料仓库，满足文件要求。; 相符. 四、提升末端治理水平和台帐管理 按照“分类收集、集中处理、应烧尽烧”的原则，报批的环境影响评价文件应强化建设项目含VOCs有机废气的收集与处理评价，配套VOCs高效治理设施，应优先采用催化燃烧（RCO或CO）、蓄热式热氧化炉（RTO）、直燃式焚烧炉（TO）等处理技术，未采用焚烧处理技术或不适宜采用焚烧技术的应充分说明依据和原因。其中，高浓度有机废气（VOCs初始浓度≥5000ppm）的废气应优先进行溶剂回收，中等浓度或低浓度（初始浓度VOCs≤1000ppm）、大风量废气，宜采用沸石转轮吸附、活性炭吸附脱附、减风增浓等浓缩技术，提高浓度后焚烧处理。含有有机卤元素、硫元素成分的VOCs废气，宜采用非焚烧技术处理。含酸、碱大气污染物的有机废气，应取中和等措施预处理后，方可采用RCO、CO、RTO、TO等处理技术。除用于恶臭异味治理外，不得采用低温等离子、光催化、光氧化、生物法等低效处理技术。非水溶性的VOCs废气禁止采用水或水溶液喷淋吸收处理。严禁采用活性炭吸附、喷淋等单级废气处理工艺。必须采用活性炭吸附技术的，应制定活性炭定期更换管理制度，并做好台账。喷漆废气应设置高效漆雾处理装置。涉VOCs改扩迁建项目，要贯彻“以新带老”原则，现有项目的生产工艺、治理设施须按照新要求，同步进行技术升级。环境影响评价文件审查中应要求重点行业企业建立管理台账，记录主要产品产量及涂装、涂胶总面积等生产基本信息；含VOCs原辅材料名称及其VOCs含量，含VOCs原辅材料采购量、使用量、库存量及废弃量，含VOCs原辅材料回收方式及回收量等，记录生产和治污设施运行的关键参数，保存废气处理设施相关耗材（吸收剂、吸附剂、催化剂、蓄热体等）购买处置记录，在线监控参数要确保能够实时调取，台账保存期限不少于三年。; 本项目有机废气收集后经水喷淋+除雾器+高压静电装置处理，后通过20m高排气筒DA001和DA002排放，有机废气处理效率达90%。; 相符. - （2）与《关于关于深入开展涉VOCs治理重点工作核查的通知》（苏环办〔2022〕218）相符性分析 对照《关于关于深入开展涉VOCs治理重点工作核查的通知》（苏环办〔2022〕218），本项目同文件要求相符，具体见表1-8。 表1-8 与《关于关于深入开展涉VOCs治理重点工作核查的通知》相符性分析 文件要求; 本项目情况; 相符性. 1、设计风量、设备质量、气体流速、活性炭质量及填充量等六个方面进行现场核查。对于其中有一项或多项指标不达标的，要求企业按照相关标准规范逐项整改，并给出整改期限。有条件的城市可以对第三方治理单位开展评估，对问题企业予以曝光；对发现涉及活性炭产品质量问题线索，及时移交同级市场监管部门。; 本项目严格服从设计风量、设备质量、气体流速等方面的问题。; 相符. 2、活性炭吸附处理装置应先于产生废气的生产工艺设备开启、晚于生产工艺设备停机，鼓励有条件的实现与生产装置的连锁控制。所有活性炭吸附装置应设置铭牌并张贴在装置醒目位置(可参照排污口设置规范)，包含环保产品名称、型号、风量、活性炭名称、装填量、装填方式、活性炭碘值、比表面积等内容。企业应做好活性炭吸附日常运行维护台账记录，主要包括设备运行启停时间、设备运行参数、耗材消耗(采购量、使用量、装填量、更换量和更换时间、处置记录等)及能源消耗(电耗)等，台账记录保存期限不得少于5年。; 本项目不涉及活性炭废气处理装置的使用。; 相符. 3、各地要组织企业登录江苏省污染源“一企一档”管理系统(企业“环保险谱”)录入活性炭吸附设施相关信息、定期上传设施运行维护记录、签收活性炭状态预警及超期信息,录入时间另行通知。各级生态环境工作人员要及时在省厅云桌面电脑端(政府“环保脸谱”管理端)内查看活性炭状态预警及超期信息,督促企业定期、规范更换优质活性炭。一旦发现企业不及时整改,或整改后预警信息仍然存在等情况,应及时组织执法人员开展现场检查。; 相符. 4、各地在对活性炭吸附装置开展入户核查的同时,同步对辖区涉VOCs企业末端治理设施开展入户摸底排查。对未配套建设废气治理设施的企业依法责令停产,限期整改；除恶臭异味治理外,新建企业一律不得采用单一低温等离子、光催化、光氧化、水喷等低效末端治理技术,对于已建企业应采用组合式或其他高效治理工艺进行改造,各地根据实际情况确定各企业改造时间,最长不超过3个月。; 本项目采用水喷淋+除雾器+高压静电装置处理有机废气，不涉及单一低温等离子、光催化、光氧化、水喷等低效末端治理技术。; 相符. （3）与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气〔2019〕53号）相符性分析 对照《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气〔2019〕53号），本项目同文件要求相符，具体见表1-9。 表1-9 与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》相符性分析一览表 《重点行业挥发性有机物综合治理方案》的要求; 项目情况; 相符性. 大力推进源头替代。通过使用水性、粉末、高固体分、无溶剂、辐射固化等低VOCs含量的涂料，水性、辐射固化、植物基等低VOCs含量的油墨，水基、热熔、无溶剂、辐射固化、改性、生物降解等低VOCs含量的胶粘剂，以及低VOCs含量、低反应活性的清洗剂等，替代溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等，从源头减少VOCs产生。工业涂装、包装印刷等行业要加大源头替代力度；化工行业要推广使用低（无）VOCs含量、低反应活性的原辅材料，加快对芳香烃、含卤素有机化合物的绿色替代。企业应大力推广使用低VOCs含量木器涂料、车辆涂料、机械设备涂料、集装箱涂料以及建筑物和构筑物防护涂料等，在技术成熟的行业，推广使用低VOCs含量油墨和胶粘剂，重点区域到2020年年底前基本完成。鼓励加快低VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂等研发和生产。加强政策引导。企业采用符合国家有关低VOCs含量产品规定的涂料、油墨、胶粘剂等，排放浓度稳定达标且排放速率、排放绩效等满足相关规定的，相应生产工序可不要求建设末端治理设施。使用的原辅材料VOCs含量（质量比）低于10%的工序，可不要求采取无组织排放收集措施。; 本项目不涉及油墨、胶粘剂和涂料、清洗剂的使用。; 相符. 全面加强无组织排放控制。重点对含VOCs物料（包括含VOCs原辅材料、含VOCs产品、含VOCs废料以及有机聚合物材料等）储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源实施管控，通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减VOCs无组织排放。 加强设备与场所密闭管理。含VOCs物料应储存于密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等。 推进使用先进生产工艺。通过采用全密闭、连续化、自动化等生产技术，以及高效工艺与设备等，减少工艺过程无组织排放。工业涂装行业重点推进使用紧凑式涂装工艺，推广采用辊涂、静电喷涂、高压无气喷涂、空气辅助无气喷涂、热喷涂等涂装技术，鼓励企业采用自动化、智能化喷涂设备替代人工喷涂，减少使用空气喷涂技术。 提高废气收集率。遵循“应收尽收、分质收集”的原则，科学设计废气收集系统，将无组织排放转变为有组织排放进行控制。采用全密闭集气罩或密闭空间的，除行业有特殊要求外，应保持微负压状态。采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速应不低于0.3米/秒，有行业要求的按相关规定执行。; 本项目所用的浆料等密闭储存于原料仓库。上浆工序采用集气罩收集废气，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置控制风速大于0.3米/秒，收集效率达90%；调浆及烘干工序采用密闭收集。; 相符. 推进建设适宜高效的治污设施。企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气的浓度、组分、风量，温度、湿度、压力，以及生产工况等，合理选择治理技术。鼓励企业采用多种技术的组合工艺，提高VOCs治理效率。低浓度、大风量废气，宜采用沸石转轮吸附、活性炭吸附、减风增浓等浓缩技术，提高VOCs浓度后净化处理；高浓度废气，优先进行溶剂回收，难以回收的，宜采用高温焚烧、催化燃烧等技术。油气（溶剂）回收宜采用冷凝+吸附、吸附+吸收、膜分离+吸附等技术。低温等离子、光催化、光氧化技术主要适用于恶臭异味等治理；生物法主要适用于低浓度VOCs废气治理和恶臭异味治理。非水溶性的VOCs废气禁止采用水或水溶液喷淋吸收处理。采用一次性活性炭吸附技术的，应定期更换活性炭，废旧活性炭应再生或处理处置。有条件的工业园区和产业集群等，推广集中喷涂、溶剂集中回收、活性炭集中再生等，加强资源共享，提高VOCs治理效率。; 本项目产生的有机废气，属于低浓度废气（DA001和DA002产生浓度分别为56.68mg/m3、57.43mg/m3），废气非甲烷总烃采用“水喷淋+除雾器+高压静电”装置处理，有机废气收集效率达90%。; 相符. - （4）与江苏省生态环境厅《省生态环境厅关于进一步做好建设项目环评审批工作的通知》（苏环办〔2019〕36号）的相符性 - 对照《省生态环境厅关于进一步做好建设项目环评审批工作的通知》（苏环办〔2019〕36号），本项目同文件要求相符，具体见表1-10。 表1-10 与《省生态环境厅关于进一步做好建设项目环评审批工作的通知》（苏环办〔2019〕36号）相符性分析 文件要求; 本项目情况; 相符性. 有下列情形之一的，不予批准：（1）建设项目类型及其选址、布局、规模等不符合环境保护法律法规和相关法定规划；（2）所在区域环境质量未达到国家或者地方环境质量标准，且建设项目拟采取的措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求；（3）建设项目采取的污染防治措施无法确保污染物排放达到国家和地方排放标准，或者未采取必要措施预防和控制生态破坏；（4）改建、扩建和技术改造项目，未针对项目原有环境污染和生态破坏提出有效防止措施；（5）建设项目的环境影响报告书、环境影响报告表的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺陷、遗漏，或者环境影响评价结论不明确、不合理。; （1）本项目选址符合规划要求，本项目不在园区环境准入负面清单内，符合开发区产业定位。（2）项目采取措施满足排放标准及区域环境质量改善目标管理要求。（3）项目调浆、上浆、烘干过程中产生的非甲烷总烃废气经集气罩/密闭收集后经水喷淋+除雾器+高压静电装置处理，后分别通过20m高排气筒DA001和DA002排放，有机废气处理效率达90%，废气排放均满足相关标准；项目废水达标排放；厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准；固废均得到有效处置。（4）项目为改建项目，本项目将针对现有环境污染提出有效防止措施。; 符合. 严格控制在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业，有关环境保护主管部门依法不予审批可能造成耕地土壤污染的建设项目环境影响报告书或者报告表。; 本项目为改建项目，无新增用地。; 符合. 严格落实污染物排放总量控制制度，把主要污染物排放总量指标作为建设项目环境影响评价审批的前置条件。排放主要污染物的建设项目，在环境影响评价文件审批前，须取得主要污染物排放总量指标。; 本项目严格落实污染物排放总量控制制度，会在文件审批前，取得主要污染物排放总量指标。; 符合. （1）规划环评要作为规划所包含项目环评的重要依据，对于不符合规划环评结论及审查意见的项目环评，依法不予审批。（2）对于现有同类型项目环境污染或生态破坏严重、环境违法违规现象多发，致使环境容量接近或超过承载能力的地区，在现有问题整改到位前，依法暂停审批该地区同类行业的项目环评文件。（3）对环境质量现状超标的地区，项目拟采取的措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求的，依法不予审批其环评文件。对未达到环境质量目标考核要求的地区，除民生项目与节能减排项目外，依法暂停审批该地区新增排放相应重点污染物的项目环评文件。; ①本项目位于中国（泗阳）化纤精品产业园区内，该园区已编制规划环评，本项目严格依据规划环评进行建设。②本项目产生污染物主要为颗粒物、有机废气，区域同类型环境污染违规现象较少，无严重生态破坏现象，项目区域仍具有一定的环境容量。③本项目废气、固废均得到有效处理，可以满足相关排放标准。; 符合. 生态保护红线原则上按禁止开发区域的要求进行管理，严禁不符合主体功能定位的各类开发活动，严禁任意改变用途; 本项目建设不在生态保护红线范围内。; 符合. 禁止审批无法落实危险废物利用、处置途径的项目，从严审批危险废物产生量大、本地无配套利用处置能力、且需设区市统筹解决的项目。; 本项目危险废物委托有资质单位安全处置，危险废物得到了合理处置。; 符合. |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | - 项目由来 江苏华帛纺织科技有限公司成立于2018年9月，是一家专门从事纺织面料生产的企业。2018年公司投资25000万元建设年产1亿米纺织面料项目，该项目于2018年12月5日取得泗阳县环境保护局《关于对江苏华帛纺织科技有限公司年产1亿米纺织面料项目环境影响报告表的批复》（泗环评〔2018〕189号），该项目于2022年3月通过竣工环境保护自主验收，目前正常运行。企业于2022年9月7日取得排污许可证，证书编号：91321323MA1X7TQ79P001P。 随着市场对纺织面料的需求量增加和企业未来发展规划，江苏华帛纺织科技有限公司拟投资2500万元，利用现有厂房，建设年产1.12亿米化纤面料生产线技术改造项目。该项目将部分现有生产设备升级为先进高效生产设备，从而提高产能，实现全厂年产1.12亿米化纤面料的产能。目前本项目仍在筹备阶段，项目已取得江苏泗阳经济开发区管委会的备案文件（泗经开备〔2024〕200号），项目备案号为2408-321362-89-02-447498。 根据《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令）、《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）等有关文件要求，项目属于“十四、纺织业17-28”中“有喷水织造工艺的”，本项目应编制环境影响报告表。 表2-1 建设项目环境影响评价类别 环评类别 项目类别; 报告书; 报告表. 十四、纺织业 17. 28; 棉纺织及印染精加工171*；毛纺织及染整精加工 172*；麻纺织及染整精加工 173*；丝绢纺织及印染精加 工174*；化纤织造及印染精加工175*；针织或钩针编织物及其制品制造176*；家用纺织制成品制造177*；产业用纺织制成品制造178*; 有洗毛、脱胶、缫丝工艺的；染整工艺有前处理、染色、印花（喷墨印花和数码印花的除外）工序的；有使用有机溶剂的涂层工艺的; 有喷墨印花或数码印花工艺的；后整理工序涉及有机溶剂的；有喷水织造工艺的；有水刺无纺布织造工艺的. - 项目建设内容 - 项目组成及建设情况 本项目组成见表2-2。 |
| --- | --- |

|  | 表2-2 本项目主体工程、公用及辅助工程一览表 工程类别; 工程内容; 设计能力、建设内容; 备注. 现有项目; 改建项目; 改建后全厂. 主体工程; 1#厂房; 1F现有75D涤纶四面弹喷气织造工序和70D尼龙四面弹喷气织造工序，2F用作倍捻工序，年产2000万米涤纶四面弹、2000万米尼龙四面弹; /; 改建后可形成年产2000万米涤纶四面弹、2000万米尼龙四面弹的生产能力; 已建，2F，占地面积11664m2，车间高度14m，依托现有. 2#厂房; 用于涤纶、氨纶和尼龙的整经、浆纱、并轴等工序; 用于涤纶、氨纶和尼龙的整经、浆纱、并轴、倍捻等工序; 用于涤纶、氨纶和尼龙的整经、浆纱、并轴、倍捻等工序; 已建，2F，占地面积10368m2，车间高度14m，依托现有. 3#厂房; 用作原料仓库、成品仓库、一般固废堆放区和危废库; /; 用作原料仓库、成品仓库、一般固废堆放区和危废库; 已建，1F，占地面积10368m2，车间高度7.7m，依托现有. 4#厂房; 现有50D春亚纺喷水织造工序，年产3000万米50D春亚纺; 用于50D春亚纺喷水织造工序，可新增400万米50D春亚的产能; 改建后可形成年产3600万米50D春亚纺的生产能力; 已建，1F，占地面积10368m2，车间高度7.7m，依托现有. 5#厂房; 现有380T尼丝纺喷水织造工序，年产3000万米380T尼丝纺; 用于380T尼丝纺喷水织造工序，可新增400万米380T尼丝纺的产能; 改建后可形成年产3600万米380T尼丝纺的生产能力; 已建，1F，占地面积10368m2，车间高度7.7m，依托现有. 辅助工程; 办公区; 占地面积约80m2; /; 占地面积约80m2; 已建，依托现有. 储运工程; 原辅料仓库; 占地面积约5000m2，现状用于存储现有项目原料和成品; 依托现有; 占地面积约5000m2，存储厂区现有项目和本项目的原辅料和成品; 已建，依托现有，位于3#厂房南部. 成品仓库; 占地面积约5000m2，用于存储现有项目的成品; 依托现有; 占地面积约5000m2，用于存储现有项目和本项目的成品; 已建，依托现有，位于3#厂房北部. 运输; 汽车运输; /. 公用工程; 给水; 290090m3/a; -6030.8m3/a; 284059.2m3/a; 减少蒸汽损耗，从而减少了新鲜水的使用量. 排水; 94800m3/a; +3.2m3/a; 94803.2m3/a; 接管城东污水处理厂二期处理. 供电; 2000万kwh/a; 部分生产设备升级为节能高效的设备，可节约电能100万kwh/a; 1900万kwh/a; 市政电网供电. 供热; 39600t/a; 4000t/a; 43600t/a; 园区蒸汽管网. 环保工程; 废水; 生活污水; 4800m3/a; /; 4800m3/a; 本项目无新增生活废水排放. 生产废水; 90000m3/a; 32m3/a; 900032m3/a; 现有项目生产废水经污水处理站预处理后接管至城东污水处理厂二期集中处理，本项目生产废水依托厂区现有污水处理站. 废气; 烘干废气; 一级碱洗+除雾器+油烟净化器+过滤器+沸石转轮+CO+二级碱洗+15m排气筒DA001; 两套水喷淋+除雾器+高压静电+20m高排气筒DA001、DA002; 两套水喷淋+除雾器+高压静电+20m高排气筒DA001、DA002; 达标排放. 上浆、调浆废气; 活性炭吸附+氧化塔+15m排气筒DA001. 噪声; 选取优良、低噪生产设备，合理布局，采用厂房隔声、设备消声、减振等措施; 厂界噪声达标. 生活垃圾; /; 若干垃圾桶; /; 若干垃圾桶; 收集后环卫统一清运. 一般固废; 一般固废堆放区; 200m2; 依托现有; 200m2; 统一收集后交由相关单位综合利用. 危险废物; 危废库; 180m2; 依托现有; 180m2; 委托有资质单位处理. 风险防范; 一座300m3的事故应急池; 依托现有; 一座300m3的事故应急池; 位于污水处理站西侧. |
| --- | --- |

| 建设内容 | 表2-3 本项目依托工程一览表 依托工程名称; 工程概况; 依托可行性. 原辅料仓库; 依托3#厂房内的原料仓库，占地面积约为5000m2; 目前使用的面积约为3200m2，剩余1800m2，满足本项目原辅材料储存. 成品仓库; 依托3#厂房内的成品仓库，占地面积约为5000m2; 目前使用的面积约为4000m2，剩余1000m2，满足本项目新增产能的储存. 一般固废堆放区; 依托的一般固废堆放区面积为200m2; 现有工程一般固废产生量为46t/a，每月清理一次，一般固废堆放区已使用面积约为65m2，本项目一般固废产生量为14.264t/a，因此，现有一般固废堆放区能满足本项目一般固废存放. 危废库; 依托的危险废物暂存库面积为180m2; 现有工程危险废物最大产生量为349.15t/a，定期清理，危废暂存量约为15.75t/a，危废暂存库设计储量约为150t，本项目危险废物产生量约为25.2t/a，因此，现有危废暂存库能满足本项目危废暂存. 供水; 依托现有厂区自来水管网供水，现 有工程由工业园主管网直接供应; 工业园区供水充裕，满足本工程用水. 供电; 依托现有厂区供电，现有工程由园 区供电; 工业园区供电充裕，满足本工程用电. 风险防范; 依托现有厂区一座300m3的事故应急池; 本项目新增废水产生量为32m3/a，不会对事故池造成冲击. - 主要产品及产能 本项目主要产品及产能见表2-4。 表2-4 项目主要产品及产能一览表 序号; 工程名称（车间、生产装置或生产线）; 产品名称; 年产量（万米/年）; 运行时间h/a; 备注. 现有项目; 改建项目; 全厂. 1; 50D春亚纺生产线; 50D春亚纺; 3000; 600; 3600; 7200; 水纺. 2; 380T尼丝纺生产线; 380T尼丝纺; 3000; 600; 3600; 7200; 水纺. 3; 75D涤纶四面弹生产线; 75D涤纶四面弹; 2000; 0; 2000; 7200; 气纺. 4; 70D尼龙四面弹生产线; 70D尼龙四面弹; 2000; 0; 2000; 7200; 气纺. - 主要生产设施 表2-5 项目设备清单一览表 设备名称; 型号; 数量（台/套）; 工序; 备注. 现有项目; 改建项目; 改建后全厂. 喷水织布机; 津田驹; 1500; 238; 1500; 织布; 淘汰现有238台喷水织机，新增238台喷水织机. 喷气织布机; 810; 800; 0; 800; 织布; 依托现有. 整经机; TW30F; 10; 1; 10; 整经; 淘汰现有1套整浆并设备，新增1套整浆并设备. 浆纱机; TSE30F/TSD30F; 10; 1; 10; 浆纱. 并轴机; TB30F; 10; 1; 10; 并轴. 分条整经机; 国产; 5; 2; 5; 整经; 淘汰现有2台分条整经机，新增2台分条整经机. 穿综机; S30; 10; 1; 10; 穿综; 淘汰现有1台穿综机，新增1台穿综机. 倍捻机; 国产; 200; 0; 200; 倍捻; 依托现有. 烘干机; --; 6; 0; 6; 烘干; 依托现有. - 产能匹配性分析：①根据建设单位提供资料，现有喷水织机的转速为450rpm，纬密为340根/10cm，则单台喷水织机每小时织布量=织机转速/纬密×60=7.5m/h，则现有1262台喷水织机全年7200h产能为6814.8万米，本项目新增喷水织机转速为500rpm，纬密为340根/10cm，则单台喷水织机每小时织布量=织机转速/纬密×60=8.82m/h，则新增238台喷水织机全年7200h产能为1511.3万米，因此现有1262台喷水织机与新增238台喷水织机全负荷运行下全年产能共计为8326.1万米，大于全厂水纺面料设计产能7200万米。 - ②根据建设单位提供资料，现有单套整浆并设备处理面料量为1600m/h，则9套整浆并设备全年全负荷运行处理面料量约为1.04亿米/年，本项目新增1套整浆并设备处理面料量为2000m/h，则新增整浆并设备全年全负荷运行处理面料量为0.144亿米/年，因此现有9套整浆并设备与新增1套整浆并设备全负荷运行下全年产能共计为1.184亿米，大于全厂纺织面料设计产能1.12亿米。 - 主要原辅材料的种类及用量 项目主要原辅材料使用量及能源消耗量详见表2-6。 表2-6 主要原辅材料及能源消耗量一览表 序号; 物料名称; 年消耗量（t/a）; 最大贮存量; 贮存方式; 备注. 现有项目; 改建项目; 改建后全厂. 1; 涤纶; 2970; 230; 3200; 200t; 箱装/100kg; 外购. 2; 尼龙; 2550; 250; 2800; 180t; 箱装/100kg; 外购. 3; 氨纶; 2580; 120; 2700; 180t; 箱装/100kg; 外购. 4; 包装品; 100; 5; 105; 8t; 散装; 外购. 5; 水溶性聚酯浆料; 1800; 200; 2000; 100t; 桶装/1t; 外购. - 水溶性聚酯浆料理化性质：主要成分为聚对苯二甲酸-间苯二甲酸-五磺酸钠-乙二醇酯，含量约为16~18%，状态为液态、外观为透明泛蓝光、无异味、pH为5~7，性质很稳定，本品为水溶液、不可燃烧。 - 水平衡 本项目用水由市政自来水管网供给，项目新增新鲜用水量约为1558m3/a，废水排放32m3/a。 （1）生活用水：本项目无新增生活用水。 （2）调浆用水：本项目新增聚丙烯酸酯浆料使用量200t/a，根据企业提供资料，浆料和水按7:3的比例调配，则本项目调浆用水约为86t/a。 （3）织布用水：本项目淘汰现有项目238台喷水织机，新增238台喷水织机，根据建设单位提供资料，新款喷水织机织布用水量与现有老款喷水织机织布用水量相比，新设备单位时间织布量增加，单位时间用水量相同，因此本项目织布用水量与现有项目相同，无新增用水。 - （4）蒸汽冷凝水：本项目年需要蒸汽约4000吨。间接加热蒸汽的损失率以10%计，则蒸汽冷凝水的产生量为3600m3/a，蒸汽冷凝水水质较好，全部回用于全厂喷水织造生产。 （5）废气处理用水：项目在废气处理设置2套“水喷淋+高压静电”废气处理设备，单台喷淋塔装水量为2m3/h，2台喷淋塔总循环水量为28800m3/a。按照建设单位初步设计参数，本项目单个水喷淋设施装置的水槽容积为4m3。喷淋塔循环水损耗率按5%计算，每天新鲜补水量为4.8m3/d，则喷淋塔循环补充用水量为1440m3/a，喷淋水每3个月更换一次，则喷淋年废水产生量为32m3/a，因此废气处理水喷淋处理设施共需用水量为1472m3/a。 综上，项目用水平衡图见图2-1。 图2-1 本项目水平衡图（m3/a） 结合现有项目用水，项目建成后，全厂水平衡图见图2-2。 图2-2 改建后全厂水平衡图（单位：m3/a） - 劳动定员及工作制度 职工人数：本项目依托现有项目职工400人，不新增职工。 工作制度：企业年生产300天，三班制生产，每班工作8小时，年工作7200h。 - 厂区平面设置 建设项目厂区平面布置是按工艺要求和总平面布置的一般原则，结合地形等特点，在满足生产及运输的条件下，尽量节约土地，力求布置紧凑，提高场地利用系数。本项目依托现有厂房，安装项目设备后进行生产。 厂区主体为5栋厂房，从西到东分别为1#~5#厂房，其中3#厂房用作原料仓库、成品仓库、一般固废堆放区和危废库，其他厂房用作产品生产线建设，厂区及厂房布置设计符合设计规范，交通方便，布置合理，能够满足项目生产要求和相关环保要求，厂区平面布置详见附图5。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | - 生产工艺流程图 图2-3 项目生产工艺流程图 - 工艺流程及产污环节简述 （1）倍捻：倍捻是一个把原料丝绕成线的过程，原料丝要互相缠绕才能使线更加结实精致，打线绕的越紧也就是捻度越高，织出来的布就相对越紧致，垂感好。该工序会产生噪声N、废丝S1。 （2）整经：将织物所需的总经丝数分成几批，在相同的张力下，平行、等速、整齐地卷绕成几个经轴。该过程会产生噪声N、废丝S2。 （3）穿综：即穿经、结经，其目的是将织轴上卷绕的经纱根据工艺设计要求，按一定的规律将经纱穿过停经片、综眼、筘齿，以满足织造工序的需要。该过程会产生噪声N。 （4）浆纱工艺：经纱在织机上织造时，要受到综、筘、停经片等的反复摩擦作用和开口时大小不断变化着的张力作用。为了减少织机上的断头率，经纱要经过上浆工程，使经纱具有较大的光滑度，坚牢度，经过上浆后的经纱，由于浆液使四周突出的纤维粘附在纱的条干上，提高了纱的光滑度，同时浆液烘干后也在经纱上形成一层浆膜，增大了经纱的抗摩能力，另一方面浆液渗透到经纱内部把部分纤维互相粘着起来，当纱线受到拉伸时，可以阻碍纤维在纱线内的相互移动，从而提高了经纱的强力。 ①调浆：在搅拌罐内根据浆液浓度要求加入一定量的水，搅拌混匀后备用。该工序会产生噪声N、调浆废气G1、浆料桶S3。 ②上浆：将涤纶、尼龙、氨纶纤维进行上浆处理。上浆的过程就是几个经轴上的经纱并成一片，使其通过浆槽中的浆液，然后经过压榨去除多余浆液，压榨后的浆液回流至浆槽。该工序会产生噪声N、上浆废气G2。 ③烘干：将上完浆的涤纶、尼龙、氨纶纤维送入烘干系统进行烘干。项目1台浆纱机自带2个烘干房和1个烘筒，先用烘干房进行预烘干，温度大约在100-120℃，再用烘筒进行并合烘干，烘干温度大约在130-150℃，烘干采用蒸汽间接加热。该工序会产生噪声N、烘干废气G3。 （5）并轴：将浆纱完成的整经轴用并轴机合并圈绕成一定数量的织轴。该过程会产生噪声N、废丝S4。 （6）喷水织布工艺 ①喷水纺织：用喷水织布机进行织造，形成坯布。喷水织布是采用喷射水柱牵引纬纱穿越梭口的无梭织布技术，利用喷射水流对纬纱产生摩擦牵引力，使固定筒子上的纬纱引入梭口。由于水的集聚性较好，喷水织布机无需设置防水扩散装置。该过程会产生织布废水W1、噪声N。 ②烘干验布：对坯布进行烘干，除去坯布所携带的水分，并对坯布进行检验，该过程会产生废布S5。 ③入库：产品检验合格后，打包入库，以待销售。 （7）喷气织布工艺 ①喷气纺织：利用空气作为引纬介质，以喷射出的压缩气流对纬纱产生摩擦牵引力进行牵引，将纬纱带过梭口，通过喷气产生的射流来达到引纬的目的。该工序会产生噪声N、喷气织造废气G4。 ②验布：对坯布进行检验，该过程会产生废布S6。 ③入库：产品检验合格后，打包入库，以待销售。 表2-7 项目运行期产污环节一览表 类别; 编号; 产污环节; 污染物名称; 主要成分; 治理措施. 废水; W1; 喷水织造; 织造废水; pH、COD、SS、BOD5、氨氮、TN、TP、石油类、总锑; 厂区污水处理站. /; 废气处理; 喷淋废水; pH、COD、SS、BOD5、氨氮、TN、TP、石油类. 废气; G1; 调浆; 调浆废气; 非甲烷总烃; 水喷淋+除雾器+高压静电装置. G2; 上浆; 上浆废气; 非甲烷总烃. G3; 烘干; 烘干废气; 非甲烷总烃. G4; 喷气织造; 喷气织造废气; 颗粒物; 设备自带除尘器. 固废; S1、S2、S4; 倍捻、整经、并轴; 废丝; 纤维; 外售综合利用. S3; 调浆; 浆料桶; 浆料、塑料桶; 厂家回收. S5、S6; 检验; 不合格面料; 布料; 外售综合利用. /; 废气处理; 收集的粉尘; 纤维; 外售综合利用. /; 拆包、包装; 废包装品; 塑料袋; 外售综合利用. /; 废气处理; 废油渣和废油; 油渣; 委托有资质单位处理. /; 废水处理; 废滤材; 滤材; 委托有资质单位处理. 噪声; N; 设备、风机等运行; 设备噪声; /; 减振、隔声等. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | - 现有项目概况 江苏华帛纺织科技有限公司于2018年公司投资25000万元建设年产1亿米纺织面料项目，该项目于2018年12月5日取得泗阳县环境保护局《关于对江苏华帛纺织科技有限公司年产1亿米纺织面料项目环境影响报告表的批复》（泗环评〔2018〕189号），于2022年3月通过竣工环境保护自主验收，目前正常运行。企业于2022年9月7日取得排污许可证，证书编号：91321323MA1X7TQ79P001P。 目前现有项目环保审批情况详见表2-8。 表2-8 现有项目环保审批情况一览表 报告名称; 批复部门; 批复时间; 批复文号; 建设情况; 验收情况; 排污许可证编号. 年产1亿米纺织面料项目; 泗阳环境保护局; 2018年12月5日; 泗环评〔2018〕189号; 已建; 2022年3月通过环保“三同时”自主验收; 91321323MA1X7TQ79P001P. - 现有项目产品方案 表2-9 现有项目产品方案一览表 序号; 产品名称; 全厂; 备注; 年运行时数. 1; 50D春亚纺; 3000万米/年; 水纺; 300×8×3=7200h. 2; 380T尼丝纺; 3000万米/年; 水纺. 3; 75D涤纶四面弹; 2000万米/年; 气纺. 4; 70D尼龙四面弹; 2000万米/年; 气纺. - 现有工程工艺流程图 水、水溶性聚酯浆料 - 图2-4 现有项目生产工艺流程及产污节点图 - 现有项目水平衡图 - 根据江苏华帛纺织科技有限公司厂区用排水情况，现有项目水平衡如下： 图2-5 现有项目水平衡图（m3/a） - 现有工程污染物产排情况及污染治理措施 - 5.1废水 现有项目废水主要为职工生活污水和织布废水，项目生活污水经厂区化粪池处理后与经厂区污水站处理后的10%织布废水达城东污水处理厂二期接管标准后一同排入城东污水处理厂二期集中处理。90%织布废水经厂内污水处理站处理达回用标准后回用于生产。 - 5.2废气 - 现有项目废气主要为烘干房废气、上浆区域废气、烘筒无组织废气和调浆拌发气。烘干房废气通过汇总风机+一级碱洗+除雾器+油烟净化器+过滤器+沸石转轮+CO+二级碱洗塔+15米高排气筒(DA001)排放；上浆区域废气、烘筒无组织废气集气罩收集和调浆搅拌废气密闭收集后统一处理，通过活性炭吸附+氧化塔+风机+15米高排气(DA001)排放。项目未被收集的废气在车间无组织排放，采取加强车间通风的措施。 - 5.3噪声 - 现有项目的主要噪声声源为车间的生产设备及风机运行，通过厂房隔声、选用低噪声设备、合理布局等措施进行降噪处理。 - 5.4固废 - 现有项目固废主要为生活垃圾、废包装品、废纤维、废布、污泥、废石英砂、废活性炭、废离子交换树脂、废沸石、废机油。生活垃圾委托环卫清运，废包装品、废纤维、废布收集后外售，废浆料桶厂家回收，污泥、废石英砂、废活性炭、废离子交换树脂、废机油委托有资质单位进行处置。 表2-10 现有项目固体废物产生及处置情况 序号; 固废 名称; 属性; 产生工序; 主要成分; 废物代码; 实际产生量（t/a）; 利用处置方式; 利用处置单位. 1; 生活垃圾; /; 员工生活; 可燃物、可堆腐物; /; 60; 环卫清运; 环卫部门. 2; 废包装品; 一般固废; 生产过程; 塑料等; /; 10; 外售; 相关单位. 3; 废纤维、废布; 检验; 废纤维、废布; /; 36; 外售; 相关单位. 4; 污（油）泥; 危废; 污水处理; 污（油）泥; HW08; 340; 危废单位处理; 江苏昕鼎华环保科技有限公司. 5; 废石英砂; 危废; 污水处理; 石英砂; HW49; 5吨/2年; 危废单位处理. 6; 废活性炭; 危废; 污水处理; 废活性炭; HW49; 4; 危废单位处理. 7; 废离子交换树脂; 危废; 污水处理; 离子交换树脂; HW13; 1; 危废单位处理. 8; 废机油; 危废; 设备运转; 石油类; HW08; 1; 危废单位处理. 9; 废沸石; 危废; 废气处理; 沸石; HW49; 10吨/2年; 危废单位处理. 10; 沾油的劳保用品; 危废; 设备运转; 劳保用品、机油; HW08; 0.05; 危废单位处理. 11; 无机废液; 危废; 在线监测; 有机废液; HW49; 2; 危废单位处理. - 现有项目污染源监测及达标情况 - 根据2024年5月13日~2024年5月16日江苏泰斯特专业检测有限公司对江苏华帛纺织科技有限公司厂区现有项目废气、废水、噪声排放的例行监测，报告编号：TST2024HJ0323-17（见附件），其中无组织废气检测结果采用2024年2月22日~2024年2月23日江苏泰斯特专业检测有限公司对江苏华帛纺织科技有限公司厂区现有项目的例行监测数据，报告编号：TST2024HJ0323-05（见附件），有组织废气检测结果采用2024年8月29日江苏泰斯特专业检测有限公司对江苏华帛纺织科技有限公司厂区现有项目的监测数据，报告编号：TST2024HJ1409（见附件），具体监测结果如下。 表2-11 有组织废气DA001废气检测结果 监测时间; 监测点位; 监测频次; 标干流量Nm3/h; 挥发性有机物. 排放浓度mg/m3; 排放速率kg/h. 2024.8.29; DA001废气出口; 第一次; 15849; 12.5; 0.198. 第二次; 14120; 22.3; 0.315. 第三次; 13197; 17.3; 0.228. 平均值; 14389; 17.4; 0.247. 废气执行排放标准; -; 60; 3. 达标情况; -; 达标; 达标. 表2-12 无组织废气废气检测结果 采样日期; 检测项目; 采样频次; 上风向G1; 下风向G2; 下风向G3; 下风向G4; 单位. 2024年2月23日; 氨; 第一次; 0.012; 0.018; 0.016; 0.020; mg/m3. 第二次; 0.007; 0.015; 0.017; 0.021. 第三次; 0.010; 0.019; 0.014; 0.022. 下风向浓度最大值; 0.022. 硫化氢; 第一次; 0.003; 0.004; 0.005; 0.004; mg/m3. 第二次; 0.002; 0.005; 0.003; 0.006. 第三次; 0.003; 0.004; 0.004; 0.005. 下风向浓度最大值; 0.006. 颗粒物; 第一次; 0.230; 0.209; 0.288; 0.230; mg/m3. 第二次; 0.191; 0.241; 0.259; 0.290. 第三次; 0.212; 0.226; 0.276; 0.251. 下风向浓度最大值; 0.290. 挥发性有机物; 第一次; 67.3; 196; 263; 180; μg/m3. 第二次; 105; 112; 230; 265. 第三次; 45.5; 120; 153; 224. 下风向浓度最大值; 265. 臭气浓度; 第一次; <10; <10; <10; <10; 无量纲. 第二次; <10; <10; <10; <10. 第三次; <10; <10; <10; <10. 下风向浓度最大值; <10. 表2-13 综合废水检测结果 检测点位; 采样日期; 检测项目; 检测结果; 单位; 标准值; 达标情况. 厂区废水总排口; 2024.5.13; pH; 8.4; 无量纲; 6~9; 达标. 色度; 2; 倍; /; /. 悬浮物; 9; mg/L; 250; 达标. BOD5; 27.0; mg/L; 200; 达标. COD; 114; mg/L; 500; 达标. 氨氮; 17.7; mg/L; 40; 达标. 石油类; 1.85; mg/L; 100; 达标. 表2-14 厂界噪声监测结果统计与评价（单位：dB(A)） 监测点位; 位置; 5月13日. 昼间; 夜间. 厂界东; 厂界外1m; 62.7; 50.4. 厂界南; 63.8; 51.4. 厂界西; 63.4; 49.6. 厂界北; 61.3; 53.5. 标准值; -; 65; 55. 达标情况; -; 达标; 达标. - 现有项目污染物排放总量情况 - 表2-15 现有项目污染物排放情况（单位：t/a） 污染物; 现有项目年排放总量; 环评批复总量控制指标; 是否满足总量控制指标. VOCs; 1.778; 13.824; /. 废水量; 94800; 94800; 是. COD; 10.807; 17.06; 是. BOD5①; 2.560; /; /. SS; 0.853; 11.376; 是. 氨氮②; 1.678; 0.12; 否. TP③; /; 0.0144; /. TN④; /; 0.18; /. 石油类; 0.175; 1.138; 是. 注：①现有项目环评未核算BOD5的排放量；②现有项目环评未识别出生产废水中含有TP、氨氮；③企业污染源例行监测未检测TP、TN的排放浓度，无法核算年排放总量；④TN总量控制指标来自排污许可证数据，现有项目环评未核算TN排放量。. - 企业现有环境问题 - 现有项目环评未核算喷气织造工序产生的颗粒物废气； （2）现有项目环评未核算废水中BOD5、TN的排放量； （3）现有项目环评未识别出生产废水中含有的TP、氨氮、总锑等污染因子； （4）现有项目废水接管标准执行错误； （5）现有项目蒸汽损耗量较大； （6）现有项目未核算危废库贮存废气； （7）现有项目未核算废水在线监测产生的无机废液； （8）现有项目污水处理站中水回用系统的活性炭过滤器已达使用寿命期限； （9）现有项目未核算危险废物沾油的劳保用品； （10）现有项目应急池容积不能满足事故状态下事故废水的贮存。 （11）从技术可行角度，现有项目排放的废气种类为非甲烷总烃，无酸性废气排放，因此现有项目废气处理措施中二级碱喷淋为不必要废气处理装置，其次根据现有项目验收监测数据，现有项目废气处理措施“一级碱洗+除雾器+油烟净化器+过滤器+沸石转轮+CO+二级碱洗”的处理效率小于90%；从经济合理角度，现有项目废气处理措施运营成本高昂，环保投资较大。 （12）现有项目污水处理站缺少去除总锑的污水处理工艺。 - 以新带老措施 （1）本次环评第四章节废气部分将统一核算喷气织造工序产生的颗粒物废气； （2）本次环评将统一核算废水中BOD5、TN的排放量； ①BOD5排放量：根据现有项目废水例行监测数据中废水总排口BOD5的排放值为27mg/L，经计算BOD5排放量为2.560t/a。 ②TN排放量：根据《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012）及其修改单中间接排放标准中，TN的接管浓度为30mg/L，经计算TN排放量为2.844t/a。 - （3）本次环评将核算生产废水中TP、氨氮、总锑的排放量； ①生产废水中氨氮排放量：根据综合废水排放口氨氮排放浓度为17.7mg/L，计算氨氮排放总量为1.678t/a，生活废水中氨氮排放量为0.12t/a，则生产废水中氨氮排放量为1.558t/a。 ②生产废水中总磷排放量：根据《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012）及其修改单中间接排放标准中，TP的接管浓度为1.5mg/L，经计算TP排放量为0.142t/a。生活废水中TP排放量为0.0144t/a，则生产废水中TP排放量为0.1276t/a。 - ③生产废水中总锑排放量：根据《纺织工业污染纺织可行技术指南》（HJ1177-2021）中8.1.4以涤纶为原料的化纤长丝喷水织机废水一般含有总锑，宜通过投加硫酸亚铁或聚铁混凝剂去除。参考《以印染废水为主的城镇污水处理厂锑污染来源特征分析》（浙江大学学报理学版 第45卷第5期2018年9月李威、周尚平等），5家涤纶企业布料中锑的平均流失量为2.2mg/kg，本项目需加工的涤纶量约为3200t/a，故流失的锑量为0.007t/a，生产废水经厂区污水处理站处理后90%回用，10%外排，污水处理过程中投加总锑，总锑去除效率为60%，则总锑排放量为0.0003t/a。 - （4）建设项目产生的生活污水经厂区内化粪池处理，生产废水经厂内污水处理站处理达接管要求后，统一排入城东污水处理厂二期深度处理，本项目外排废水中主要污染物pH、COD、BOD5、SS、氨氮、TP从严执行《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012）及其修改单中间接排放标准，总锑执行《纺织染整工业废水中污染物排放标准》(DB32/3432-2018)表1中间接排放限值，石油类执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准。本项目废水经厂内污水站处理达标后，部分进一步处理回用，中水回用水质执行《纺织染整工业回用水水质》（FZ/T01107-2011）表1标准。 （5）建设单位将加强蒸汽管道定期维护和检查，减少蒸汽热量损耗，蒸汽损耗量由20%减少到10%。 （6）本项目将统一核算全厂危废库贮存废气。 （7）本项目将核算全厂废水在线监测产生的无机废液。 （8）建设单位污水处理站中水回用系统的活性炭过滤器更换为超滤装置。 （9）补充核算危险废物沾油的劳保用品的产生量、说明处置方式。 （10）建设单位应配备6个容积为50m3的集污袋，以满足事故废水贮存要求。 （11）全厂废气处理措施更换为“水喷淋+除雾器+高压静电”装置，废气处理效率可以达到90%，且现有项目废气处理措施“一级碱洗+除雾器+油烟净化器+过滤器+沸石转轮+CO+二级碱洗”产生的危险废物废沸石将不再产生。 （12）在污水处理站气浮工艺中投加聚合硫酸铁药剂，以达到去除总锑的效果。 - 建设单位现有项目排污许可执行情况 现有项目属于排污许可中重点管理，排污许可证编号为91321323MA1X7TQ79P001P，有效期限为2022年9月07日~2027年9月06日。本次项目申报后，建设单位应当在新增生产设施启动或者发生实际排污之前，登录全国排污许可管理信息平台公开端重新申请排污证。 11、建设单位现有项目环保问题 现有项目运行至今，暂未受到投诉举报、信访及环保处罚等问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域环境质量现状 | - 大气环境 根据《宿迁市2023年度环境状况公报》，2023年，全市环境空气优良天数达261天，优良天数比例为71.5%；空气中PM2.5、PM10、NO2、SO2指标浓度同比上升，浓度均值分别为39.8μg/m3、63μg/m3、25μg/m3、8μg/m3，同比分别上升7.9%、3.3%、8.7%、33.3%；O3、CO指标浓度与2022年持平，浓度均值分别为169μg/m3、1mg/m3；其中，O3作为首要污染物的超标天数为53天，占全年超标天数比例达51%，已成为影响全市环境空气质量的主要指标。 沭阳、泗阳和泗洪三县城市环境空气质量优良天数分别为274天、289天、296天，优良天数比例分别为75.1%、79.2%、81.1%。 全市降水pH年均值为7.28，介于6.61-8.22之间，与2022年相比，雨水pH值稳定，未出现酸雨。 为持续深入打好蓝天保卫战，切实保障人民群众身体健康，坚决遏制大气污染恶化上升的势头，宿迁市制定了《市政府关于印发宿迁市空气质量持续改善行动计划实施方案的通知》（宿政发〔2024〕97号），主要从以下几个方面对大气进行防治，一是优化产业结构，促进产业绿色低碳升级；二是优化能源结构，加快能源清洁低碳高效发展；三是优化交通结构，大力发展绿色运输体系；四是强化面源污染治理，提升精细化管理水平。在严格落实相关措施后，当地环境空气质量能够得到改善。 - 地表水环境 根据宿迁市生态环境局网站公布的《宿迁市2023年生态环境状况公报》，宿迁市境内各监测断面达标情况如下： 全市10个县级以上集中式饮用水水源地水质优Ⅲ比例为100%。全市15个国考断面水质达标率为100%，优Ⅲ水体比例为86.7%，无劣Ⅴ类水体。全市35个省考断面水质达标率为100%，优Ⅲ水体比例为100%，无劣Ⅴ类水体。 - 声环境 ### 根据《宿迁市2023年度生态环境质量公报》可知，功能区噪声方面，各类功能区昼间、夜间噪声均达标；区域环境噪声方面，全市城区昼间平均等效声级56.8dB（A），达二级水平，与2022年相比，全市区域环境噪声状况总体保持稳定；城市道路交通噪声方面，全市昼间平均等效声级62.1dB（A），交通噪声强度为一级，声环境质量为好。 ### 本项目50m范围内无敏感目标，无需开展噪声环境现状监测。 - 生态环境 本项目位于中国（泗阳）化纤精品产业园园区内，不新增用地且用地范围内不含生态环境保护目标，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本项目不开展生态现状调查。 - 电磁辐射 本项目生产过程中不使用放射性同位素和伴有电磁辐射的设施，不开展电磁辐射监测与评价。 - 地下水、土壤环境 建设项目污染区包括生产、贮运装置及污染处理设施区，包括危废暂存库、废气处理设施、污水管道等。根据污染区通过各种途径可能进入地下水环境的各种有毒有害原辅材料、中间物料、“三废”的泄漏量（含跑、冒、滴、漏）及其他各类污染物的性质、产生和排放量，将污染区进一步分为简单防渗区、一般防渗区、重点防渗区。项目采取不同的分区防渗措施后，正常运营状况下可以有效防止地下水、土壤污染，故本项目不开展土壤、地下水环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | 建设项目位于江苏省泗阳经济开发区太湖路东侧、苏州大道南侧，该地块属于工业用地。项目厂区东侧为江苏华旭纺织印染有限公司，厂区南侧为待建设空地，西侧隔太湖路为江苏华泽功能纤维有限公司，北侧隔苏州大道为江苏斯茵织造有限公司和江苏永源隆纺织科技有限公司，项目周边概况详见附图3。 - 大气环境 据现场勘察，本项目周边500m范围内无大气环境保护目标。 - 声环境 本项目厂界外50米范围内无声环境保护目标。 - 地表水环境 本项目地表水环境保护目标情况如下。 表3-1 水环境保护目标情况表 环境要素; 保护对象; 保护等级; 相对厂址方位; 相对厂界距离/km. 地表水; 中运河姜桥水源地; 水源保护地; NW; 10.4. 淮泗河; Ⅲ类水质; S; 2.71. - 地下水环境 本项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 - 生态环境 本项目位于中国（泗阳）化纤精品产业园园内，不新增用地，无生态环境保护目标。 |
| 污染物排放控制标准 | - 废气排放标准 纺织面料生产线调浆、上浆、烘干工序产生的非甲烷总烃有组织和无组织排放《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1和表3中相关排放限值、喷气织造工序产生的颗粒物无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3中相关排放限值。项目厂区内厂房外非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）中表2标准值，具体标准见下表。 表3-2 大气污染物排放标准 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 无组织排放监控浓度限值; 标准来源. 监控点; 浓度（mg/m3）. 非甲烷总烃; 60; 3; 边界外浓度最高点; 4.0; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）. 颗粒物; /; /; 0.5. 表3-3 厂区内大气污染物无组织排放浓度限值表 污染物项目; 监控点限值 mg/m3; 限值含义; 无组织排放监控位置. 非甲烷总烃; 6; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点. 20; 监控点处任意一次浓度值. - 废水排放标准 建设项目生产废水经厂内污水处理站处理达接管要求后，统一排入城东污水处理厂二期深度处理，本项目外排废水中主要污染物pH、COD、BOD5、SS、氨氮、TP从严执行《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012）及其修改单中间接排放标准，石油类执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准，总锑达到《纺织染整工业废水中锑污染物排放标准》（DB32/3432-2018）中标准。污水处理厂尾水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准后排入淮泗河。接管标准和排放标准具体指标值见下表。 表3-4 废水接管及排放标准的浓度限值 （单位：mg/L，pH无量纲） 污染因子; pH; COD; SS; 氨氮; TN; TP; 石油类; 总锑; BOD5. 接管标准; 6~9; 200; 100; 20; 30; 1.5; 20; 0.1; 50. 排放标准; 6~9; 50; 10; 5（8）; 15; 0.5; 1; 0.1; 10. 本项目废水经厂内污水站处理达标后，部分进一步处理回用，中水回用水质执行《纺织染整工业回用水水质》（FZ/T01107-2011）表1标准。回用水水质指标见表3-5。 表3-5 项目回用水水质指标及限值 序号; 项目; 标准值; 序号; 项目; 标准值. 1; pH; 6.5~8.5; 6; 铁（mg/L）; ≤0.3. 2; COD（mg/L）; ≤50; 7; 锰（mg/L）; ≤0.2. 3; SS（mg/L）; ≤30; 8; 总硬度（mg/L）; ≤450. 4; 透明度（cm）; ≥30; 9; 电导率（μs/cm）; ≤2500. 5; 色度（倍）; ≤25; /; /; /. - 噪声排放标准 项目运行期间，厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准限值，具体标准限值见表3-6。 表3-6 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）（单位：dB(A)） 厂界外声环境功能区类别; 昼间; 夜间; 排放标准. 厂界; 3类; 65; 55; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）. - 固废排放标准 固体废物依据《国家危险废物名录》（2021版）和《危险废物鉴别标准通则》（GB5085.7-2019）来鉴别一般工业废物和危险废物。 建设项目一般固体废物贮存和处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）和《中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法》（2020年修订）中的有关规定。 生活垃圾处置执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年9月1日施行）第四章中相关规定。 |
| 总量控制指标 | 项目实施后，污染物总排放量如下表： 表3-7 项目建成后后全厂污染物总量控制指标 种类; 污染物名称; 现有项目排放（接管）量t/a; 现有项目许可排放量t/a; 本项目排放量t/a; 以新带老削减量*; 本项目建成后全厂排放量t/a. 废气; VOCs①; 1.778; 13.824; 2.177; -1.778; 2.177. 废水; 废水量m3/a; 94800; 94800; 3.2; 0; ### 94803.2. COD; 10.807; 17.06; 0.0001; 0; ### 10.807. BOD5②; 2.560; /; 0.0002; 0; ### 2.560. SS; 0.853; 11.376; 7.4E-5; 0; ### 0.853. NH3-N; 1.678; 0.12; 2.9E-5; 0; ### 1.678. TN; 2.844; 0.18; 6.5E-5; 0; ### 2.844. TP; 0.142; 0.0144; 2.7E-6; 0; ### 0.142. 石油类; 0.175; 1.138; 3.2E-5; 0; ### 0.175. 总锑; 0.0003; /; 0; 0; ### 0.0003. 固废; 一般固废; 0; 0; 0; 0; 0. 危险固废; 0; 0; 0; 0; 0. 生活垃圾; 0; 0; 0; 0; 0. 注：①本项目新增VOCs排放量在现有项目许可排放量内平衡，无需申请总量；②BOD5不属于总量控制因子，无需申请总量。. 总量申请说明：由于现有项目生产废水无氨氮、总磷、总氮的总量指标，因此本项目将一同申请氨氮、TN、TP外排量。全厂生产废水排放量为90003.2m3/a，氨氮、TN、TP排放浓度分别为5mg/L、15mg/L、0.5mg/L，经计算得氨氮、TN、TP外排量分别为0.45t/a、1.35t/a、0.045t/a。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 本项目依托厂区现有厂房进行生产建设，不存在土建工程，施工期主要是机器设备的安装，调试后即可进行生产，施工期影响较小，本环评不进行分析。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | - 废气 - 废气产生及排放情况 - 因厂区部分设备进行淘汰升级，设备涉及环节较多，本次按改扩建后全厂情况核算污染物量。 （1）调浆废气G1、上浆废气G2、烘干废气G3 全厂设有10条整浆并生产线，对化纤丝进行整经上浆加工，浆料为水溶性聚脂浆料，本项目浆料成分为水溶性聚酯浆料，该成分浆料通常用于纺织行业作为上浆材料，其在热水中容易溶解，当加热到一定温度时，聚酯分子可能会发生热降解反应，产生挥发性废气。这些挥发性废气加热过程中挥发后冷凝成油状物质。根据产品生产需求，需要对浆料进行调制，该工序在密闭空间进行。上浆工序就是经轴上的化纤丝浸入浆液中以获得手感厚实和硬、挺效果的整理过程，上浆过程在浆料槽内完成，整浆时浆液在整浆机内的浆料槽中温度保持在30℃左右，浆料中有树脂类机物几乎无挥发。化纤丝上浆后进入经浆纱机自带的烘房和烘筒烘干，加热烘干后，浆料中有机物会挥发少量的有机废气和油烟。由于化纤丝自身过浆后被浆料包覆，因此油烟的产生量极少，本环评不做定量分析，上浆烘干产生的废气主要为有机废气，以非甲烷总烃表征。 根据《污染源源强核算技术指南 纺织印染工业》（HJ990-2018）中“4.4.3.12现有工程污染源”要求：“颗粒物、非甲烷总烃、硫化氢和氨等采用实测法。” 表4-1 现有项目验收有组织废气检测结果表 采样日期; 采样点位/高度; 检测项目; 采样频次; 标干流量 m3/h; 排放浓度 mg/m3; 排放速率 kg/h. 2022.2.10; 整浆并工艺有组织收集废气进口; 挥发性有机物; 第一次; 17990; 1.12; 2.01×10-2. 第二次; 18111; 3.26; 5.90×10-2. 第三次; 17920; 28.1; 0.504. 均值; 18007; 10.8; 0.194. 整浆并工艺有组织收集废气出口; 挥发性有机物; 第一次; 50684; 0.944; 2.01×10-2. 第二次; 51024; 0.861; 1.46×10-2. 第三次; 51069; 0.892; 5.04×10-2. 均值; 50926; 0.916; 4.39×10-2. 处理效率（%）; 77.3. 根据建设单位现有项目验收报告监测数据知，企业现有项目废气处理效率约77.3%。根据企业废气例行监测数据，现有项目有组织废气排放速率为0.247kg/h。考虑到监测数据的波动性，本次改扩建后，全厂非甲烷总烃产生量按监测数据2.5倍进行核算。经估算，全厂非甲烷总烃产生量为24.181t/a（本次改扩建增加量约2.418t/a）。其中约有5%（1.209t/a）在调浆过程产生，则调浆烘干废气产生量为22.972t/a。 项目共设有10台浆纱机，每台浆纱机自带2个烘干房和1个烘筒，项目烘干房和烘筒密闭收集，项目调浆工序在密闭空间进行，废气收集效率均为90%，上浆工序废气采用集气罩收集，废气收集效率为90%。项目10条整浆并生产线采用2套水喷淋+除雾器+高压静电设备处理后分别经2根20m高排气筒DA001、DA002排放（其中调浆废气和5条上浆烘干废气处理后经DA001排放，剩余5条上浆烘干废气处理后经DA002排放），废气处理效率为90%，则DA001排气筒废气有组织产生量为11.426t/a，排放量为1.143t/a；DA002排气筒废气有组织产生量为10.337t/a，排放量为1.034t/a，未收集的废气在2#厂房无组织排放，则无组织排放量均为2.418t/a。 （2）喷气织造废气G4 织造废气来源于喷气织造过程中产废气生的少量纤维尘（以颗粒物计），类比《江苏恒为纺织有限公司纺织品生产项目环境影响报告表》（该项目所用生产设备为喷水织机、喷气织机、验布机、倍捻机、整经机等，所用原料为棉纱、PAA浆料、尼龙丝等，生产工艺为棉纱→整经→浆纱→喷气织造→检验入库）中喷气织机织造过程中粉尘的产生量约为原料用量的0.05%，全厂喷气织造工序中涤纶、尼龙、氨纶等用量为4600t/a，则颗粒物产生量为2.3t/a。 项目喷气织造废气经设备上方集气罩收集后经机器自带布袋除尘装置处理后无组织排放。废气收集效率、处理效率分别为90%、98%，则喷气织造过程中，1#厂房颗粒物无组织产生量为0.271t/a。 - （3）危废库贮存废气 全厂危废主要有污（油）泥、废石英砂、废离子交换树脂、废机油、废浆料桶、废油渣和废油、废滤材，废机油密闭贮存于密闭金属罐内，污（油）泥、废离子交换树脂、废油渣、废滤材收集后暂存于含有内衬的吨袋内闭口贮存，废油和废油渣密闭贮存于吨桶内，正常情况下无渗滤液漏出，废浆料桶密封贮存。因此，项目危废库废气产生量小，本环评不核算其污染物产生量，仅作定性分析。 表4-2 项目废气产污环节、污染物种类、排放形式及污染防治设施一览表 生产线/车间; 产排污环节; 污染物名称; 排放形式; 排放口编号; 污染治理设施; 排放标准. 处理能力; 收集效率; 治理工艺; 去除率; 是否为可行技术. 2#厂房; 调浆、上浆、烘干; 非甲烷总烃; 有组织; DA001; 28000m3/h; 90%; 水喷淋+除雾器+高压静电; 90%; 可行; 大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）. 非甲烷总烃; 有组织; DA002; 25000m3/h. 1#厂房; 喷气织造; 颗粒物; 无组织; /; /; 90%; 设备自带布袋除尘器; 98%; 可行. 表4-3 项目有组织废气源强核算结果表 工序; 污染源; 污染物名称; 污染物产生; 治理措施; 污染物排放; 排放时间h/a. 核算方法; 排气量m3/h; 浓度mg/m3; 速率kg/h; 产生量t/a; 工艺; 效率%; 浓度mg/m3; 速率kg/h; 排放量t/a. 调浆、上浆、烘干; DA001; 非甲烷总烃; 产污系数法; 28000; 56.68; 1.587; 11.426; 水喷淋+除雾器+高压静电; 90; 5.668; 0.159; 1.143; 7200. DA002; 非甲烷总烃; 25000; 57.43; 1.436; 10.337; 5.743; 0.144; 1.034. 表4-4 项目无组织废气产生、排放状况一览表 污染源; 产生工序; 污染物; 污染物产生量（t/a）; 污染物排放量（t/a）; 污染物排放速率（kg/h）; 面源参数（m×m）; 面源高度（m）. 2#厂房; 调浆、上浆、烘干; 非甲烷总烃; 2.418; 2.418; 0.336; 128×81; 14. 1#厂房; 喷气织造; 颗粒物; 0.271; 0.271; 0.038144×81; 14. - 处理措施可行性分析 ①排气筒设置的合理性分析 排气筒高度分析：根据《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）：“排气筒高度除须遵守表列排放速率标准值外，还应高出周围200m半径范围的建筑5m以上，不能达到该要求的排气筒，应按其高度对应的列表排放速率标准值严格50%执行。”本项目排气筒周边200m范围内最高建筑高度为14m，本项目DA001、DA002的排气筒高度均为20m满足高出周围200m半径范围的建筑5m以上，可满足要求。 排气筒流速分析：根据《大气污染治理工程技术导则》HJ2000-2010之5.3污染气体的排放之5.3.5“排气筒的出口直径应根据出口流速确定，流速宜取15m/s左右。本项目DA001、DA002排气筒流速为15.47m/s和15.72m/s，流速在15m/s左右，可满足标准要求。 ②收集效率可行性分析 A、调浆废气 根据企业提供的资料，调浆间尺寸为8m*5m*3m，调浆间每小时换风频率为25次，则风量为3000m3/h。 B、上浆废气 本项目上浆废气通过集气罩进行收集，集气罩的收集效率与收集方式、集气罩大小、距污染源距离、收集风速和风量等有关，本项目在废气产生点上方设置集气罩，采用矩形平口罩，距离浆料槽废气出口上方约0.5m处。根据《环境工程技术手册：废气处理工程技术手册》（王纯、张殿印主编，化学工业出版社，2013年1月第1版），集气罩风量确定计算公式： Q=0.7510X2+F×Vx 式中： Q----集气罩排风量，m3/s； X----污染物产生点至罩口的距离，m，本项目上浆工序取0.5m； F----罩口面积，m2，本项目取0.4m2； Vx---最小控制风速，m/s，本项目污染物排放情况为以很缓慢的速度放散到相当平静的空气中，一般取0.5~1.0m/s，本项目取0.5m/s。 计算得出上浆工序Q=1.09m3/s（3915m3/h），本项目4#厂房、5#厂房上浆工序废气产生生产线分别为5条，则需要19575m3/h的风量。 根据环保要求，本环评建议在集气罩周围加装软帘以提高废气收集效率。同时，企业应按照GB/T16758、AQ/T4274-2016的其他相关规定设置集气罩，提高捕集率和控制效果。在严格落实上述废气收集措施后，本项目废气得到有效收集，集气罩的收集效率按90%计。 - 烘干废气 烘干工序在密闭的烘干房和烘筒内进行，本项目对烘干废气采用吸风管道收集，运行时通过排气口引风机的排风作用，使得废气收集管产生负压。本项目浆纱机单个风管直径为0.2m，风速约为8m/s，则单台浆纱机风量约为904.3m3/h。 - 参照《关于指导大气污染治理项目入库工作的通知》（粤环办〔2021〕92号），附件1广东省工业源挥发性有机物减排量核算方法（试行）表4.5-1废气收集集气效率参考值，全密封设备/空间，设备有固定排放管直接与风管连接，设备整体密闭只留产品进出口，且进出口处有废气收集措施，收集效率为95%，本项目烘干工序废气设备密闭收集，因此废气收集效率取90%可行。 排气筒DA001风量计算：3000+19575+904.5×5=27096.6m3/h，考虑风量损失，取28000m3/h；排气筒DA002风量计算：19575+904.5×5=24096.6m3/h，考虑风量损失，取25000m3/h。 ③污染防治技术可行性分析 根据《纺织工业污染纺织可行技术指南》（HJ1177-2021）6.2.2中挥发性有机物（VOCs）处理技术为吸附、喷淋吸收、生物处理，吸附技术利用颗粒活性炭、活性炭纤维或分子筛等材料吸附去除废气中的VOCs，适用于大风量、低湿度和各种浓度有机废气的净化处理。本项目针对调浆、上浆、烘干废气拟采取“水喷淋+除雾器+高压静电”，故本项目采取的废气治理措施是可行的。 根据《纺织工业污染纺织可行技术指南》（HJ 1177—2021）表7纺织工业废气污染防治可行技术中，开棉、梳棉、纺纱、拣麻、剥麻、梳麻、选毛、开毛、梳毛、烧毛、磨毛、拉毛等工序主要污染项目为颗粒物，污染治理技术为过滤除尘，因此本项目喷气织造工序产生的颗粒物选取布袋除尘器可行。 ④处理措施治理效率可达性分析 A、“水喷淋+除雾器+高压静电”处理措施 根据《江苏欧凯纺织股份有限公司年产3300万米新型家纺窗帘布和遮阳布改扩建项目项目竣工环境保护验收报告》中，整浆并废气主要采用“水喷淋+静电净化”措施，根据该项目竣工环境保护验收监测数据，非甲烷总烃去除效率为93.7%，具体见下表。 表4-5 “水喷淋+静电净化”装置处理效果一览表 采样日期; 2024.07.29. 检测点位; ◎1 DA001整浆并工段废气进口. 排气筒高度（m）; 15. 排气筒截面积（m2）; 1.1310. 检测频次 废气参数; 第一次; 第二次; 第三次; 均值. - 含湿量（%）; 5.2; 5.6; 5.3; /. - 烟温（℃）; 53.3; 54.2; 55.0; /. - 大气压（kPa）; 100.89; 100.87; 100.82; /. - 静压（kPa）; -0.67; -0.76; -0.78; /. - 动压（Pa）; 118; 106; 99; /. 流速（m/s）; 12.08; 11.47; 11.13; /. 烟气流量（m3/h）; 49185; 46701; 45317; /. 标干流量（m3/h）; 38589; 36345; 35269; 36734. 非甲烷总烃; 排放浓度（mg/m3）; 21.5; 21.1; 21.1; 21.2. 采样日期; 2024.07.29. 检测点位; ◎2 DA001整浆并工段废气出口. 排气筒高度（m）; 15. 排气筒截面积（m2）; 1.131. 检测频次 废气参数; 第一次; 第二次; 第三次; 均值. - 含湿量（%）; 6.0; 6.2; 6.0; /. - 烟温（℃）; 41.3; 41.6; 41.9; /. - 大气压（kPa）; 100.793; 100.785; 100.731; /. - 静压（kPa）; -0.10; -0.10; -0.10; /. - 动压（Pa）; 95; 98; 96; /. 流速（m/s）; 10.6; 10.8; 10.7; /. 烟气流量（m3/h）; 43159; 43973; 43566; /. 标干流量（m3/h）; 35021; 35569; 35263; 35284. 非甲烷总烃; 排放浓度（mg/m3）; 1.31; 1.36; 1.33; 1.33. - 因此本项目“水喷淋+除雾器+高压静电”对非甲烷总烃的处理效率取90%可行。 B、布袋除尘器处理措施 根据《纺织工业污染纺织可行技术指南》（HJ 1177-2021）6.2.1.1中，过滤除尘技术适用于纺织织造产生的纤维颗粒物治理和染整工段烧毛产生的烟尘治理，是利用过滤材料分离气体中固体颗粒物的工艺，常用的包括袋式除尘和滤筒除尘。纤维尘去除宜采用滤袋技术，过滤风速0.7～1.2m/min，过滤效率达到99%以上，本项目喷气织造工序设备自带布袋除尘器处理效率取98%可行。 - 项目废气排放量核算 表4-6 点源参数表 编号; 排放口类型; 坐标; 海拔高度m; 排气筒参数; 年排放小时数h; 排放工况. 经度; 纬度; 高度m; 内径m; 温度℃; 流速m/s. DA001; 一般排放口; 118.763463; 33.673878; 12.5; 20; 0.8; 30; 15.47; 7200; 连续. DA002; 一般排放口; 118.764375; 33.673910; 12.4; 20; 0.75; 30; 15.72; 7200; 连续. 表4-7 矩形面源参数表 名称; 面源起点坐标/(m); 面源长度/(m); 面源宽度/(m); 面源有效排放高度/(m); 排放 工况; 排放速率(kg/h). X; Y. 2#厂房; 118.762525; 33.674033; 128; 81; 14; 连续; NMHC; 0.336. 1#厂房; 118.763469; 33.673996; 144; 81; 14; 连续; 颗粒物; 0.038. 表4-8 大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度mg/m3; 核算排放速率kg/h; 核算年排放量t/a. 主要排放口. /; /; /; /; /; /. 主要排放口合计; /; /. 一般排放口. 1; DA001; 非甲烷总烃; 5.668; 0.159; 1.143. 2; DA002; 非甲烷总烃; 5.743; 0.144; 1.034. 一般排放口合计; VOCs; 2.177. 有组织排放总计; VOCs; 2.177. 表4-9 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量（t/a）. 标准名称; 浓度限值mg/m3. 1; 2#厂房; 调浆、上浆、烘干; 非甲烷总烃; 提高收集效率，增加绿化; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）; 4.0; 2.418. 2; 1#厂房; 喷气织造; 颗粒物; 0.5; 0.271. 无组织排放总计. 无组织排放总计; VOCs; 2.418. 颗粒物; 0.271. 表4-10 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量（t/a）. 1; 颗粒物; 0.271. 2; VOCs; 4.595. - 废气污染物排放达标分析 本项目有组织排放达标分析情况见表4-11。 表4-11 本项目有组织废气排放达标分析情况表 产污工段; 排气筒编号; 污染物名称; 执行标准; 污染物排放; 达标判定; 标准来源. 浓度mg/m3; 速率kg/h; 浓度mg/m3; 速率kg/h; 排放量t/a. 调浆、上浆、烘干; DA001; NMHC; 60; 3; 5.668; 0.159; 1.143; 达标; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）. DA002; NMHC; 60; 3; 5.743; 0.144; 1.034; 达标. 本项目主要产生的废气污染物为非甲烷总烃，不涉及《有毒有害大气污染物名录（2018）》中的污染物。经采取相应的污染防治措施后，本项目有组织排放的非甲烷总烃可达到《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）要求。 - 1.5卫生防护距离计算 根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499-2020）中第4章，“在选取特征大气有害物质时，应首先考虑其对人体健康损害毒性特点，并根据目标行业企业的产品产量及其原辅材料、工艺特征、中间产物、产排污特点等情况，确定单个大气有害物质的无组织排放量及等标排放量（Qc/Cm），最终确定卫生防护距离相关的主要特征大气有害物质1种～2种”。 本项目涉及的无组织废气排放主要为生产车间排放的颗粒物、VOCs，计算公式如下： 等标排放量=Qc/Cm 式中：Qc——大气有害物质的无组织排放量，单位为kg/h； Cm——大气有害物质环境空气质量的标准限值，单位为mg/m3； 根据上述公式计算，车间无组织排放污染物的等标排放量数值见下表。 表4-12 本项目大气有害物质的无组织排放量及等标排放量计算结果 污染源; 污染物; 无组织排放量（kg/h）; 环境空气质量标准限值（mg/m3）; 等标排放量. 2#厂房; NMHC; 0.336; 2.0; 0.168. 1#厂房; 颗粒物; 0.038; 0.9; 0.042. 根据上述公式计算可知，本项目根据等标排放量计算得出最大的污染物为2#厂房NMHC、1#厂房颗粒物作为企业无组织排放的主要特征大气有害物质。 卫生防护距离是指工厂在正常生产状况下，由无组织排放源散发的有害物质对工厂周围居民健康不致造成危害的最小距离。为防止企业有害气体无组织排放对居住区造成污染和危害，保护人体健康，必须在企业与居住区之间设置一定的卫生防护距离。卫生防护距离内宜绿化或设置其它生产性厂房、仓库，但不宜作为长久居住和办公使用。有些项目的卫生防护距离有国家强制性标准，而有些项目的卫生防护距离尚无国家标准，本项目属于后者，属于后者的可以根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB∕T 39499-2020）中提供的方法计算。 QCCm=1ABLc+0.25r20.50LD 式中：Cm—为小时浓度标准限值mg/m3； r—为有害气体无组织排放源所在的生产单元的等效半径，m； L—工业企业所需卫生防护距离，m； QC—为工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg/h； A、B、C、D—卫生防护距离计算系数，无因次，根据工业企业所在地近5年平均风速及大气污染源构成类别从表查取； 表4-13 卫生防护距离计算系数表 计算系数; 5年平均风速m/s; 卫生防护距离 L，m. L≤1000; 1000＜L≤2000; L＞2000. 工业大气污染源构成类别. Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ. A; <2; 400; 400; 400; 400; 400; 400; 80; 80; 80. 2~4; 700; 470; 350; 700; 470; 350; 380; 250; 190. <4; 530; 350; 260; 530; 350; 260; 290; 190; 110. B; <2; 0.01; 0.015; 0.015. >2; 0.021; 0.036; 0.036. C; <2; 1.85; 1.79; 1.79. >2; 1.85; 1.77; 1.77. D; <2; 0.78; 0.78; 0.57. >2; 0.84; 0.84; 0.76. 注：Ⅰ类：与无组织排放源共存的排放同种有害气体的排气筒的排放量，大于或等于标准规定的允许排放量的三分之一者； Ⅱ类：与无组织排放源共存的排放同种有害气体的排气筒的排放量，小于标准规定的允许排放量的三分之一，或虽无排放同种大气污染物之排气筒共存，但无组织排放的有害物质的容许浓度是按急性反应指标确定者。 Ⅲ类：无排放同种有害物质的排气筒与无组织排放源共存，但无组织排放的有害物质的容许浓度是按慢性反应指标确定值。. 近年来宿迁地区平均风速约为2.9m/s；本项目涉及的无组织废气排放主要为生产车间排放的非甲烷总烃、颗粒物，属于II类大气污染源构成；因此，A、B、C、D的取值分别为470、0.021、1.85、0.84。 根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T 39499-2020）中导则中6.1“卫生防护距离初值小于50m时，级差为50m。如计算初值小于50m，卫生防护距离终值取50m。卫生防护距离初值大于或等于50m，但小于100m时，级差为50m。如计算初值大于或等于50m并小于100m时，卫生防护距离终值取100m。”经计算，本项目卫生防护距离计算结果见表4-14。 表4-14 本项目卫生防护距离计算参数及计算结果 污染源位置; 污染物; 排放速率（kg/h）; 执行标准浓度(mg/m3); 卫生防护距离计算值（m）; 卫生防护距离（m）. 2#厂房; 非甲烷总烃; 0.336; 2.0; 3.606; 50. 1#厂房; 颗粒物; 0.038; 0.9; 0.600; 50. 根据计算结果，最终确定建设项目卫生防护距离计算为以1#厂房和2#厂房围成的50m包络线，该范围内不得建设居民区、学校和医院等敏感目标。经调查项目卫生防护距离内无敏感点，因此项目的建设符合卫生防护距离要求。故本项目无组织废气对当地的环境空气质量影响较小，可满足环境管理要求。 - 1.6监测要求 对照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 纺织印染行业》（HJ 879-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 纺织印染工业》(HJ 861-2017)相关要求，建议建设单位按下表制定建设项目的日常废气监测计划。 表4-15 全厂日常废气监测计划表 监测要素; 监测点位; 监测因子; 监测频率; 监测标准. 废气; 有组织; DA001; 非甲烷总烃; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）. DA002; 非甲烷总烃; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）. 无组织; 厂界; 非甲烷总烃、颗粒物; 1次/半年; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）. 氨气、硫化氢、臭气浓度; 1次/半年; 《恶臭污染排放标准》（GB14554-1993）. 厂区内; 非甲烷总烃; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）. 1.7非正常工况 非正常工况一般包括系统开停工、检修、环保设施运行不正常三种情况，根据项目废气排放特征确定。项目各产生废气的工艺开始操作时，首先运行废气治理装置，然后再进行作业，各工序产生的废气均可得到及时处理。各工序完成后，废气治理装置继续运转，待废气完全排出后再关闭。设备检修，企业会事先安排好生产工作，确保相关生产暂停。项目在开、停时排出污染物均可得到有效处理，排出的污染物和正常生产时的情况是基本一致。 因此，非正常工况主要考虑废气环保设施运行不正常的情况。若废气处理设施发生故障，会出现治理效率为0%的情况，则通知本项目负责人立即停工进行检修。本着最不利影响原则，将非正常排放源强确定为项目产生的污染物不经任何处理直接排放。 项目非正常工况下有组织废气排放情况详见下表。 表4-16 非正常工况下有组织废气排放情况 排气筒编号; 风量m3/h; 污染物; 净化效率; 排放情况; 排放标准; 达标情况; 单次持续时间/h; 年发生频次/次. 最大浓度mg/m3; 最大速率kg/h; 排放速率kg/h; 排放浓度mg/m3. DA001; 28000; NMHC; 0%; 56.68; 1.587; 3; 60; 达标; 1; 1. DA002; 25000; NMHC; 57.43; 1.436; 3; 60; 达标; 1; 1. 由上表可知，项目在废气治理设施故障时排气筒DA001、DA002排放的污染物浓度变大，为了减少本项目排放的污染物对大气污染物的影响，建设单位应采取以下措施： - （1）加强对环保设备的日常保养和维护，委派专人负责环保设备的日常维护，对环保设备进行检查，及时维护保养； - （2）记录进出口风量、每日操作温度，监控废气处理装置的稳定运行，记录DA001、DA002废气处理设施的运行、检修台账，确保环保设备的正常运行； （3）一旦废气处理装置出现故障，应立即停止生产，待维修后确认运转正常后方可重新开启。 - 废水 2.1废水源强分析 根据前文水平衡分析，本项目新增的废水主要为废气处理产生的喷淋废水。 - 本项目面料生产线废气处理工段水喷淋废水污染因子产生浓度类比《江苏富泰纺织科技有限公司全棉、化纤纺织品印染加工项目环境影响报告书》中“水喷淋+高压静电”的水喷淋废水污染因子产生浓度，废水污染因子产生浓度：pH6~9、COD 200mg/L、BOD5 100mg/L、SS 50mg/L、氨氮15mg/L、TN 22mg/L、总磷3mg/L、石油类200mg/L。 综上所述，本项目废水的产生量及排放情况见表4-17。 表4-17 本项目废水类别及污染防治设施情况表 生产线/车间; 主要产污环节; 污染物项目; 污染防治设施; 排放方式; 排放去向. 治理设施及处理工艺; 处理 能力; 是否为 可行技术. 喷淋废水; 废气处理; pH、COD、BOD5、SS、石油类、NH3-N、TN、TP; 厂区自建污水处理站/调节+气浮+过滤+离子交换; 4800t/d; 是; 间接排放; 城东污水处理厂二期. - 表4-18 建设项目废水污染源强核算结果及相关参数一览表 工序/生产线; 装置; 污染源; 污染物; 污染物产生量; 预处理措施; 污染物排放; 排放时间h. 核算方法; 产生废水量m3/a; 产生浓度mg/L; 产生量t/a; 工艺; 效率%; 排放废水量m3/a; 排放浓度mg/L; 排放量t/a. 废气处理; 喷淋塔; 喷淋废水; pH; 类比法; 32; 7~8; /; 厂区自建污水处理站; /; 3.2; 6~9; /; 7200. COD; 200; 0.006; 79.0; 42; 0.0001. BOD5; 100; 0.0032; 50; 50; 0.0002. SS; 50; 0.0016; 53.7; 23.15; 7.4E-5. NH3-N; 15; 0.0005; 40.4; 8.94; 2.9E-5. TN; 22; 0.0007; 6.0; 20.68; 6.5E-5. TP; 3; 9.6E-5; 71.9; 0.843; 2.7E-6. 石油类; 200; 0.006; 95.0; 10; 3.2E-5. 表4-19 废水间接排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 排放口地理坐标; 废水排放量/（万t/a）; 排放去向; 排放规律; 间歇排放时段; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准浓度限值/（mg/L）. 1; DW001; 118.766487; 33.674379; 0.0003; 市政污水管网; 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放; --; 城东污水处理厂二期; pH; 6~9. COD; ≤50. BOD5; ≤10. SS; ≤10. 氨氮; ≤5（8）. TP; ≤0.5. TN; ≤15. 石油类; ≤1. 表4-20 全厂废水污染物排放情况一览表 序号; 污染物种类; 排放浓度（mg/L）; 接管标准（mg/L）; 年排放量（t/a）. 1; 废水量; /; /; ### 94803.2. 2; pH; 6~9; 6~9; ### /. 3; COD; 113.99; 200; ### 10.807. 4; BOD5; 27.00; 50; ### 2.560. 5; SS; 9.00; 100; ### 0.853. 6; NH3-N; 17.70; 20; ### 1.678. 7; TN; 30.00; 30; ### 2.844. 8; TP; 1.50; 1.5; ### 0.142. 9; 石油类; 1.85; 20; ### 0.175. 10; 总锑; 0.003; 0.1; ### 0.0003. 表4-21 废水污染物排放信息表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 排放浓度(mg/L); 新增日排放量（kg/d）; 全厂日排放量（kg/d）; 新增年排放量（t/a）; 全厂年排放量（t/a）. 1; DW001; 废水量; /; 10.67; 316010.667; 3.2; ### 94803.2. COD; 42; 3.3E-4; 36.027; 0.0001; ### 10.807. BOD5; 50; 6.7E-4; 8.533; 0.0002; ### 2.560. SS; 23.15; 2.5E-4; 2.843; 7.4E-5; ### 0.853. NH3-N; 8.94; 1.0E-4; 5.593; 2.9E-5; ### 1.678. TN; 20.68; 2.2E-4; 9.48; 6.5E-5; ### 2.844. TP; 0.843; 9E-6; 0.473; 2.7E-6; ### 0.142. 石油类; 10; 1.0E-4; 0.583; 3.2E-5; ### 0.175. 总锑; /; 0; 0.001; 0; ### 0.0003. 全厂排放口合计; 废水量; ### 94803.2. COD; ### 10.807. BOD5; ### 2.560. SS; ### 0.853. NH3-N; ### 1.678. TN; ### 2.844. TP; ### 0.142. 石油类; ### 0.175. 总锑; ### 0.0003. 2.2地表水水环境影响分析 本项目废水主要为喷淋废水。本项目喷淋废水经厂区自建污水处理站处理后，90%回用，10%接管城东污水处理厂二期处理。根据《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ 2.3-2018）分级判据，确定本项目地表水环境影响评价工作等级为三级B。本次评价仅分析本项目污水处理方式的可行性，环评结论对周边水环境的影响作简要分析。 - 厂区污水处理站可行性分析 ①污水处理站处理工艺流程 超滤装置 PAC/PAM/聚合硫酸铁 图4-1 厂区污水处理站工艺流程 工艺流程说明： 调节：设置一座调节池将不同时间排放废水混合均匀，使后续的处理设备不受废水高峰流量的变化而变化，为防治调节池中悬浮物堆积，使用两台罗茨风机对调节池进行曝气。 气浮：由于废水中含有悬浮物和总锑，需要对废水进行气浮沉淀处理。气浮采用加压容气气浮法，部分经气浮处理过的清水回流至溶气罐进行溶气，空气和水在溶气罐内进行充分混合溶解。从布水器上微气泡释放器孔释放出大量气泡粘附水中油类和悬浮物溢出水面，形成的污（油）泥随刮板排入浮渣槽，随后经板框压滤机压实后处理。同时10%的工艺废水气浮过后经中水池后达标接管污水处理厂处理。 过滤：为了防止水中残留有机物，气浮池水必须进入连续过滤系统进一步处理。连续过滤系统包括石英砂过滤器、超介质过滤过滤器；石英砂过滤器可以将水中细小的颗粒杂质截留下来，从而使得水得到澄清和净化。石英砂过滤器出水进入超滤器中，超滤器可以吸附小分子有机物等污染物质。石英砂及超滤器定期反冲洗，反冲洗水引入调节池与工艺废水一起处理。 离子交换：超滤器出水进入到离子交换器，进行钠离子交换。离子交换产生的再生废水引入调节池与工艺废水一起处理。 清水池：经离子交换后的水最后通入清水池供车间回用。 ②污水处理站废水处理能力分析 根据建设项目给排水平衡分析，本项目进入污水处理站的废水量为32m3/a（0.107m3/d），本项目污水处理站设计处理能力为4800m3/d，剩余处理能力为1800m3/d，高于本项目生产废水产生量，因此污水处理站能满足建设项目废水处理能力要求。 ③处理效果分析 本项目废水处理依托厂区现有污水处理站，废水处理效率参照建设单位污水处理站验收检测结果，见表4-22。 表4-22 污水处理站废水进出口检测结果表 采样日期; 采样点位; 检测项目; 检测结果; 单位. 第一次; 第二次; 第三次; 第四次; 均值. 2022.02.10; 污水站进口; pH; 6.1; 6.1; 6.2; 6.2; /; 无量纲. COD; 185; 179; 189; 192; 186; mg/L. 悬浮物; 44; 42; 38; 40; 41; mg/L. 氨氮; 4.06; 4.40; 3.76; 3.90; 4.03; mg/L. 总氮; 5.30; 5.37; 5.23; 5.29; 5.30; mg/L. 总磷; 0.33; 0.35; 0.32; 0.30; 0.32; mg/L. 石油类; 8.15; 9.71; 7.88; 5.54; 7.82; mg/L. 总硬度; 338; 344; 367; 351; 350; mg/L. 污水站排口; pH; 6.8; 6.8; 6.8; 6.7; /; 无量纲. COD; 40; 37; 41; 38; 39; mg/L. 悬浮物; 17; 20; 18; 20; 19; mg/L. 氨氮; 2.52; 2.31; 2.62; 2.17; 2.40; mg/L. 总氮; 4.95; 5.02; 5.13; 4.82; 4.98; mg/L. 总磷; 0.10; 0.09; 0.08; 0.09; 0.09; mg/L. 石油类; 0.16; 0.47; 0.50; 0.42; 0.39; mg/L. 总硬度; 347; 340; 333; 339; 340; mg/L. 根据污水站进出口废水检测结果，经计算COD、SS、氨氮、总氮、总磷、石油类的去除效率分别为79.0%、53.7%、40.4%、6.0%、71.9%、95.0%。 根据《混凝和强化混凝对印染废水中锑（V）的去除特性》（[J].环境科学学报，39(10)：3374-3380，王文龙，胡洪营，刘玉红等）中所述，不同混凝剂对印染废水中锑(V)(156μg·L-1)的去除效率为：铁盐混凝剂>铁铝复配混凝剂>铝盐混凝剂，硫酸铁和聚硫酸铁(PFS)对锑(V)的去除效果最好，去除率高达97.4%，出水锑(V)浓度可达到＜5μg·L-1。保守起见，本项目污水处理工艺投加聚合硫酸铁对总体的处理效率取60%。 ④回用可行性分析 根据上文分析，经过污水处理站处理后的废水COD排放浓度为42mg/L，SS排放浓度为23.15mg/L，满足回用水水质指标（COD≤50mg/L、SS≤30mg/L）。 - 污水处理厂接管可行性分析 ①水质 根据前文分析，本项目排放废水为喷淋废水，生产废水处理后与经污水处理站处理后，因此本项目废水接入城东污水处理厂二期从水质上可行。 ②水量 泗阳城东污水处理厂二期工程位于未来路西侧、化纤长丝面料产业园内，二期工程于2015年建成，设计废水处理规模为3万t/d，目前剩余处理能力约为5000t/d，本项目废水接管废水量为3.2m3/a，即0.01m3/d，接水管量仅占设计处理规模的0.0002%，因此本项目不会对城东污水处理厂二期水量产生冲击，污水处理厂的处理规模可以满足本项目废水接管的要求。 ③污水管网铺设 污水主管、次管、支管覆盖园区A、B区全境，污水主干管主要敷设在长江路、S267省道、黄河路以及太湖路，管径DN800~DN1600充分利用现有污水管线与设施。园区内A、B区企业通过长江路、S267省道、黄河路以及太湖路的市政主管网接管至城东污水处理厂二期。本项目位于太湖路东侧、苏州大道南侧，污水管网已敷设，因此接管污水处理厂处理具有可行性。 ④城东污水处理厂二期 泗阳城东污水处理厂二期现有污水处理采用“粗格栅+调节池+细格栅+超细格栅+MP-MBR”工艺，接纳污水主要为园区的工业废水和生活污水。尾水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）中表1一级A标准。设计城东污水处理厂尾水排放能够稳定达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准，城东污水厂尾水排入淮泗河。 综上，从配套管网、接管水量及水质方面分析，本项目废水接管城东污水处理厂二期集中处理是可行的。 2.3自行监测计划 对照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 纺织印染行业》（HJ 879-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 纺织印染工业》(HJ 861-2017)相关要求，建设单位定期委托有资质的检（监）测机构代其开展自行监测，根据监测结果编写自行监测年度报告并上报当地环境保护主管部门。监测计划如下： 表4-23 全厂废水污染源监测计划 监测要素; 监测点位; 监测因子; 监测频率; 执行排放标准. 废水总排口; DW001; 流量、pH、COD、NH3-N; 自动监测; 《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012）. SS; 1次/周. 石油类、总锑、BOD5; 1次/月. TP、TN; 1次/季度. 注：总锑执行《纺织染整工业废水中污染物排放标准》(DB32/3432-2018)，石油类执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准. - 噪声 3.1噪声源强分析 本项目在生产中噪声设备主要为喷水织机、整浆并设备、分条整经机、穿综机等，其噪声源强约为70~85dB（A），分别通过采取将各类高噪声设备采用减震、消音、隔音装置等不同的措施，噪声值可降低10dB(A)以上，本项目噪声产生及治理情况见表4-24、4-25。 |

|  | - 表4-24 室内噪声污染源源强核算结果及相关参数一览表 序号; 建筑物名称; 声源名称; 型号; 声源源强（声压级/距声源距离）/（dB(A)/m）; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB(A); 运行时段; 建筑物插入损失/dB(A); 建筑物外噪声. X; Y; Z; 声压级/dB(A); 建筑物外距离. 1; 4#厂房; 119台喷水织机; 津田驹; 90.76/1; 选用低噪声设备、减振、隔声; 110; -115; 1; 7; 55.86; 24h/d; 10; 45.86; 1m. 2; 5#厂房; 119台喷水织机; 津田驹; 90.76/1; 212; -116; 1; 9; 53.68; 24h/d; 10; 43.68; 1m. 3; 2#厂房; 1台整经机; TW30F; 80/1; -95; -114; 1; 11; 41.18; 24h/d; 10; 31.18; 1m. 4; 1台浆纱机; TSE30F/TSD30F; 75/1; -72; -99; 1; 6; 41.44; 24h/d; 10; 31.44; 1m. 5; 1台并轴机; TB30F; 80/1; -47; -112; 1; 15; 38.48; 24h/d; 10; 28.48; 1m. 6; 2台分条整经机; 国产; 78.01/1; -70; -134; 1; 12; 38.43; 24h/d; 10; 28.43; 1m. 7; 1台穿综机; S30; 75/1; -101; -142; 1; 9; 37.96; 24h/d; 10; 27.96; 1m. 注：①原点坐标为118.764692°E，33.674841°N；②同一厂房内的同类型设备集中放置，表中多台机器设备按照噪声源组给出声源源强。. - 表4-25 室外噪声污染源源强核算结果及相关参数一览表 序号; 声源名称; 数量; 声源源强（声压级/距声源距离）/（dB(A)/m）; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 运行时段. X; Y; Z. 1; 1#风机; 1; 85/1; 选用低噪声设备; -115; -90; 2; 24h/d. 2; 2#风机; 1; 85/1; -31; -105; 2; 24h/d. 注：原点坐标为118.764692°E，33.674841°N；. |
| --- | --- |

| 运营期环境影响和保护措施 | 3.2厂界预测及达标情况分析 - 声环境影响预测模式： 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）的规定，选取预测模式，应用过程中将根据具体情况作必要简化，计算过程如下： - 声环境影响预测模式 LA(r)=LA(r0)−Adiv Adiv=20lg(rr0) 式中：LA（r）——距声源r处的A声级，dB(A)； LA（r0）——参考位置r0处的A声级，dB； Adiv——几何发散引起的衰减，dB； r——预测点距声源的距离； r0——参考位置距声源的距离。 - 声源在预测点产生的等效声级贡献值(Leqg)计算公式： 第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： Leqg=10lg1Ti=1Nti100.1LAi+j=1Mtj100.1LAj 式中：Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； T——用于计算等效声级的时间，s； N——室外声源个数； ti——在T时间内i声源工作时间，s； M——等效室外声源个数； tj——在T时间内j声源工作时间，s。 - 预测点的预测等效声级(Leq)计算公式： Leq=10lg100.1Leqg+100.1Leqb 式中：Leq——预测点的噪声预测值，dB； Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； Leqb——预测点的背景噪声值，dB。 - 降噪措施 建设单位必须采取严格的隔声降噪措施，具体如下： ①合理设备选型，尽量选用低噪声设备； ②合理规划设备布局，将高噪声设备置于厂房中间； ③项目主要噪声设备采取基础减震，必要时加设隔声屏障； ④车间采用实墙隔声、隔震垫； ⑤加强管理，设备定时检修，避免因设备不正常运行产生的噪声。 通过采取将各类高噪声设备采用减震、消音、隔音装置等不同的措施，噪声值可降低5~15dB(A)，设备置于车间内，本项目车间四侧墙壁为钢结构。参照《环境工程手册 环境噪声控制卷》（郑长聚主编，高等教育出版社，2000年），本项目车间墙壁隔声量以10dB（A）计。在运营期内加强管理，对设备定期保养，避免设备故障噪声，加强职工教育，要求职工文明操作。 - 预测结果及评价 通过对各产噪单元或设备加装隔声罩、减震垫等降噪措施，并考虑房屋隔声条件下，各噪声单元产生的噪声在传播途径上产生衰减。为充分估算声源对周围环境的影响，对不满足计算条件的小额正衰减予以忽略，在此基础上进一步计算各预测点的声级。建设项目高噪声设备均布设在密闭车间内，厂界各预测点的噪声预测结果见下表。 ## 表4-26 设备噪声昼间对厂界周围环境的影响 单位：dB（A） 点位; 预测结果. 昼间; 夜间. 现状值; 贡献值; 预测值; 现状值; 贡献值; 预测值. 东厂界; 62.7; 33.2; 62.7; 50.4; 33.2; 50.48. 南厂界; 63.8; 34.0; 63.8; 51.4; 34.0; 51.48. 西厂界; 63.4; 34.8; 63.41; 49.6; 34.8; 49.74. 北厂界; 61.3; 38.8; 61.32; 53.5; 38.8; 53.64. 达标情况; 达标; 达标. 从表4-26知，建设项目建成投产后全厂厂界各预测点的昼间噪声排放可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准的要求。本评价认为，只要建设单位对各产噪设备严格按照本评价提出的降噪措施进行防治，本项目生产过程中不会对厂界及外环境造成较大的影响，可以做到噪声不扰民。 3.3监测计划 依据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017），建议建设单位按下表制定建设项目的日常噪声监测计划。 表4-27 日常噪声监测计划表 监测要素; 监测点位; 监测因子; 监测频率; 监测标准. 噪声; 厂界四周; 厂界噪声; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类标准. - 固体废物 - 产生情况 - （1）废丝 项目倍捻、整经、并轴等工序产生废丝，产生量约为原料用量的1%。新增原料用量为600t/a，则废丝的产生量为6t/a，由企业统一收集后外售综合利用。 （2）浆料桶 本项目浆料使用过程中会产生空浆料桶，空浆料桶年产生约200个/年，项目浆料空包装桶产生量约为5t/a。本项目使用的浆料为吨桶包装，生产厂家仅出售浆料给企业(包装吨桶不作为产品出售)，生产厂家平均约18天送1次货，送货时由生产厂家将空包装桶运回重新装料。 （3）不合格面料 本项目产品质检过程产生不合格品，依据建设单位生产经验，产生量约为6t/a，由企业统一收集后外售综合利用。 （4）收集的粉尘 本项目喷气织造过程中产生的粉尘采用布袋除尘器处理，经计算，布袋收尘量为2.029t/a，统一收集后外售。 （5）废包装品 本项目在原料拆包及产品包装过程中会产生废包装品，根据建设单位提供资料，废包装品约为0.5t/a，由企业统一收集后外售综合利用。 （6）废油渣和废油 本项目建成后，厂区废气采用水喷淋+高压静电废气处理装置，水喷淋装置和高压静电装置定期清理废油渣和废油，预计全厂废油渣和废油产生量约为20t/a。收集后暂存危废库，定期委托有相关危废处理资质的单位进行安全处置。 - （7）废滤材 本项目废水超滤处理过程中会产生废滤材，滤材每半年更换一次，每次更换量约为0.1t/a，则废滤材产生量约为0.2t/a，收集后暂存危废库，定期委托有相关危废处理资质的单位进行安全处置。 综上，固体废物鉴别根据《固体废物鉴别通则》（GB34330-2017）中固废的范围判定，判定情况见表4-28。 表4-28 建设项目副产物产生情况汇总表 序号; 名称; 产生环节; 形态; 主要成分; 产生量t/a; 种类判断. 固体废物; 副产品; 判定依据. 1; 废丝; 倍捻、整经、并轴; 固态; 纤维丝; 6; 是; /; 《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017）. 2; 浆料桶; 调浆; 固态; 浆料、铁桶; 5; 否; /. 3; 不合格面料; 检验; 固态; 面料; 6; 是; /. 4; 收集的粉尘; 废气处理; 固态; 纤维; 2.029; 是; /. 5; 废包装品; 拆包、包装; 固态; 塑料袋; 0.5; 是; /. 6; 废油渣和废油; 废气处理; 半固态/液态; 油渣; 20; 是; /. 7; 废滤材; 废水处理; 固态; 滤材; 0.2; 是; /. 4.2属性判断 根据《国家危险废物名录》（2021年）、《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020）以及《危险废物鉴别标准》，判定建设项目的固体废物是否属于危险废物，具体如下表4-29所示。 表4-29 危险废物属性判定表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量/(t/a); 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险特性; 污染防治措施. 1; 废油渣和废油; HW08; 900-249-08; 20; 废气处理; 半固态/液态; 油渣、废油; 油渣、废油; 75d; T，I; 委托有资质单位处置. 2; 废滤材; HW49; 900-041-49; 0.2; 废水处理; 固态; 滤材; 滤材; 半年; T/In. 项目建成后厂区固废情况见表4-30，并按照《固体废物分类与代码》（生态环境部公告2024年第4号），给出项目一般工业固体废物代码。 表4-30 营运期固体废物分析结果汇总表 序号; 固废名称; 属性; 产生工序; 形态; 主要成分; 危险特性鉴别方法; 危险特性; 废物类别; 废物代码; 估算产生量t/a. 1; 废丝; 一般固废; 倍捻、整经、并轴; 固态; 纤维丝; 《国家危险废物名录》（2021年）; /; SW17; 900-011-S17; 6. 2; 不合格面料; 一般固废; 检验; 固态; 面料; /; SW17; 900-007-S17; 6. 3; 收集的粉尘; 一般固废; 废气处理; 固态; 纤维; /; SW59; 900-099-S59; 2.029. 4; 废包装品; 一般固废; 拆包、包装; 固态; 塑料袋; /; SW17; 900-099-S17; 0.5. 5; 废油渣和废油; 危险废物; 废气处理; 半固态/液态; 油渣、废油; T，I; HW08; 900-249-08; 20. 6; 废滤材; 危险废物; 废气处理; 半固态/液态; 滤材; T/In; HW49; 900-041-49; 0.2. 表4-31 本项目固体废物污染源源强核算结果及相关参数一览表 工序/生产线; 装置; 固体废物名称; 固废属性; 产生情况; 处置措施; 最终去向. 核算方法; 产生量/（t/a）; 工艺; 处置量/（t/a）. 倍捻、整经、并轴; 整经机、倍捻机等; 废丝; 一般固废; 估算法; 6; 收集后外售; 6; 外售相关单位. 检验; /; 不合格面料; 一般固废; 估算法; 6; 收集后外售; 6; 外售相关单位. 废气处理; 布袋除尘器; 收集的粉尘; 一般固废; 源强计算法; 2.029; 收集后外售; 2.029; 外售相关单位. 拆包、包装; /; 废包装品; 一般固废; 估算法; 0.5; 收集后外售; 0.5; 外售相关单位. 废气处理; 喷淋塔循环水池; 废油渣和废油; 危险废物; 估算法; 20; 委托有资质单位处置; 20; 有资质单位. 废水处理; 超滤装置; 废滤材; 危险废物; 估算法; 0.2; 委托有资质单位处置; 0.2; 有资质单位. 本项目建成后，全厂固废产生及处理情况如下表所示 表4-32 全厂固废产生及处理情况表 序号; 固废名称; 产生工序; 产生量; 处置措施; 废物类别; 废物 代码. 1; 生活垃圾; 员工生活; 60t; 环卫清运; SW62; 900-001-S62. 2; 废包装品; 生产过程; 1.1t; 外售; SW17; 900-099-S17. 3; 废纤维、废布; 检验; 48t; 外售; SW17; 900-011-S17、900-007-S17. 4; 收集的粉尘; 废气处理; 2.029t; 外售; SW59; 900-099-S59. 5; 污（油）泥; 污水处理; 340t; 委托有资质单位处理; HW08; 900-210-08. 6; 废石英砂; 污水处理; 5t/2a; HW49; 900-041-49. 7; 废离子交换树脂; 污水处理; 1t; HW13; 900-015-13. 8; 废机油; 设备运转; 1t; HW08; 900-249-08. 9; 废浆料桶; 原料使用; 0.1t; HW49; 900-041-49. 10; 废油渣和废油; 废气处理; 20t; HW08; 900-249-08. 11; 无机废液; 废水在线监测; 2t; HW49; 900-047-49. 12; 沾油的劳保用品; 设备维修、保养; 0.05t; HW08; 900-249-08. 13; 废滤材; 废水处理; 0.2t; HW49; 900-041-49. 4.3固废暂存可行性分析 ①厂区危废暂存库和一般固废堆放区建设情况 ### 厂内现有180m2的危废仓库1间，该危废库按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关要求进行建设。 厂区现有一般固废堆放区200m2，该一般固废堆放区按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《排污许可证申请与核发技术规范 工业固体废物（试行）》（HJ1200-2021）、《省生态环境厅关于进一步完善一般工业固体废物环境管理的通知》（苏环办〔2023〕327号）中相关要求建设，对一般固废堆放区地面进行硬化，采取防扬散、防流失、防渗漏处理以及其他防止污染环境措施，制定“一般固废仓库管理制度”、“一般工业固废处置管理规定”，由专人维护，并在显著位置设立符合《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2）要求的环境保护图形标志。 ②一般固体废弃物 对于项目产生的一般固废，可回收的固废及时收集、暂存后回用，不可回收的固废委托专门处置单位合理规范处置，通过调整一般固废的处理处置周期，固废暂存区域大小能够满足本项目一般固废的暂存要求。 ③危险废物 根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》要求，危险废物贮存情况见表4-33。 表4-33 全厂危险废物贮存场所基本情况 贮存场所名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地 面积; 贮存方式; 贮存能力; 贮存周期. 危废暂存库; 废油渣和废油; HW08; 900-249-08; 3#厂房内; 180m2; 密闭、桶装; 5t; 3个月. 污（油）泥; HW08; 900-210-08; 密闭、袋装; 15t; 半个月. 废石英砂; HW49; 900-041-49; 密闭、袋装; 5t; 不贮存. 废离子交换树脂; HW13; 900-015-13; 密闭、袋装; 1t; 6个月. 废机油; HW08; 900-249-08; 密闭、罐装; 1t; 6个月. 无机废液; HW49; 900-047-49; 密闭、桶装; 1t; 3个月. 沾油的劳保用品; HW08; 900-249-08; 密闭、袋装; 1t; 3个月. 废滤材; HW49; 900-041-49; 密闭、袋装; 1t; 6个月. 项目危险废物分类单独存放于厂区危废库内，危废库贮存可行性分析如下。 废油渣和废油：年产生量20t，每3个月清理一次，贮存量5t。拟采用吨桶储存，每个吨桶占地面积为1m2，每次清理需要5个吨桶，最大所需占地面积5m2。 无机废液：年产生量2t，每3个月清理一次，贮存量0.5t。拟采用吨桶储存，每个吨桶占地面积为1m2，每次清理需要1个吨桶，最大所需占地面积1m2。 ### 污（油）泥：年产生量340t，每半月清理一次，贮存量约为14.2t。拟采用吨袋储存，每个吨袋占地面积1m2，每次清理需要15个吨袋，最大所需占地面积15m2。 ### 废滤材：年产生量0.2t，每半年清理一次，贮存量约为0.1t。拟采用吨袋储存，每个吨袋占地面积1m2，每次清理需要1个吨袋，最大所需占地面积1m2。 废石英砂：两年更换一次，产生量为5t/2a。拟采用吨袋储存，每个吨袋占地面积1m2，每次清理需要5个吨袋，最大所需占地面积5m2； ### 废离子交换树脂：年产生量1t，每半年清理一次，贮存量约为0.5t。拟采用吨袋储存，每个吨袋占地面积1m2，每次清理需要1个吨袋，最大所需占地面积1m2。 废机油：年产生量1t，每6个月清理一次，贮存量0.5t。拟采用吨桶储存，每个吨桶占地面积为1m2，每次清理需要1个吨桶，最大所需占地面积1m2。 ### 沾油的劳保用品：年产生量0.05t，每3个月清理一次，贮存量约为0.0125t。拟采用密封袋储存，每个密封袋占地面积0.2m2，每次清理需要1个密封袋，最大所需占地面积0.2m2。 综上，本项目危废贮存需要占地面积6m2，厂区现有180m2危废仓库，剩余面积约为155.8m2，因此本项目依托现有危废库可行。 4.4固废处置可行性分析 ①危废委外处置可行性分析 本项目运营期产生的废油渣和废油（HW08）、废滤材（HW49）为危险废物。 现宿迁市及周边城市有多家有资质处理危险废物企业，根据宿迁危废处置单位许可内容，光大环保（宿迁）固废处置有限公司具备本项目危废的处置能力，且有效期内仍有余量。因此，本项目危废委托有资质单位处理是可行的。 ②一般固废处置可行性分析 项目废包装品、废丝、收集的粉尘、废包装品收集后外售，处置途径是可行的。 4.5固废环境管理要求 ①一般固废环境管理要求 - 按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）》、《排污许可证申请与核发技术规范 工业固体废物（试行）》（HJ1200-2021）、《关于发布<一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）>的公告》（生态环境部公告2021年第82号）相关要求，如实记录工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，落实厂区一般固废的台账管理和环境污染防治。企业应按照《宿迁市工业固体废物污染环境防治条例》中相关管理要求，依法申请领取排污许可证；建立健全工业固体废物管理台账，如实记录产生工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，实现工业固体废物可追溯、可查询；按照国家、行业、地方标准识别工业固体废物和副产品，不得将工业固体废物按照副产品进行使用、流通；依法实施清洁生产审核，通过采取原料替代，提升生产工艺，优化过程管理等措施，减少工业固体废物的产生量，降低工业固体废物的危害性。 ②危险废物环境管理要求 危险废物收集时应按腐蚀性、毒性、易燃性、反应性和感染性等危险特性对危险废物进行分类、包装并设置相应的标志及标签。危险废物特性应根据其产生源特性及GB5085.1-7、HJ/T298进行鉴别。 危险废物暂存及转移应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物转移联单管理办法》（国家环境保护总局令第5号）、《关于开展全省固废危废环境隐患排查整治专项行动的通知》（苏环办﹝2019﹞104号）、《关于印发江苏省危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案的通知》（苏环办﹝2019﹞149号）、《省生态环境厅关于做好江苏省危险废物全生命周期监控系统上线运行工作的通知》（苏环办〔2020〕401号）、《省生态环境厅关于进一步加强危险废物环境管理工作的通知》（苏环办﹝2021﹞207号）、《江苏省固体废物全过程环境监管工作意见》（苏环办〔2024〕16号）中相关要求进行。 ### 在厂区的危废暂存间应设置危险废物识别标识，按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《废物收集贮存运输技术规范》(HB/T2025-2012)、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022）、《省生态环境厅关于做好<危险废物贮存污染控制标准>等标准规范实施后危险废物环境管理衔接工作的通知》（苏环办〔2023〕154号）执行，危险废物识别标识规范化设置要求见表4-34。 ### 表4-34 危险废物识别标识 序号; 标识名称; 图案样式; 设置规范. 1; 危险废物标签; 危险废物标签; 危险废物标签的设置位置应明显可见且易读，不应被容器、包装物自身的任何部分或其他标签遮挡。 在贮存池的或贮存设施内堆存的无包装或无容器的危险废物，宜在其附近参照危险废物标签的格式和内容设置柱式标志牌。. 2; 危险废物贮存分区标志; 危险废物贮存分区标志标签; 危险废物贮存分区的划分应满足GB18597中的有关规定。宜在危险废物贮存设施内的每一个贮存分区处设置危险废物贮存分区标志。贮存分区标志宜设置在该贮存分区前的通道位置或墙壁、栏杆等易于观察的位置。. 3; 危险废物贮存设施标志; 横板危险废物贮存设施、贮存点标志; 危险废物设施标志字体应采用黑体字，其中危险废物设施类型的字样应加粗放大并居中显示。 危险废物贮存设施的标志牌和立柱无明显变形。标志牌表面无气泡，膜或搪瓷无脱落。图案清晰，色泽一致，没有明显缺损。. 竖版危险废物贮存设施、贮存点标志. - 地下水、土壤 本项目属于改建项目，利用厂区现有生产车间进行建设，同时依托厂区现有原料仓库、成品仓库等，厂区现状已采取了防渗措施。本次评价主要考虑非正常工况下，污染物质泄漏通过下渗等途径进入土壤和地下水，以及废气污染物排放通过大气沉降进入土壤等情形，分析土壤和地下水的影响源、污染物及污染途径，同时结合厂区现有的防渗措施，提出补充建议。 - 厂区现状防渗措施 企业现状采取的防渗分区见表4-35。 表4-35 项目现状分区防渗方案及防渗措施表 防渗分区; 分区位置; 防渗技术要求. 重点防渗区; 危废仓库、废气处理设施区域、污水处理站、原料仓库; 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB18598执行. 一般防渗区; 生产区; 等效黏土防渗层Mb≥1.5m， K≤1×10-7cm/s；或参照GB16889执行. 简单防渗区; 厂区道路等; 一般地面硬化. （2）污染防治措施 防渗处理是防止地下水污染的重要环保保护措施，也是杜绝地下水污染的最后一道防线。本项目根据建设项目场地天然包气带防污性能、污染控制难易程度和污染物特性，提出相应的分区防渗技术要求，将厂区划分为简单防渗区、一般防渗区和重点防渗区。污染区则应按照不同分区要求，采取不同等级的防渗措施，并确保其可靠性和有效性。 本项目依托厂区现有防渗措施，企业现状采取的防渗措施符合要求的分区防渗技术要求，针对本项目非正常工况对土壤和地下水影响，本次评价建议补充如下防治措施。 ①在物料输送和贮存过程中，加强跑冒滴漏管理，降低物质泄漏和污染土壤和地下水环境的隐患。 ②定期对生产设备、污水管道、废气处理设施等进行检修维护，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度； ③管线敷设尽量采用“可视化”原则，即管道尽可能地上敷设，做到污染物“早发现、早处理”，减少由于埋地管道泄漏而造成的地下水污染。 （3）跟踪监测计划 本项目严格按照国家相关规范要求，对工艺、管道、设备、污水储存及处理构筑物采取相应的防漏措施，并对污水处理设施等区域进行地面硬化防渗处理。在严格执行上述环保措施后，本项目对土壤、地下水环境的影响不大。因此，不对项目地下水、土壤环境开展跟踪监测。 - 环境风险 - 评价依据 1）风险调查 本项目不涉及危险工艺，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中附录B中所列物质，本项目主要涉及环境风险物质主要为危险废物及浆料。 2）危险物质数量与临界量比值（Q） 计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；当存在多种危险物质时，则按式（C.1）计算物质总量与其临界量比值（Q）：Q=q1Q1+q2Q2+…+qnQn 式中，q1，q2…，qn—每种危险物质的最大存在总量，t。 Q1，Q2…Qn—每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 通过对本项目所涉及的风险物质梳理，得出本项目风险物质Q值见表4-36。 表4-36 全厂涉及危险物质q/Q值计算（单位：t） 序号; 物质名称; 贮存量（t）; 在线量（t）; 最大存在量（t）; 临界量（t）; q/Q. 1; 危险废物; 21.312; /; 21.312; 50; 0.426. 2; 浆料; 17; 1.13; 18.13; 50; 0.362. 合计（Σq/Q）; 0.788. 注：浆料以其主要成分17%的聚对苯二甲酸-间苯二甲酸-五磺酸钠-乙二醇酯折纯计算 根据计算可得，本项目Q<1，本项目环境风险潜势初判为Ⅰ。 - 危险物质和风险源分布情况 本项目涉及的危险物质和风险源分布情况见表4-37。 ### 表4-37 风险源分布情况 风险单元; 涉及风险物质; 环境风险类型. 危废仓库; 废油渣和废油、废滤材; 泄漏. 废气处理设施; 非甲烷总烃; 故障. 原料库; 浆料、涤纶、尼龙、氨纶; 泄漏、火灾. - 影响途径及危害后果 表4-38 项目环境风险事故时各环境要素影响途径及环境危害 风险 单元; ### 主要风险物质; ### 环境风险类型; ### 环境影响途径. 危废 仓库; 废油渣和废油; 泄漏、火灾; 储存和运输过程中出现操作不当、贮存场所防渗材料破裂、贮存袋破损等事故，都将导致危废的泄漏，带来严重的土壤、地表水、地下水等环境污染。. 废气处理设施; 非甲烷总烃; 故障; 废气处理设施事故状态下，废气排放浓度有所增加，会对大气环境影响较大。. 原料库; 浆料、涤纶、尼龙、氨纶; 泄漏、火灾; 物料泄漏后进入地表水或挥发进入大气，火灾等引发的伴生/次生污染物进入地表水或大气，对地表水、大气可能造成污染。. - 环境风险防范措施 - A、火灾风险防范措施 ①生产车间应按规范配置灭火器材和消防装备。 ②在原辅材料区、生产车间和危废暂存区的明显位置张贴禁用明火的告示。 ③制定巡查制度，对有泄漏现象和迹象的部位及时采取处理措施。 ④工作人员要熟练掌握操作技术和防火安全管理规定。 - B、原辅材料、危险废物泄漏防范措施 ①应按照相关要求规范对原辅材料的使用、贮存及管理过程，加强对员工的教育培训。 ②危废暂存区重点防渗区采用等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB18598执行；原料区、成品区、生产车间、废气处理设施区域一般防渗区采用等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数≤1.0×10-7cm/s；或参照GB16889执行；一办公区简单防渗区采取地面一般硬底化，并设置围堰。 ③储存危废的桶上应注明物质的名称、危险特性、安全使用说明以及事故应对措施等内容； ④仓库应安排专人管理，做好入库记录，并定期检查材料存储的安全状态，定期检查其包装有无破损，以防止泄漏。 - C、废气处理系统发生的预防措施 生产运行阶段，工厂设备应每个月全面检修一次，每天有专业人员检查生产设备，检查生产材料的浓度等；废气处理设施每天上下午各检查一次。如处理设施不能正常运行时，立即停止产生废气的生产环节，避免废气不经处理直接排到大气中，对员工和附近的敏感点产生不良影响，立即请有关的技术人员进行维修。 D、泄漏事故风险防范措施 危废库、原料仓库等均采取防腐防渗措施；在仓库周围有规律地设置浸出液收集井和监测（截渗）井，并设有雨水收集井及排水系统；仓库内地面应高于厂区地坪20cm以上，汛期时应将厂区内雨水及时排放，配备应急水泵，防止雨水倒灌进仓库。 - E、事故废水收集、处理方式 - 当发生风险事故时，通向雨水系统的阀门关闭，通向应急事故池或污水处理系统的阀门打开。建设单位应有专人负责阀门切换或设置自动切换设施，保证初期雨水、泄漏物和受污染的消防水排入污水系统。事故状态下雨水阀门关闭，防止受污染的雨水外排，池内设有提升设施或通过自流，在紧急情况下有专人负责关闭雨水系统总排口，防止雨水、消防水和泄漏物进入外环境。 厂内污水站 图4-2 事故废水处置图 全厂事故应急池计算参照《水体污染防控紧急措施设计导则》，应急事故水池应考虑多种因素确定。应急事故废水最大量的确定采用公式法计算，具体算法如下： V总=（V1＋V2-V3）max+V4+V5 注：（V1＋V2-V3）max是指对收集系统范围内不同罐组或装置分别计算，V1＋V2-V3，取其中最大值。 V1—收集系统范围内发生事故的一个罐组或一套装置的物料量。V1为1m3。 V2—发生事故的储罐或装置的消防水量，m3；V2=Q消×t消，Q消—发生事故的储罐或装置的同时使用的消防设施给水流量，m3/h；（事故消防用水量按50L/s计），t消—消防设施对应的设计消防历时，h；（本项目事故持续时间假定为1h），损耗量按20%计，所以，一次事故收集的消防废水量为144m3。 V3—发生事故时可以转输到其他储存或处理设施的物料量，m3；V3取300m3。V3为集污袋容量之和。 V4—发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量，m3；全厂约为200m3。 V5—发生事故时可能进入该收集系统的降雨量，m3；V5=10qF，q—降雨强度，mm；按平均日降雨量；q=qa/n，qa—年平均降雨量，mm；n—年平均降雨日数。F—必须进入事故废水收集系统的雨水汇水面积，ha。据调查及计算，项目厂区必须收集的初期雨水为V5=218m3。 通过以上基础数据计算得出厂区应急事故废水最大量为：V总＝（V1＋V2-V3）max+V4+V5＝（1+144-300）+200+218=263m3。厂区内现有应急事故池300m³，当发生事故时，现有应急事故池用于贮存事故废水，根据计算，本项目建成后，现有应急事故池容积满足使用要求。 F、其他风险防范措施 ①从生产管理、危险化学品贮存、工艺技术设计、自动控制设计、电气及电讯、消防及火灾报警系统等方面制定相应的环境风险防范措施。 ②设置专职安全员，注重引鉴同类生产工艺中操作经验，形成有效的管理制度，提高操作人员业务素质。 ③生产场所不得设置在危房和违章建筑内，应当有两个以上直通室外的安全出口，疏散门向外开启，通道确保畅通。 ④企业安全环保员定期对作业现场设备、设施进行安全检查，安全检查的重点内容是：设备、设施的安全附件是否齐全；作业人员是否按照操作规程进行操作，有无违章违纪现象；消防器材是否齐全有效、环保设施运转是否正常等。检查的情况建立台帐记录，一旦发现事件隐患，必须落实整改。 建设单位应按照《关于做好生态环境和应急管理部门联动工作的意见》（苏环办〔2020〕101号）的要求，对厂区环境治理设施开展安全风险辨识管控，尤其是对脱硫脱硝、粉尘治理设施要重点管理，健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，严格依据标准规范建设环境治理设施，确保环境治理设施安全、稳定、有效运行。 按照《企业突发环境事件隐患排查和治理工作指南（试行）》（中华人民共和国环境保护部公告2016年第74号）、《关于印发江苏省突发环境事件隐患排查治理行动工作方案的通知》（苏环办〔2022〕68号）、《市生态环境局关于开展宿迁市危险废物领域安全隐患排查整治工作的通知》（宿环办〔2022〕12号）等文件要求，制定年度隐患排查计划，开展隐患排查工作，对排查发现的隐患问题及时落实整改。 - 生态影响 ### 项目位于中国（泗阳）化纤精品产业园园区内，无需进行生态影响评价。 - 电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射。 - 排污口规范化设置 根据《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控〔1997〕122号）的第十二条规定，排污口符合“一明显、二合理、三便于”的要求，即环保标志明显，排污口设置合理、排污去向合理，便于采集样品、便于监测计量、便于公众监督管理。并按照《环境保护图形标志》（GB15562.1-1995、GB15562.2-1995）、《关于发布国家固体废物污染控制标准《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》（GB 15562.2-1995）修改单的公告》（生态环境部公告2023年第5号）的规定，对各排污口设立相应的标志牌。 ①废水排放口 排放口必须具备方便采样和流量测定条件：一般排放口视排污水流量的大小参照《适应排污水口尺寸表》的有关要求设置，污水面低于地面或高于地面1米的，就应加建采样台阶或梯架（宽度不小于800mm）；污水直接从暗渠排入市政管道的，应在企业边界内、直入市政管道前设采样口（半径＞150mm）；有压力的排污管道应安装采样阀，有二级污水设施的必须安装监控装置。 厂区实行雨污分流，共有1个雨水排放口和1个污水排放口。 ②废气排放口 有组织排放废气的排气筒高度应符合国家大气污染物排放标准的有关规定。达不到规定要求的，或对排放废气进一步处理，或对排气筒（烟囱）实施整治。排气筒（烟囱）应设置便于采样、监测的采样口和采样监测平台。有净化设施的，应在其进出口分别设置采样口。 本项目建成后，厂区共设置排气筒2根。 ③固定噪声排放源 按规定对固定噪声源进行治理，并在边界噪声敏感点，且对外界影响最大处设置标志牌。 ④固废贮存场所 各种固体废物处置设施、堆放场所必须有防火、防扬散、防流、防渗漏或者其它防止污染环境的措施，应在醒目处设置环境保护图形标志牌。 本项目共有1个一般固废暂存区和一个危废库，本项目依托厂区现有一般固废堆放区和危废库。 ⑤设置标志牌要求 排放一般污染物口（源），设置提示式标志牌，排放有毒有害等污染物的排污口设置警告标志牌。 规范化排污口的有关设置（如图形标志牌、计量装置、监控装置等）属环保设施，排污单位必须负责日常的维护保养，任何单位和个人不得擅自拆除。 排口图形标志见表4-39。 表4-39 各排污口环境保护图形标识 排放口名称; 图形标志; 背景颜色; 图形颜色; 图形符号. 污水排口; 提示标志; 绿色; 白色. 雨水排口; 提示标志; 绿色; 白色. 废气排口; 提示标志; 绿色; 白色. 噪声源; 提示标志; 绿色; 白色. 一般固废库; 提示标志; 绿色; 白色. - “三同时”验收一览表 企业应严格执行建设项目“三同时”制度。根据我国有关建设项目环境保护管理制度的规定，建设项目的污染治理设施必须与主体工程“同时设计、同时施工、同时投入运行”。因此，项目的污染治理设施必须严格执行“三同时”制度，在各种污染治理设施未按要求完工之前，项目不得进行试生产，污染治理设施必须经过自主验收合格后方可投入正式运行，具体见表4-40。 表4-40 “三同时”验收一览表 项目名称; 年产1.12亿米化纤面料生产线技术改造项目. 类别; 污染源; 污染物; 治理措施（建设数量、规模、处理能力等）; 处理效果、执行标准或拟达要求; 环保投资（万元）; 完成时间. 废气; DA001; 非甲烷总烃; 水喷淋+除雾器+高压静电+20m高排气筒DA001; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）; 40; 与建设项目主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用. DA002; 非甲烷总烃; 水喷淋+除雾器+高压静电+20m高排气筒DA002. 厂界; 非甲烷总烃、颗粒物; 加强绿化、通风、提高废气捕集效率. 厂区内; 非甲烷总烃. 噪声; 生产设备; 设备噪声; 优先选择用低噪声设备，基础减振，厂房隔声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值; 3. 固废; 一般固废; 废丝、不合格面料、收集的粉尘、废包装品; 依托现有项目一般固废区200m2; 执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《排污许可证申请与核发技术规范 工业固体废物（试行）》（HJ1200-2021）; 2. 危险废物; 废油渣和废油、废滤材; 依托现有项目危废库180m2; 执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）; 10. 土壤、地下水; 分区防渗; 防风、防雨、防晒，满足规范要求，不影响土壤和地下水环境; 依托现有. 事故应急和风险防范措施; 应急预案、应急物资及事故池; 事故时及时启动，能控制和处理事故. 雨污排口阀门; 规范化设置. 清污分流、排污口规范化设置; 按照《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控〔97〕122号）进行设置; 符合环保要求. 环保投资合计; 55. |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001 | NMHC | 水喷淋+除雾器+高压静电+20m高排气筒DA001 | 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021） |
|  | DA002 | NMHC | 水喷淋+除雾器+高压静电+20m高排气筒DA002 |  |
|  | 无组织废气（厂界外） | 非甲烷总烃 | 加强绿化，提高废气捕集效率 |  |
|  |  | 颗粒物 |  |  |
|  | 无组织废气（厂房外厂界内） | 非甲烷总烃 | 加强绿化、通风，提高废气捕集效率 |  |
| 声环境 | 设备 | 设备噪声 | 车间密闭，厂房隔声，设备合理布局等 | 执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准 |
| 电磁辐射 | 不涉及 |  |  |  |
| 固体废物 | 废包装品、收集的粉尘、废丝、不合格面料收集后外售；废油渣和废油、废滤材委托有资质单位处置；企业需做好垃圾分类工作，各类废物分开收集，并按上述措施分类处理。各类废物经妥善处理后，对周边环境无影响。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 生产车间、危废仓库等区域均按要求规范进行分区防渗、地面硬化；严格实施雨污分流，确保废水不混入雨水，进而渗透进入土壤和地下水。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 无 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 1、加强事故预警监控，定期巡检、调节、保养、维修。及时发现有可能引起事故的异常运行苗头，消除事故隐患。 2、加强管理和设备维护工作，保持设备的完好率和处理的高效率。备用设备或替换下来的设备要及时检修，并定期检查，使其在需要时能及时使用。 3、废气处理装置故障事故：加强设施的日常维护与保养，定期更换耗材：落实日常巡检、巡视制度现事故及时上报：一旦发生事故应紧急停止，待排除故障后方可恢复运行。 4、风险防范措施严格执行《建筑防火通用规范》（GB55037-2022）相关要求。 5、建设项目按照要求进行环境风险防范措施和事故应急预案，建立完善的环境应急管理体系，提高环境风险防控水平。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 本次项目申报后，建设单位应依据国家及地方相关环保要求进行固定污染源排污许可申报，并按照《排污单位自行监测技术指南 纺织印染行业》（HJ 879-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 纺织印染工业》(HJ 861-2017)等有关要求，依据取严执行的原则，制定全厂污染源监测计划，按照相关要求开展例行监测（大气、地表水、噪声）；项目要保证环保投资落实到位，实现“三同时”；设立专职环保管理部门和人员，根据国家法律法规的有关规定和运行维护及安全技术规程等，制定详细的环境管理规章制度并纳入企业日常管理；切实落实排污许可证制度、报告制度、污染治理设施管理和监控制度、信息公开制度、环保责任制、环境监测制度、应急制度、危险废物全过程管理制度等。 |  |  |  |

- 六、结论

综上所述，本项目符合园区规划、规划环境影响评价的要求，符合“三线一单”管控要求、符合相关生态环境保护法律法规政策、生态环境保护规划。项目正常生产期间产生废水、噪声及固废经采取合理有效的治理措施后，均可达标排放和合理处置，对周围环境影响较小。 本次评价认为项目在建设和生产运行过程中，在严格执行“三同时”制度、落实环评报告中提出的各项污染防治措施的前提下，从环境影响角度，项目建设可行。

- 附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 |  | 现有工程排放量（固体废物产生量）① | 现有工程许可排放量② | 在建工程排放量（固体废物产生量）③ | 本项目排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 有组织 | VOCs | 1.778 | 13.824 | / | 2.177 | -1.778 | 2.177 | +0.399 |
| 废水 | 废水量 |  | 94800 | 94800 | / | 3.2 | / | ### 94803.2 | +3.2 |
|  | COD |  | 10.807 | 17.06 | / | 0.0001 | / | ### 10.807 | +0.0001 |
|  | BOD5 |  | 2.560 | / | / | 0.0002 | / | ### 2.560 | +0.0002 |
|  | SS |  | 0.853 | 11.376 | / | 7.4E-5 | / | ### 0.853 | +7.4E-5 |
|  | NH3-N |  | 1.678 | 0.12 | / | 2.9E-5 | / | ### 1.678 | +2.9E-5 |
|  | TN |  | 2.844 | 0.18 | / | 6.5E-5 | / | ### 2.844 | +6.5E-5 |
|  | TP |  | 0.142 | 0.0144 | / | 2.7E-6 | / | ### 0.142 | +2.7E-6 |
|  | 石油类 |  | 0.175 | 1.138 | / | 3.2E-5 | / | ### 0.175 | +3.2E-5 |
|  | 总锑 |  | 0.0003 | / | / | 0 | / | ### 0.0003 | 0 |
| 固体废物 | 生活垃圾 |  | 60 | / | / | 0 | / | 60 | 0 |
|  | 废包装品 |  | 0.6 | / | / | 0.5 | / | 1.1 | +0.5 |
|  | 废纤维、废布 |  | 36 | / | / | 12 | / | 48 | +12 |
|  | 收集的粉尘 |  | 0 | / | / | 2.029 | / | 2.029 | +2.029 |
|  | 污（油）泥 |  | 340 | / | / | 0 | / | 340 | 0 |
|  | 废石英砂 |  | 5t/2a | / | / | 0 | / | 5t/2a | 0 |
|  | 废活性炭 |  | 4 | / | / | 0 | -4 | 0 | -4 |
|  | 废离子交换树脂 |  | 1 | / | / | 0 | / | 1 | 0 |
|  | 废机油 |  | 1 | / | / | 0 | / | 1 | 0 |
|  | 废油渣和废油 |  | 0 | / | / | 20 | / | 20 | +20 |
|  | 无机废液 |  | 2 | / | / | 0 | / | 2 | 0 |
|  | 沾油的劳保用品 |  | 0.05 | / | / | 0 | / | 0.05 | 0 |
|  | 废滤材 |  | 0 | / | / | 0.2 | / | 0.2 | +0.2 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①