- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：年产10万平方米风管项目及年产30套

环保设备与机械设备零部件代加工项目

建设单位（盖章）：宿迁京九环保设备有限公司

编制日期：             2025年2月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年产10万平方米风管项目及年产30套环保设备与机械设备零部件代加工项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2412-321362-89-01-429613 |  |  |
| 建设单位联系人 | ** | 联系方式 | ** |
| 建设地点 | 泗阳高新技术产业开发区大兴路西侧、吴江大道北侧 |  |  |
| 地理坐标 | （ 118°35′48.91″，33°41′33.13″） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | [C3591] 环境保护专用设备制造 | 建设项目 行业类别 | 三十二、专用设备制造业35 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造359 |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 江苏泗阳经济开发区管理委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 泗经开备[2024]399号 |
| 总投资（万元） | 20000 | 环保投资（万元） | 200 |
| 环保投资占比（%） | 1.0% | 施工工期 | 12个月 |
| 是否开工建设 | R否 £是 | 用地（用海） 面积（m2） | 16566.12 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 规划名称：《泗阳高新技术产业开发区总体规划（2020-2030）》 审批机关：泗阳县人民政府 审查文号：/ |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 《泗阳高新技术产业开发区建设规划环境影响报告书》于2021年10月11日取得宿迁市生态环境局批复，宿环建管[2021]2017号。 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、选址规划符合性分析 本项目位于本项目位于泗阳高新技术产业开发区大兴路西侧、吴江大道北侧，属于泗阳高新技术产业开发区范围，根据《关于对泗阳高新技术产业开发区建设规划环境影响报告书的审查意见》（宿环建管[2021]2017号），泗阳高新技术产业开发区规划范围：北至意杨大道，南至徐宿淮盐高速和发展大道，西至华山路，东至成子河公路，规划用地面积约2176.86公顷，建设用地1972.01公顷。项目建设用地位于规划范围内，用地性质为二类工业用地，符合用地规划。 2、产业定位规划符合性分析 根据《关于对泗阳高新技术产业开发区建设规划环境影响报告书的审查意见》（宿环建管[2021]2017号），园区主导产业定位为：家居建材、纺织化纤、电子信息、装备制造（含光电缆）、科创研发。 本项目为环保专用设备制造项目，属于装备制造业，项目所在地块属工业用地，符合开发区产业定位及用地规划。 3、与规划环境影响评价审查意见相符性分析 表1-1 本项目与宿环建管【2021】2017号的相符性分析 规划与环评批复情况; 本项目相符性分析; 是否相符. 要点; 具体内容. 1、提高园区的环境建设发展水平; 园区的建设和环境管理须坚持环境效益、经济效益和社会效益相统一的原则，高起点规划、高标准建设、高水平管理，推行循环经济理念和清洁生产原则，鼓励与扶持企业选择清洁原辅材料和先进工艺，提倡与推行节水措施，高耗水行业用水定额应达水利部《关于印发钢铁等十八项工业用水定额的通知》领跑值要求，开展废弃物减量化、资源化、循环利用。; 本项目实施循环经济和清洁生产，采用国内先进水平的生产工艺、生产设备及污染治理技术。; 相符. 2、推动绿色低碳可持续发展，助力产业、能源、运输结构优化升级; 为更好的应对气候变化，聚焦绿色低碳发展，以二氧化碳排放达峰目标和中和愿景为导向，推动绿色低碳可持续发展，助力产业、能源、运输结构优化升级，加快淘汰过剩产能。加快集中供热的进程，减少能源浪费产生的碳排放情况。加强清洁能源普及率。区内企业优先选用高效的废气治理设施，减少温室气体的排放；因地制宜建设屋面光伏太阳能、风能项目以解决自身的能源问题；选用清洁原辅材料和先进工艺，降低能耗以及温室气体的产生；积极响应国家号召，落实碳排放相关政策。; 本项目主要使用电能，选用清洁原辅材料和先进工艺，符合绿色低碳发展。; 相符. 3、优化产业结构，严格入区项目准入门槛; 园区建设应严格按照规划环评审查意见和《报告书》提出的生态环境准入清单，稳妥、有序推进园区后续开发。对现有不符合产业定位等项目，要按照报告书要求在规定时间内完成关停并转。; 本项目符合园区产业定位，不属于禁止类项目。; 相符. 4、进一步优化园区空间布局; 《规划》应坚持绿色发展、协调发展理念，进一步优化空间布局，强化园区空间管控，避免产业发展对生态环境保护、人居环境安全等造成不良影响。规划区域西部、东部规划工业用地以及中部少量商住用地涉及基本农田，土地性质未调整前，不得随意开发建设。加快公共设施、绿地等建设进度。废气排放量较大或有恶臭、异味气体排放的项目另外设置空间防护距离并辅以绿化隔离带，空间防护距离范围内禁止规划新建居民点、学校、医院、疗养院等环境敏感保护目标。; 本项目用地为工业用地，不占用农田。; 相符. 5、加快园区环保基础设施建设; 按“雨污分流、清污分流、中水回用"的要求规划建设园区给排水系统，完善区域管网建设，确保园区生产、生活污水可全部接入污水处理厂处理；加快园区中水回用工程建设，提高园区中水回用率。泗阳县木业园区污水处理厂，现状规模1万t/d，已建成投运，处理后的尾水达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918一2002）一级A标准后最终排入古黄河；远期规划在条堆河北侧，吴江大道南侧，大兴路西侧地块新建5万t/d污水处理厂一座（分两期建设，需另行履行相关环保手续），新的污水处理厂建成后，总规模达6万t/d,收水范围包括泗阳高新技术产业开发区及现代农业产业园区域。园区应尽快启动远期5万t/d污水处理厂建设工程，以减轻废黄河的纳污负荷。园区内新、改、扩及迁建项目废水必须接管处理，污水管网未覆盖区域不予审批涉及生产生活废水排放项目（化纤、集中供热项目除外）。园区应制定管网铺设计划，完成时间根据开发时序推进，完成配套污水管网铺设，实现生产生活污水应收尽收。; 本项目生活污水经化粪池预处理达到泗阳县泗清水务污水处理厂接管标准后，排入泗阳县泗清水务污水处理厂集中处理。; 相符. 园区项目集中供热主要依托泗阳荣浩热电有限公司、泗阳意杨环保能源有限公司供热。规划泗阳荣浩热电项目，建设3×90t/h循环流化床锅炉+2×CB10-8.83/3.2/1.30汽轮发电机组，主要为园区有供热需求的项目提供供热服务。规划泗阳意杨环保能源集中供热中心项目，建设4×220t/h（3用1备）+1×100t/h（启动炉）高温超高压循环流化床锅炉，主要为东至人民南路，西至异茂路，南至徐宿盐淮高速，北至意杨大道范围内有供热需求的项目提供供热服务。园区应加快供热管网建设，确保新入区企业实施集中供热；新入区企业因工艺要求确需自备供热的，应经生态环境部门批准后以天然气、电力等清洁燃料为能源。对现有使用生物质锅炉供热的，要按照报告书要求在规定时间内完成取缔。集中供热项目锅炉烟气应执行在基准氧含量6％条件下，烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别不高于5、25、30mg/m3限值。; 本项目不使用热力。. 合理规划布局区内企业，使噪声源相对分散且远离噪声敏感区，避免造成污染。对新建、改建和扩建的项目，须按国家有关规定执行《工业企业厂界噪声标准》（GB12348一2008）中3类标准值，实现厂界排放标准。对排放噪声超标或引起噪声污染纠纷的单位，须进行限期治理。建筑施工噪声符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523一2011）3类要求，减轻施工期对周围声环境的影响。; 本项目能够满足《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-2008）3类标准要求. 园区鼓励工业固体废物在区内综合利用。区内危险废物的收集、贮存要符合国家《危险废物贮存污染控制标准（GB18597一2001）及其修改单要求，防止产生二次污染。危险废物委托有资质单位处置。; 本项目危险废物委托有资质单位安全处置，符合国家《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求. 6、加强区域环境综合整治，改善环境质量; 对大气、水环境进行严格保护。三同时"设施建设不到位、废水、废气不能稳定达标排放的企业立即实施整改，确保在今后的开发建设中严格执行环保准入门槛。为满足区域大气、水环境质量改善的目标，本轮规划的实施必须协调区域大气、水环境综合整治同步进行，并应保证大气、纳污河流水质不进一步恶化。; 本项目严格执行“三同时”制度; 相符. 7、完善环境监测监控体系，提升环境风险应急能力; 建立健全环境要素监测监控体系。每年开展环境质量跟踪监测，明确责任主体和实施时限，重点关注园区及周边水体的水质变化情况和大气环境质量变化情况。每年对产业开发区大气、地表水、地下水、声和土壤环境质量进行监测，掌握规划实施过程中区域环境状况的演变趋势，为规划跟踪评价提供科学依据，并能及时对规划方案提出调整意见和补救措施，保证规划区及周边区域的环境安全。建立健全区域环境风险防范体系。完善应急响应联动机制、风险管理体系和事故应急组织体系，提升园区坏境风险防控和应急响应能力。按规定编制园区突发环境事件风险评估报告和突发环境事件应急预案；同时，按照“企业-园区-周边水体"三级环境风险防控要求，编制重点敏感保护目标水环境安全缓冲区建设方案，确保事故废水得到有效拦截，避免进入周边重要水体。严格落实《关于做好生态环境和应急管理部门联动工作的意见》（苏环办〔2020〕101号）文件要求，建设项目开展环境风险评价，制定科学有效的环境风险应急措施。项目在正式投产前编制突发环境事件风险评估报告和突发环境事件应急预案。园区预案和企业预案须报相关生态环境部门备案。园区设立专门的环保管理机构并配备足够的专职环保理人员，统一对园区进行环境监督管理，落实环境监测、环境管理等工作。; 本项目在正式投产前做好环境风险防范工作，建立健全环境风险管理制度，明确专人负责环境风险工作，环境风险防控满足园区要求。; 相符. 8、园区实行污染物排放总量控制; 园区污染物排放总量指标纳入泗阳县总量指标内，符合本批复的限值要求，其中COD、氨氮、总磷、总氮、颗粒物、S02、NOX、VOCs等总量指标应满足区域总量控制及污染物削减计划要求；其它污染物排放总量控制指标可根据环境要求和入区企业实际情况由负责建设项目审批的环保部门另行核批。; 本项目仅为生活污水，废水总量纳入泗清水务污水处理厂总量内，不需单独申请；废气总量为：颗粒物0.439t/a（含漆雾0.042t/a），TVOC0.093t/a（含非甲烷总烃、苯系物），SO20.006t/a，NOx0.056t/a，项目污染物排放总量在园区控制范围内，在环评批复前申请总量，项目排放废气总量较少; 相符. |
| 其他符合性分析 | 1、项目与“三线一单”控制要求的相符性分析 （1）与生态保护红线相符性分析 1）与江苏省生态保护红线规划相符性分析 本项目选址于泗阳高新技术产业开发区大兴路西侧、吴江大道北侧，对照《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发[2020]1号），本项目距离生态空间管控区域是废黄河（泗阳县）重要湿地约2.1km，距离京杭大运河（泗阳县）清水通道维护区约3.8km；详见表1-2、1-3。 表1-2 废黄河（泗阳区）重要湿地 生态空间保护区域名称; 主导生态功能; 保护区范围; 面积（km2）; 与本项目距离（km）. 国家级生态保护红线范围; 生态空间管控区域范围; 国家级生态保护红线面积; 生态空间管控区域面积; 总面积. 废黄河（泗阳县）重要湿地; 湿地 生态系统 保护; /; 泗阳县境内西起临河镇熊码村东至新袁镇新滩村段古黄河水域，及临河镇熊码村至西安路大桥段、上海路至新袁镇新滩村段古黄河两岸100米范围（其中金庄村（徐圩村）至徐淮高速段为两岸200米范围）; /; 11.00; 11.00; N 2.1. 表1-3项目周边生态管控区域一览表 生态空间保护区域名称; 主导生态功能; 保护区范围; 面积（km2）; 与本项目距离（km）. 国家级生态保护红线范围; 生态空间管控区域范围; 国家级生态保护红线面积; 生态空间管控区域面积; 总面积. 京杭大运河（泗阳县）清水通道维护区; 水源水质保护; /; 含西自临河镇翟庄村，东止泗阳四号桥大运河水域及其两侧各100以内区域，以及泗阳四号桥到泗阳二号桥大运河水域与北侧背水坡堤脚及南侧100米以内区域，及泗阳船闸到泗阳三号桥大运河水域与北侧背水坡堤脚及南侧100米以内区域，及泗阳三号桥到李口镇芦塘村段大运河水域及其两侧各100米以内区域，以及李口乡芦塘村到新袁镇交界村大运河中心线以南水域,及南侧100米以内区域。含大运河（泗阳）饮用水源二级和准保护区，不含大运河（泗阳）饮用水源一级保护区。; /; 5.06; 5.06; EN,3.8km. 2）江苏省国家级生态保护红线规划相符性分析 根据《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发〔2018〕74号）和《省政府关于同意泗阳县中运河姜桥饮用水水源地保护区划分方案的批复》（苏政复〔2023〕35号），本项目距离东北侧泗阳县中运河姜桥饮用水源地保护区约3.8km，距离东北侧泗阳黄河故道省级湿地公园约2.1km，项目不在江苏省国家级生态保护红线规划范围内，符合江苏省国家级生态保护红线规划要求。 表1-4 泗阳黄河故道省级湿地公园湿地保育区和恢复重建区 生态空间保护区域名称; 主导生态功能; 地理位置; 区域面积 （km2）; 与本项目距离（km）. 泗阳黄河故道省级湿地公园; 湿地公园的湿地保育区和恢复重建区; 泗阳黄河故道省级湿地公园总体规划中的湿地保育区和恢复重建区范围; 3.29; NE2.1. 表1-5 项目所在区域周边最近生态保护区范围 生态保护红线名称; 水厂名称; 水源地类型; 一级保护区; 二级保护区; 准保护区; 与本项目距离（km）. 泗阳县中运河姜桥饮用水源地保护区; 泗阳城西水厂、新一水厂; 河流; 水域：以取水口为中心，向东1000米，向西1000米，及其两岸背水坡之间的水域范围 陆域：一级保护区水域与相对应的两岸背水坡堤脚外100米之间的陆域范围; 水域：一级保护区以外向东延伸2000米，向西延伸2000米，以及与之平交的成子河上溯950米的水域范围 陆域：二级保护区水域与相对应的两岸背水坡堤脚外100米之间的陆域范围; 水域：二级保护 区以外向东延伸2000米，向西延伸2000米的水域范围 陆域：准保护区水域与相对应的两岸背水坡堤脚外100米之间的陆域范围; EN,3.8km. 根据表1-2、1-3、1-4、1-5可知：项目选址不在宿迁市泗阳县生态红线管控区范围内，符合《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发〔2018〕74号）和《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发[2020]1 号）相关要求。 3）与宿迁市“三线一单”生态环境分区管控实施方案的相符性 本项目位于泗阳高新技术产业开发区大兴路西侧、吴江大道北侧，根据《关于印发<宿迁市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》(宿环发【2020】78号)，满足《关于印发<宿迁市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》(宿环发【2020】78号)的相关要求。符合性分析见下表1-6。 表1-6 项目与《关于印发<宿迁市“三线一单”生态环境分区管控实施方案>的通知》（宿环发【2020】78号）相符性分析 管控要求; 具体内容; 相符性分析. 空间布局约束; 禁止引入行业项目：（1）化工、印染、印花、电镀、造纸、化肥、染料、农药、酿造、电石、冶炼、铁合金、焦炭、制革、电镀等重污染项目；（2）排放氨、硫化氢等恶臭气体和一氧化碳、氯气、氟化氢、硝基苯等无机、有机有毒有害气体的项目；（3）生产、使用及排放含氰化合物、多氯联苯、多溴联苯等致癌、致畸、致突变的高毒物质项目；（4）排放铅、镉、铬、汞、砷等有毒有害重金属的项目，如铅蓄电池制造业、重有色金属冶炼业等“涉重行业”；（5）新建 10 蒸吨/小时及以下的燃煤锅炉，供热管网、天然气管网覆盖范围以外的 10 蒸吨/小时及以下的燃煤锅炉应采用生物质成型燃料、天然气、电等替代燃煤，新建项目禁止配套建设自备燃煤电站；（6）日排废水 50 吨以上的项目（配套主导产业的喷水织机项目除外）。限制引入以下行业项目：（1）废旧资源回收再加工项目，废电子、废电瓶、废电器产品、废塑料再生加工以及汽车拆解等项目；（2）列入《环境保护综合名录》（2015 年版）的高污染（含重污染工艺）、高环境风险产品的生产。; 本项目产品属于环保专用设备制造；符合园区产业定位，不属于禁止和限制引入项目类别. 污染物排放管控; 大气污染物排放量：颗粒物6.726吨/年、二氧化硫28.634吨/年、氮氧化物21.329吨/年、挥发性有机物42.499吨/年；水污染物排放量：410.7万吨/年（接管量）、化学需氧量134.060吨/年、氨氮12.897吨/年、总磷1.335吨/年、总氮37.773吨/年。; 本项目仅为生活污水，废水总量纳入泗清水务污水处理厂总量内，不需单独申请；废气总量为：颗粒物0.439t/a（含漆雾0.042t/a），TVOC0.093t/a（含非甲烷总烃、苯系物），SO20.006t/a，NOx0.056t/a，项目污染物排放总量在园区控制范围内，在环评批复前申请总量，项目排放废气总量较少。. 环境风险防控; 落实环境风险防范措施和事故应急预案。园区及入区项目均应制定并落实各类事故风险防范措施及应急预案并与江苏泗阳经济开发区相衔接。区内各企业须按规范要求建设贮存、使用易燃易爆危险品的生产装置，杜绝泄漏物料进入环境；储备必须的设备物资，并定期组织实战演练，最大限度地防止和减轻事故的危害。排放工业废水的企业应设置足够容量的事故污水池，严禁污水超标排放。; 本项目严格执行“三同时”制度，项目选址符合园区规划，落实园区建设项目环境风险防范措施和事故应急措施。. 资源开发率要求; 远期工业用地规模需严格控制在 1327.33公顷内，不得突破该规模。单位工业增加值综合能耗≤0.5 吨标煤/万元；单位工业增加值新鲜水耗≤4立方米/万元。清洁能源普及率达到 100%。; 本项目清洁生产水平达到国内清洁生产先进水平。. 综上所述，本项目符合《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发【2020】1号）、《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发【2018】74号）、《关于印发<宿迁市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》(宿环发【2020】78号)等有关文件的要求。 （2）环境质量底线相符性 环境空气质量：本次评价选取2023年作为评价基准年。根据《泗阳县2023年环境质量公报》，本项目所在地大气环境为环境空气质量功能二类地区。2023年，全县环境空气优良天数达289天，优良天数比例为79.2%,其中轻度污染占17.0%，中度污染占2.5%，重度污染占0.8%，严重污染占0.5%；PM2.5、PM10、O3日最大8小时平均、SO2、NO2、CO等6项污染物的日评价达标率分别为90.4%、93.7%、91.0%、100%、99.7%。与2022年相比，泗阳县环境空气中SO2、PM10、NO2和CO年均值均有所上升，上升幅度分别为28.6% 、3.4%、12.5%，CO日均值第95百分位浓度同比上升10.0%，SO2、PM10、NO2、CO、指标浓度为7.72μg/m3、63μg/m3、26μg/m3、1mg/m3，O3日最大8小时均值第90百分位浓度同比下降1.2%，O3指标浓度为167μg/m3。2023年我县共超标76天，首要污染物为PM2.5占39.5%，为O3占比42.1%，为PM10占比18.4%。其中，O3、PM2.5未达到国家二级标准，其他污染物均达到国家二级标准。故本项目所在地为不达标区。2023年全年共测降水样品41个，降水量1196.5mm，pH值在6.62-7.20之间，无酸雨。 为切实改善空气质量，保障人民群众身体健康，坚决遏制大气污染恶化上升的势头，宿迁市制 定了《市政府办公室关于印发宿迁市 2023 年大气、水、土壤、工业固体废物污染防治工作方案的通 知》（宿政办发〔2023〕3 号），主要从持续推进产业能源结构调整、深入打好重污染天气消除攻坚 战、深入打好臭氧污染防治攻坚战、深入打好机动车船污染防治攻坚战、深入打好扬尘污染防治攻 坚战、深入打好面源污染防治攻坚战这几个方面对大气进行防治。 地表水环境质量：根据《泗阳县2023年环境质量公报》，2023年全年，9个省考断面年均值有3个达II类水，6个达III类水，达标率为100%。全年12个月水质均达标的有南颜倪河生化厂、淮沭河庄圩大桥两个断面。其它七个断面全年均有一次或两次。项目纳污河流为废黄河，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 声环境质量：本项目厂界 50m 范围内，无声环境保护目标。根据《泗阳县2023年环境质量公报》，泗阳县城市区域环境噪声昼间平均等效声级为 55.0 dB（A），为区域环境噪声二级水平，昼间区域环境噪声质量总体“较好”；夜间平均等效声级为 42.1 dB（A），为区域环境噪声二级水平，夜间区域环境噪声质量总体“较好”。 2023年，泗阳县功能区噪声平均等效声级范围为41.2~64.3dB（A），依据《声环境质量标准》（GB3096-2018）评价本年度年平均等效声级符合相应功能区环境噪声限值，无超标现象。2023年，泗阳县昼间道路交通噪声平均等效声级为62.8dB(A)，交通噪声强度为一级，声环境质量为“好”；夜间道路交通噪声平均等效声级为50.8dB(A)，交通噪声强度为一级，声环境质量为“好”。监测路段中未有昼、夜间平均等效声级超出道路交通噪声强度一级限值。建设项目所在地区声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中 3 类区标准。 本项目废气、废水、固废均得到合理处置，噪声对周边影响较小，不会突破项目所在地的环境质量底线，能维持环境功能区质量现状。 （3）资源利用上线相符性 项目选址位于泗阳高新技术产业开发区大兴路西侧、吴江大道北侧，本项目用水取自当地自来水管网，区域附近水系发达、水量充足，不会达到资源利用上线；本项目用电由市政电网提供，不会达到供电量使用上线；用地为园区规划工业用地，土地资源可得到保障，土地利用不会突破区域土地资源上线。 （4）生态环境准入清单相符性 本项目与国家及地方产业政策和《市场准入负面清单（2022版）》等对照情况见表1-7。 表1-7 项目与国家及地方环境准入负面清单相符性分析 法律、法规、政策文件; 是否属于负面清单内容. 《产业结构调整指导目录（2024年）》; 属于其中淘汰类、限制类项目; 不属于. 《泗阳高新技术产业开发区建设规划环境影响报告书》（宿环建管【2021】2017号）; 属于其中淘汰类、限制类项目; 不属于. 《环境保护综合名录（2021年版）》; 属于其中“高污染、高环境风险”项目; 不属于. 《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》; 属于其中禁止建设项目; 不属于. 《<长江经济带发展负面清单指南（试行2022版）>江苏省实施细则》（苏长江办发〔2022〕55号）; 属于其中禁止建设项目; 不属于. 本项目与泗阳县高新技术产业开发区生态环境准入清单相符性分析。泗阳县高新技术产业开发区生态环境准入清单见表1-8。 表1-8 项目与泗阳县高新技术产业开发区生态环境准入清单相符性分析 项目; 生态环境准入内容; 相符性分析. 产业定位; 主导产业定位为纺织化纤、电子信息、家居建材、装备制造（含光电缆）、生产性服务业为补充。; 本项目为装备制造项目，符合高新技术产业开发区产业定位。. 鼓励引入; 1、符合产业定位且属于国家发展改革委《产业结构调整指导目录》《重点领域技术路线图》《鼓励外商投资产业目录》《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》《产业发展与转移指导目录》等产业政策文件中属于鼓励类和重点发展行业中的产品、工艺和技术； 2、引进的项目生产工艺、装备技术、清洁生产水平等应达到同行业先进水平，优先引进资源能源消耗小、污染物排放少、产品附加值高的工艺技术、产品或项目； 3、符合产业定位的区域发展需要的项目，高性能、技术含量高的关键性、基础性、资源优势性的项目。; 本项目位于泗阳县高新技术产业开发区，属于泗阳县高新技术产业开发区的工业用地范围内，属于《产业结构调整指导目录》允许类项目，项目引进生产工艺、装备技术，符合产业定位的区域发展需要的项目要求。. 禁止引入; 1、新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，以及明令淘汰的安全生产落后工艺及装备项目； 2、新建、扩建不符合国家产能置换要求的过剩产能行业的项目； 3、《产业结构调整指导目录》明确的限制类、禁止类和淘汰类项目； 4、禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目； 5、纺织化纤：禁止印染项目；家居建材：禁止橡胶制品业再生橡胶制造项目；塑料制品业废旧粒料的加工处理；水泥制造项目；禁止平板玻璃制造项目（仅切割、打磨、成型的除外；光伏玻璃制造、基板玻璃制造除外）；炼铁、炼钢项目；禁止使用湿法纤维板生产工艺。; 本项目不属于《产业结构调整指导目录》明确的限制类、禁止类和淘汰类项目。项目喷漆工序使用的油性漆为丙烯酸聚氨酯漆料，其中丙烯酸树脂30%-50%，丁醇10-20%，二甲苯5%-15%，颜料10%-20%，VOCs含量小于354g/L，低VOCs含量的油性漆。. 空间布局约束; 1、成子河、废黄河为《江苏省骨干河道名录（2018年修订）》中的县域重要河流。在园区开发建设活动建议划定堤岸5m为缓冲范围区域，避免降低河道环境质量； 2、临近敏感目标的区域应尽量布局低污染、无污染项目； 3、上位规划及土地利用规划调整前，区内基本农田及部分冲突区域禁止进行开发建设； 4、园区与周边居民点间设置50m防护隔离带。; 本项目规划选址符合泗阳县高新技术产业开发区规划，不在成子河、废黄河堤岸5m缓冲范围区域，厂址50m范围内无居民点，不在基本农田范围内。. 污染物排放管控; 区域污染物控制总量不得突破下述总量控制要求： 1、新建排放二氧化硫、氨氧化物、烟粉尘、挥发性有机物的项目，按照相关文件要求进行总量平衡。 2、区域污染物控制总量不得突破下述总量控制要求： 大气污染物排放量：二氧化硫：269.5458t/a；氮氧化物：482.1024t/a；颗粒物：278.4822t/a；挥发性有机物：284.8053t/a。 水污染物排放总量控制（接管考核量）：废水量：528.61万t/a（528.61万t/a）；COD：264.307t/a（2168.157t/a）；氨氮：26.432t/a（159.015t/a）；总氮：79.293t/a（217.680/a）。; 本项目仅为生活污水，废水总量纳入泗清水务污水处理厂总量内，不需单独申请；废气总量为：颗粒物0.439t/a（含漆雾0.042t/a），TVOC0.093t/a（含非甲烷总烃、苯系物），SO20.006t/a，NOx0.056t/a，项目污染物排放总量在园区控制范围内，在环评批复前申请总量，项目排放废气总量较少。. 环境风险防控; 1、园区建立健全区域环境风险防范体系和生态安全保障体系，完善事故应急救援体系，加强应急物资装备储备，编制突发环境事件应急预案，定期开展演练及培训； 2、生产、使用、储存危险化学品或其他存在环境风险的企业事业单位，应当采取风险防范措施，并按要求编制环境风险应急预案，防止发生环境污染事故； 3、危险废物产生、贮存、转移和处置实行全过程环境监管，配套防扬散、防流失、防渗漏及其他防止污染环境的措施； 4、建立有毒有害气体监控预警体系，完善重点监控区域预警和应急机制，对重大风险源实施在线监控预警； 5、土壤污染重点监管单位应严格控制有毒有害物质排放，落实土壤和地下水污染隐患排查治理制度等；大气和水环境重点排污单位按照要求实施污染物在线监测并联网； 6、加强环境影响跟踪监测与管理，建立健全环境空气、地表水、地下水、土壤等环境要素监控体系，完善并落实园区日常环境监测与污染源监控计划。; 本项目已制定并落实各类事故风险防范措施，每年组织实战演练，在后续过程中会加强环境风险防控措施落实。. 资源开发利用要求; 1、新建、改建、扩建项目应采用先进的技术和设备，清洁生产水平应达到同行业先进水平； 2、除热电联产项目外，禁止新建、扩建燃用高污染燃料的项目和设施，推行天然气、电力等清洁能源。; 本项目采用先进的技术和设备，清洁生产水平达到同行业先进水平。本项目不涉及高污染燃料的项目和设施。. 综上所述，本项目符合“三线一单”的要求。 2、与其他环保政策相符性 （1）国家和地方产业定位相符性分析 本项目属于[C3591] 环境保护专用设备制造，不属于指导目录中鼓励类、限制类、淘汰类项目，属允许类项目。 本项目已取得江苏泗阳经济开发区管理委员会出具的项目立项批文，立项文号为泗经开备[2024]399号。因此，项目符合国家及地方产业政策。 （2）与《省大气办关于印发《江苏省挥发性有机物清洁原料替代工作方案》的通知》(苏大气办〔2021〕2号)相符性分析 《省大气办关于印发《江苏省挥发性有机物清洁原料替代工作方案》的通知》(苏大气办〔2021〕2号)要求分阶段推进3130家企业清洁原料替代工作。文件中对涉VOCs工业涂装企业要求：要使用符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T 38597-2020）规定的粉末、水性、无溶剂、辐射固化涂料产品；本项目使用的调配后的丙烯酸聚氨酯漆VOCs约为354g/L（附件7），符合《省大气办关于印发《江苏省挥发性有机物清洁原料替代工作方案》的通知》(苏大气办〔2021〕2号)要求。 （3）与《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T 38597-2020）及《工业防护涂料中有害物质限量》（GB 30981-2020）符合性分析 《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T 38597-2020）表2（工程机械和农业机械涂料-底漆≤420g/L、面漆≤420g/L）、《工业防护涂料中有害物质限量》（GB 30981-2020）表2（工程机械和农业机械涂料-底漆≤540g/L、面漆≤550g/L），本项目使用的丙烯酸聚氨酯漆VOCs约为354g/L（附件7），符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T 38597-2020）及《工业防护涂料中有害物质限量》（GB 30981-2020）要求。 （4）与《市政府办公室关于印发宿迁市2023年大气、水、土壤、工业固体废物污染防治工作方案的通知》（宿政办发〔2023〕3号）中相关要求的相符性分析 表1-9与《市政府办公室关于印发宿迁市2023年大气、水、土壤、工业固体废物污染防治工作方案的通知》（宿政办发〔2023〕3号）中相关要求的相符性分析 文件要求; 项目情况; 相符性. 宿迁市2023年大气污染防治工作方案. 1、强化生态环境空间管控。严格落实国家和省、市产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评，以及产业置换、煤炭消费减量替代、污染物排放总量控制、区域污染物削减、碳排放达峰目标等管理要求。推进中心城区工业园区围城问题治理，对部分重点废气排放企业实施改造升级，加大高架源废气排放企业深度治理力度。; 本项目为环保专用设备制造，符合国家和省、市产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评要求; 相符. 2、深入开展锅炉和炉窑综合整治。2023年6月20日前，保留的生物质锅炉达到省《锅炉大气污染物排放标准》（DB32/4385-2022）相关要求。; 本项目不涉及锅炉建设与使用。; 相符. 3、深入开展低VOCs含量清洁原料替代。禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶黏剂等项目。推动钢结构、包装印刷、木质家具、工程机械、汽车零部件、电子等行业技术成熟的工艺环节中，大力推广使用低VOCs含量的涂料；; 本项目喷漆工序使用的油性漆为丙烯酸聚氨酯漆料，其中丙烯酸树脂30%-50%，丁醇10-20%，二甲苯5%-15%，颜料10%-20%，VOCs含量小于354g/L，低VOCs含量的油性漆。; 相符. 4、开展简单低效VOCs治理设施提升整治。全面排查涉VOCs企业治理设施情况，依法查处无治理设施的企业，推进限期整改。仅采用水喷淋、光催化、光氧化、低温等离子等简单低效治理设施的企业，按要求完成淘汰升级；确需一定整改周期的，在相关设备下次停车（工）大修期间完成整治。对采用活性炭吸附装置的企业，要结合入户核查工作，建立管理台账，定期检查企业治理设施是否正常运行、活性炭等耗材是否及时更换等。实行重点排放源排放浓度与去除效率双重控制，对于收集的废气中非甲烷总烃初始排放速率≥2千克/小时的车间或生产设施，除确保排放浓度稳定达标外，去除效率不低于80%，有行业排放标准的按其相关规定执行。规范活性炭管理，完成530家涉活性炭吸附处理工艺的企业入户核查，实现 APP录入“双100%”，2023年4月底前实现“码上换”。推进规划建设一批集中喷涂中心、有机溶剂集中回收中心等大气“绿岛”，配套适宜高效VOCs治理设施。; 本项目非甲烷总烃和苯系物、TVOC废气，密闭收集（收集效率95%）后采用“水帘+除雾器+活性炭吸附脱附+RTO”工艺处理（处理效率95%），均能达标排放，符合要求。; 相符. 5、推进VOCs在线数据联网、验收。按照《江 苏省污染源自动监测监控管理办法（2022年修订）》要求，推动单排放口VOCs排放设计小时废气排放量1万立方米及以上的化工行业、3 万立方米及以上的其他行业安装VOCs自动监 测设备，按照“应装尽装、应联尽联、应验尽验 ”的原则，全面完成安装、验收和联网工作。; 本项目有机废气排气筒DA002风量为10000m3/h，故本项目不需要安装VOCs自动监测设备。; 相符. 宿迁市2023年度水污染防治工作计划. 1、规范工业企业排水行为。根据江苏省工业废水与生活污水分质处理工作推进方案 及技术评估指南，推动工业废水与生活污水分类收集、分质处理。; 本项目无生产废水排放; 相符. 2、推进企业内部雨污分流改造。严格按 照《宿迁市中心城区工业企业内部雨污分流排 查改造工作方案》要求，推进实施新一轮园区 企业内部雨污分流改造。持续开展国家级、省 级园区内部企业雨污分流排查，动态排定企业 内部雨污分流改造计划，督促落地实施。进一 步排查梳理省级以上工业园区，尤其是中心城 区和各县建成区园区环境基础设施配套情况， 对标园区限值限量管理及水主要污染物排放 总量控制要求，实施园区雨污混流、污水管网 空白问题整改。宿豫区、市湖滨新区等地园区尚未配套工业污水处理厂，需加快工业污水分 质处理工程研究，开展现有城镇污水处理厂进 水浓度分析，提出工业废水分类收集、分质处 理计划，预留环境总量，实施厂网改造。; 本项目无生产废水排放; 相符. 3、强化特征污染因子监管。全面排查涉氟企业，建立涉氟企业档案库，实行“一市一档”；对排查发现的问题，按照“规范一批、提升一批、关停一批”要求开展分类整治。到2023年6月底，全面完成排查和档案建立工作；到2023年底，全面完成整治工作。对2022年度已经出现氟化物超标的断面及特定园区，加强产业监管和周边水系跟踪监管，全面落实企业氟化物友好减排，协商的减排浓度、减排量纳入排污许可证常态执行。督促涉氟企业、涉氟园区配套建设氟化物出水在线监测设施，确保污染因子第一时间监管、超标排污问题第一时间处置。持续开展涉酚、涉重行业专项执法检查，将乡镇特色工业园区纳入执法检查范畴，新上涉氟、涉酚、涉重行业应当严格准入，引导与现有产业集中布设，统一监督管理。; 本项目无生产废水排放; 相符. （5）与《关于进一步明确涉 VOCs 建设项目环境影响评价文件审批工作要求的通知》（宿环 办〔2020〕11 号）相符性分析 表1-10 与《关于进一步明确涉VOCs建设项目环境影响评价文件审批工作要求的通知》（宿环办〔2020〕11号） 意见要求; 本项目情况; 相符性. 严格项目排放标准审查; 凡涉VOCs排放的建设项目有行业标准的应优先执行行业标准，厂内无组织排放应执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）VOCs特别排放限值; 本项目非甲烷总烃、苯系物、TVOC排放标准均按要求执行。; 相符. 规范项目原辅材料源头替代审查; 新报批环境影响评价文件的建设项目应使用水性、粉末、高固体分、无溶剂、辐射固化等低VOCs含量的涂料，VOCs含量应满足《涂料中挥发性有机物限量》（DB32/T3500—2019）限值要求。建设项目应通过使用水性、辐射固化、植物基等低VOCs含量的油墨，水基、热熔、无溶剂、辐射固化、改性、生物降解等低VOCs含量的胶粘剂，以及低 VOCs含量、低反应活性的清洗剂等替代溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等，从源头控制VOCs产生量。明确是否属于危险化学品。; 本项目使用的油性漆为丙烯酸聚氨酯漆料，其中丙烯酸树脂30%-50%，丁醇10-20%，二甲苯5%-15%，颜料10%-20%，VOCs含量小于354g/L，属于低VOCs含量原料。满足《涂料中挥发性有机物限量》（DB32/T3500—2019）机械设备涂料中VOCs含量小于590g/L限值要求。具体见本报告P38油性漆使用说明。本项目使用的丙烯酸聚氨酯漆料不属于危险化学品。; 相符. 全面加强无组织排放控制审查; 家具制造、包装、印刷、工业涂装、人造板制造、化工等重点行业的相关企业，涉VOCs物料全部采取密闭储存，物料转移、输送、配料、使用等作业环节应采取密闭设备或在密闭空间内操作，环境影响评价文件中应详细描述物料配料、转移、储存、使用、收集等环节所采用的工艺技术或措施，不得采用密闭收集、密闭、储存等筒单、笼统性文字进行描述，并分析采用的工艺技术的可行性和可靠性。凡涉VOCs无组织排放的建设项目，应严格按照《挥发性有机物无组织排放标准》(GB37822-2019）有关要求。; 本项目涉VOCs物料全部采取密闭储存，喷漆房密闭。; 相符. 提高末端治理水平和台账管理; 按照“分类收集、集中处理、应烧尽烧”的原则，报批的环境影响评价文件应强化建设项目含VOCs有机废气的收集与处理评价，配套 VOCs高效治理设施，应优先采用催化燃烧（RCO或CO）、蓄热式热氧化炉（RTO）、直燃式焚烧炉（TO）等处理技术，未采用焚烧处理技术或不宜采用焚烧处理技术的应充分说明原因和依据。; 本项目产生非甲烷总烃、苯系物、TVOC采用“水帘+除雾器+活性炭吸附脱附+RTO”处理; 相符. 表1-11 与《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》相符性分析 序号; 文件相关内容; 相符性分析. 1; 重点区域严禁新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能；严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法；新、改、扩建涉及大宗物料运输的建设项目，原则上不得采用; 路运输。 本项目为环保专用设备制造，不属于禁止新增产能项目，符合文件要求。. 2; 全面开展“散乱污”企业及集群综合整治行动。根据产业政策、产业布局规划、以及土地、环保、质量、安全、能耗等要求，制定“散乱污”企业及集群整治标准。实行拉网式排查，建立管理台账。按照“先停后治”的原则，实施分类处置。列入关停取缔类的，基本做到“两断三清”（切断工业用水、用电，清除原料、产品、生产设备）；列入整合搬迁类的，要按照产业发展规模化、现代化的原则，搬迁至工业园区并实施升级改造；列入升级改造类的，树立行业标杆，实施清洁生产技术改造，全面提升污染治理水平。建立“散乱污”企业动态管理机制，坚决杜绝“散乱污”企业项目建设和已取缔的“散乱污”企业异地转移、死灰复燃。; 项目位于泗阳高新技术产业开发区，项目所在地为工业用地，符合当地的产业定位及规划要求。项目建设符合国家及地方的产业政策，污染防治措施完备，项目污染物可以稳定达标排放，不属于“散乱污”企业，符合文件要求。. 3; 推进重点行业污染治理升级改造。重点区域二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物（VOCs）全面执行大气污染物特别排放限值。; 本项目废气为颗粒物及非甲烷总烃、苯系物、TVOC，采用布袋除尘和“水帘+除雾器+活性炭吸附脱附+RTO”工艺处理，均能达标大气污染物特别排放限值要求，符合要求。. 4; 到2020年，全国煤炭占能源消费总量比重下降到58%以下；北京、天津、河北、山东、河南五省（直辖市）煤炭消费总量比2015年下降10%，长三角地区下降5%，汾渭平原实现负增长；新建耗煤项目实行煤炭减量替代。按照煤炭集中使用、清; 利用的原则，重点削减非电力用煤，提高电力用煤比例， 020年全国电力用煤占煤炭消费总量比重达到55%以上。继续推进电能替代燃煤和燃油，替代规模达到1000亿度以上。 本项目主要能源为电能，符合文件要求。. 5; 加大燃煤小锅炉淘汰力度。县级及以上城市建成区基本淘汰每小时10蒸吨及以下燃煤锅炉及茶水炉、经营性炉灶、储粮烘干设备等燃煤设施，原则上不再新建每小时35蒸吨以下的燃煤锅炉，其他地区原则上不再新建每小时10蒸吨以下的燃煤锅炉。环境空气质量未达标城市应进一步加大淘汰力度。重点区域基本淘汰每小时35蒸吨以下燃煤锅炉，每小时65蒸吨及以上燃煤锅炉全部完成节能和超低排放改造；燃气锅炉基本完成低氮改造；城市建成区生物质锅炉实; 超低排放改 。 本项目不涉及锅炉建设与使用。. 6; 重点区域禁止建设生产和使用; VOCS含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目，加大餐饮油烟治理力度。开展VOCS整治专项执法行动，严厉打击违法排污行为，对治理效果差、技术服务能力弱、运营管理水平低的治理单位，公布名单，实行联合惩戒，扶持培育VOCS治理和服务专业化规模化龙头企业。 本项目使用的油性漆为丙烯酸聚氨酯漆料，其中丙烯酸树脂30%-50%，丁醇10-20%，二甲苯5%-15%，颜料10%-20%，VOCs含量小于354g/L，属于低VOCs含量原料。满足《涂料中挥发性有机物限量》（DB32/T3500—2019）机械设备涂料中VOCs含量小于590g/L限值要求。具体见本报告P38油性漆使用说明。本项目不在文件要求的重点区域范围。. （6）与《省政府关于印发江苏省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案的通知》相符性分析 表1-12 与《省政府关于印发江苏省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案的通知》相符性分析 序号; 文件相关内容; 相符性分析. 1; 严禁新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能；严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法; 本项目为环保专用设备制造，不属于钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃项目，符合文件要求。. 2; 全面开展“散乱污”企业及集群综合整治行动，根据产业政策、产业布局规划，以及土地、环保、质量、安全、能耗等要求，制定“散乱污”企业及集群整治工作要求；按照“先停后治”的原则，实施分类处置；列入关停取缔类的，基本做到“两断三清”（切断工业用水、用电，清除原料、产品、生产设备），依法注销相关生产许可；列入整合搬迁类的，搬迁至工业园区并实施升级改造；列入升级改造类的，树立行业标杆，实施清洁生产技术改造。建立“散乱污”企业动态管理机制，坚决杜绝“散乱污”企业项目建设和已取缔的“散乱污”企业异地转移、死灰复燃。; 项目位于泗阳高新技术产业开发区，项目所在地为工业用地，符合当地的产业定位及规划要求。项目建设符合国家及地方的产业政策，污染防治措施完备，项目污染物可以稳定达标排放，不属于“散乱污”企业，符合文件要求。. 3; 推进重点行业污染治理升级改造。全省范围内二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、VOCs全面执行大气污染物特别排放限值。; 本项目废气为颗粒物及非甲烷总烃、苯系物、TVOC，采用布袋除尘和“水帘+除雾器+活性炭吸附脱附+RTO”工艺处理，均能达标排放，符合要求。. 4; 到2020年，全省煤炭消费量比2016年减少3200万吨。新建耗煤项目实行煤炭减量替代。按照煤炭集中使用、清洁利用的原则，重点削减非电力用煤，电力行业煤炭消费占煤炭消费总量比重提高到65%以上。继续推进电能替代燃煤和燃油，到2020年电力消; （按供电标煤计算）占全社会 源消费总量55%左右 本项目主要能源为电能，符合文件要求。. 5; 2019年底前，35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉全部淘汰或实施清洁能源替代，按照宜电则电、宜气; 气等原则进行整治，鼓励使用太阳能、生物质能等；推进煤炭清洁化利用，推广清洁高效 煤锅炉，6 蒸吨/小时及以上的燃煤锅炉全部完成节能和超低排放 造；燃气锅炉基本完成低氮改造；城市建成区生物质锅炉实施超低排放改造；其余燃煤锅炉全部达到特别排放限值要求。 本项目不涉及锅炉建设与使用。. 6; 禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、; 墨、胶 剂等项目。以减少苯、甲苯、二甲苯等溶剂和助剂的使 为重点，推进低VOCs含量、低反应活性原辅材料和产品的替代。2020年，全省高活性溶剂和助剂类产品使用减少20%以上。 本项目使用低VOCs含量的油性漆，符合文件要求。. （7）与《省生态环境厅关于进一步做好建设项目环评审批工作的通知》（苏环办【2019】36 号）相符性分析 表 1-13 与《省生态环境厅关于进一步做好建设项目环评审批工作的通知》（苏环办【2019】36 号）相符性分析 建设项目环评审批要点; 项目情况; 相符性. 一、有下列情形之一的，不予批准：(1)建设项目类型及其选址、布局、规模等不符合环境保护法律法规和相关法定规划；(2)所在区域环境质量未达到国家或者地方环境质量标准，且建设项目拟采取的措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求；(3)建设项目采取的污染防治措施无法确保污染物排放达到国家和地方排放标准，或者未采取必要措施预防和控制生态破坏；(4)改建、扩建和技术改造项目，未针对项目原有环境污染和生态破坏提出有效防止措施；（5)建设项目的环境影响报告书、环境影响报告表的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺陷、遗漏，或者环境影响评价结论不明确、不合理。; 项目选址符合区域规划要求，项目采取的措施可行，满足区域环境要求。; 相符. 二、严格控制在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业，有关环境保护主管部门依法不予审批可能造成耕地土壤污染的建设项目环境影响报告书或者报告表。; 选址在泗阳县高新技术产业开发区，项目符合要求，不在禁止类别内。; 相符. 三、严格落实污染物排放总量控制制度，把主要污染物排放总量指标作为建设项目环境影响评价审批的前置条件。排放主要污染物的建设项目，在环境影响评价文件审批前，须取得主要污染物排放总量指标。; 按照要求申请总量。; 相符. 四、禁止建设生产和使用高VOCs 含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目。; 本项目使用低VOCS含量的油性漆等。; 相符. 五、禁止审批无法落实危险废物利用、处置途径的项目，从严审批危险废物产生量大、本地无配套利用处置能力、且需设区市统筹解决的项目。; 固废全部妥善处置，符合要求。; 相符. 六、生态保护红线原则上按禁止开发区域的要求进行管理，严禁不符合主体功能定位的各类开发活动，严禁任意改变用途。; 不在生态保护红线内。; 相符. （8）与《“关于贯彻落实<挥发性有机物无组织排放控制标准>（GB37822-2019）的通知》（宿污防指办〔2019〕55 号）相符性分析 表 1-14与《“关于贯彻落实<挥发性有机物无组织排放控制标准>（GB37822-2019）的通知》（宿污防指办〔2019〕55 号）相符性分析 《宿迁市“关于贯彻落实《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）的通知》的要求; 本项目情况; 相符性. 强化源头与过程治理。医药化工、涂料制造、油墨制造等行业的相关企业，要严格对照《标准》要求，按照“人不接触物料、物料不接触空气”的原则，对全厂 VOCs 物料的储存、转移和输送、工艺过程、敞开液面等无组织排放源全部实施密闭（封）处理，更新升级现有设备、工艺技术、操作方式及其控制水平，从源头减少VOCs产生量。确实无法密闭（封）或不能实施密闭（封）作业的，应在密闭空间内操作或进行局部气体收集处理。家具制造、包装、印刷、工业涂装、人造板制造等行业的相关企业，VOCs物料全部采取密闭储存，VOCs 物料转移、输送、配料、使用等作业环节应采取密闭设备或在密闭空间内操作。塑料、橡胶等行业的相关企业，混合/混炼、塑炼/塑化/熔化、加工成型等作业环节，应采取密闭设备或在密闭空间内操作。各相关企业应开展涉VOCs设备与管线组件密封点泄露排查；封点≥2000个的，必须开展设备与管线组件密封点检测与修复工作。开展 VOCs 物料储罐（包括浮顶罐、固定罐）改造和运行维护，经改造后不符合《标准》要求的，或无法实施改造的储罐应该淘汰。; 本项目喷漆、晾干等工序产生非甲烷总烃、苯系物、TVOC，生产过程采取密闭措施。; 相符. 提升废气收集处理水平。收集的废气中非甲烷总烃（NMHC）初始排放速率≥2kg/h的各相关企业，按照“分类收集、集中处理”的原则，强化 VOCs 无组织废气收集处理，配套 VOCs 高效治理设施，原则上应采用催化燃烧（RCO）、蓄热式热氧化炉（RTO）等处理技术。其中，高浓度有机废气（VOCs 初始浓度≥5000ppm）的废气应优先进行溶剂回收，低浓度有机废气（初始浓度 VOCs≤1000ppm），宜采用减风增浓技术提高 VOCs 浓度后再处理。含卤元素、硫元素的有机废气不得采用 RCO、RTO 等处理技术。不能实现改造或建设 RCO、RTO等高效处理系统的相关企业，需提供相应说明材料，经所在地生态环境部门同意，并报市生态环境局备案后，可以采取其它废气治理措施。但应优先选用成熟的冷凝、吸收、吸附等废气治理技术，并采用多种技术组合工艺。若所采用废气处理技术为首次应用，必须附相关技术试验可行性报告和中试规模的运行数据。除用于恶臭异味治理外，不鼓励采用集气罩、活性炭吸附、低温等离子、光催化、光氧化等废气收集处理技术。严禁采用活性炭吸附等单级废气处理工艺。必须采用活性炭吸附技术的，应制定活性炭定期更换管理制度，并严格落实。各有关企业应依据收集设施的集气罩的设置控制风速须符合GB/T16758 的相关规定，处理效率达到《挥发性有机物无组织排放标准（GB37822-2019）》的要求。; 本项目生产过程中非甲烷总烃、苯系物、TVOC废气密闭收集，采用“水帘+除雾器+活性炭吸附脱附+RTO”处理，处理效率95%。; 相符. 按要求完善相关手续。各相关企业在整改过程中应充分考虑各设施（备）的安全因素，并按有关规定履行安全、环保等有关手续。化工装置开停车、检维修等要严格落实环保、安全等有关要求，特别是涉及易燃爆物料的装置。; 本项目设备安装、检修严格按照环保、安全等要求。; 相符. 建立管理台账资料。建立完善的废气处理设施运行台账，记录废气收集系统、处理设施的主要运行和维护信息等，包括运行时间、废气处理量、操作温度和压力、催化剂、吸附剂更换周期和更换量、污染物排放浓度和速率等关键运行参数，并制定例行监测、在线监控设施。比对监测计划 ，每年至少自行各监测1次，并将监测结果报所在地生态环境部门。台账保存期限不少于 3 年。; 本项目按照相 关规定建立管 理台账资料。; 相符. （9）与宿污防指[2021]2 号文相符性分析 表1-15 与宿污防指[2021]2号文相符性分析 基本要求; 项目情况; 相符性. 1.模范遵守环境保护法律法规。; 企业建设和生产有合法手续，无重大环境投诉及群体性上访、未发生重大环境事故、无重大环境违法行为。; 企业建设和生产有合法手续，无重大环境投诉及群体性上访、未发生重大环境事故、无重大环境违法行为。; 相符. 2.监测监控系统联网。; 企业供电总线、涉气生产线及相应污染治理设施安装用电监控设备，并与市生态环境局联网；有组织（无组织）排放按有关规定安装自动监测设施，通过自主验收，并与生态环境部门联网；所有高架源应安装矩阵; 流量计。 企业建成后供电总线、涉气生产线及相应污染治理设施安装用电监控设备。; 相符. 3.执行最严排放标准。; 企业执行国内（包括国家、地方）规定的行业内最严排放限值，并稳定达标排放。热源采用集中供热或自备燃气锅炉、生物质锅炉、电锅炉；生物质锅炉和35蒸吨以上燃煤锅炉，完成超低排放改造，PM、SO2、NOx排放浓度不高于10、35、50mg/m3；燃气锅炉完成低氨燃烧改造，PM、SO2、NOx排放浓度不高于10、10、50mg/m3；所有涉及氨法脱硝、氨法脱硫的氨逃逸小于5mg/m3；堆场扬尘排放浓度限值达; 省标要求；手工监测需委托有资质的机构进行，监测频次达到排污许可证要求。 本项目不使用热力。; 相符. 4.污染治理技术先进。; 企业采用国际、国内最先进治理技术。对涉挥发性有机物排放企业鼓励源头替代，无组织排放实现全过程控制，达到《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）特别排放限值要求，有组织排放采用重点行业推荐末端治理技术。; 本项目采用国内最先进治理技术; 相符. 5.厂区环境整洁。; 配; 自动湿扫机械，做到树叶无灰尘、路面见本色、路边无积尘；厂区无裸露土地；易产生扬尘污染的企业，堆场料仓建设需达到省重点行业堆场料仓建设技术规范相关要求，要按照《宿迁市工业企业扬尘污染防治导则》做到物料堆场防尘达标；生产、装卸、输送防尘达标，不得二次倒运；物料运输车辆实行密闭运输并设置规范洗车台，不带土上路；在主要涉及PM物料进出口、堆场安装符合国家技术标准的PM在线监测装置。 配备自动湿扫机械，做到树叶无灰尘、路面见本色、路边无积尘；厂区无裸露土地；; 相符. 6.严格运输监管。; 视频监控需要覆盖物料、产品、燃; 等运输车辆进出企业厂区，以及在场内装卸的所有场所。门禁视频监控设施应安装规范、运行稳定，监控数据、图像、视频准确清晰；门禁应具备自动识别车牌、自动抬杆、并实时记录车牌信息并保存的功能，视频监控数据应保存六个月以上；运输车辆、非道路移动机械建立电子台账，至少保存一年以上。 视频监控覆盖物料、产品等运输车辆进出企业厂区，以及在场内装卸的所有场所。门禁视频监控设施应安装规范、运行稳定，监控数据、图像、视频准确清晰；门禁具备自动识别车牌、自动抬杆、并实时记录车牌信息并保存的功能，视频监控数据应保存六个月以上；运输; 辆、非道路移动机械建立电子台账，至少保存一年以上。 相符. 7.运输方式清洁。; 物料公路运输使用达到国五及以上排放标准重型载货车辆（含燃气）或新能源车辆；厂内运输车辆全部达到国五及以上排放标准（含燃气）或新能源车辆；涉及专用车辆运输危险化学品物料、产品的，使用达到国五及以上排放标准重型载货车辆（含燃气）或新能源汽车比例不低于80%；危险废物运输全部使用安装远程在线监控的国五及以上或新能源汽车；厂内非道路移动机械全部达到国三及以上排放标准或使用新能源机械。; 物料公路运输使用达到国五及以上排放标准重型载货车辆（含燃气）或新能源车辆；厂内运输车辆全部达到国五及以上排放标准（含燃气）或新能源车辆；危险废物运输全部使用安装远程在线监控的国五及以上或新能源汽车；厂内非道路移动机械全部达到国三及以上排放标准或使用新能源机械。; 相符. 8.内部管理规范。; 企业建立履行环境保护主体责任的管理体系，成立专门的环境保护部门和配备专职人员，建立内部规章，将生态环境保护工作纳入企业年终考核，明确相关部门和人员的具体责任。; 企业建立履行环境保护主体责任的管理体系，成立专门的环境保护部门和配备专职人员，建立内部规章，将生态环境保护工作纳; 企业年终考核，明确相关部门和人员的具体责任。 相符. （10）与《江苏省固体废物全过程环境监管工作意见》苏环办[2024]16号）相符性分析 表 1-16 与《江苏省固体废物全过程环境监管工作意见》苏环办[2024]16号）相符性分析 文件要求; 本项目情况; 相符性. 注重源头预防; 1.落实规划环评要求。规划环评要对本区域内固体废物产生种类、数量及其利用处置方式进行详细分析阐述，明确源头减量总体目标、具体措施，以及补齐区域利用处置能力短板的具体建设项目，力争实现区域内固体废物就近利用处置。; 本项目将积极配合监管部门，严格落实规划环评要求，积极落实排污许可制度以及其他相关要求。依法严格履行环境保护手续和“三同时”制度，按规定制定危险废物管理计划，明确减少危险废物产生量 和危害性的措施; 相符. 2.规范项目环评审批。建设项目环评要评价产生的固体废物种类、数量、来源和属性，论述贮存、转移和利用处置方式合规性、合理性，提出切实可行的污染防治对策措施。所有产物要按照以下五类属性给予明确并规范表述：目标产物(产品、副产品)、鉴别属于产品(符合国家、行业或地方标准)、可定向用于特定用途按产品管理(如符合团体标准)、一般固体废物和危险废物。不得出现“中间产物”“再生产物”等不规范表述，严禁以“副产品”名义逃避监管。不能排除危险特性的固体废物，须明确具体鉴别方案，鉴别前按危险废物管理，鉴别后根据结论按一般固废或危险废物管理。危险废物经营单位项目环评审批要点要与危险废物经营许可审查要求衔接一致。. 3.落实排污许可制度。企业要在排污许可管理系统中全面、准确申报工业固体废物产生种类，以及贮存设施和利用处置等相关情况，并对其真实性负责。实际产生、转移、贮存和利用处置情况对照项目环评发生变动的，要依法履行相关手续并及时变更排污许可。. 4.规范危废经营许可。核准危险废物经营许可时，应当符合经营单位建设项目环评和排污许可要求，并重点审查经营单位分析检测能力、贮存管理和产物去向等情况。许可证上应载明核准利用处置的危险废物类别并附带相应文字说明，许可条件中应明确违反后需采取的相应惩戒措施。不得核发有以下四类情形的危险废物利用处置经营许可证：需委外开展分析检测、无法实质去除特征污染物、贮存设施不符合规范、利用处置工艺与标准规范不符。. 5.调优利用处置能力。各地要定期发布固体废物产生种类、数量及利用处置能力等相关信息，详细分析固体废物(尤其是废盐、飞灰、废酸、高卤素残渣等)产生和利用处置能力匹配情况，精准补齐能力短板，稳步推进“趋零填埋”。省厅按年度公开全省危险废物产生和利用处置等有关情况，科学引导社会资本理性投资；组织对全省危险废物利用处置工艺水平进行整体评估，发布鼓励类、限制类危险废物利用处置技术目录，不断提高行业利用处置先进性水平。. 6.完善标准政策体系。推动修订《江苏省固体废物污染环境防治条例》，持续完善全省“1+N”固体废物综合利用污染控制标准体系，优先制定产生量大、涉及企业多、市场亟需的废活性炭、重金属污泥等江苏省地方标准。经营单位要严格执行国家、行业、地方污染控制标准。坚持环境风险可控原则，出台长三角危险废物跨省(市)转移“白名单”、危险废物“点对点”综合利用方案；制定危险废物跨省(市)转移负面清单，不鼓励跨省移入环境安全风险大、综合利用价值低、次生固废(危废)产量大以及省内不产生的固体废物。. 严格过程控制; 7.规范贮存管理要求。根据《危险废物贮存污染控制标准》(GB 18597—2023)，企业可根据实际情况选择采用危险废物贮存设施或贮存点两类方式进行贮存，符合相应的污染控制标准；不具备建设贮存设施条件、选用贮存点方式的，除符合国家关于贮存点控制要求外，还要执行《江苏省危险废物集中收集体系建设工作方案(试行)》(苏环办〔2021〕290号)中关于贮存周期和贮存量的要求，I级、II级、III级危险废物贮存时间分别不得超过30天、60天、90天，最大贮存量不得超过1吨。; 本项目按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB 18597—2023)规定，严格履行危险废物贮存﹑转移、利用处置措施，并按相关要求进行备案，落实危险废物信息公开制度。; 相符. 8.提高小微收集水平。各地要统筹布局并加快推进小微收集体系建设，杜绝“无人收”和“无序收”现象。督促小微收集单位履行协助危险废物环境管理延伸服务的职责，充分发挥“网格化+铁脚板”作用，主动上门对辖区内实验室废物和小微产废单位全面系统排查，发现未报漏报企业以及非法收集处置等违法行为，及时报告属地生态环境部门。属地生态环境部门要督促企业依法申报、限期整改，并联合公安机关严厉打击非法收集处置等违法行为。对摸排不清、未按规定频次收集或选择性收集的小微收集单位，取消收集资格。. 9.强化转移过程管理。全面落实危险废物转移电子联单制度，实行省内全域扫描“二维码”转移。加强与危险货物道路运输电子运单数据共享，实现运输轨迹可溯可查。产废单位须依法核实经营单位主体资格和技术能力，并直接签订利用处置合同，违法委托的，应当与造成环境污染和生态破坏的受托方承担连带责任；经营单位须按包装物扫码签收，签收人、车辆信息等须拍照上传至系统，严禁“空转”二维码。积极推行一般工业固体废物转移电子联单制度，优先选择环境风险较大的污泥、矿渣等试行。. 10.落实信息公开制度。危险废物环境重点监管单位要在出入口、设施内部、危险废物运输车辆通道等关键位置设置视频监控并与中控室联网，通过设立公开栏、标志牌等方式，主动公开危险废物产生和利用处置等有关信息。集中焚烧处置单位及有自建危废焚烧处置设施的单位要实时公布二燃室温度等工况运行指标以及污染物排放指标、浓度等有关信息，并联网至属地生态环境部门。危险废物经营单位应同步公开许可证、许可条件等全文信息。. 11.开展常态化规范化评估。建立固管、环评、执法、监测等多部门联合评估机制，各设区市每年评估产废和经营单位分别不少于80家、20家。现场评估原则上应采取“四不两直”方式，重点评估许可证审查要点执行情况、新制度和标准落实情况、企业相关负责人危废管理知识掌握情况等。严格评估问题整改，形成发现问题、跟踪整改、闭环销号的工作机制，对企业标签标志、台账管理不规范等问题，督促企业立行立改；对经营单位违反“严管30条”情形要立即启动限制接收危险废物措施；对屡查屡犯或发现超范围接收、未如实申报、账实不符、去向不明等违法违规问题，要及时移送执法部门。. 12.提升非现场监管能力。开展产废过程物料衡算，依托固废管理信息系统建立算法模型，测算建设项目生产工艺流程中原辅料与产品、固体废物等的数量关系，并优先选择印染和水处理行业开展试点。对衡算结果与实际产废情况相差明显的，督促企业如实申报，对故意隐瞒废物种类、数量的，依法查处。化工园区要持续督促园区内企业将固体废物相关信息接入园区平台管理。充分运用卫星遥感、无人机等智能化手段，提升主动发现非法倾倒固体废物能力。. 强化末端管理; 13.推进固废就近利用处置。各地要提请属地政府，根据实际需求统筹推进本地危险废物利用处置能力建设。依托固废管理信息系统就近利用处置提醒功能，及时引导企业合理选择利用处置去向，实现危险废物市内消纳率逐步提升，防范长距离运输带来的环境风险。开展危险废物经营许可能力分类申报备案试点，支持经营单位根据辖区内实际需求，对同一利用处置工艺对应的不同代码，在不突破许可能力的情况下，按季度自主调整分配各类代码的经营能力，尽可能适应市场需求。; 本项目将积极推进固废就近利用处置，加强产物管理，规范一般工业固废管理。; 相符. 14.加强企业产物监管。危险废物利用单位的所有产物须按照本文件第2条明确的五类属性进行分类管理，其中按产品管理的需要对其特征污染物开展检测分析，严防污染物向下游转移。鼓励利用单位积极参与产品质量团体标准制定，符合团体标准的产物，其环境风险评价仅需阐述标准落实情况，并可在标准适用范围内按照产品管理。. 15.开展监督性监测。各地要认真组织好辖区内危险废物经营单位监督性监测工作，将入厂危废和产物中特征污染物纳入监测范围。现场采样须采取“四不两直”方式，分别根据排污许可证(或许可条件)、产品标准确定入厂危废和产物监测指标，不得缺项漏项。入场危废不符合接收标准的，视同未按照许可证规定从事危险废物经营活动。产物中特征污染物含量超出标准限值的，仍须按照危险废物进行管理，严禁作为产品出售；因超标导致污染环境、破坏生态的，依法予以立案查处。. 16.规范一般工业固废管理。企业需按照《一般工业固体废物管理台账制定指南(试行)》(生态环境部2021年第82号公告)要求，建立一般工业固废台账，污泥、矿渣等同时还需在固废管理信息系统申报，电子台账已有内容，不再另外制作纸质台账。各地要对辖区内一般工业固废利用处置需求和能力进行摸排，建立收运处体系。一般工业固废用于矿山采坑回填和生态恢复的，参照《一般工业固体废物用于矿山采坑回填和生态恢复技术规范》(DB15/T 2763-2022)执行。. 优化服务支撑; 17.完善固废管理信息系统。依托省生态环境监管平台，加强与环评、排污许可、执法等系统数据对接，通过数据结构化，在固废管理信息系统中直接导入排污许可证固体废物排放信息，自动识别排污许可信息与实际申报之间有无漏报，提升申报数据准确性。优化预警提醒功能，根据风险指标评估体系建立相对应的预警与应急响应机制，自动预警焚烧设施工况异常、超期贮存等问题。增加一般工业固体废物管理模块，逐步形成固危废管理“一张网”。; 本项目将配合相关部门监管。; 相符. 18.强化监管联动机制。环评、固管、执法、监测等部门要加强信息互通，形成联合审查、联合监管、联合监测的工作机制，切实增强监管合力。环评部门要严格按照本文件第2、第3条要求规范新、改、扩建项目环评审批和企业排污许可证发放；有计划推进对涉及按产品管理的副产盐、副产酸环境影响评价文件依法开展复核，依法落实工业固体废物排污许可制度；对产物属性判定有疑义的，及时与固管部门会商。执法部门要将环评、排污许可中涉及固体废物管理执行情况纳入现场执法重点内容；从严打击非法转移、倾倒、填埋、利用处置固体废物等环境违法犯*为；发现的涉及固体废物违法违规问题定期通报固管等有关部门。监测部门要加强对设区市监测机构和第三方监测机构管理，对违反监测要求的要督促整改并严肃查处；组织对经营单位入厂危废和产物中特征污染物开展监测并纳入年度监督性监测计划。固管部门要加强固体废物综合监管衔接，建立并完善固体废物全过程监管体系；规范“副产品”、“鉴别属于产品”及“可定向用于特定用途按产品管理”定义表述，制定危险废物经营单位项目环评审批要点；开展日常管理、现场检查和业务培训，提升部门监管能力和涉废单位管理水平；加强第三方鉴别机构管理，规范鉴别行为；对于执法、监测等部门移交的突出问题以及规范化评估发现的问题，推动企业做好整改。. 19.推动行业高质量发展。危险废物经营单位要积极开展清洁生产审核，持续提升利用处置工艺技术水平，减少环境污染。鼓励危险废物经营单位按照省厅绿色发展领军企业评选要求积极创建，力争培育一批绿色领军企业，省厅在行政审批、财政税收、绿色金融、跨区域转移等方面给予政策激励。. 20.加强监管队伍建设。各地要加强机构队伍和工作作风建设，强化党建引领，充分发挥党员干部先锋模范和基层党组织战斗堡垒作用，不断锤炼队伍作风，坚决杜绝形式主义、官僚主义，坚守廉洁底线、纪律红线，打造忠诚干净担当的生态环保铁军。. 综上所述，本项目符合相关环保政策文件的要求。 （11）与《省政府关于印发江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（苏政发〔2020〕49号）及江苏省生态环境分区管控相符性分析 表1-17 本项目与苏政发〔2020〕49号相符性分析 江苏省省域生态环境管控要求. 管控类别; 重点管控要求; 相关性分析. 空间布局约束; - 主导产业：重点发展高端化纤纺织产业，兼顾发展食品饮料、绿色家居、机电装备、新材料和医疗健康产业。 - 优先引入：1、《产业结构调整指导目录》、《鼓励外商投资产业目录》《产业发展与转移指导目录》、《战略性新兴产业重点产品和服务指导 目录》鼓励类或优先承接的产业且符合园区产业定位的项目；2、拟采用的生产工艺、污染治理技术、清洁生产水平达到国际或国内先进水平的项目。三、禁止引入：1、新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，以及明令淘汰的安全生产落后工艺及装备项目；2、新建、扩建不符合国家产能置换要求的过剩产能行业的项目；3、新建、扩建《外商投资准入特别管理措施（负面清 单）》、《产业结构调整指导目录》明确的 限制类、禁止类和淘汰类项目；4、不符合《印染行业规范条件》的印染项目、不符合《宿迁市家具制造行业环境准入导则》的家居制造项目、不符合《宿迁市金属制品行业环保准入条件》金属制品制造项目；5、使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目；6、禁止引进高污染、高能耗、资源性（两高一资）项目。四、严格落实《江苏省限制用地项目目录》、《江苏省禁止用地项目目录》中有关条件、标准或要求。五、提高环境准入门槛，落实入区企业的废水、废气环境影响减缓措施和固废处置措施，建立健全区域风险防范体系。六、对于居住区周边已开发的工业用地，应加强对现状企业的环境监督管理，确保其污染物达标排放；对于 居民区周边已开发且后续实施用地置换的工业用地，以及居住区周围未开发的工业用地，将优先引入无污染或轻污染的企业或项目，并设置绿化隔离带。七、园区开发建设应符合国土空间规划有关要求，不相符区域调整完成之前，不得开发建设; - 本项目产品主要为环保设备，属于主导产业中的装备制造。 - 本项目属于[C3591] 环境保护专用设备制造，根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，不属于指导目录中鼓励类、限制类、淘汰类项目，属允许类项目 - 项目不属于印染项目，不使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等。 - 项目用地为工业工地、在现有厂区内建设，不新增用地。. 污染物排放管控; 大气污染物（排放量）：二氧化硫（SO2）258.76 t/a、NOX 504.04 t/a、颗粒物142.80t/a、非甲烷总烃297.39 t/a。 水污染物（排放量）：废水排放量1487.07万t/a，COD 594.83 t/a、氨氮74.35 t/a、总磷7.44 t/a、总氮223.06 t/a。 其中，园区规划范围内印染废水接管量不突破166.52万t/a。; 本项目仅为生活污水，废水总量纳入泗清水务污水处理厂总量内，不需单独申请；本项目排放的废水不属于印染废水。废气总量为：颗粒物0.439t/a（含漆雾0.042t/a），TVOC0.093t/a（含非甲烷总烃、苯系物），SO20.006t/a，NOx0.056t/a，项目污染物排放总量在园区控制范围内，在环评批复前申请总量，项目排放废气总量较少。. 环境风险防控; 1、园区及入区企业应制定并落实各类事故风险防范措施及应急预案； 2、区内各企业须按规范要求建设贮存、使用危险化学品的装置，杜绝泄露物料进入环境；储备必要的设备物资，并每年组织实战演练，最大限度地防止和减轻事故的危害；排放工业废水的企业应设置足够容量的事故污水池，严禁污水超标排放。; 本项目风险潜势为I，厂区内已配备相应应急物资强化环境风险防控能力建设，项目投产后将根据实际情况进行应急物资的添置。项目投产前将制定突发环境事件应急预案并定期进行演练。. 资源利用效率要; 1、新建、改建、扩建项目应采用先进的技术和设备，清洁生产水平达到国内清洁生产先进水平及以上要求；2、印染行业资源开发利用应满足《印染行业规范条件》； 3、除热电联产项目外，禁止新建、扩建燃用高污染燃料的项目和设施，推行天然气、电力等清洁能源。; 项目清洁生产水平达到国内清洁生产先进水平，不属于印染企业，使用能源为电，不属于高污染燃料，符合文件要求。. 综上，本项目的建设符合《省政府关于印发江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（苏政发〔2020〕49号）及江苏省生态环境分区管控相关要求。 （12）与《江苏省2023年度生态环境分区管控动态更新成果》相符性分析 本项目位于泗阳县高新技术产业开发区，属于重点管控单元，江苏省生态环境分区管控查询报告书详见附件10，相符性分析如下。 表1-18 与《江苏省2023年度生态环境分区管控动态更新成果》相符性分 管控 单元; 分类; 管控 要求; 具体内容; 相符性分析. 泗阳高新技术产业开发区; 重点管控单元; 空间布局约束; 一、产业定位：以家居建材、纺织化纤、电子信息、装备制造（含光电缆）、科创研发产业为主导、生产性服务业为补充。 二、禁止引入项目类：（1）家居建材：电镀项目，橡胶制品业再生橡胶制造项目，塑料制品业废旧粒料的加工处理，水泥制造项目，平板驶璃制造项目，炼铁、炼钢项目、新增铸造产能；（2）化纤纺织服装：印染项目；（3）装备制造：电镀项目、铅蓄电池制造项目；（4）电子信息：/；（5）科创研发：/；（6）生产和使用高VOCs含量的涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等项目（VOCs含量满足国家及地方V0Cs含量限值要求GB38468、GB24409、GB18581、GB18582、GB30981、GB33372、GB38508、GB38507、GB38469等的除外）。高能耗、高污染、高环境风险和落后技术、落后工艺、落后装备的项目。 三、成子河、废黄河为《江苏省骨干河道名录（2018年修订）》中的县域重要河流。在冲范围区域，避免降低河道环境质量。 四、临近敏感目标的区域应尽量布局无污染项目。为基本农田及部分冲突区域禁止进行开发建设。 五、上位规划及土地利用规划调整前，区内禁止发展的产业项目，一律不得供地。; 本项目主要产品为环保设备，属于主导产业中的装备制造，符合园区产业定位；本项目不属于禁止引入类项目；本项目不在成子河、废黄河缓冲范围，不在基本农田范围。. 污染物排放管控; 1、大气污染物排放总量控制：二氧化硫：672.64t/a；氮氧化物：814.08t/a；颗粒物519.45t/a；挥发性有机物：207.81t/a。 2、水污染物排放总量控制：废水量：812.33t/a；COD：406.16t/a；氨氮：40.62t/a。; 本项目仅为生活污水，废水总量纳入泗清水务污水处理厂总量内，不需单独申请；废气总量为：颗粒物0.439t/a（含漆雾0.042t/a），TVOC0.093t/a（含非甲烷总烃、苯系物），SO20.006t/a，NOx0.056t/a，项目污染物排放总量在园区控制范围内，在环评批复前申请总量，项目排放废气总量较少。. 环境风险防控; 园区及入区企业均应制定并落实各类事故风险防范措施及应急预案；区内各生产、仓储企业须按规范要求建设贮存、使用危险化学品的生产装置，杜绝泄漏物料进入环境，配备必须的事故应急设备、物资。; 企业按照《突发环境事件应急预案管理暂行办法》等相关规定，制定和完善企业环境风险防范措施与应急管理体系并演练。按照相关规范要求贮存原辅材料，设置满足容量要求的事故废水池。. 资源开发率要求; 1、产业开发区本次规划的规划用地面积不可以超过2882.06公顷，工业用地面积应该控制在1503.33公顷内。 2、产业开发区实行集中供热之后，新入区企业应实施集中供热，企业因工艺要求确需自备供热的，应经生态环境部门批准后以天然气、电力等清洁燃料为能源。对现有使用生物质锅炉供热的，要按照报告书要求在规定时间内完成取缔。; 本项目工业用地规模符合要求；清洁生产水平达到国内清洁生产先进水平，不使用高污染燃料。. 本项目的建设符合《江苏省2023年度生态环境分区管控动态更新成果》的相关要求。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 宿迁京九环保设备有限公司成立于2024年05月21日，位于泗阳高新技术产业开发区大兴路西侧、吴江大道北侧。公司整体占地面积约24.85亩，东至大兴路，西至捷奥环境科技，南至吴江大道，北至用地边线，计划产能为年产10万平方米风管项目及年产30套环保设备与机械设备零部件代加工项目。本次项目占地约16566.12m2，总建筑面积约8850.54m2，拟投资20000万元。 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目生产属于“三十二、专用设备制造业35 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造359”中的“其他（仅分割、焊接、组装的除外；年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）”，须编制环境影响报告表。为此，宿迁京九环保设备有限公司委托我公司承担该项目的环境影响报告表的编制工作。我单位在接到委托后，立即进行了现场调查及资料收集，在此基础上编制完成了该环境影响报告表，提交给建设单位，供生态环境部门审查批准。 表2-1 环评类别判定表 项目类别 环评类别; 报告书; 报告表; 登记表; 本栏目环境敏感区含义. 三十二、专用设备制造业 35. 70; 采矿、冶金、建筑专用设备制造351； 化工、木材、非金属加工专用 设备制造352；食品、饮料、烟草及饲料生产专用设备制造353；印刷、制药、日化及日用品生产专用设备制造354；纺织、服装和皮革加工专用设备制造355；电子和电工机械专用设备制造 356；农、林、牧、渔专用机械制造357；医疗仪器设备及器械制造358； 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 359; 有电镀工艺的；年用溶剂型涂料（含稀释剂）10吨及以上的; 其他（仅分割、焊接、组装的除外；年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）; /. 2.1项目概况 项目名称：年产10万平方米风管项目及年产30套环保设备与机械设备零部件代加工项目； 建设单位：宿迁京九环保设备有限公司； 建设性质：新建； 建设地点：泗阳高新技术产业开发区大兴路西侧、吴江大道北侧； 投资总额：20000万元，其中环保投资200万元，占总投资的1.0%； 建设情况：项目占地面积24.85亩，总建筑面积约8850.54㎡，计划建设1栋厂房、1栋办公楼及配套设施，总建筑面积约8850.54m2。 本项目位于泗阳高新技术产业开发区大兴路西侧、吴江大道北侧，地块中心坐标为：118°35′48.91″，33°41′33.13″。本项目已取得江苏泗阳经济开发区管理委员会出具的江苏省投资项目备案证，文号为泗经开备[2024]399号。 本项目具体地理位置见附图1，周边环境概况见附图2。 2.2产品方案 本项目为年产10万平方米风管项目及年产30套环保设备与机械设备零部件代加工项目。 表2.2-1 项目产品方案一览表 序号; 工程名称（车间、生产装置或生产线）; 产品名称; 规格（m）; 年产量; 年运行时间（h/a）. 1; 环保设备生产线; 环保设备; /; 30套; 2400. 2; 通风管道生产线; 通风管道; /; 10万平方米; 2400. 2.3工程建设内容 项目主要建设内容见表2.3-1。 表2.3-1项目工程建设内容一览表 类别; 建设名称; 规模/设计能力; 备注. 主体工程; 1#厂房; 环保设备生产线生产能力30套/年，通风管道生产线生产能力10万平方米/年。; 总建筑面积约7739.84m2，共布置78台（套）设备。. 公用工程; 办公楼及配套用房; 办公楼二层、局部三层，总建筑面积为861.60m2；配套用房建筑面积约为425 m2。; 新建. 附房; 建筑面积为62.50m2; 新建. 传达室; 建筑面积为48m2; 新建. 给水; 用水量为590.15m3/a。; 市政供水管网. 排水; 排水量为180m3/a。; 生活污水经化粪池、隔油池处理后达到泗阳县泗清水务污水处理厂接管标准后接入泗阳县泗清水务污水处理厂集中处理. 供电; 200万kw·h/a; 市政供电管网. 消防; /; 车间四周设置消防供水管网及消防栓. 储运工程; 运输; 汽车运输; -. 环保工程; 废气; 剪板、焊接、砂光打磨、切割; 颗粒物; 风机风量20000m3/h; 1套“布袋除尘装置”处理后通过15m排气筒（DA001）排放. 喷漆; 颗粒物（漆雾）; 风机风量10000m3/h; 一套“水帘+除雾器+活性炭吸附脱附+RTO”处理后通过15m排气筒（DA002）排放. 喷漆、晾干; 非甲烷总烃、苯系物、TVOC. 天然气燃烧; 烟尘; 天然气点火采用低氮燃烧后通过15m排气筒（DA002）排放. SO2. NOx. 废水; 生活污水; 生活污水产生量为180m3/a; 生活污水经化粪池、隔油池处理后达到泗阳县泗清水务污水处理厂接管标准后接入泗阳县泗清水务污水处理厂集中处理. 噪声; 厂界噪声达标; 选取低噪声设备、消声、合理布局、厂房隔声等. 固体废物; 一般固废暂存间; 占地面积约50m2; 位于厂区内西南角. 危废暂存间; 占地面积约50m2; 位于厂区内西南角. 生活垃圾; /; 厂区内设置若干垃圾箱，委托环卫清运. 绿化; /; 828m2; 绿地率5%. 2.4主要生产设施及设施参数 本项目营运期主要生产设备见表2.4-1。 表2.4-1建设项目主要设备一览表 序号; 设备名称; 数量（台/套）. 30套环保设备生产线主要设备. 1; 激光切割机; 1. 2; 等离子切割机; 1. 3; 数控折弯机; 1. 4; 数控剪板机; 1. 5; 折弯机; 1. 6; 剪板机; 1. 7; 轨道运输设备; 1. 8; 卷板机; 1. 9; 液压机; 1. 10; 钻铣床; 1. 11; 锯床; 1. 12; 切割机; 3. 13; 车床; 1. 14; 喷漆房; 1. 15; 喷砂房; 1. 16; 白锈钢 喷砂房; 1. 17; 空气压缩机; 1. 18; 氩弧焊机; 3. 19; 焊接机器人; 1. 20; 储气罐; 5. 21; 行车; 3. 22; 测试中心; 1. 23; 部件装配线; 1. 24; 机加工中心; 1. 25; 装配平台; 1. 26; 缝焊机; 1. 27; 去毛刺机; 1. 28; 激光焊机; 5. 10万平方米风管生产线主要设备. 1; 风管生产U型五线; 1. 2; 等离子切割机; 1. 3; 共板法兰机; 1. 4; 气动折边机; 1. 5; 单平咬口机; 1. 6; 多功能咬口机; 1. 7; 高速角铁生产线; 1. 8; 虾米弯头机; 1. 9; 电动剪板机; 1. 10; 角钢法兰四枪焊接机; 2. 11; 圆法兰生产线; 1. 12; 圆法兰冲孔机; 1. 13; 圆法兰焊接机; 1. 14; 弯头焊接机; 2. 15; 切割机; 3. 16; 螺旋风管生产线; 1. 17; 空气压缩机; 1. 18; 储气罐; 5. 19; 冲床; 1. 20; 滚圆机; 1. 21; 行车; 3. 22; 数控折弯机; 1. 23; 数控剪板机; 1. 24; 钻洗床; 1. 25; 锯床; 1. 26; 车床; 1. 27; 地磅; 1. 28; 叉车; 2. 2.5主要原辅材料 表2.5-1项目运营期主要原辅材料一览表 序号; 名称; 组分及含量/规格; 年用量（t/a）; 年最大储存量（t）; 形态; 包装形式; 备注. 30套环保设备生产线. 1; 钢材; /; 800; 200; 固态; 散装; 外购、车运. 2; 石棉隔热材料; /; 150; 10; 固态; 散装; 外购、车运. 3; 丙烯酸聚氨酯漆; 丙烯酸树脂30%-50%，丁醇10-20%，二甲苯5%-15%，颜料10%-20%; 2.22; 0.2; 液态; 桶装，20kg/桶; 外购、车运、阴凉处存储. 4; 涂料用稀释剂; 二甲苯70%，正丁醇30%; 0.444; 0.1; 液态; 桶装，17kg/桶; 外购、车运、阴凉处存储. 5; 固化剂; 脂肪族聚异氰酸酯50-60%，二甲苯20-25%，醋酸丁酯20-25%; 0.555; 0.1; 液态; 桶装，4kg/桶; 外购、车运、阴凉处存储. 6; 焊条; /; 5; 1; 固态; 袋装，50kg/袋; 外购、车运. 7; 润滑液; /; 1; 0.5; 液态; 桶装，50kg/桶; 外购、车运、阴凉处存储. 10万平方米风管生产线. 1; 镀锌钢卷; /; 1500; 200; 固态; 散装; 外购、车运. 2; 钢材; /; 100; 25; 固态; 散装; 外购、车运. 3; 焊条; /; 5; 1; 固态; 袋装，50kg/袋; 外购、车运. 4; 二氧化碳; /; 50; 5; 气态; 瓶装; 外购、车运. 5; 润滑液; /; 1; 0.2; 液态; 桶装，50kg/桶; 外购、车运、阴凉处存储. 使用油性漆说明：本项目生产的环保设备需要耐高温、防腐蚀、防污、绝缘等功能，拟使用的油性漆（丙烯酸聚氨酯漆料）具有防腐、防水、放油、耐化学品、耐光、耐温等优点，能够阻止各种破坏现象发生，并延迟使用寿命；而水性漆机械性不强，附着率低、易起泡，容易被破坏，且使用寿命短，无法达到油性漆质量标准要求，经综合考虑本项目拟使用油性漆（不可替代性论证见附件11）。在使用的过程中，严格控制油性漆的用量，采用先进处理工艺和环保设备，提高废气收集和净化效率，严格控制废气污染物的产生和排放。 油性漆用量核算： 根据建设单位提供资料，本项目环保设备产品需喷漆，本项目拟采用油性漆，依据喷涂行业对油性漆使用量的计算方法： 涂料用量=（干膜厚度*喷涂面积*涂料密度）/（固含量*附着率） 本项目喷涂的部件为不同规格的规则性钢制品结构件，参照江苏省生态环境厅关于征求《表面涂装（工程机械和钢结构行业）大气污染物排放标准》意见的函中对全省钢结构喷涂效率的调查结果，本项目采用低流量中压喷枪进行喷漆作业，喷涂效率在65%-85%，本次评价涂料利用率取65%。 表2.5-2丙烯酸聚氨酯漆用量计算表 产品; 喷涂类型; 单件平均喷涂面积（m2）; 涂层厚度（um）; 涂料密度（t/m3）; 附着率（%）; 固体份含量（%）; 年产量（套）; 涂料使用量（t/a）. 环保设备; 丙烯酸聚氨酯漆; 240; 100; 1.2; 65; 60; 30; 2.22. 油性漆、固化剂及稀释剂比例为100：25：20（质量比），故稀释剂用量为0.444t/a，固化剂用量为0.555t/a。 表2.5-3主要原辅材料理化性质一览表 物料名称; 组成成分及理化性质; 毒理性; 燃爆性. 润滑液; 润滑油一般由基础油和添加剂两部分组成。基础油是润滑油的主要成分，决定着润滑油的基本性质，矿物基础油的化学成分包括高沸点、高分子量烃类和非烃类混合物。添加剂则可弥补和改善基础油性能方面的不足，赋予某些新的性能，是润滑油的重要组成部分。; /; 遇明火、高热能引起燃烧. 丙烯酸聚氨酯漆料; 外观与性状：粘性液体，溶剂味道。pH值：无资料 熔点(℃)：无资料，相对密度(水=1)：1.15，相对蒸气密度(空气=1)：已知最高值：3.7（二甲苯），辛醇/水分配系数：无资料。引燃温度(℃)：无资料，易燃性（固体、气体）：不适用，溶解性：不溶于水，溶于二甲苯、酯、酮等有机溶剂。丙烯酸树脂30%-50%，丁醇10-20%，二甲苯5%-15%，颜料10%-20%; 急性毒性; 易燃液体. 涂料用稀释剂; 外观呈粘稠状液体，沸点（℃）：95，相对密度（水=1）：0.80-1.00g/m3。二甲苯40%-70%，正丁醇20%-30%; 急性毒性、腐蚀性; 易燃液体. 固化剂; 透明粘稠液体，有特殊气味，引燃温度440℃，相对密度（水=1）1.0-1.15，闪点32℃，不溶于水，溶于有机溶剂; 易燃; 引起皮肤刺激，可引起遗传性缺陷，可致癌，长期或反复接触可致器官损害，吞咽并进入呼吸道可能致死，引起严重眼睛刺激. 二甲苯; CAS号：1330-20-7，分子量106.17，无色透明液体，有类似甲苯的气味。蒸汽压1.16kPa/25℃，闪点25℃，熔点13.3℃，沸点138.4℃。不溶于水，可混溶于乙醇、乙醚、氯仿等多数有机溶剂。相对密度（水=1）0.86；相对密度（空气=1）3.66; 易燃; LD50：4300mg/kg（大鼠经口）； LC50：2119mg/kg（大鼠经口）；. 丙烯酸树脂; 淡黄色透明液体，芳香族特性气味，沸点>35°C，相对密度1.005g/cm3，主要用于涂料; 可燃; /. 醋酸丁酯; CAS号：123-86-4，无色有果香气味的液体。沸点（101.3kPa）126.114℃，熔点-73.5℃，相对密度（20℃/4℃）0.8807，燃点为421℃。闪点（闭口）27℃；爆炸极限（下限）1.4%（vol），（上限）8.0%（vol）。乙酸丁酯微溶于水，能与醇、醚等一般有机溶剂混溶。乙酸丁酯与低级同系物相比，乙酸丁酯难溶于水，也较难水解。但在酸或碱的作用下，水解生成乙酸和丁醇; 易燃; 低毒，LD50：13100mg/kg（大鼠经口）； LC50：9480mg/kg（大鼠经口）. 正丁醇; - 正丁醇，又名1-丁醇，是一种无色透明液体，具有特殊的香味，分子式为C4H10O，分子量为74.12。它主要有三种同分异构体，分别是异丁醇、仲丁醇和叔丁醇。正丁醇在常温常压下稳定，但在高温下易挥发，具有易燃性。熔点：-89ºC，沸点：117.6ºC，水溶性：80G/L(20ºC)，折射率：1.398-1.4，闪点：35ºC，密度：0.81; 易燃; 低毒. 二氧化碳; 沸点：为-78.5℃，在加压降温条件下，二氧化碳气体可以变成白色雪花状固体（干冰），干冰升华时会直接变成二氧化碳气体，并带走大量的热，熔点：为-56.6℃（在527 kPa压力下），相对分子质量：44 密度：比空气密度大，标准情况下为1.799 kg/m³; /; 不可燃. 备注：丙烯酸聚氨酯漆料、涂料用稀释剂及固化剂成分组成来源于化学品安全技术说明书（MSDS）（附件7）。 根据检测报告，丙烯酸聚氨酯漆料VOCs含量354g/L，满足《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T 38597-2020）表2（工程机械和农业机械涂料-面漆≤420g/L）、《工业防护涂料中有害物质限量》（GB 30981-2020）表2（工程机械和农业机械涂料-面漆≤550g/L）。 2.6项目定员及工作制 劳动定员：职工人数为15人； 工作制度：全年工作日为300天，一班制，每班8小时，年工作时数2400h。 2.7厂区总平面布置 本项目共计建设1栋厂房，1栋办公楼及传达室、配电房、危废贮存库、一般固废库等建设设施，总建筑面积8850.54m2，其中1#厂房建筑面7739.84m2，共计布置80台（套）设备，含1套喷漆房；办公楼位于厂区东侧，配电房位于厂房内，危废贮存库及一般固废仓库位于项目场地西南角。车间各功能区分区清晰，各区之间联系紧密，车间总平面布置综合考虑了生产工艺流程顺畅性，各生产环节连接紧凑，物料输送距离短，便于节能降耗，提高生产效率。 2.8物料平衡和水平衡 2.8.1水平衡 项目用水主要为清洗用水、水帘用水和生活用水。根据项目工程分析可知，项目水平衡图见图2.8-1。 图2.8-1 项目水平衡图（t/a） 2.8.2VOCs平衡 本项目喷漆、晾干等过程中会产生挥发性有机废气，主要污染物为VOCs，另外，在喷漆过程中还会产生漆雾。调漆、喷漆、晾干均在密闭喷漆房、密闭晾干房内进行，喷漆室内部采用人工喷涂，密闭喷漆房的调漆废气、喷漆废气与晾干房废气经负压收集（收集效率为95%）后由“水帘+除雾器+活性炭吸附脱附+RTO”处理，处理后的废气通过15m高排气筒（DA002）排放。根据上述参数进行VOCs衡算，项目涂装工艺VOCs平衡见图2.8-2、表2.8.1。 图2.8-2项目喷漆工艺VOCs平衡图 单位：t/a 表2.8-1VOCs平衡表 物料名称; 投入（t/a）; 产出（t/a）. VOCs; 丙烯酸聚氨酯漆料; 1.243; 有组织排放; 0.093. 涂料用稀释剂; 0.444; 无组织排放; 0.098. 固化剂; 0.266; 水帘柜废水; 0.3. 活性炭吸附; 0.0029. RTO焚烧处理; 1.4591. 合计; 1.953; 1.953. |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 2.9工艺流程和产排污环节 2.9.1环保设备生产工艺流程及产污节点 项目环保设备生产工艺流程及产污节点如图2.9-1所示。 图2.9-1 项目环保设备生产工艺流程及产污节点图 工艺简述如下： ⑴剪切、折弯：采购回来的钢材等材料按客户所需产品种类及尺寸，按料单设计好的方案进行切割下料，本项目采用激光切割机、等离子切割机等进行切割下料。下料后按照规定的尺寸、形状采用数控折弯机等对材料进行折弯、整形。该过程会产生噪声、废气颗粒物和金属边角料。 ⑵精加工：将粗加工好的部件在数控机床、机械加工中心、钻铣床等设备上进行加工，本过程钢材的磨、铣、钻等过程均在设备自带的密闭空间进行。该过程会产生噪声、边角料。 ⑶焊接：项目机械加工后的工件进行焊接，焊接方式为机械电弧焊，焊料为无铅焊料。该过程会产生焊接烟尘、焊渣。 ⑷检测：对加工成型的粗加工品进行检测，合格品之后进入下一道工序。 ⑸砂光、打磨：去除金属表面杂质和氧化层，改善表面粗糙度和表面质量，减少后续加工工序中杂质干扰和修整次数，提高产品质量。该过程会产生颗粒物。 ⑹喷漆：喷漆是通过低流量中压喷枪借助于空气压力，分散成均匀而微细的雾滴，涂施于被涂物的表面的一种方法。本项目喷漆工序在水帘喷漆房中进行，该过程会产生有机废气、颗粒物（漆雾）和漆渣。 水帘喷漆房是利用水来捕捉漆雾的一种设备。它一般由排风装置、供水装置、捕集漆雾水帘和喷淋装置、气水分离装置、风道等构成。在排风机引力的作用下，含有漆雾的空气向水帘喷漆房的内壁水帘板方向流动，一部分漆雾直接接触到水帘板上的水膜而被吸附，一部分漆雾在经过水帘板上淌下的水帘时被水帘冲刷掉，其余未被水膜和水帘捕捉到的残余漆雾在通过水洗区和清洗区时被清洗掉。 ⑺晾干：喷漆后的半成品晾干，晾干时间为2h，在密闭空间进行。该过程会产生有机废气。 ⑻组装：将外购的各种配件等运送到安装流水线进行整机装配。 ⑼调试：装配完成的设备需进行整体工作测试，主要检测产品是否符合国家相关标准及客户需求。 ⑽包装入库：将生产完成并测试合格的产品包装并入库。 2.9.2环保设备生产工艺流程及产污节点 项目环保设备生产工艺流程及产污节点如图2.9-2所示。 图2.9-2 项目风管生产工艺流程及产污节点图 工艺简述如下： ⑴剪板：根据产品尺寸要求，按照料单设计尺寸进行镀锌钢卷剪切下料。该过程会产生金属边角料。 ⑵切割：采购回来的钢材等材料按客户所需产品种类及尺寸，按料单设计好的方案进行切割下料，本项目采用激光切割机、等离子切割机等进行切割下料。该过程会产生噪声、废气颗粒物和金属边角料。 ⑶角铁生产、咬口、折弯、冲孔：根据图纸，将切割好的材料进行咬口、折弯；同步生产角铁，按要求进行冲孔等操作。该工序会产生边角料。 ⑷焊接：项目机械加工后的工件进行焊接，焊接方式为机械电弧焊，焊料为无铅焊料。该过程会产生焊接烟尘、焊渣。 ⑸砂光、打磨：去除金属表面杂质和氧化层，改善表面粗糙度和表面质量，减少后续加工工序中杂质干扰和修整次数，提高产品质量。该过程会产生颗粒物。 ⑹组装：将生产出的各种配件进行组装，形成合格产品。 ⑺包装入库：将生产完成并测试合格的产品包装并入库。 2.9.3产污环节 废气：剪板、焊接、砂光打磨、切割工序产生的颗粒物、烟尘，喷漆、晾干工序产生的非甲烷总烃、二甲苯（以苯系物表征）、TVOC废气、喷漆工序产生的颗粒物（漆雾）废气，天然气燃烧产生的烟尘、二氧化硫、氮氧化物和食堂油烟。 废水：生活污水、食堂废水。 固废：工生活垃圾、餐厨垃圾、化粪池污泥、隔油池油渣、边角料、焊渣、废气处理粉尘、废润滑油、废油桶、废包装桶、漆渣、废活性炭、高浓度有机废液。 噪声：生产过程激光切割机、数控折弯机、数控剪板机、折弯机、剪板机、钻铣床、锯床、切割机、缝焊机、去毛刺机、电动剪板机、圆法兰冲孔机、圆法兰焊接机、空气压缩机、冲床、车床及配套设备等运行噪声。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目位于泗阳高新技术产业开发区开发区大兴路西侧、吴江大道北侧，为新建项目，该地块尚未进行过生产经营活动，无与本项目有关的原有环境污染问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 3.1区域环境质量现状 3.1.1环境空气质量现状 本次评价选取2023年作为评价基准年。根据《泗阳县2023年环境质量公报》，本项目所在地大气环境为环境空气质量功能二类地区。2023年，全县环境空气优良天数达289天，优良天数比例为79.2%,其中轻度污染占17.0%，中度污染占2.5%，重度污染占0.8%，严重污染占0.5%；PM2.5、PM10、O3日最大8小时平均、SO2、NO2、CO等6项污染物的日评价达标率分别为90.4%、93.7%、91.0%、100%、99.7%。与2022年相比，泗阳县环境空气中SO2、PM10、NO2和CO年均值均有所上升，上升幅度分别为28.6% 、3.4%、12.5%，CO日均值第95百分位浓度同比上升10.0%，SO2、PM10、NO2、CO、指标浓度为7.72μg/m3、63μg/m3、26μg/m3、1mg/m3，O3日最大8小时均值第90百分位浓度同比下降1.2%，O3指标浓度为167μg/m3。2023年我县共超标76天，首要污染物为PM2.5占39.5%，为O3占比42.1%，为PM10占比18.4%。其中，O3、PM2.5未达到国家二级标准，其他污染物均达到国家二级标准。故本项目所在地为不达标区。2023年全年共测降水样品41个，降水量1196.5mm，pH值在6.62-7.20之间，无酸雨。 为切实改善空气质量，保障人民群众身体健康，坚决遏制大气污染恶化上升的势头，宿迁市制定了《市政府办公室关于印发宿迁市 2023 年大气、水、土壤、工业固体废物污染防治工作方案的通 知》（宿政办发〔2023〕3 号），主要从持续推进产业能源结构调整、深入打好重污染天气消除攻坚战、深入打好臭氧污染防治攻坚战、深入打好机动车船污染防治攻坚战、深入打好扬尘污染防治攻 坚战、深入打好面源污染防治攻坚战这几个方面对大气进行防治。 3.1.2地表水质量现状 根据《泗阳县2023年环境质量公报》，2023年全年，9个省考断面年均值有3个达II类水，6个达III类水，达标率为100%。全年12个月水质均达标的有南颜倪河生化厂、淮沭河庄圩大桥两个断面。其它七个断面全年均有一次或两次。项目纳污河流为废黄河，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，地表水环境质量较好。 3.1.3声环境质量现状 本项目厂界 50m范围内，无声环境保护目标。根据《泗阳县2023年环境质量公报》，泗阳县城市区域环境噪声昼间平均等效声级为 55.0 dB（A），为区域环境噪声二级水平，昼间区域环境噪声质量总体“较好”；夜间平均等效声级为 42.1 dB（A），为区域环境噪声二级水平，夜间区域环境噪声质量总体“较好”。 2023年，泗阳县功能区噪声平均等效声级范围为41.2~64.3dB（A），依据《声环境质量标准》（GB3096-2018）评价本年度年平均等效声级符合相应功能区环境噪声限值，无超标现象。2023年，泗阳县昼间道路交通噪声平均等效声级为62.8dB(A)，交通噪声强度为一级，声环境质量为“好”；夜间道路交通噪声平均等效声级为50.8dB(A)，交通噪声强度为一级，声环境质量为“好”。监测路段中未有昼、夜间平均等效声级超出道路交通噪声强度一级限值。建设项目所在地区声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类区标准。 3.1.4生态环境质量 无不良生态环境影响。 3.1.5电磁辐射环境质量 无电磁辐射影响。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 3.2环境保护目标 建设项目主要环境保护目标见表3.2-1。 表3.2-1 建设项目主要环境保护目标一览表 环境 要素; 坐标; 名称; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界最近距离/m. E; N. 空气环境 （厂界外500m）; 118.595117; 33.688870; 王大庄; 居民区; 约100人; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类区; SE; 195. 118.602668; 33.692638; 杨集王大庄; 居民区; 约300人; NE; 465. 地表水环境; 废黄河; 小型; 《地表水环境质量标准》（GB3838 -2002）Ⅲ类; NE; 2300. 地下水 环境（厂界外500m）; 项目周围500m范围内无地下水集中式饮用水水源准保护区和国家或地方政府划定的热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。; 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类; /; /. 声环境 (厂界外50m); 本项目周边50米范围内无敏感保护目标; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类; /; /. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 3.3污染物排放标准 3.3.1废气排放标准 项目运营期产生的废气为剪板、焊接、砂光打磨、切割工序产生的颗粒物，喷漆、晾干工序产生二甲苯（以苯系物表征）、TVOC、非甲烷总烃和喷漆工序产生的颗粒物（漆雾），天然气燃烧产生的烟尘、二氧化硫、氮氧化物。本项目切割、焊接、砂光打磨工序产生的颗粒物有组织排放执行江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1排放限值；喷漆工序产生的颗粒物（漆雾）和喷漆、晾干工序产生的非甲烷总烃、二甲苯（以苯系物表征）、TVOC有组织排放限值执行《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB32/4439-2022）表1排放限值；天然气燃烧产生的烟尘、二氧化硫、氮氧化物有组织排放执行江苏省地标《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB32/4439-2022）表1、表2排放限值。项目无组织颗粒物（含漆雾）、二甲苯、非甲烷总烃厂界排放限值执行江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3标准，非甲烷总烃厂区内排放限值执行《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB32/4439-2022）表3标准。执行具体标准见表3.3-1、3.3-2。 表3.3-1 大气污染物有组织排放标准 序号; 污染物; 排气筒高度（m）; 最高允许排放限值; 执行标准. 浓度（mg/m³）; 速率（kg/h）. 1; 颗粒物; 15; 20; 1; 江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1. 2; 颗粒物（漆雾）; 15; 10; 0.4; 《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB32/4439-2022）表1、表2. 3; 非甲烷总烃; 15; 50; 2.0. 4; 苯系物; 15; 20; 0.8. 5; TVOC; 15; 80; 3.2. 6; 二氧化硫; 15; 200; /. 7; 氮氧化物; 15; 200; /. 表3.3-2 大气污染物无组织排放标准 序号; 污染物; 监控点; 执行标准. 边界外浓度最高点（mg/m³）; 厂区内监控点处1h 平均浓度值（mg/m³）; 厂区内监控点处任意一次浓度值（mg/m³）. 1; 颗粒物（含漆雾）; 0.5; --; --; 江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3. 2; 二甲苯; 0.2; --; --. 3; 苯系物; 0.4; --; --. 4; 非甲烷总烃; 4; --; --. 5; --; 6; 20; 《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB32/4439-2022）表3. 本项目食堂油烟排放执行《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）中型规模标准，具体规定见表3.3-3和表3.3-4。 表3.3-3 食业单位的规模划分 规模; 小型; 中型; 大型. 基准灶头数; ≥1，<3; ≥3，<6; ≥6. 对应灶头总功率(108J/h); 1.67，<5.00; ≥5.00，<10; ≥10. 对应排气罩灶面总投影面积(m2); ≥1.1，<3.2; ≥3.2，<6.6; ≥6.6. 表3.3-4 油烟最高允许排放浓度和油烟净化设施最低去除效率 规模; 小型; 中型; 大型. 最高允许排放浓度（mg/m3）; 2.0. 净化设施最低去除效率（%）; 60; 75; 85. 3.3.2水污染物排放标准 建设项目废水为生活污水。生活污水经化粪池处理达到泗阳县泗清水务污水处理厂接管标准后，接入泗阳县泗清水务污水处理厂集中处理，污水处理厂尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准），排入废黄河。泗阳县泗清水务污水处理厂接管标准见下表3.3-5。 表3.3-5 泗阳县泗清水务污水处理厂接管标准 （mg/L） 污染因子 执行标准; pH; COD; SS; NH3-N; TP; TN; 动植物油. 接管标准; 6~9; ≤400; ≤280; ≤25; ≤4.5; ≤35; 10. 尾水排放标准; 6~9; ≤50; ≤10; ≤5（8）*; ≤0.5; ≤15; 1. *注：括号外数值为水温>12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标 3.3.3噪声排放标准 本项目施工期间执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）表1中规定的排放限值，即昼间70dB（A），夜间55dB（A）。 建设项目营运期间厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。具体见表3.3-6。 表3.3-6 建设项目厂界噪声排放标准 单位：dB(A) 类别; 昼间; 夜间; 依据. 3类; 65; 55; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348- 2008）. 3.3.4固废标准 项目一般工业固废执行《一般工业固体固废贮存和填埋污染控制标准》（ GB18599-2020 ）； 危 险 废 物 执 行 《 危 险 废 物 贮 存 污 染 控 制标 准 》（GB18597-2023）、《危险废物收集储存运输技术规范》（HJ2025-2012）、《省生态环境厅关于进一步完善一般工业固体废物环境管理的通知》（苏环办〔2023〕327号）、《江苏省固体废物全过程环境监管工作意见》（苏环办〔2024〕16号）中相关规定。 |
| 总量 控制 指标 | 本项目总量控制指标情况： ⑴废气：颗粒物0.439t/a（含漆雾0.042t/a），TVOC0.093t/a（含非甲烷总烃、苯系物），SO20.006t/a，NOx0.056t/a，在泗阳县范围内平衡。 ⑵废水： 废水接管考核量：废水量180m³/a，COD0.036t/a、氨氮0.0054t/a、总磷0.00063t/a、总氮0.0063t/a、SS0.027t/a、动植物油0.0054t/a； 废水排入外环境量：废水排放量为180m³/a，COD0.009t/a、氨氮0.0009t/a、总磷0.00009t/a、总氮0.0027t/a、SS0.0018t/a、动植物油0.00018t/a。 项目无生产废水排放，仅排放生活污水，废水总量纳入泗清水务污水处理厂总量内，不需单独申请。 ⑶固废：项目所有工业固废均进行合理处理与处置，无需申请总量。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 4.1施工期环境影响分析 4.1.1施工期污染源分析 ⑴大气污染源分析 ①施工扬尘 场地平整、土方运输、施工材料装卸和运输，混凝土水泥砂浆的配制等施工过程会产生大量的粉尘，施工场地道路与砂石堆场遇风亦会产生扬尘，因此对周围大气环境产生影响。主要污染因子为 TSP。据调查，施工作业场地近地面粉尘浓度可达 1.5～30mg/m³。 ②施工交通尾气 尾气主要来自于施工机械和交通运输车辆，排放的主要污染物为 NOx、CO 和烃类物等。机动车辆污染物排放系数见表4.1-1。 表 4.1-1 机动车辆污染物排放系数 污染物; 以汽油为燃料（g/L）; 以柴油为燃料（g/L）. 小汽车; 载重车; 机车. CO; 169.0; 27.0; 8.4. NOx; 21.1; 44.4; 9.0. 烃类; 33.3; 4.44; 6.0. 以重型车为例，其额定燃油率为30.19L/100km，按表4.1-1机动车辆污染物排放系数测算，单车污染物平均排放量分别为：一氧化碳 815.13g/100km，氮氧化物1340.44g/100km，烃类物质134.0g/100km。 ⑵水污染源分析 建设施工期的废水排放主要来自于施工人员的生活污水和地基挖掘时的地下水和浇注砼的冲洗水。 ①生活污水 施工期按240天计，施工人员平均按50人计，施工人员生活用水量按 50L/人·日计，施工期生活用水量为600t/a。生活污水产生量按用水量的80%计，约为480t/a。该污水的主要污染因子为 COD、SS 和氨氮等，其污染物浓度分别为 COD 约 350mg/L、SS 约 300mg/L、氨氮约 30mg/L。 ②地基挖掘时的地下水和浇注砼的冲洗水 地基挖掘时的地下水量与地质情况有关，浇注砼的冲洗水量与天气状况有关，主要污染因子是SS，其排放量难以估算。该污水经沉淀池处理，否则将会把施工区块的泥沙带入到周围水体环境中。 ⑶噪声污染源分析 施工期的噪声主要来源于施工现场的各类机械设备和物料运输的交通噪声。施工场地噪声主要是施工机械设备噪声。 表 4.1-2 各施工阶段的主要噪声源及其声级 施工阶段; 生源; 声级 dB(A); 施工阶段; 生源; 声级 dB(A). 土石方阶段; 挖土机; 78-96; 装修安装阶段; 电钻; 100-115. 冲击机; 95; 电锤; 100-105. 空压机; 75-85; 手工钻; 100-105. 打桩机; 95-105; 无齿锯; 105. 地板和结构阶段; 混凝土输送机; 90-100; 多功能木工锯; 90-100. 电锯; 100-110; 云石机; 100-110. 电焊机; 90-95; 角向磨光机; 100-115. 空压机; 75-85. ⑷固体废弃物污染源分析 施工阶段的固体废弃物主要为施工人员产生的生活垃圾和施工过程产生的建筑垃圾。 ①生活垃圾：按人均产生量0.5kg/d 计算，施工期人数以100人计，则施工期生活垃圾产生量为9t/a，由市政环卫部门统一收集进行清运。 ②施工垃圾：根据同类施工统计资料，施工现场碎砖、过剩混凝土等建筑垃圾产生量为143t/a，需按建筑垃圾有关管理要求及时清运出场并进行合理高效处置。 4.1.2施工期环境保护措施 ⑴大气污染保护措施 本工程建设过程中，大气污染物主要为粉尘和扬尘。粉尘污染主要来源于土方的挖掘、堆放、清运、土方回填和场地平整等过程产生；建筑材料如水泥、白灰、砂子等在其装卸、运输、堆放等过程中，因风力作用而产生扬尘污染；运输车辆往来将造成地面扬尘；施工垃圾在其堆放和清运过程中将会产生扬尘。 施工期间产生的粉尘（扬尘）污染主要取决于施工作业方式、材料的堆放及风力等因素，其中受风力因素的影响最大。根据有关文献报道，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的60%以上。在路面同样清洁的程度下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，扬尘量越大。因此限速行驶和保持路面的清洁是减少汽车扬尘的有效办法。如果在施工期间对车辆行驶的路面洒水抑尘，每天洒水 4～5次，可有效控制扬尘产生，扬尘量能减少70%左右，扬尘TSP影响范围缩小到 20～50m。 通过采取上述有效的控制措施，可有效控制施工期废气对周边环境的影响，且随着施工期的结束，施工期废气影响也将随之消失，因此，施工期废气对周边环境的影响较小。 ⑵废水污染保护措施 施工期产生的废水包括施工人员的生活污水和施工本身产生的施工废水。 本项目设置临时生活污水处理设施，施工期生活污水720t/a经临时生活污水处理设施处理后排入泗阳县泗清水务污水处理厂。 本项目施工期废水不应随意直排。施工现场应设置临时沉淀池沉淀后，用于晒水抑尘及工程养护等。因此，施工期废水对周边水环境影响较小。 ⑶噪声污染保护措施 噪声是施工期主要的污染因子，施工过程中使用的运输车辆及各种施工机械，如挖掘机、打桩机、运输车辆等都是噪声的产生源。根据《环境噪声与振动控制工程技术导则》（HJ2034-2013），主要施工机械的噪声状况见下表4.1-3。 表4.1-3 施工机械设备噪声 施工设备名称; 距设备10m处平均声压级dB(A). 挖掘机; 78-86. 打桩机; 95-105. 重型运输机; 78-86. 电锯; 90-95. 空压机; 80-88. 施工机械的单体噪声级一般均在 75dB(A)以上，且各施工阶段均有大量设备交互作业，这些设备在场地内的位置，同时使用率有较大变化，因此很难计算其确切的施工场界噪声。本次环评根据本工程施工特点，结合表4.1-3和《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）进行评价。 施工过程中使用的施工机械所产生的噪声主要属于中低频噪声，因此在预测其影响时可只考虑其扩散衰减，预测模型选用： L2=L1-20lgr2/r1 式中：L1、L2—距声源 r1、r2 处的等效 A 声级(dB(A))； r1、r2—接受点距声源的距离(m)。 由上式可推出噪声随距离增加而衰减的量ΔL： ΔL=L1-L2=20lgr2/r1 由上式可计算出噪声值随距离衰减的情况，结果见表4.1-4。 表4.1-4 施工噪声值随距离衰减的关系 距离; 1; 10; 50; 60; 100; 150; 200; 250; 400. ΔL[dB（A）]; 0; 20; 34; 35; 40; 43; 46; 48; 52. 施工机械挖掘机、搅拌机、打桩机的施工噪声随距离衰减后的见表4.1-5。 表4.1-5 施工噪声随距离衰减后的情况 距离; 10; 50; 60; 100; 150; 200; 250; 300; 400; 500. 打桩机的影响值[dB（A）]; 105; 91; 90; 85; 80; 79; 77; 76; 73; 70. 挖掘机的影响值[dB（A）]; 82; 68; 67; 62; 59; 56; 54; 53; 50; 47. 搅拌机的影响值[dB（A）]; 84; 70; 69; 64; 61; 58; 56; 55; 52; 49. 由上表可见，经衰减后项目施工对外环境影响较小，各种施工车辆的运行产生的交通噪声短期内将对道路沿线产生一定影响。 ⑷固体废弃物防治措施 施工期垃圾主要为建筑垃圾及施工队伍居住生活产生的生活垃圾。建筑垃圾要及时清运或回收利用，防止长期堆放后干燥而产生扬尘。生活垃圾由环卫所统一清运。由于施工期较短故对当地环境空气、水环境、声环境影响时间较短，不会降低当地环境质量类别。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.2营运期环境影响分析 4.2.1大气环境影响和保护措施分析 4.2.1.1废气产生及排放情况 1、有组织废气产生及排放情况 ⑴颗粒物 建设项目剪板、焊接、砂光打磨、切割及焊接工序中会有颗粒物产生。 ①环保设备和通风管道生产线剪板、切割颗粒物 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“33-37，431-434机械行业产污系数中下料切割工段颗粒物产污系数1.10kg/t原料计算，本项目环保设备和通风管道生产线钢材总用量为2400t/a，则下料、切割颗粒物产生量约为2.64t/a。下料、切割废气采用集气罩收集，废气收集效率约90%。颗粒物废气收集后经过布袋除尘装置处理后通过15米高排气筒DA001排放（风机风量为20000m3/h），布袋除尘装置处理效率为95%。 ②环保设备和通风管道生产线砂光打磨颗粒物 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》工业源产排污核算方法和系数手册“通用设备制造业预处理工段（打磨）”颗粒物产污系数为2.19千克/吨-原料，本项目环保设备生产线钢材总用量为2400t/a，则砂光打磨工序颗粒物产生量约为5.26t/a。砂光打磨废气采用集气罩收集，废气收集效率约90%。颗粒物废气收集后经过布袋除尘装置处理后通过15米高排气筒DA001排放（风机风量为20000m3/h），布袋除尘装置处理效率为95%。 ③焊接烟尘 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“33-37，431-434机械行业产污系数中焊接工段颗粒物产污系数9.19千克/吨原料计算，本项目环保设备生产线无铅焊料（实芯焊条）总用量约为10吨，则焊接烟尘产生量约为0.92t/a。焊接工段废气采用集气罩收集，废气收集效率约90%。烟尘废气收集后经过布袋除尘装置处理后通过15米高排气筒DA001排放（风机风量为20000m3/h），布袋除尘装置处理效率为95%。 ⑵颗粒物（漆雾）、二甲苯（以苯系物表征）、非甲烷总烃、TVOC 本项目喷漆工序会产生颗粒物（漆雾），喷漆、晾干工序会产生二甲苯（以苯系物表征）、非甲烷总烃、TVOC废气。 ①喷漆工序会产生颗粒物（漆雾） 根据油性漆、稀释剂及固化剂性能检测报告显示，油性漆、稀释剂及固化剂固体分含量按照39.3%计，油性漆、稀释剂及固化剂合计用量为3.219t/a，附着率约为65%，具体见图2.8-2项目喷漆工艺物料平衡图。参考《佛山市不锈钢喷涂行业建设项目环评文件编制技术参考指南（试行）》，喷漆产生的颗粒物（漆雾）采用下式计算： D=G×W／100×(1-α／100） 式中：D—核算时段内涂料中颗粒物（漆雾）产生量，t； G—核算时段内涂料用物料消耗量，t； W—核算时段内涂料中固体分含量，%； α—对应喷涂工艺固体分附着率，%。 经计算油性漆喷涂过程中产生的漆雾（颗粒物）为0.443t/a。 ②喷漆、晾干工序会产生二甲苯（以苯系物表征）、非甲烷总烃、TVOC废气 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“33-37，431-434机械行业产污系数中喷漆（油性漆）工序产生挥发性有机物的系数为486kg/t原料，项目油性漆年用量为2.22t/a，稀释剂年用量为0.444t/a，固化剂年用量为0.555t/a，则该工序有机废气（以非甲烷总烃计）产生量约为1.564t/a；喷漆后晾干工序产生挥发性有机物的系数为121kg/t原料，则晾干工序有机废气（以非甲烷总烃计）产生量约为0.389t/a，合计产生量1.953t/a（含二甲苯）。根据企业提供资料，本项目用丙烯酸聚氨酯漆、涂料用稀释剂、固化剂中二甲苯含量分别约为20%、40%、20%。项目丙烯酸聚氨酯漆用量为2.22t/a，涂料用稀释剂用量为0.444t/a，固化剂用量为0.555t/a，在喷漆、晾干过程中二甲苯全部挥发，则二甲苯产生量为0.733t/a，以苯系物表征。合计TVOC产生量为1.953t/a。该工序在密闭喷漆房内进行，工作室保持密闭负压收集，收集风量约为10000m3/h，收集效率约为95%，收集后的有机废气采用“水帘+除雾器+活性炭吸附脱附+RTO”理后通过15米高排气筒DA002排放，处理效率为95%。 ③天然气燃烧废气 本项目废气采用“RTO蓄热焚烧炉”装置处理，RTO蓄热焚烧炉点火时采用天然气燃烧，根据企业提供资料，RTO焚烧炉天然气用量为3万m³/a，燃烧天然气时产生的污染物主要为烟尘、二氧化硫、氮氧化物。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部公告 2021年第24号）中《工业污染源产排污系数手册》4430热力生产和供应行业中，SO2（0.02Skg/万Nm³）、NOX（18.71kg/万Nm³）和废气量（136259.17Nm³/万Nm³）排污系数核算。烟尘参考《环境保护使用数据手册》（胡名操，机械工业出版社，1992年）中的系数，烟尘2.4kg/万Nm³。天然气含硫量参考《天然气》（GB17820-2018）表1中二类天然气总含硫量≤100毫克/立方米。拟建项目燃料废气的各污染物产生情况详见下表。 表4.2-1 天然气燃烧产污系数 项目; 烟尘; SO2; NOX. 排污系数kg/万m3; 2.4; 0.02S; 18.71. RTO氧化炉天然气使用量5万m3; 0.0072t/a; 0.006t/a; 0.056t/a. 天然气仅点火时使用，用量较小，采用低氮燃烧器进行处理，通过15米高排气筒DA002排放。 ⑶危废库废气 本项目危险废物主要为废润滑油、废油桶、废包装桶、漆渣、废活性炭、高浓度有机废液等，危废间废气主要是非甲烷总烃、二甲苯（以苯系物表征）、TVOC，废气产生量小，设置废气收集、导排系统，因此不核算危废库废气量。危废贮存库设置废气收集、导排系统，危废间废气接入喷漆、晾干工序废气处理系统“水帘+除雾器+活性炭吸附脱附+RTO”处理后通过DA002排气筒排放。 ⑷食堂油烟 职工食堂产生的废气污染物主要是油烟，本项目设置4个灶头。根据调查，职工每人每日消耗动植物油以0.05kg/d计，项目共有职工15人，则年消耗食用油0.225t/a，在烹饪时挥发损失约3%，则食堂油烟产生量约0.006t/a，食堂安装油烟净化器对产生的油烟去除率为80%，油烟净化器风机风量为5000m³/h，食堂运行时间为5h/d，即1500h/a，则最终排放的油烟量为0.001t/a，排放速率为0.0007kg/h，排放浓度为0.14mg/m³，经专用烟道由排气筒有组织排放。食堂油烟排放浓度和油烟净化器处理效率满足《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）中型规模标准。 表4.2-2 项目有组织废气产生排放状况一览表 污染源; 排气筒编号; 污染物 名称; 废气量 m3/h; 年生产小时数; 产生状况; 治理措施; 处理效率%; 是否可行; 排放状况; 排放参数. 浓度 mg/m3; 速率 kg/h; 产生量 t/a; 污染物名称; 浓度 mg/m3; 速率 kg/h; 排放量 t/a; 高度 m; 直径 m; 温度℃. 剪板、焊接、砂光打磨、切割; DA001; 颗粒物; 20000; 2400; 165.4; 3.308; 7.938; 布袋除尘装置; 95; 可行; 颗粒物; 8.3; 0.165; 0.397; 15; 0.5; 25. 喷漆晾干; DA002; 颗粒物（漆雾）; 10000; 2400; 17.5; 0.175; 0.421; 水帘+除雾器+活性炭吸附脱附+RTO; 90; 可行; 颗粒物（漆雾）; 1.8; 0.018; 0.042; 15; 0.5; 200. 非甲烷总烃; 48.3; 0.483; 1.159; 95; 可行; 非甲烷总烃; 2.4; 0.024; 0.058. 苯系物; 29.0; 0.290; 0.696; 苯系物; 1.5; 0.015; 0.035. TVOC; 77.3; 0.773; 1.855; TVOC; 3.9; 0.039; 0.093. 烟尘; 0.3; 0.003; 0.0072; 低氮燃烧; /; 可行; 烟尘; 0.3; 0.003; 0.0072. SO2; 0.25; 0.0025; 0.006; SO2; 0.25; 0.0025; 0.006. NOx; 2.3; 0.0233; 0.056; NOx; 2.3; 0.0233; 0.056. 食堂; /; 食堂油烟; 5000; 1500; 0.8; 0.004; 0.006; 油烟净化器; 80; 可行; 食堂油烟; 0.16; 0.0008; 0.0012; /; /; /. 2、无组织废气产生及排放情况 项目无组织废气主要为切割、焊接及砂光打磨工序未捕集颗粒物废气，喷漆工序未捕集的颗粒物（漆雾）废气以及喷漆、晾干工序未捕集非甲烷总烃、二甲苯、TVOC废气以及危废间少量非甲烷总烃废气。 经核算，未被收集的颗粒物无组织排放，则无组织产生量约0.882t/a，未被收集的颗粒物（漆雾）、非甲烷总烃和二甲苯废气无组织排放，排放量分别为颗粒物（漆雾）为0.022t/a，非甲烷总烃为0.061t/a，二甲苯无组织排放量为0.037t/a，TVOC无组织排放量为0.098t/a。具体见表4.2-3 表4.2-3 无组织大气污染物产生情况表 废气来源; 污染物名称; 工作时长（h/a）; 面源参数; 排放源强（t/a）; 排放速率 kg/h; 执行标准（mg/m3）; 措施. 面积(m2); 高度(m). 1#厂房; 剪板、焊接、砂光打磨、切割; 颗粒物; 2400; 7739.84; 10.0; 0.882; 0.3675; 0.5; 车间通风、提高废气收集效率. 喷漆; 颗粒物（漆雾）; 2400; 7739.84; 10.0; 0.022; 0.009; 0.5. 喷漆、晾干; 非甲烷总烃; 2400; 7739.84; 10.0; 0.061; 0.025; 4. 二甲苯; 2400; 7739.84; 10.0; 0.037; 0.015; 0.2. 苯系物; 2400; 7739.84; 10.0; 0.037; 0.015; 0.4. 4.2.1.2污染防治措施及达标排放情况 ⑴有组织废气治理措施 本项目剪板、焊接、砂光打磨、切割工序颗粒物经集气罩收集后引入车间布袋除尘装置处理后通过车间15m排气筒DA001排放；喷漆工序颗粒物（漆雾）和喷漆、晾干工序非甲烷总烃、二甲苯（以苯系物表征）、TVOC密闭收集后经“水帘+除雾器+活性炭吸附脱附+RTO”处理后通过15m高排气筒DA002排放。 布袋除尘装置的工作机理是含尘废气通过过滤材料，尘粒被过滤下来，过滤材料捕集粗粒粉尘主要靠惯性碰撞作用，捕集细粒粉尘主要靠扩散和筛分作用。滤料的粉尘层也有一定的过滤作用。布袋除尘效果的优劣与多种因素有关，但主要取决于滤料。布袋除尘器的滤料就是合成纤维、天然纤维或玻璃纤维织成的布或毡。根据需要再把布或毡缝成圆筒或扁平形滤袋。根据烟气性质，选择出适合于应用条件的滤料。布袋除尘器运行中控制废气通过滤料的速度（称为过滤速度）颇为重要。一般取过滤速度为0.5-2m/min，对于大于0.1µm的微粒效率可达99.5%以上，设备阻力损失约为980-1470Pa。除此之外，袋式除尘器除了能高效的去除粉尘外，还能有效捕集电除尘器很难捕集的对人体危害最大的5μm以下的超细颗粒，具有除尘效率高、运行稳定、不受粉尘和烟气特征的影响，维护简单等优点。布袋式除尘器是除尘效率较高的一种除尘设备，在实际运用中除尘效率可达到95%以上。 经上述措施处理后，车间有组织颗粒物经过车间15m排气筒排放，其排放情况满足《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1大气污染物有组织排放限值及表3单位边界大气污染物排放监控浓度限值，能够做到达标排放，采用布袋除尘器有组织颗粒物可行。 RTO蓄热焚烧炉：RTO又称蓄热式热力焚烧炉，是一种借助热能将废气直接燃烧的环保设备。RTO蓄热焚烧炉主体结构由燃烧室、陶瓷填料床和切换阀等组成。 RTO将有机废气加热到760℃以上，有机废气会发生热氧化反应生成无毒的CO2和H2O，从而达到净化废气的效果。RTO 在工作的过程中全程回收热量，热能回收率达到了95%以上，实现了废气净化和环保节能的双重目的，是处理中高浓度挥发性有机废气的极佳选择。RTO将有机废气加热到760℃以上，有机废气会发生热氧化反应生成无毒的CO2和H2O，从而达到净化废气的效果。 RTO 在工作的过程中全程回收热量，热能回收率达到了95%以上，实现了废气净化和环保节能的双重目的，是处理中高浓度挥发性有机废气的极佳选择。 RTO蓄热式热力焚烧炉工作原理：对有机废气进行预处理操作后，将其通入炉体内，加热至一定温度（通常为730-780℃)，使废气中的有机成分发生氧化还原反应，生成小分子无机物（如CO2、H2O），经风机、烟囱排入大气。氧化产生的高温气体流经陶瓷蓄热体，使陶瓷体升温开始“蓄热”，用于处理后续进入的有机废气，从而节省了大量的燃料。 RTO系统中设置了多个蓄热室，以保证每个蓄热室依次经历蓄热-放热-清扫等程序，周而复始，连续工作。蓄热室“放热”后应引入洁净空气对室内进行清扫，待清扫完成后方可进入“蓄热”程序，否则残留的废气分子随烟囱排入大气中，从而降低了处理效率。 有机废气密闭收集，在通过管道在引风机的作用下进入热力燃烧设备处理。为避免颗粒状漆雾影响后续的活性炭吸附过程，尾气先进入水帘预过滤处理装置，将尾气中的颗粒状污染物截留下来，再进入活性炭吸附床进行吸附处理，废气中的气态有机污染物被吸附在活性炭表面，而干净的气流沿管道高空排放。经过一段时间的吸附，活性炭对污染物吸附达到一定的程度后，启动系统的活性炭脱附再生过程，将原来吸附在活性炭里的有机废气脱附出来，通过热力燃烧将气态有机污染物转化成二氧化碳和水蒸汽，经处理后的气流高空达标排放。 采用有机废气吸附脱附一体机，集废气预处理设备、吸附、脱附、新风换热、热力燃烧、引风系统多种工序于一体。在吸附风机的作用下，废气首先进入前置过滤箱体，将废气中的颗粒物过滤，阻截，从外部进入系统的新鲜空气，在脱附风机的作用下经节能装置加热至一定温度后进入活性炭吸附层进行脱附，脱附后的气体进入热力燃烧设备，经氧化反应为CO2和H2O等物质，燃烧后的气体由排气口排出，产物无二次污染。 参考《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）和《排污许可证申请与核发技术规范 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业》(HJ1124-2020)，有机废气采取RTO蓄热焚烧为可行性技术。项目排放的有组织非甲烷总烃、二甲苯（以苯系物表征）、TVOC执行江苏省地方标准《工业涂装工序大气污染物排放标准》DB32/4439-2022表1标准。 ⑵无组织废气防治措施 本项目无组织废气主要为切割、焊接及砂光打磨工序未捕集烟、粉尘以及喷漆工序颗粒物（漆雾），喷漆、晾干工序非甲烷总烃、二甲苯、TVOC，企业在运行过程中，在强化有组织点源治理防范基础上，应进一步强化管理，削减无组织废气排放量。为了减轻车间废气对职工以及车间环境的影响，规范建设废气输送管道及排气筒，同时在车间内安装轴流式风机加强通风，减少无组织废气对环境的影响。 公司设置专门的环保管理人员，后续生产中将按要求建立污染防治工作台账、污染防治设施运行维护台账等，台账保存期限不少于5年。通过采取上述相应的废气防治措施后，项目产生的废气对周围环境空气影响较小。 ⑶可行性分析 根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）和《排污许可证申请与核发技术规范 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备 制造业》(HJ1124-2020)，项目切割、砂光打磨及焊接工序废气采取布袋除尘装置处理；喷漆、晾干工序在密闭喷漆室进行，废气采用“水帘+除雾器+活性炭吸附脱附+RTO”处理。项目采用的废气净化措施在其推荐的可行技术范围内，项目采取的措施可行。 根据工程分析可知，剪板、焊接、砂光打磨、切割工序颗粒物废气经处理后能够满足《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1中颗粒物排放标准（颗粒物排放浓度≤20mg/m³、颗粒物排放速率≤1kg/h）；喷漆工序颗粒物（漆雾）和喷漆、晾干工序二甲苯（以苯系物表征）、TVOC、非甲烷总烃废气经处理后能够满足《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB32/4439-2022）表1颗粒物（漆雾）和二甲苯（以苯系物表征）、非甲烷总烃排放标准（颗粒物（漆雾）排放排放浓度≤10mg/m³、颗粒物（漆雾）排放速率≤0.4kg/h，苯系物排放浓度≤20mg/m³、苯系物排放速率≤0.8kg/h，TVOC排放排放浓度≤80mg/m³、TVOC排放速率≤3.2kg/h，非甲烷总烃排放排放浓度≤50mg/m³、非甲烷总烃排放速率≤2.0kg/h）；天然气燃烧产生的烟尘、二氧化硫和氮氧化物废气能够满足《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB32/4439-2022）表1中颗粒物、表2中二氧化硫和氮氧化物排放标准（颗粒物排放浓度≤10mg/m³、颗粒物排放速率≤0.4kg/h二氧化硫排放浓度≤200mg/m³、氮氧化物排放浓度≤200mg/m³）。 因此项目剪板、焊接、砂光打磨、切割工序废气采取布袋除尘装置处理；喷漆、晾干工序废气采用“水帘+除雾器+活性炭吸附脱附+RTO”处理后经15m高排气筒排放措施可行。 表4.2-4 排气筒设置、排放标准及废气达标排放情况一览表 排气筒设置情况; 污染物名称; 排放情况; 排放标准; 达标情况. 编号; 高度m; 内径m; 温度 ℃; 排气筒底部中心坐标. X; Y; 浓度 mg/m3; 速率 kg/h; 排放量t/a; 浓度 mg/m3; 速率 kg/h. DA001; 15; 0.5; 25; 118.597458; 33.692718; 颗粒物; 8.3; 0.165; 0.397; 20; 1; 是. DA002; 15; 0.5; 200; 118.597326; 33.692059; 颗粒物（漆雾）; 1.8; 0.018; 0.042; 10; 0.4; 是. 非甲烷总烃; 2.4; 0.024; 0.058; 50; 2; 是. 苯系物; 1.5; 0.015; 0.035; 20; 0.8; 是. TVOC; 3.9; 0.039; 0.093; 80; 3.2; 是. 烟尘; 0.3; 0.003; 0.0072; 10; 0.4; 是. SO2; 0.25; 0.0025; 0.006; 200; /; 是. NOx; 2.3; 0.0233; 0.056; 200; /; 是. 表4.2-5 大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度/ （mg/m3）; 核算排放速率/ （kg/h）; 核算年排放量/（t/a）. 主要排放口. /; /; /; /; /; /. 排放口合计; /; /. 一般排放口. 1; DA001; 颗粒物; 8.3; 0.165; 0.397. 2; DA002; 颗粒物（漆雾）; 1.8; 0.018; 0.042. 非甲烷总烃; 2.4; 0.024; 0.058. 苯系物; 1.5; 0.015; 0.035. TVOC; 3.9; 0.039; 0.093. 烟尘; 0.3; 0.003; 0.0072. SO2; 0.25; 0.0025; 0.006. NOx; 2.3; 0.0233; 0.056. 一般排放口合计; 颗粒物（含漆雾）; 0.439. 非甲烷总烃; 0.058. 苯系物; 0.035. TVOC; 0.093. SO2; 0.006. NOx; 0.056. 有组织排放总计. 有组织排放总计; 颗粒物（含漆雾）; 0.439. 非甲烷总烃; 0.058. 苯系物; 0.035. TVOC; 0.093. SO2; 0.006. NOx; 0.056. 表4.2-6 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 产污 环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量/（t/a）. 标准名称; 浓度限值/（mg/m3）. 1; 1#厂房; 剪板、焊接、砂光打磨、切割; 颗粒物; 车间通风、提高废气收集效率; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）; 0.5; 0.882. 喷漆; 颗粒物（漆雾）; 0.5; 0.022. 喷漆、晾干; 非甲烷总烃; 4; 0.061. 二甲苯; 0.2; 0.037. 苯系物; 0.4; 0.037. 无组织排放总计. 无组织排放总计; 颗粒物（含漆雾）; 0.904. 非甲烷总烃; 0.061. 二甲苯; 0.037. 苯系物; 0.037. 表4.2-7 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量/（t/a）. 1; 颗粒物（含漆雾）; 1.343. 2; 非甲烷总烃; 0.119. 4; 苯系物; 0.072. 5; TVOC; 0.191. 6; SO2; 0.006. 7; NOx; 0.056. 4.2.1.3非正常排放情况 非正常排放是指生产设备在开、停车状态，检修状态或者部分设备运转异常等非正常工况下的污染物排放，以及污染物排放控制措施达不到应有效率等情况下的排放。 ⑴开停车过程污染物控制和排放 本项目为连续生产。开车阶段，项目废气处理设施将早于生产装置运行。停车阶段，项目环保设施将晚于生产装置关停。生产装置在开停工时产生的废气与正常生产相同，送废气处理装置处置后可达标排放。 ⑵停电 停电可引起生产停车，停电包括计划性停电和突发性停电两种情况。 计划性停电，可通过事先计划停车或备电切换，避免事故性非正常排放。参照供电营业规则第五十七条规定，计划性停电约3次/年，每次不超过24h。 为避免突发性停电发生，厂内可配备双电源，确保正常生产用电，本项目基本不会发生突发性停电。 ⑶环保设施故障 项目配套建设1套“布袋除尘装置”、1套“水帘+除雾器+活性炭吸附脱附+RTO”，废气经处理后经15米排气筒排放。建设项目在废气治理设施发生故障停车，将造成大量未处理废气直接进入大气，故障抢修至恢复正常运转时间按30分钟计，事故最不利环境影响情况下的事故排放源强按污染物产生量计算，非正常排放源强见表 4.2-8。 表4.2-8 非正常排放废气污染物源强 排气筒 编号; 污染物; 产生情况; 单次持续 时间/h; 年发生 频次/次; 应对措施. 污染物名称; 来源; 浓度 mg/m3; 产生速率 kg/h; 产生量 kg/a. DA001; 颗粒物; 剪板、焊接、砂光打磨、切割; 165.4; 3.308; 1.654; 0.5h; 1; 立即停产维修. DA002; 颗粒物（漆雾）; 喷漆; 18.3; 0.183; 0.092; 0.5h; 1. 非甲烷总烃; 喷漆、晾干; 50.3; 0.503; 0.252; 0.5h; 1. 苯系物; 30.2; 0.302; 0.151; 0.5h; 1. TVOC; 80.5; 0.805; 0.403; 0.5h; 1. 根据上表可见，事故情况下污染物的排放浓度会有一定程度的增加。项目建设运行后，企业应加强在岗人员培训和废气处理设备运行的管理，尽量降低、避免非正常情况的发生，当废气处理装置出现故障不能短时间恢复时，应通知生产车间停止生产，对设备进行检修，确保生产废气达标排放。 4.2.1.4废气环境影响分析 本项目切割、砂光打磨及焊接废气采取“布袋除尘装置”处理，喷漆、晾干废气经“水帘+除雾器+活性炭吸附脱附+RTO”处理后通过15m高排气筒排放，综合估算结果及同类项目验收检测结果，有组织颗粒物排放能够达到《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041- 2021）表1中颗粒物排放标准（颗粒物排放浓度≤20mg/m³、颗粒物排放速率≤1kg/h）；有组织颗粒物（漆雾）排放能够达到《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB32/4439-2022）表1中颗粒物（漆雾）排放标准（颗粒物（漆雾）排放浓度≤10mg/m³、NMHC排放速率≤0.4kg/h）；有组织非甲烷总烃排放能够达到《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB32/4439-2022）表1中NMHC排放标准（NMHC排放浓度≤50mg/m³、NMHC排放速率≤2kg/h）；有组织二甲苯（以苯系物表征）排放能够达到《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB32/4439-2022）表1中苯系物排放标准（苯系物排放浓度≤20mg/m³、苯系物排放速率≤0.8kg/h）；有组织TVOC排放能够达到《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB32/4439-2022）表1中TVOC排放标准（苯系物排放浓度≤80mg/m³、TVOC排放速率≤3.2kg/h）；天然气燃烧产生的烟尘、二氧化硫和氮氧化物废气能够满《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB32/4439-2022）表1中颗粒物、表2中二氧化硫和氮氧化物排放标准（颗粒物排放浓度≤10mg/m³、颗粒物排放速率≤0.4kg/h、二氧化硫排放浓度≤200mg/m³、氮氧化物排放浓度≤200mg/m³）。 本项目位于泗阳高新技术产业开发区，项目所在区域环境空气质量为非达标区，但相关部门已全面采取大气污染防治行动计划中相应措施，可有效改善环境空气环境现状。本项目采取的措施均属于可行的污染防治措施，污染物能够得到有效治理，最终达标排放。 因此正常排放情况下，本项目排放的废气污染物对周围大气环境影响较小，项目大气环境影响是可接受的。 4.2.1.5卫生防护距离 根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499-2020）中第4章，“在选取特征大气有害物质时，应首先考虑其对人体健康损害毒性特点，并根据目标行业企业的产品产量及其原辅材料、工艺特征、中间产物、产排污特点等具体情况，确定单个大气有害物质的无组织排放量及等标排放量（Qc/Cm），最终确定卫生防护距离相关的主要特征大气有害物质1种～2种”。 本项目涉及的无组织废气排放主要为生产车间排放的二甲苯、颗粒物、非甲烷总烃，计算公式如下： 等标排放量＝Qc/Cm 式中：Qc——大气有害物质的无组织排放量，单位为kg/h； Cm——大气有害物质环境空气质量的标准限值，单位为mg/m3； 根据上式计算可知，本项目无组织废气中各污染物等标排放量计算结果见表4.2-9。 表4.2-9 全厂无组织废气中各污染物等标排放量计算结果 污染源位置; 污染物; 污染物排放量 （kg/h）; 执行标准浓度（mg/m3）; 等标排放量; 计算排 序结果. 生产车间; 非甲烷总烃; 0.025; 2.0; 0.0125; 3. 二甲苯; 0.015; 0.20; 0.0750; 2. 颗粒物; 0.3765; 0.45; 0.8367; 1. 注：非甲烷总烃执行标准参照《大气污染物综合排放标准详解》，二甲苯执行标准参照《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018替代HJ2.2-2008）附录D。. 根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499-2020）中第4章，“当目标企业无组织排放存在多种有毒有害污染物时，基于单个污染物的等标排放量计算结果，优先选择等标排放量最大的污染物为企业无组织排放的主要特征大气有害物质。当前两种污染物的等标排放量相差在10%以内时，需要同时选择这两种特征大气有害物质分别计算卫生防护距离初值”。 根据表4-11可知，本项目等标排放量前两名为颗粒物和二甲苯，其等标排放量相差值大于10%，因此，本项目选择生产车间排放的颗粒物计算卫生防护距离初值。 1）卫生防护距离初值计算公式 卫生防护距离初值计算公式采用《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499-2020）中“5.1卫生防护距离初值计算公式”，具体如下： QcCm=1ABLC+0.25r20.50LD 式中： Qc——大气有害物质的无组织排放量，单位为千克每小时（kg/h）； Cm——大气有害物质环境空气质量的标准限值，单位为毫克每立方米（mg/m3）； L——大气有害物质卫生防护距离初值，单位为米（m）； r——大气有害物质无组织排放源所在生产单元的等效半径，单位为米（m）；根据生产单元占地面积S（m2）计算， ； A、B、C、D——卫生防护距离初值计算系数，无因次，根据工业企业所在地区近5年平均风速及大气污染源构成类别从下表查取。 表4.2-10 卫生防护距离初值计算系数表 卫生防护距离初值计算系数; 工业企业所在地区近5年平均风速/（m/s）; 卫生防护距离L/m. L≤1000; 1000＜L≤2000; L＞2000. 工业企业大气污染源构成类别. Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ. A; ＜2; 400; 400; 400; 400; 400; 400; 80; 80; 80. 2～4; 700; 470; 350; 700; 470; 350; 380; 250; 190. ＞4; 530; 350; 260; 530; 350; 260; 290; 190; 110. B; ＜2; 0.01; 0.015; 0.015. ＞2; 0.021; 0.036; 0.036. C; ＜2; 1.85; 1.79; 1.79. ＞2; 1.85; 1.77; 1.77. D; ＜2; 0.78; 0.78; 0.57. ＞2; 0.84; 0.84; 0.76. 注：Ⅰ类：与无组织排放源共存的排放同种有害气体的排气筒的排放量，大于或等于标准规定的允许排放量的1/3者。 Ⅱ类：与无组织排放源共存的排放同种有害气体的排气筒的排放量，小于标准规定的允许排放量的1/3，或虽无排放同种大气污染物之排气筒共存，但无组织排放的有害物质的容许浓度指标是按急性反应指标确定者。 Ⅲ类：无排放同种有害物质的排气筒与无组织排放源共存，但无组织排放的有害物质的容许浓度是按慢行反应指标确定者。. 本项目所在地区近五年平均风速为2.9m/s，且与无组织排放源共存的排放同种有害气体的排气筒的排放量，小于标准规定的允许排放量的1/3，因此，选取Ⅱ类，本项目A、B、C、D取值分别为400、0.01、1.85、0.78。 2）卫生防护距离终值的确定 本项目卫生防护距离计算结果见表4.2-11。 表4.2-11 本项目卫生防护距离计算参数及计算结果表 污染源位置; 污染物名称; 污染物排放量（kg/h）; 执行标准浓度 （mg/m3）; 计算结果 （m）; 卫生防 护距离 （m）; 卫生防 护距离 提级. 生产车间; 颗粒物; 0.3765; 0.45; 8.3496; 50; 50. 根据计算结果确定，本项目推荐设置以生产车间为边界设置50米卫生防护距离。本项目卫生防护距离包络线详见附图8。目前本项目范围内现状无居民、学校、医院等环境敏感点，今后卫生防护距离范围内禁止新建居住区等环境敏感目标。 为控制车间无组织废气，减少废气无组织排放量，对本项目提出如下控制措施建议： 1）合理布置车间，将产生无组织废气的工序布置在远离厂界的地方，以减少无组织废气对厂界周围环境的影响； 2）加强车间换风系统的换风能力，减少无组织废气影响程度； 3）加强对操作工的培训和管理，以减少人为造成的废气无组织排放。 建设项目实际生产时应严格管理，确保按操作规程生产，以减少无组织废气的产生量，生产车间无组织废气排放对周围环境影响较小。 4.2.1.6环境监测计划 本次项目申报后，建设单位应依据国家及地方相关环保要求进行固定污染源排污许可申报，并按照《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ 819-2017)及《排污单位自行监测技术指南涂装》(HJ1086-2020)等有关要求相关要求开展例行监测。监测计划见表 4.2-12。 表4.2-12 监测计划一览表 类别; 监测点位; 监测指标; 监测频率; 执行标准. 废气; 有组织; DA001排气筒; 颗粒物; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）. DA002排气筒; 颗粒物（漆雾）; 1次/年; 《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB32/4439-2022）表1、表2. 非甲烷总烃; 1次/年. 二甲苯（以苯系物表征）; 1次/年. TVOC; 1次/年. 烟尘; 1次/年. SO2; 1次/年. NOx; 1次/年. 无组织; 厂界（上、下风向）; 颗粒物（含漆雾）; 1次/半年; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）. 非甲烷总烃、 二甲苯; 1次/半年. 1#厂房门窗外1米，距离地面1.5米以上位置设置一个监测点）; 非甲烷总烃; 1次/季度. 排污单位可自行或委托第三方监测机构开展监测工作，并安排专人专职对监测数据进行记录、整理、统计和分析。排污单位对监测结果的真实性、准确性、完整性负责。 4.2.2废水环境影响及防治措施分析 4.2.2.1废水产生及排放情况 项目产生废水主要为喷枪清洗废水和生活污水。 ⑴生活污水（含食堂污水） 本项目劳动定员15人，年工作300天。根据《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019）中的相关规定“工业企业管理人员用水定额可取30～50L/人·班，车间工人的生活用水定额应根据车间性质确定，宜采用30～50L/人·班”，故本项目人均用水定额按50L/人·班，则用水量为225m3/a，污水排放系数取0.8，则每年生活污水产生量为180m3。主要污染因子为COD、SS、氨氮、 TP、TN、动植物油等。经化粪池处理后达到泗清水务污水处理厂接管标准后，通入泗阳县泗清水务污水处理厂集中处理，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准，尾水排入废黄河。 ⑵生产用水 ①喷枪清洗废水 喷枪清洗用水量为5t/a，损耗1%，清洗后的废水经沉淀处理后，循环使用，循环到一定程度后，对废水进行更换，清洗废水产生量为0.3t/a，委托高浓度有机废液处理资质的单位处理。年补充水量为0.35t/a。 ②水帘柜用水 本项目喷漆工序漆雾颗粒采用水帘柜进行处理，水循环使用，定期补充新鲜水，设备底部设有循环水槽。 本项目水帘柜循环水池尺寸为长3.0m×宽1.0m×高0.5m（实际水深为0.4m），盛水量为1.2m³。循环水系统蒸发损耗按照《石油化工循环水场设计规范》（GB/T50746-2012）循环水量的1%计算（循环能力15m³/h），损耗水量0.15m³/h，该喷漆室年工作2400h，则新鲜水补充量约为360m³/a（2m³/d）。 根据《涂装车间设计手册》（王锡春主编，化学工业出版社，2008.7），一般机械企业喷漆线1-3个月排放一次循环废水，最长为半年排放一次。本项目水帘柜用水每3个月更换1次计算，水帘柜更换用水量约4.8m³/a，高浓度有机废液属于危废，危废类别HW12，代码900-252-12，应委托有危废处置资质的单位处理。 废水污染源源强核算结果及相关参数见下表。 表4.2-13 项目废水产生及排放一览表 产污环节; 废水量m3/a; 污染物名称; 进入化粪池前产生量; 化粪池处理后排放量; 处置措施; 排放情况; 排放去处. 产生浓度mg/L; 产生量t/a; 接管浓度mg/L; 接管量t/a; 排放浓度mg/L; 排放量t/a. 生活污水; 180; COD; 350; 0.063; 200; 0.036; 经污水管网接入泗阳县泗清水务污水处理厂; 50; 0.009; 废黄河. BOD; 240; 0.0432; 150; 0.027; 10; 0.0018. SS; 250; 0.045; 150; 0.027; 10; 0.0018. 氨氮; 35; 0.0063; 30; 0.0054; 5; 0.0009. TP; 4; 0.00072; 3.5; 0.00063; 0.5; 0.00009. TN; 40; 0.0072; 35; 0.0063; 15; 0.0027. 动植物油; 30; 0.0054; 30; 0.0054; 1; 0.00018. 综上，建设项目生活污水经化粪池处理后达到泗阳县泗清水务污水处理厂接管标准后接入泗阳县泗清水务污水处理厂集中处理，处理后水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准），尾水排入废黄河。 4.2.2.2废水污染防治措施可行性分析 ⑴厂区污水处理站措施分析 本项目生活污水经化粪池、食堂废水经隔油池处理后接管进入泗阳县泗清水务污水处理厂进行深度处理，满足泗阳县泗清水务污水处理厂接管要求，废水处理技术属于可行技术。 ⑵泗阳县泗清水务污水处理厂接管可行性分析 泗阳县泗清水务污水处理厂厂址位于泗阳县高新区淮海路北侧、小长河西侧，项目总用地面积18650平方米，约合27.975亩。泗阳县泗清水务污水处理厂一期工程规模定为1.0万m3/d，远期总规模(2020年)为3.0万m3/d，工程分期实施。泗阳县泗清水务污水处理厂污水处理具体工艺见图4.2-1： 图4.2-1 泗阳县泗清水务污水处理厂工艺流程图 泗阳县泗清水务污水处理厂余量约为5000m³/d，项目废水排放量为4.4m³/d，占污水处理厂余量的0.09%。本项目废水水质简单，不含超出污水厂设计的特征污染物，因此对于项目产生的废水，从水质水量角度分析，均能够达到泗阳县泗清水务污水处理厂的接纳要求，废水经污水厂处理后达标排放，外排入废黄河。对区域水环境影响较小，可以满足环保要求。 4.2.2.3废水类别、污染物及污染治理设施信息 本项目厂区污水排放口排放情况见表4.2-14。 表4.2-14 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否满足要求; 排放口 类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 1; 生活污水; COD SS 氨氮 总磷 总氮 动植物油; 进入泗阳县泗清水务污水处理厂; 非连续排放、流量不稳定; TW001; 化粪池; /; DW001; ☑是 □否; ☑企业总排 口雨水排放 口清净下水排放 口温排水排放 口车间或车间处理设置排放. 4.2.2.4废水排放口基本情况 表4.2-15 废水间接排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 排放口地理坐标; 废水排放量/（t/a）; 排放去向; 排放规律; 间歇排放时段; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称(b); 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准浓度限值/（mg/l）. 1; DW001; 118.598180; 33.692172; 180; 进入泗阳县泗清水务污水处理厂; 非连续排放、流量不稳定; —; 泗阳县泗清水务污水处理厂; COD; 50. 2; SS; 10. 3; 氨氮; 5（8）. 4; TP; 0.5. 5; TN; 15. 6; 动植物油; 1. 4.2.2.5废水环境监测计划 本次项目申报后，建设单位应依据国家及地方相关环保要求进行固定污染源排污许可申报，并按照《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ 819-2017)、《水污染物排放总量监测技术规范》（HJ/T92-2002）以及《排污单位自行监测技术指南 涂装》（HJ1086—2020）等有关要求相关要求开展例行监测。监测计划见表 4.2-16。 表4.2-16运行期监测计划一览表 类别; 监测点位; 监测指标; 监测频率; 执行标准. 废水; 厂区污水总排口; 流量、pH、COD、氨氮、SS、TN、TP、动植物油类; 1次/半年; 泗阳县泗清水务污水处理厂接管标准. 4.2.3噪声环境影响及防治措施分析 本项目主要噪声设备主要为激光切割机、数控折弯机、数控剪板机、折弯机、剪板机、钻铣床、锯床、切割机、缝焊机、去毛刺机、电动剪板机、圆法兰冲孔机、圆法兰焊接机、空气压缩机、冲床、车床及配套设备，各噪声源强度见表4.2-17、表4.2-18。 表4.2-17 工业企业主要噪声设备噪声排放情况（室外声源) 序号; 声源名称; 型号; 相对位置; 声源源强（声功率级dB（A））; 声源控制措施; 运行时段. X; Y; Z. 1; 布袋除尘装置风机; 风量20000m3/h; -10; 40; 1.2; 85; 基础减振、消声; 8h运行. 2; 水帘+除雾器+活性炭吸附脱附+RTO燃烧装置风机; 风量10000m3/h; 20; 38; 1.2; 85. 3; 空气压缩机; LG-3.6/8G，功率22kW，排气量3.6m³/min，压力0.80MPa; 20; 50; 1.2; 90. 注：表中坐标以厂界中心（坐标：118.596245，33.693209）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向 表4.2-18 工业企业主要噪声设备噪声排放情况（室内声源） 序号; 声源位置; 声源名称; 空间相对位置（m）; 源强(dB(A)); 声源控制措施; 距室内边界距离（m）; 建筑物插入损失（dB(A)）*; 运行时段; 建筑物外噪声. X; Y; Z; 声功率级(dB(A)); 建筑物外距离/m. 1; 生产车间; 激光切割机; 50; 30; 1.2; 80; 基础减振、房屋阻隔、绿化隔声等; W:100; 30.5; 8h运行; 49.5; 1. 2; 数控折弯机; 45; 30; 1.2; 80; W:95; 30.5; 49.5; 1. 3; 数控剪板机; 45; 25; 1.2; 80; W:95; 30.5; 49.5; 1. 4; 折弯机; 30; 20; 1.2; 75; W:80; 30.5; 44.5; 1. 5; 剪板机; 25; 30; 1.2; 80; W:75; 30.5; 49.5; 1. 6; 钻铣床; 35; 30; 1.2; 80; W:85; 30.5; 49.5; 1. 7; 锯床; 12; 20; 1.2; 85; W:62; 30.5; 54.5; 1. 8; 切割机; 10; 15; 1.2; 85; W:60; 30.5; 54.5; 1. 9; 缝焊机; 0; 5; 1.2; 75; W:50; 30.5; 44.5; 1. 10; 去毛刺机; 20; 0; 1.2; 80; W:30; 30.5; 49.5; 1. 11; 电动剪板机; 15; -15; 1.2; 80; W:35; 30.5; 49.5; 1. 12; 圆法兰冲孔机; 35; -15; 1.2; 80; W:15; 30.5; 49.5; 1. 13; 圆法兰焊接机; 35; -5; 1.2; 80; W:15; 30.5; 49.5; 1. 14; 冲床; 25; -20; 1.2; 85; W:25; 30.5; 54.5; 1. 15; 车床; 15; -20; 1.2; 80; W:35; 30.5; 49.5; 1. 注：表中坐标以厂界中心（坐标：118.596245，33.693209）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向 本项目噪声主要来自激光切割机、数控折弯机、数控剪板机、折弯机、剪板机、钻铣床、锯床、切割机、缝焊机、去毛刺机、电动剪板机、圆法兰冲孔机、圆法兰焊接机、空气压缩机、冲床、车床及配套设备等运行噪声，根据工程分析提供的噪声源参数和设备的安装位置，选用等距离衰减模型，参照气象条件修正值进行计算，并考虑多声源迭加，预测厂界贡献值。 （1）噪声预测模式 ①室外点声源在预测点的倍频带声压级 a.某个点源在预测点的倍频带声压级 Loct(r)=Loct(r0)−20lgr/r0−ΔLoct 式中：Loct（r）——点声源在预测点产生的倍频带声压级； Loct（r0）——参考位置r0处的倍频带声压级； r——预测点距声源的距离，m； r0——参考位置距声源的距离，m； ΔLoct——各种因素引起的衰减量，包括声屏障、空气吸收和地面效应引起的衰减，其计算方式分别为： Aoct bar=−10lg13+20N1+13+20N2+13+20N3 Aoct atm=α(r-r0)/100； Aexc=5lg(r-r0)； b.如果已知声源的倍频带声功率级Lw cot，且声源可看作是位于地面上的，则： Lcot=Lw cot-20lgr0-8 c.由各倍频带声压级合成计算出该声源产生的A声级LA： LA=10lgi=1n100.1Lpi−ΔLi 式中ΔLi为A计权网络修正值。 d.各声源在预测点产生的声级的合成 LTP=10lgi=1n100.1Lpi ②室内点声源的预测 a.室内靠近围护结构处的倍频带声压级： Loct,1=Lw⋅cot+10lgQ4πr12+4R 式中：r1为室内某源距离围护结构的距离； R为房间常数； Q为方向性因子。 b.室内声源在靠近围护结构处产生的总倍频带声压级： Loct,1(T)=10lgi=1n100.1Loct,1(i) c.室外靠近围护结构处的总的声压级： Loct，1(T)=L0ct，1(T)-(Tloct+6) d.室外声压级换算成等效的室外声源： Lw oct=Loct，2(T)+10lgS 式中：S为透声面积。 e.等效室外声源的位置为围护结构的位置，其倍频带声功率级为Lw oct，由此按室外声源方法计算等效室外声源在预测点产生的声级。 f.声压级合成公式 n个声压级Li合成后总声压级Lp总计算公式 Lp总＝10lgi=1n100.1Li ③点声源迭加计算公式 Lps=10lg(10Lps10) ④噪声预测值计算公式 L预＝L新＋L背景 式中：L预＝噪声预测值； L新＝声源增加的声级； L背景＝噪声的背景值。 （2）噪声环境影响预测 本工程固定噪声源在厂区内布置形成相对集中的噪声设备集中区。厂方在项目设计中拟采用建筑隔声、减震、合理布局、隔声墙等措施消声降噪。本项目厂界噪声贡献值见表4.2-19。 表4.2-19 本项目厂界噪声贡献值一览表 厂界名称; 噪声标准; 噪声贡献值; 超标和达标情况. 昼间; 昼间; 昼间. 东厂界; 65; 45.02; 达标. 南厂界; 65; 43.35; 达标. 西厂界; 65; 45.36; 达标. 北厂界; 65; 46.33; 达标. 注：本项目夜间不生产。 根据表4.2-19，项目生产噪声对厂界贡献值均较小，不会改变周围声环境质量。 本项目生产过程中产生的噪声经厂房隔声、距离衰减后，厂界噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，可以做到噪声厂界达标，不会产生噪声扰民现象。 为了本项目厂界噪声长期稳定达标，在生产期仍要注意以下几点： ⑴加强设备维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象； ⑵合理布置厂区高噪声设备，亦有利于减少噪声污染，降低噪声对厂界外的影响。 本项目噪声监测计划见表4.2-20。 表4.2-20本项目噪声监测计划表 污染类别; 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放依据. 噪声; 厂界; LeqdB(A); 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准. 4.2.4固体废物环境影响及防治措施分析 1、固废产生情况： 本项目营运期固废主要包括员工生活垃圾、餐厨垃圾、化粪池污泥、隔油池油渣、边角料、焊渣、废气处理粉尘、废润滑油、废油桶、废包装桶、漆渣、废活性炭、高浓度有机废液。其中边角料、焊渣、废气处理粉尘为一般固废，收集后外售或综合利用处置；生活垃圾、化粪池污泥交由环卫部门处理；隔油池油渣委托区域餐厨垃圾处理厂处理；废润滑油、废油桶、废包装桶、漆渣、废活性炭、高浓度有机废液（按照危险废物进行管理）为危险废物，委托有危废资质单位处置。 ⑴生活垃圾、餐厨垃圾、化粪池污泥、隔油池油渣 项目劳动定员15人，职工生活垃圾产生量按0.5kg/人·d，则生活垃圾产生总量约2.25t/a，集中收集后交环卫部门清运。化粪池污泥产生量约为0.3t/a，委托环卫清运。根据同类型企业运行经验，并类比同规模食堂产污量，本项目隔油池油渣产生量约为0.05t/a。委托区域餐厨垃圾处理厂处理。 ⑵一般工业固废 边角料：根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“33-37，431-434机械行业产污系数中废边角料等产污系数为41.6kg/t，本项目钢材用量为2400t/a，故废边角料的产生量99.84t/a，收集后综合利用。 焊渣：焊渣产生量根据《机加工行业环境影响评价中常见污染物源强估算及污染治理》（许海萍等）中数据，焊渣=焊条使用量×（1/11+4%）。则本项目焊条用量为10t/a，焊渣产生量约为1.31t/a，收集后综合利用。 废气处理粉尘：切割、焊接等工序布袋除尘装置收集的粉尘约为7.54t/a，收集后综合利用。 ⑶危险废物 废润滑油：本项目在设备工作及维护过程中使用润滑油，润滑油循环使用，定期更换，废润滑油产生量约0.5t/a，属于危险废物，类别为HW08废矿物油与含矿物油废物，代码900-217-08，厂区内设置危险废物暂存库，集中收集分类储存，委托有相应危废处理资质的单位处理。 废油桶：根据企业提供的资料，项目生产过程中设备维修清理需要使用到润滑油，使用过程中会产生废润滑油桶，废润滑油桶产生量约为0.2t/a，委托有危废资质单位处置。 废包装桶：根据企业提供的资料，项目油性漆、稀释剂等使用过程中会产生废包装桶，废润滑油桶产生量约为1.0t/a，委托有危废资质单位处置。 漆渣：在水帘喷漆房中喷漆过程会产生漆渣，根据企业提供的资料，本项目漆渣产生量约为0.325t/a。 废活性炭：本项目使用“水帘+除雾器+活性炭吸附脱附+RTO”处理喷漆、晾干工序产生的有机废气，其中活性炭吸附饱和后进行加热脱附处理，脱附废气经RTO进行燃烧，脱附后的活性炭循环使用，项目活性炭使用过程中一般不产生损耗，为确保废气处理系统保持正常工作状态，需对活性炭进行定期更换，要求企业更换活性炭周期为1年。 活性炭吸附脱附装置共两个活性炭箱，单个容量为4m³，活性炭密度为0.45t/m³，一次装填活性炭量为3.6t。本项目使用蜂窝活性炭（碘值650mg/g，填充量3600kg），活性炭吸附脱附周期为15-20天，更换频率为1年/次，本项目废活性炭产生量为3.6t/a，根据上文分析，进入活性炭的有机废气量为0.144t/a，脱附按照98%计算，则留在活性炭中的有机废气量为0.0029t/a，则废活性炭产生量为3.6+0.0029=3.6029t/a。 高浓度有机废液：水帘、喷枪清洗过程中产生的高浓度有机废液，产生量约为5.1t/a。高浓度有机废液属于危废，危废类别HW12，代码900-252-12，应委托有危废处置资质的单位处理。 本项目固废产生、处置情况见表4.2-21。 表4.2-21 本项目固体废物产生、处置情况一览表 序号; 固废 名称; 属性; 产生 工序; 形态; 年产生量t/a; 废物类别 及代码; 危险 特性; 贮存方式; 污染防治措施. 1; 生活垃圾; /; 职工生活; 固态; 2.25; /; /; 垃圾桶; 委托环卫清运. 2; 化粪池污泥; /; 职工生活; 半固态; 0.3; /; /; /. 3; 隔油池油渣; /; 职工生活; 半固态; 0.05; /; /; /; 委托区域餐厨垃圾处理厂处理. 4; 边角料; 一般 固废; 切割; 固态; 99.84; /; /; 固废暂存间; 外售或相关单位回收综合利用. 5; 焊渣; 焊接; 固态; 1.31; /; /. 6; 废气处理 粉尘; 废气处理; 固态; 7.54; /; /. 7; 废润滑油; 危险废物; 设备维护; 液态; 0.5; HW08 900-217-08; T，I; 危废暂存库; 由有危废资质单位处置，高浓度有机废液按照危险废物进行管理. 8; 废油桶; 设备维护; 固态; 0.2; HW08 900-249-08; T，I. 9; 废包装桶; 储运; 固态; 1.0; HW49 900-041-49; T. 10; 漆渣; 废气处理; 固态; 0.325; HW12 900-252-12; T，I. 11; 废活性炭; 废气处理; 固态; 3.6029; HW49 900-039-49; T. 12; 高浓度有机废液; 喷枪清洗; 液态; 5.1; HW12 900-252-12; T，I. 2、固体废物的处置与管理 ⑴一般固体废物的处置管理 一般固体废物在厂内暂存、处置过程中按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的相关要求执行，不会对周围环境产生明显不利影响。本项目一般固体废物暂存场所的建设严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的要求进行建设。厂区内新建一般固废暂存间，面积为50m2，用于储存一般固废，可以满足项目固废存储要求。 ①贮存、处置场的设置必须与将要堆放的一般工业固体废物的类别相一致； ②不得露天堆放，防止雨水进入产生二次污染； ③贮存、处置场使用单位，应建立检查维护制度，定期检查维护堤、坝、挡土墙、导流渠等设施，发现有损坏可能或异常，应及时采取必要措施，以保障正常运行； ④单位须针对此对员工进行培训，加强安全及防止污染的意识，培训通过后上岗，对于固体废弃物的收集、运输要实施专人专职管理制度并建立好档案制度。应将入场的一般工业固体废物的种类和数量以及下列资料，详细记录在案，长期保存，供随时查阅。 ⑵危险废物的处置管理 本项目生产过程中产生的废润滑油、废油桶、废包装桶、漆渣、废活性炭、高浓度有机废液等均属于危险废物，分类收集后暂存在厂区危险废物临时贮存间，定期委托有相应资质的单位进行处置。厂区内设置危废暂存间1个，面积为50m2，可以满足本项目固废存储要求。危废暂存间设置应满足《危险废物储存污染控制标准》（GB18597 -2023）相关要求，采取防扬散、防渗漏、防风、防雨、防晒等措施，并严格执行《危险废物转移联单管理办法》，厂内暂存时间不得超过1年。 危险废物贮存应严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及其他相关技术规范，危险固废必须放置在危废暂存库内暂存，贮存场地底部设置基础防渗层，场地地面进行耐腐蚀的硬化，四周设置导流沟；危险废物必须装入相容容器或防渗胶袋内贮存；场内应有隔离设施、报警装置和防风、防雨、防漏和防渗设施，以及防火消防设施，应建有建筑材料必须与危险废物相容等；建设单位应履行危险废物申报登记制度、建立台账管理制度、执行危险废物转移联单制度。建设单位应做好防风、防雨、防渗漏措施，并设立危险废物警示标志危险废物识别标识。 ⑶生活垃圾等的处置管理 生活垃圾交由环卫部门统一清运并进行安全卫生处置。同时对垃圾堆放点应进行定期的清洁消毒，杀灭蚊虫，以免影响厂区内环境。若随意弃置，会影响市容卫生，造成环境污染。 本项目隔油池油渣产生量约为0.05t/a。委托区域餐厨垃圾处理厂处理。 综上所述，本项目各类固体废物去向合理，不会对项目周围环境造成二次污染。 4.2.5地下水、土壤 1、污染源与污染途径 本项目造成土壤、地下水污染的主要途径可能有： ⑴仓库化学品流失而造成污染影响； ⑵因管理不善而造成人为流失继而污染环境； ⑶废物得不到及时处置，在处置场所因各种因素造成流失。 2、土壤和地下水防渗、防控措施 针对项目可能发生的地下水和土壤污染，本项目地下水和土壤污染防治措施按照“源头控制、末端防治、污染监控、应急响应”相结合的原则进行防控。本项目防渗分区划分见表4.2-22。 表4.2-22 全厂地下水污染防治分区情况表 名称; 地下水污染防治分区范围. 重点防渗区; 原辅材料储存区、油性漆储存区、喷漆房、危废暂存间等. 一般防渗区; 生产区、仓库等. 简单防渗区; 公用工程区、办公区等非污染区. 对污染防治区应分别采取不同等级的防渗方案，具体如下： ⑴重点防渗区：对地下水环境有污染的物料或污染物泄漏后不易及时发现和处理的区域和部位。包括危废暂存间等区域。防渗设计要求参照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。重点污染区地坪混凝土防渗层抗渗等级不应小于P8（混凝土的抗渗等级能抵抗0.8MPa的静水压力而不渗水），其厚度不宜小于150 mm，防渗层性能应与6m厚粘土层（渗透系数1.0×10-12cm/s）等效。 ⑵一般防渗区：对地下水环境有污染的物料或污染物泄漏后可及时发现和处理的区域和部位。一般污染物污染防治区参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。一般污染防治区防止地下水污染层的防止地下水污染性能应不低于1.5m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的粘土层。本项目对生产区、仓库等采取水泥硬化防渗处理。防渗层抗渗等级不应小于P6（混凝土的抗渗等级能抵抗0.6MPa的静水压力而不渗水)，其厚度不宜小100mm，其防渗层性能与1.5m厚粘土层（渗透系数1.0×10-7cm/s）等效。 ⑶简单防渗区：一般地面硬化。 3、跟踪监测 本项目无跟踪监测要求。 4.2.6环境风险影响分析 1、危险物质及风险源分布 对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）、《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018），本项目涉及的危险物质使用量及临界量建表4.2-23。 表4.2-23 危险物质使用量及临界量 序号; 危险物质 名称; 可能存在最大数量 qn/t; 临界量 Qn/t; q/Q 比值; 是否构成重大危险源; 备注. 1; 废润滑油; 0.25; 2500; 0.0001; 否; 危废暂存库. 2; 清洗废水、水帘柜更换废水; 1.2; 10; 0.12; 否; 喷漆房. 3; 漆渣; 0.1625; 10; 0.0163; 否; 危废暂存库. 4; 高浓度有机废液; 0.075; 10; 0.0075; 否; 危废暂存库. 5; 二甲苯; 0.1; 10; 0.01; 否; 原料仓库. 6; 涂料用稀释剂; 0.5; 10; 0.05; 否; 原料仓库. 7; 固化剂; 0.2; 10; 0.02; 否; 原料仓库. 8; 润滑油; 0.5; 2500; 0.0002; 否; 原料仓库. 9; 天然气; 1.5; 10; 0.15; 否; 管道. 项目 Q 值∑; 0.3741. 2、风险评价等级确定 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）可知，环境风险物质数量与临界量比值Σqn/Qn﹤1，该项目环境风险潜势为Ⅰ。风险评价等级详情见下4.2-24。 表4.2-24 环境风险评价工作等级划分 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析a. a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。. 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）中规定的等级划分表可知，本项目环境风险评价工作确定为简单分析。 3、影响途径 ⑴本项目涉及的危险物质和风险源分布情况。 表4.2-25 环境风险评价工作等级划分 风险单元; 风险物质; 环境风险类型. 原料仓库; 润滑油、丙烯酸聚氨酯漆、涂料用稀释剂; 泄漏、火灾和爆炸伴生/次生污染物. 生产车间; 粉尘; 泄漏、火灾和爆炸伴生/次生污染物. 废气处理设施; 非甲烷总烃、二甲苯、TVOC颗粒物; 泄漏、火灾和爆炸伴生/次生污染物. 危废暂存库; 废润滑油、废油桶、废包装桶、漆渣、废活性炭、高浓度有机废液; 泄漏、火灾和爆炸伴生/次生污染物. RTO焚烧设施; 天然气; 泄漏、火灾和爆炸伴生/次生污染物. ⑵废气处理设施（RTO蓄热焚烧炉）发生故障。 4、风险防范措施 本项目具有潜在的泄漏、爆炸等事故风险，尽管这些事故发生的概率较低，但是必须从管理、储存、使用等环节采取相应的预防保护措施，安全措施水平越高、越全面，事故的概率和损失就越小。采取的风险防范减缓措施如下： ⑴制定生产事故处理应急救援方案，设置环境管理机构，设置环境管理小组及应急救援领导小组，并对生产车间、危废暂存间等进行巡检。 ⑵生产车间应制定安全操作规程，组织人员培训，提高风险防范意识；危废暂存间等设置易燃易爆、禁止烟火及禁止非工作人员入内警示牌，并对危险品操作及管理人员进行培训。 ⑶危废暂存间等应设置明显警示标记，并设置专人监管。 ⑷原料入库时，应严格检验商品质量、数量、包装情况、有无泄露，搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏； ⑸润滑油在生产线旁少量暂存，放置于原料仓库中； ⑹在生产车间、危废暂存间等设置急救器材、救生器、防护面罩、护目镜、橡胶手套等防护用品，为职工安全生产提供可靠保证。企业应加强职工的教育与培训，强化制度，加强管理，勤于监察巡视，防患于未然。因此，本项目通过落实上述风险防范措施，其发生概率可进一步降低，其影响可以进一步减轻，环境风险是可以承受的。 ⑺原料库、喷漆房及危废暂存间等进行重点防渗，设置事故应急池，防止事故废水排入外环境，并与园区/区域环境风险防控设施及管理有效联动。 ⑻制定废气处理设施定期检查、维护计划，对排放情况进行监测和记录，定期评估废气处理设施运行情况。正常工况下需先启动RTO蓄热焚烧炉，再启动生产设备，如治理措施发生故障，应当立即停止生产，待设备检修完毕后，方可再次投入生产。 ⑼天然气管道设截断阀，并由专人管理，定期对管道进行检查、维护。 5、风险评价结论 综上，本项目风险潜势为I，环境风险影响较小。在采取：车间地面防渗处理；按照使用计划控制原料（润滑油等）的暂存量，及时清理危废；配备个人防护用品；按要求落实环境风险防范措施，本项目环境风险可控。 本项目运营期的环境风险在采取以上相应防范措施的基础上可将风险事故造成的危害降至最低，从环境风险角度分析，本项目实施可行。 |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 1#厂房剪板、焊接、砂光打磨、切割工序DA001 | 颗粒物 | 一套“布袋除尘装置”+1个15米高排气筒（DA001），设计风量20000m3/h。 | 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1中颗粒物标准限值要求 |
|  | 1#厂房喷漆工序 DA002 | 颗粒物（漆雾） | 一套“水帘+除雾器+活性炭吸附脱附+RTO”+1个15米高排气筒（DA002），设计风量10000m3/h。 | 《工业涂装工序大气污染物排放标准》表1、表2中颗粒物（漆雾）、非甲烷总烃、苯系物、TVOC、SO2、NOx标准限值要求 |
|  | 1#厂房喷漆、晾干工序 DA002 | 非甲烷总烃 |  |  |
|  |  | 二甲苯（以苯系物表征） |  |  |
|  |  | TVOC |  |  |
|  | 天然气燃烧 | 烟尘 | 低氮燃烧 |  |
|  |  | SO2 |  |  |
|  |  | NOx |  |  |
|  | 食堂 | 油烟 | 油烟净化器 | 《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）中型规模标准 |
| 地表水环境 | 生活污水（含食堂废水） | COD、SS、NH3-N、TP、TN、动植物油 | 生活污水经化粪池处理、食堂废水经隔油池处理后接管泗阳县泗清水务污水处理厂 | 排入泗阳县泗清水务污水处理厂废水满足泗阳县泗清水务污水处理厂接管要求 |
| 声环境 | 生产设备 | 噪声 | 合理布局，室内设备隔声、减振、消声、室外设备减振、消声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 生活 | 生活垃圾、化粪池污泥 | 交环卫处置 | / |
|  |  | 隔油池油渣 | 委托区域餐厨垃圾处理厂处理 | / |
|  | 一般工业 固废 | 边角料、焊渣、废气处理粉尘 | 设置一般固废暂存间暂存50m2，边角料、焊渣、废气处理粉尘外售或相关单位回收综合利用 | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020） |
|  | 危险废物 | 废润滑油、废油桶、废包装桶、漆渣、废活性炭、高浓度有机废液（按照危险废物进行管理） | 设置危废暂存间暂存50m2，废润滑油、废油桶、废包装桶、漆渣、废活性炭、高浓度有机废液（按照危险废物进行管理）定期委托有资质的公司安全处置 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597- 2023）、 、《危险废物转移联单管理办法》（总局令第5号） |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 分区防渗：生产区、仓库等一般污染防治区采取水泥硬化防渗处理，渗透系数≤1.0×10-7cm/s；原辅材料储存区、危废暂存间等重点污染防治区地坪混凝土防渗层抗渗等级不应小于P8，渗透系数≤1.0×10-12cm/s。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 规范废气、废水、噪声、固废污染防治措施管理。 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 1.加强事故预警监控，定期巡检、调节、保养、维修。及时发现有可能引起事故的异常运行苗头，消除事故隐患。 2.加强管理和设备维护工作，保持设备的完好率和处理的高效率。备用设备或替换下来的设备要及时检修，并定期检查，使其在需要时能及时使用。 3.企业正式投产前，进行环保设施安全评价。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1）环境管理计划 严格执行“三同时”制度 在项目筹备、设计和施工建设不同阶段，均应严格执行“三同时”制度，确保污染处理设施能够与生产工艺设施“同时设计、同时施工、同时竣工”。 建立环境报告制度 应按有关法规的要求，严格执行排污申报制度；此外，在项目工程排污发生重大变化、污染治理设施发生重大改变或拟实施新、改、扩建项目时必须及时向相关环保行政主管部门申报。 健全污染治理设施管理制度 建立健全污染治理设施的运行、检修、维护保养的作业规程和管理制度，将污染治理设施的管理与生产经营管理一同纳入公司日常管理工作的范畴，落实责任人，建立管理台帐。 建立环境目标管理责任制和奖惩条例 建立并实施各级人员的环境目标管理责任制，把环境目标责任完成情况与奖惩制度结合起来。设置环境保护奖惩条例，在公司内部形成注重环境管理，持续改进环境绩效的氛围。 建设单位应通过“江苏省危险废物动态管理信息系统”(江苏省环保厅网站)进行危险废物申报登记。 建立风险管理及应急救授体系，执行环境监测计划、转移联单管理制度及国家和省有关转移管理的相关规定、处置过程安全操作规程、人员培训考核制度、档案管理制度、处置全过程管理制度。 规范建设危险废物贮存场所并按照要求设置警告标志，危废包装、容器和贮存场所应按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)要求张贴标识。 企业需要根据《环境信息公开办法(试行)》、《企业事业单位环境信息公开办法》要求向社会公开相关信息。 根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目属于“专用设备制造业 35、84环保、邮政、社会公共服务及其他专 用设备制造 359”中的“涉及通用工序简化管理的”，属于简化管理。 2)自行监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）及《排污单位自行监测技术指南 涂装》（HJ1086—2020），建设单位定期委托有资质的检(监)测机构代其开展自行监测，根据监测结果编写自行监测年度报告并上报当地环境保护主管部门。 3）验收监测计划 当本项目达到验收标准时根据《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》委托有资质的检(监)测机构代其开展验收监测，根据监测结果编写验收监测报告。 |  |  |  |

- 六、结论

本项目的建设符合国家及地方产业政策，选址符合泗阳高新技术产业开发区总体规划和用地规划，选址合理；所处区域空气和声环境现状基本符合功能区区划要求，地表水环境现状符合现行功能区划要求；本项目在严格落实拟定的各项环境保护措施和采纳报告提出的建议后，项目建设和运营过程产生的污染物均能达标排放，对周围环境影响较小，不会降低区域功能类别，并能满足总量控制要求，社会效益、经济效益较好。该项目的建设和运营对环境的影响可以接受，从环境的角度分析该项目建设是可行的。 本评价报告是根据业主提供的经营范围、规模、工艺流程、原辅材料用量及与此对应的排污情况为基础进行编制的。如果经营范围、规模、工艺流程等发生重大变化，应由业主按环保法规的要求重新编制环境影响评价报告。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表   单位：t/a

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物（含漆雾） | - | - | - | 0.439 | - | 0.439 | +0.439 |
|  | 非甲烷总烃 | - | - | - | 0.058 | - | 0.058 | +0.058 |
|  | 苯系物 | - | - | - | 0.035 | - | 0.035 | +0.035 |
|  | TVOC | - | - | - | 0.093 | - | 0.093 | +0.093 |
|  | SO2 | - | - | - | 0.006 | - | 0.006 | +0.006 |
|  | NOx | - | - | - | 0.056 | - | 0.056 | +0.056 |
| 废水 | 废水量 | - | - | - | 180 | - | 180 | +180 |
|  | COD | - | - | - | 0.036 | - | 0.036 | +0.036 |
|  | SS | - | - | - | 0.027 | - | 0.027 | +0.027 |
|  | 氨氮 | - | - | - | 0.0054 | - | 0.0054 | +0.0054 |
|  | TP | - | - | - | 0.00063 | - | 0.00063 | +0.00063 |
|  | TN | - | - | - | 0.0063 | - | 0.0063 | +0.0063 |
|  | 动植物油类 | - | - | - | 0.0054 | - | 0.0054 | +0.0054 |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 | - | - | - | 2.25 | - | 2.25 | +2.25 |
|  | 化粪池污泥 | - | - | - | 0.3 | - | 0.3 | +0.3 |
|  | 隔油池油渣 | - | - | - | 0.05 | - | 0.05 | +0.05 |
|  | 边角料 | - | - | - | 99.84 | - | 99.84 | +99.84 |
|  | 焊渣 | - | - | - | 1.31 | - | 1.31 | +1.31 |
|  | 废气处理 粉尘 | - | - | - | 7.54 | - | 7.54 | +7.54 |
| 危险废物 | 废润滑油 | - | - | - | 0.5 | - | 0.5 | +0.5 |
|  | 废油桶 | - | - | - | 0.2 | - | 0.2 | +0.2 |
|  | 废包装桶 | - | - | - | 1.0 | - | 1.0 | +1.0 |
|  | 漆渣 | - | - | - | 0.325 | - | 0.325 | +0.325 |
|  | 废活性炭 | - | - | - | 3.6029 | - | 3.6029 | +3.6029 |
|  | 高浓度有机废液 | - | - | - | 5.1 | - | 5.1 | +5.1 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①