- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：    年产1.5亿米化纤面料生产项目

建设单位（盖章）：江苏坤荣纺织科技有限公司

编制日期：           2025年5月

中华人民共和国生态环境部制

目  录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	27

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	37

四、主要环境影响和保护措施	45

五、环境保护措施监督检查清单	89

六、结论	92

附表	93

附 图

附图一    项目地理位置图

附图二    建设项目周边概况图

附图三    厂区平面布置图

附图四    江苏省生态空间管控区域规划图

附图五    项目周边水系图

附图六    项目所属工业区总体规划图

附 件

附件一    备案证

附件二    营业执照

附件三    法人身份证

附件四    入园协议

附件五    规划环评批复

附件六    委托书

附件七    确认书

附件八    声明

附件九    危废承诺书

附件十    原辅料MSDS及检测报告

附件十一    现场踏勘记录表

附件十二    环评合同

附件十三    全本公示截图

附件十四    排污权交易承诺书

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 年产1.5亿米化纤面料生产项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2501-321362-89-01-208969 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | *** | 联系方式 | *********** |
| 建设地点 |  | 江苏省宿迁市泗阳县经济开发区南海路西侧、嘉兴路北侧 |  |  |
| 地理坐标 |  | （118度 46 分 22.497 秒，33度 39 分 42.848 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | C1751化纤织造加工 | 建设项目 行业类别 | 十四、纺织业17-28 化纤织造及印染精加工175* |
| 建设性质 |  | R新建（迁建） £改建 £扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） |  | 江苏泗阳经济开发区管理委员会 | 项目审批（核准/备案）文号 | 泗经开备(2025)6号 |
| 总投资（万元） |  | 118000.00 | 环保投资（万元） | 483 |
| 环保投资占比（%） |  | 0.41 | 施工工期 | 24个月 |
| 是否开工建设 |  | R否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 57895 |
| 专项评价设置情况 | 表1-1 专项设置情况分析表 专项评价的类别; 设置原则; 本项目情况; 是否设置. 大气; 排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并〔a〕芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目; 本项目排放废气不包含有毒有害污染物1、二噁英、苯并〔a〕芘、氰化物、氯气; 无. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; 本项目废水排放方式为间接排放; 无. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目; 本项目有毒有害和易燃易爆物质储存量未超过临界量; 无. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 本项目用水为市政管道用水，不设置取水口; 无. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 本项目不向海排放污染物; 无. 注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169）附录B、附录C。 |
| 规划情况 | 规划名称：《江苏泗阳经济开发区开发建设规划（2020-2035）》 审批文件名称：/ 审批文号：/ 审批机关：/ |  |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划环评名称：《江苏泗阳经济开发区开发建设规划环境影响报告书》 审批文件名称：《省生态环境厅关于江苏泗阳经济开发区开发建设规划（2020-2035）环境影响报告书的审查意见》 审批文号：苏环审〔2021〕23号 审批机关：江苏省生态环境厅 |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 规划及规划环境影响评价符合性分析 | （1）选址规划相符性分析 本项目位于江苏省宿迁市泗阳县经济开发区南海路西侧、嘉兴路北侧，根据《江苏泗阳经济开发区开发建设规划（2020-2035）》，项目属于江苏泗阳经济开发区，项目所在地为工业用地。 （2）产业定位规划相符性分析 江苏泗阳经济开发区规划范围为：西至九江路-泗塘河、北至文城东路-泗水大道、东至魏来路、南至众兴东路以南300米。园区产业定位为规划重点发展纺织服装（含印染）、食品饮料（不含酿造）、轻工机械、电子信息等主导产业。 本项目属于化纤织造加工，属于纺织业，不属于限制入园项目，符合园区产业政策要求，与规划产业定位相符，且项目厂址四周范围内无矿床、文物古迹和军事设施等，没有各类列入国家保护目录的动植物资源及风景名胜古迹等环境敏感点。 （3）规划审查意见相符性 本项目与《省生态环境厅关于江苏泗阳经济开发区开发建设规划（2020-2035）环境影响报告书的审查意见》相符性分析详见下表。 表1-2 与《省生态环境厅关于江苏泗阳经济开发区开发建设规划（2020-2035）环境影响报告书的审查意见》相符性分析 审查意见; 本项目情况; 是否相符. （一）严格空间管控，优化空间布局。落实“三线一单“生态环境分区管控要求，进一步强化开发区空间管控，减轻产业发展对生态环境、人居环境造成不良影响。开发区内现有部分居住区，存在工居混杂现象。开发区需根据规划有序推进部分工业企业逐步关停退出，及时调整相应的用地性质，整合零散居住用地。居住区周边工业地块应优先引入无污染或轻污染项目，设置绿化隔离带，减缓工业生产对居住区的影响。加快推进韩庄、江庄、西刘等3个村庄农村居住点的拆迁工作。; 本项目用地为工业用地，不占用生态空间管控区域; 符合. （二）实施污染物排放限值限量管理，切实改善区域生态环境质量。完善主要污染物排放总量控制措施，实现主要污染物排放浓度和总量“双管控＂，为推进区域环境质量持续改善作出积极贡献。加强江苏洋河酒厂股份有限公司污染治理和污染物排放的监管，确保企业稳定达标排放。在符合产业政策的前提下，洋河酒厂改扩建项目应做到“增产减污气对区内印染企业进行整合升级，原则上仅服务于区内纺织服装企业，实施区内印染企业主要污染物排放总量控制，印染新改扩建项目在区内进行排污总量平衡和替代。; 项目污染物总量指标在泗阳县范围内平衡; 符合. （三）加强源头治理，协同推进减污降碳。强化企业特征污染物排放控制、高效治理设施建设以及精细化管控要求。严格落实生态环境准入清单要求，严格限制与主导产业不相关的项目进入，执行最严格的行业废水、废气排放控制标准。新建、改建、扩建项目应采用先进的技术和设备，清洁生产水平应达到国际同行业先进水平。严控高耗能、高排放项目，园区碳排放达峰时间按国家及江苏省规定时间内完成。; 项目符合生态环境准入清单要求，项目废水、废气排放满足相关标准要求; 符合. （四）完善环境基础设施。加快推进城东污水处理厂一期工程的扩建项目建设。完善污水收集管网系统，确保区内生产废水和生活污水全收集、全处理。开展区域水污染物平衡核算管理，推动工业废水和生活污水分开收集、分质处理。加快实施入河排污口排查整治，做好清理合并。鼓励建设生态安全缓冲区，改善区域水环境质量。加快推进固体废物减量化、资源化、无害化的处理处置，规范危险废物贮存和转移管理，确保危险废物规范贮存、安全处置。; 企业将规范危险废物贮存和转移管理，确保危险废物规范贮存、安全处置; 符合. （五）健全园区环境风险防控体系，建立环境应急管理制度，提升环境应急能力。制定环境应急预案，做到与各级政府、部门及企业应急预案的有效衔接，及时备案修编，定期开展演练，配备充足的环境应急物资，落实应急准备措施，建立应急响应联动机制，完善环境应急响应流程。建立隐患排查整改制度，推动园区及企业定期开展突发环境事件隐患排查治理，建立隐患清单并及时整改到位。完成园区三级环境防控体系建设，建立完善环境风险防控基础设施，并落实环境风险防范各项措施。; 企业将制定并落实各类事故风险防范措施及应急预案; 符合. （六）建立健全环境监测监控体系。严格落实《全省省级及以上工业区（集中区）监测监控能力建设方案》（苏环办[2021]144号）要求，在上、下风向至少各布设1个空气质量自动监测站点，同时根据实际情况在园区周边河流布设水质自动监测站点。指导区内企业按《全省排污单位自动监测监控全覆盖（全联全控）工作方案》（苏环办[2021]146号）要求和监测规范，安装在线监测设备及自动留样、校准等辅助设备，实时监测获得主要污染物排放浓度、流量数据；暂不具备安装在线监测设备条件的企业，应指导企业做好委托监测，并告知企业及时上报监测数据。; 项目将根据自行监测技术规范要求进行监测; 符合. 拟进入开发区的建设项目，应结合规划环评提出的指导意见做好环境影响评价工作，落实相关要求，加强与规划环评的联动，重点关注控制挥发性有机物排放环保措施等内容，强化环境监测和环境保护相关措施的落实。规划环评中环境协调性分析、环境现状、污染源调查等符合要求的资料供建设项目共享，项目环评相应评价可结合实际情况予以简化。; 项目正在进行环境影响评价; 符合. 综上，项目符合规划环境影响评价结论及审查意见。 |
| 其他符合性分析 其他符合性分析 其他符合性分析 其他符合性分析 其他符合性分析 其他符合性分析 其他符合性分析 其他符合性分析 其他符合性分析 其他符合性分析 其他符合性分析 其他符合性分析 其他符合性分析 其他符合性分析 其他符合性分析 其他符合性分析 其他符合性分析 其他符合性分析 其他符合性分析 其他符合性分析 其他符合性分析 其他符合性分析 | 一、产业政策相符性分析 本项目为化纤织造加工业，行业类别为C1751化纤织造加工。本次环评对照国家及地方产业政策和《市场准入负面清单（2022年版）》进行说明，具体见表1-3。 表1-3 项目与国家及地方产业政策相符性分析表 序号; 内容; 相关性分析. 1; 《产业结构调整指导目录（2024年本）》; 经查《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于其中鼓励类、淘汰类、限制类，为允许类，符合该文件要求. 2; 《限制用地项目目录（2012年本）》、《禁止用地项目目录（2012年本）》; 本项目不在《限制用地项目目录（2012年本）》、《禁止用地项目目录（2012年本）》中. 3; 《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》、《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》; 本项目不在《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》、《江苏省禁止用地项目目录（2013年）》中. 4; 《市场准入负面清单（2022年版）》; 经查市场准入负面清单（2022年版），本项目不在其禁止准入类中. 5; 《长江经济带发展负面清单指南》江苏省实施细则（试行，2022版）; 本项目不属于《长江经济带发展负面清单指南》（试行，2022版）江苏省实施细则管控条款（试行）中的禁止类项目. 6; 《江苏省政府关于印发江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（苏政发[2020]49号）; 不在江苏省环境管控单元中的优先保护单元内，为重点管控单元；不在附件3江苏省生态环境分区管控要求内. 本项目符合国家及地方产业政策和《市场准入负面清单（2022年版）》要求。 二、规划选址相符性分析 建设项目位于泗阳县经济开发区南海路西侧、嘉兴路北侧，项目用地性质为工业用地，符合《江苏泗阳经济开发区开发建设规划（2020-2035）》总体规划。 根据《江苏泗阳经济开发区开发建设规划（2020-2035）环境影响报告书》，园区产业定位为规划重点发展纺织服装（含印染）、食品饮料（不含酿造）、轻工机械、电子信息等主导产业。本项目属于化纤纺织项目，属于纺织业，本项目与规划产业定位相符。符合产业准入要求。 综上所述，建设项目产业和用地符合相关规划。 三、“三线一单”相符性分析 本项目位于江苏泗阳经济开发区南海路西侧、嘉兴路北侧，位于江苏泗阳经济开发区。江苏泗阳经济开发区是泗阳县“三线一单”的重点管控单元。 1、与生态保护红线的相符性分析 ①根据《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发〔2020〕1号）、《江苏省人民政府办公厅关于印发〈江苏省生态空间管控区域调整管理办法的通知〉》（苏政发[2021]3号）、《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发〔2018〕74号）、《江苏省2023年度生态环境分区管控动态更新成果公告》，本项目距离最近的国家级生态红线保护区是泗阳黄河故道省级湿地公园，与本项目最近距离为3.8km；本项目距离最近的生态空间管控区是京杭大运河（泗阳县）清水通道维护区，与本项目距离为1.7km。具体详见表1-4。 表1-4 项目周边江苏省生态空间管控区规划分析表 红线区域名称; 主导生态功能; 红线区域范围; 面积 （平方公里）; 方位距离m. 国家级生态保护红线范围; 生态空间管控区域范围; 国家级生态保护红线面积; 生态空间管控区域面积; 总面积. 泗阳黄河故道省级湿地公园; 湿地生态系统保护; 泗阳黄河故道省级湿地公园总体规划中确定的范围（包括湿地保育区和湿地重建区等）; /; 3.29; /; 3.29; W3.8km. 京杭大运河（泗阳县）清水通道维护区; 水源水质保护; /; 含西自临河镇翟庄村，东止泗阳四号桥大运河水域及其两侧各100以内区域，以及泗阳四号桥到泗阳二号桥大运河水域与北侧背水坡堤脚及南侧100米以内区域，及泗阳船闸到泗阳三号桥大运河水域与北侧背水坡堤脚及南侧100米以内区域，及泗阳三号桥到李口镇芦塘村段大运河水域及其两侧各100米以内区域，以及李口乡芦塘村到新袁镇交界村大运河中心线以南水域，及南侧100米以内区域。含大运河（泗阳）饮用水源二级和准保护区，不含大运河（泗阳）饮用水源一级保护区; /; 5.06; 5.06; SW1.7 km. 相符性分析：本项目距离最近的国家级生态红线保护区是泗阳黄河故道省级湿地公园，与本项目距离为3.8km，本项目距离最近的生态空间管控区是京杭大运河（泗阳县）清水通道维护区，与本项目距离为1.7km。本项目不在江苏省生态空间管控区范围内，不在国家级生态红线保护区范围内，符合《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发[2020]1号）、《江苏省人民政府办公厅关于印发〈江苏省生态空间管控区域调整管理办法的通知〉》（苏政发[2021]3号）和《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发[2018]74号）要求。 ②与《江苏省“三线一单”生态环境分区管控实施方案》相符性分析 本项目位于江苏泗阳经济开发区南海路西侧、嘉兴路北侧，位于江苏泗阳经济开发区内，属于淮河流域范围，根据《江苏省“三线一单”生态环境分区管控实施方案》，江苏泗阳经济开发区属于重点管控单元。 表1-5 建设项目与苏政发[2020]49号相符性分析 管控类别; 管控要求; 本项目; 是否相符. 空间布局约束; 1、按照《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发[2020]1号）、《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发（2018）74号），坚持节约优先、保护优先、自然恢复为主的方针，以改善生态环境质量为核心，以保障和维护生态功能为主线，统筹山水林田湖草一体化保护和修复，严守生态保护红线，实行最严格的生态空间管控制度，确保全省生态功能不降低、面积不减少，性质不改变，切实维护生态安全。全省陆域生态空间总面积23216.24平方公里，占全省陆域国土面积的22.49%。其中国家级生态保护红线陆域面积为8474.27平方公里，占全省陆域国土面积的8.21%，生态空间管控区域面积为14741.97平方公里，占全省陆域国土面积的14.28%。 2、牢牢把握推动长江经济带发展“共抓大保护，不搞大开发”战略导向，对省域范围内重点保护的岸线、河段和区域试行严格管控，管住控好排放量大、耗能高、产能过剩的产业，推动长江经济带高质量发展。 3、大幅压减沿长江支流两侧1公里范围内、环境敏感区域、城镇人口密集区、化工园区外和规模以下化工企业，着力破解“重化工围江”突出问题，高起点同步，推进沿江地区战略性转移型和沿海地区战略性布局。 4、全省钢铁行业坚持布局调整和产能整合相结合，坚持企业搬迁与转型升级相结合，鼓励有条件的企业实施跨地区、跨所有制定的兼并重组，高起点、高标准规划建设沿海精品钢基地，做精做优沿江特钢产业基地，加快推动全省钢铁行业转型升级优化布局。 5、对列入国家和省规划，设计生态保护红线和相关法定保护区的重大民生项目，重大基础设施项目（交通基础设施项目等），应优化空间布局（选线）、主动避让；确实无法避免的，应采取无害化方式（如无害化穿、跨越方式等），依法依规履行行政审批手续，强化减缓生态环境影响和生态补偿措施。; 本项目未占用生态空间管控区域，生态空间区域面积未减少。本项目不是排放量大、耗能高、产能过剩的产业；本项目不是化工生产项目；本项目不是钢铁生产项目。; 符合. 污染物排放管控; 1、坚持生态环境质量只能更好、不能变坏，实施污染物总量控制，以环境容量定产业、定项日、定规模，确保开发建设行为不突破生态环境承载力。 2、2020年主要污染物排放总量要求：全省二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机物、化学需氧量、氨氮、总氮、总磷排放总量分别为66.8万吨、85.4万吨、149.6万吨、91.2万吨、11.9万吨、29.2万吨、2.7万吨。; 本项目在采取相应的环保措施的情况下，对周边生态环境的负面影响较小，对周边生态环境承载力的不良影响较小; 符合. 环境风险管控; 1、强化饮用水水源环境风险管控。县级以上城市全部建成应急水源或双源供水。 2、强化化工行业环境风险管控。重点加强化学工业园区、涉及大宗危化品使用企业、贮存和运输危化品的港口码头、尾矿库、集中式污水处理厂、危废处理企业的环境风险防控；严厉打击危险废物非法转移、处置和倾倒行为；加强关闭搬迁化工企业及遗留地块的调查评估、风险管控、治理修复。 3、强化环境事故应急管理。深化跨部门、跨区域环境应急协调联动，分区域建立环境应急物资储备库。各级工业园区（集聚区）和企业的环境应急装备和储备物资应纳入储备体系。 4、强化环境风险防控能力建设。按照统一信息平台，统一监管力度，统一应急等级、协同应急救援的思路，在沿江发展带、沿海发展带、环太湖等地区构建区域性环境风险预警应急响应机制，实施区域突发环境风险预警联防联控; 本项目不涉及饮用水水源保护区，项目加强事故应急管理，强化环境风险防控。; 符合. 资源利用效率要求; 1、水资源利用总量及效率要求：到2020年，全省用水总量不得超过524.15亿立方米。全省万元地区生产总值用水量、万元工业增加值用水量达到国家最严格水资源管理考核要求。到2020年，全省矿井水、洗煤废水70%以上综合利用，高耗水行业达到先进定额标准，工业水循环利用率达到90%。 2、土地资源总量控制要求：到2020年，全省耕地保有量不低于456.87公顷，永久基本农田保护面积不低于390.67公顷。 3、禁燃区要求：在禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施，已建成的，应当在城市人民政府规定的期限内改用天然气、页岩气、液化石油气、电或者其他清洁能源。; 本项目用水由当地自来水部门供给，本项目的用水量不会对自来水厂供水产生负担。本项目用地为工业用地，不涉及耕地；本项目不使用高污染燃料。. ③与《宿迁市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》相符性分析 本项目位于江苏泗阳经济开发区南海路西侧、嘉兴路北侧，位于江苏泗阳经济开发区，根据《宿迁市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》，江苏泗阳经济开发区属于重点管控单元。 表1-6 建设项目与宿环发〔2020〕78号相符性分析 环境管控单元名称; 类型. 江苏泗阳经济开发区; 重点管控单元. 空间布局约束; 要求; 相符性. 禁止引进以下项目： （1）化工、造纸项目以及医药、酿造、冶金等行业中对环境有较大影响的项目； （2）对环境和人体健康有严重影响的污染项目，包括污染物难以治理的建设项目； （3）废水排放量大于10000t/d的项目； （4）含有毒、有明显异味废气排放，且对周围环境造成明显影响的项目。; 本项目不属于化工、造纸、医疗、酿造、冶金等项目；本项目污染物不对环境和人体健康有严重影响，不属于污染物难以治理项目；本项目废水排放量640.6t/d；本项目废气不含有毒物质，无明显异味。. 污染物排放管控; 水污染物排放量：化学需氧量1533吨/年、氨氮383吨/年、总磷38.3吨/年；大气污染物排放量：二氧化硫526.84吨/年、烟粉尘287.45吨/年; 项目总量不超过各污染排放量，故与污染物排放管控相符。. 环境风险防控; 制定并落实园区建设项目环境风险防范措施和事故应急预案，并定期演练，防止和减轻事故危害。; 项目计划落实园区建设项目环境风险防范措施并对事故应急预案进行修编，并定期演练，防止和减轻事故危害，故与环境风险防控相符。. 资源开发效率要求; （1）行业企业清洁生产水平达到国内清洁生产先进水平及以上要求。（2）禁止销售使用燃料为“Ⅱ类”（严格），具体包括：除单台出力大于等于20 蒸吨/小时锅炉以外燃用的煤炭及其制品；石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油。; 企业生产过程中清洁生产水平达到国内清洁生产先进水平，相符。. 2、环境质量底线 ①大气环境质量 根据《泗阳县2023年环境质量公报》，本项目所在地大气环境为环境空气质量功能二类地区。2023年，全县环境空气优良天数达289天，优良天数比例为79.2%，其中轻度污染占17.0%，中度污染占2.5%，重度污染占0.8%，严重污染占0.5%；PM2.5、PM10、O3日最大8小时平均、SO2、NO2、CO等6项污染物的日评价达标率分别为90.4%、93.7%、91.0%、100%、99.7%。与2022年相比，泗阳县环境空气中SO2、PM10、NO2和CO年均值均有所上升，上升幅度分别为28.6% 、3.4%、12.5%，CO日均值第95百分位浓度同比上升10.0%，SO2、PM10、NO2、CO、指标浓度为7.72μg/m3、63μg/m3、26μg/m3、1mg/m3，O3日最大8小时均值第90百分位浓度同比下降1.2%，O3指标浓度为167μg/m3。2023年我县共超标76天，首要污染物为PM2.5占39.5%，为O3占比42.1%，为PM10占比18.4%。其中，O3、PM2.5未达到国家二级标准，其他污染物均达到国家二级标准。故本项目所在地为不达标区。2023年全年共测降水样品41个，降水量1196.5mm，pH值在6.62-7.20之间，无酸雨。 为切实改善空气质量，保障人民群众身体健康，坚决遏制大气污染恶化上升的势头，宿迁市制定了《市政府办公室关于印发宿迁市 2023 年大气、水、土壤、工业固体废物污染防治工作方案的通 知》（宿政办发〔2023〕3 号），主要从持续推进产业能源结构调整、深入打好重污染天气消除攻坚 战、深入打好臭氧污染防治攻坚战、深入打好机动车船污染防治攻坚战、深入打好扬尘污染防治攻坚战、深入打好面源污染防治攻坚战这几个方面对大气进行防治。 该项目运营过程中会产生一定的污染物，如废气、固废，采取相应的污染防治措施后，污染物的排放不会对周围环境造成不良影响，不会降低当地的环境质量。 ②水环境质量 根据《泗阳县2023年环境质量公报》，2023年全年，9个省考断面年均值有3个达II类水，6个达III类水，达标率为100%。全年12个月水质均达标的有南颜倪河生化厂、淮沭河庄圩大桥两个断面。其它七个断面全年均有一次或两次。本项目外排废水接管至泗阳县城东污水处理厂二期集中处理，尾水最终排入淮泗河。项目所在区域地表水达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准要求，表水环境质量较好。 ③声环境质量 本项目厂界50m范围内，无声环境保护目标。根据《泗阳县2023年环境质量公报》，泗阳县城市区域环境噪声昼间平均等效声级为55.0dB（A），为区域环境噪声二级水平，昼间区域环境噪声质量总体“较好”；夜间平均等效声级为42.1dB（A），为区域环境噪声二级水平，夜间区域环境噪声质量总体“较好”。2023年，泗阳县功能区噪声平均等效声级范围为41.2~64.3dB（A），依据《声环境质量标准》（GB3096-2018）评价本年度年平均等效声级符合相应功能区环境噪声限值，无超标现象。2023年，泗阳县昼间道路交通噪声平均等效声级为62.8dB(A)，交通噪声强度为一级，声环境质量为“好”；夜间道路交通噪声平均等效声级为50.8dB(A)，交通噪声强度为一级，声环境质量为“好”。监测路段中未有昼、夜间平均等效声级超出道路交通噪声强度一级限值。建设项目所在地区声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类区标准。 本项目废气、固废均得到合理处置，噪声对周边影响较小，不会突破项目所在地的环境质量底线。 3、资源利用上线 本项目为化纤纺织加工项目，运营过程中用水由当地自来水厂统一供应，用电由当地供电公司统一供应，蒸汽由当地园区供应，项目用地为工业用地，不涉及耕地，本项目不会突破当地资源利用上线。 所以本项目符合资源利用上线的要求。 4、环境准入负面清单 ①根据项目所在区域环境准入负面清单，本项目不属于相关环境准入负面 清单禁止、淘汰、限制等项目，具体见表1-7。 表1-7 项目所在区域环境准入负面清单 序号; 法律、法规、政策文件等; 是否属于. 1; 《产业结构调整指导目录（2024年本）》中限制类、淘汰类项目; 不属于. 2; 《江苏省工业和信息产业结构调整限制淘汰目录和能耗限额》中限制类、淘汰类项目; 不属于. 3; 属于《江苏省生态空间管控区域规划》中规定的位于生态红线保护区以及控区内与保护主导生态功能无关的开发建设项目、位于生态红线保护区二级管控区内禁止从事的开发建设项目; 不属于. 4; 属于《江苏省人民代表大会常务委员会关于加强饮用水源地保护的决定》中规定的位于饮用水源准保护区、二级保护区、一级保护区内禁止从事的开发建设项目; 不属于. 5; 不符合城市总体规划、土地利用规划、环境保护规划的建设项目; 不属于. 6; 不符合所在工业园区产业定位的工业项目; 不属于. 7; 未按规定开展规划环评、回顾性环评的工业园区（高新区、产业集中区）内的工业项目; 不属于. 8; 《宿迁市内资企业固定资产资项目管负面清单（2015本）》内规定的限制类和禁止类建设项目; 不属于. 9; 环境污染严重、污染物排放总量指标未落实的项目; 不属于. 10; 国家、江苏省明确规定不得审批的建设项目; 不属于. ②与《<长江经济带发展负面清单指南>（试行,2022版）江苏省实施细则（试行）》(苏长江办发〔2022〕55号)的相符性分析 表1-8 本项目与《<长江经济带发展负面清单指南>（试行,2022版）江苏省实施细则（试行）》(苏长江办发〔2022〕55号)的相符性分析 类别; 要求; 是否属于. 河段利用与岸线开发; 禁止建设不符合国家港口布局规划和《江苏省沿江沿海港口布局规划（2015-2030年）》《江苏省内河港口布局规划（2017—2035年）》以及我省有关港口总体规划的码头项目，禁止建设未纳入《长江干线过江通道布局规划》的过长江干线通道项目。（2019年本）、《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）（2013年修正）》中淘汰类、限制类项目; 不属于. 严格执行《中华人民共和国自然保护区条例》，禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。严格执行《风景名胜区条例》《江苏省风景名胜区管理条例》，禁止在国家级和省级风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜区资源保护无关的项目。自然保护区、风景名胜区由省林业局会同有关方面界定并落实管控责任。; 不属于. 严格执行《中华人民共和国水污染防治法》《江苏省人民代表大会常务委员会关于加强饮用水源地保护的决定》《江苏省水污染防治条例》，禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目；禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。禁止在饮用水水源准保护区的岸线和河段范围内新建、扩建对水体污染严重的投资建设项目，改建项目应当消减排污量。饮用水水源一级保护区、二级保护区、准保护区由省生态环境厅会同水利等有关方面界定并落实管控责任。; 不属于. 严格执行《水产种质资源保护区管理暂行办法》，禁止在国家级和省级水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。严格执行《中华人民共和国湿地保护法》《江苏省湿地保护条例》，禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。水产种质资源保护区、国家湿地公园分别由省农业农村厅、省林业局会同有关方面界定并落实管控责任。; 不属于. 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。长江干支流基础设施项目应按照《长江岸线保护和开发利用总体规划》和生态环境保护、岸线保护等要求，按规定开展项目前期论证并办理相关手续。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 不属于. 禁止未许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。; 不属于. 区域活动; 禁止长江干流、长江口、34个列入《率先全面禁捕的长江流域水生生物保护区名录》的水生生物保护区以及省规定的其它禁渔水域开展生产性捕捞。; 不属于. 禁止在距离长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。长江干支流一公里按照长江干支流岸线边界（即水利部门河道管理范围边界）向陆域纵深一公里执行。; 不属于. 禁止在长江干流岸线三公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 不属于. 禁止在太湖流域一、二、三级保护区内开展《江苏省太湖水污染防治条例》禁止的投资建设活动。; 不属于. 禁止在沿江地区新建、扩建未纳入国家和省布局规划的燃煤发电项目。; 不属于. 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。合规园区名录按照《（长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）>江苏省实施细则合规园区名录》执行。; 不属于. 禁止在取消化工定位的园区（集中区）内新建化工项目。; 不属于. 禁止在化工企业周边建设不符合安全距离规定的劳动密集型的非化工项目和其他人员密集的公共设施项目; 不属于. 产业发展; 禁止新建、扩建不符合国家和省产业政策的尿素、磷铵、电石、烧碱、聚氯乙烯、纯碱等行业新增产能项目。; 不属于. 禁止新建、改建、扩建高毒、高残留以及对环境影响大的农药原药（化学合成类）项目，禁止新建、扩建不符合国家和省产业政策的农药、医药和染料中间体化工项目。; 不属于. 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目，禁止新建独立焦化项目。; 不属于. 禁止新建、扩建国家《产业结构调整指导目录》《江苏省产业结构调整限制、淘汰和禁止目录》明确的限制类、淘汰类、禁止类项目，法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，以及明令淘汰的安全生产落后工艺及装备项目。; 不属于. 禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。; 不属于. 法律法规及相关政策文件有更加严格规定的从其规定。; 不属于. ③与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》相符性分析 表1-9 与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022 年）》相符性分析 序号; 内容; 本项目; 是否相符. 1; 禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。; 本项目不属于码头项目和过长江通道项目。; 符合. 2; 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。; 本项目不在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内，亦不在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内。; 符合. 3; 禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、改建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、改建排放污染物的投资建设项目。; 本项目不在饮用水水源一级保护区、二级保护区的岸线和河段范围内。; 符合. 4; 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建排污口，以及围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。; 本项目不在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内，不在国家湿地公园的岸线和河段范围内。; 符合. 5; 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区内投资建设除保障防洪安全、河势稳定、供水安全以及保护生态环境、已建重要枢纽工程以外的项目，禁止在岸线保留区内投资建设除保障防洪安全、河势稳定、供水安全、航道稳定以及保护生态环境以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 本项目不在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区内，不在岸线保留区内，不在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段保护区、保留区内。; 符合. 6; 禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。; 本项目废水经城东污水处理厂二期处理后排放，项目不新增排污口。; 符合. 7; 禁止在“一江一口两湖七河”和332个水生生物保护区开展生产性捕捞。; 不涉及; 符合. 8; 禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 本项目位于江苏泗阳经济开发区南海路西侧、嘉兴路北侧，不在长江干支流1公里范围内; 符合. 9; 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 本项目属于C1751化纤织造加工，不属于禁止建设项目。; 符合. 10; 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。; 本项目不属于石化及煤化工项目; 符合. 11; 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。; 本项目不属于过剩产能行业的项目; 符合. 12; 法律法规及相关政策文件有更加严格规定的从其规定。; 本项目废水经厂区污水处理站处理后达到《纺织染整工业回用水水质》（FZ/T01107-2011）标准后90%回用，10%外排。; 符合. 综上所述，本项目符合“三线一单”的要求。 四、技术政策相符性分析 1、与《大运河江苏段核心监控区国土空间管控暂行办法》苏政发〔2021〕20号的相符性分析 本项目与《大运河江苏段核心监控区国土空间管控暂行办法》苏政发〔2021〕20号的相符性分析见表1-10。 表1-10 与《大运河江苏段核心监控区国土空间管控暂行办法》苏政发〔2021〕20号的相符性分析 序号; 内容; 本项目; 是否相符. 1; 大运河江苏段核心监控区是指大运河江苏段主河道两岸各2千米的范围。滨河生态空间，是指核心监控区内，原则上除建成区（城市、建制镇）外，大运河江苏段主河道两岸各1千米的范围。核心监控区其他区域是指核心监控区内除滨河生态空间及建成区（城市、建制镇）以外的区域。; 项目建设地位于江苏泗阳经济开发区南海路西侧、嘉兴路北侧，距离最近的生态空间管控区京杭大运河（泗阳县）清水通道维护区1.7km，属于建成区内，本项目主要从事化纤面料生产。符合相关产业政策。; 符合. 由以上分析可知，本项目符合《大运河江苏段核心监控区国土空间管控暂行办法》苏政发〔2021〕20号的相关要求。 2、与关于印发《加强喷水织造企业环境管理的工作意见》（泗环发〔2021〕51号）相符性分析 表1-11 建设项目与泗环发〔2021〕51号相符性分析 序号; 要求; 本项目; 是否相符. 1; 针对前期环评批复废水“零排放”的喷水织造企业，根据企业实际情况，如确实需要排放废水，依据省生态环境厅《关于加强涉变动项目环评与排污许可管理衔接的通知》(苏环办〔2021〕122号)文件要求，进一步完善环评和排污许可等手续。所排废水经预处理达到《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012）表2中间接排放标准后接管排入属地污水处理厂进行深度处理。; 本项目正在进行环评手续，环评完成后会申领排污许可等手续。生产废水经厂区污水处理站处理达回用标准后，90%生产废水回用于喷水织机，10%生产废水外排；生活污水经化粪池处理后与外排生产废水一起排入泗阳城东污水处理厂二期; 符合. 2; 企业重新梳理污水处理工艺的合理性，结合产生污水的特点，遵照化纤织造废水污染防治可行技术（①格栅/筛网-调节池+②混凝-气浮，三级排放；①格栅/筛网-调节池+②混凝-气浮+③好氧生物，二级排放；①格栅/筛网-调节池+②混凝-气浮+③好氧生物；①格栅/筛网-调节池+②混凝-气浮+③好氧生物+混凝-气浮或沉淀，一级排放。），根据企业实际情况合理选择废水处理工艺。未经充分合理论证非必要不建议盲目增设废水生化处理工艺。; 本项目根据厂区实际情况采取的污水处理工艺为格栅+隔油+调节池+接触氧化+气浮+沉淀+过滤。; 符合. 3; 部分含造粒、上浆涂层工艺需要对产生的工艺废气进行收集处理，大部分仅喷水织造的企业不涉及有组织废气排放。涉及VOCs排放的宜采用喷淋洗涤+（除湿）+活性炭吸附方式处理，治理设施定期维护保养，做好记录，活性炭定期更换，保留采购发票、合格证、检验报告等材料备查。按排污许可证载明的各类污染因子和频次开展自行检测，依据检测结果及时评估废气治理设施运行状态。对于VOCs无组织排放情况应在密闭空间作业，保证设备正常运转，提高收集效率，贯彻落实《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）要求。对于污水处理站产生的臭气浓度、氨、硫化氢等污染物必要时宜加盖密封，防止污染物外逸，符合《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表1中相应限值。; 本项目涉及加弹、整浆并、喷水织布工艺，加弹废气通过静电油烟净化器处理后高空排放，整浆并废气经水喷淋+除雾器+静电油烟净化器+二级活性炭处理后高空排放；污水处理站废气加盖密封、厂区加强绿化等措施后无组织排放; 符合. 4; 《国家危险废物名录》含油废水处理中隔油、气浮、沉淀等处理过程中产生的浮油、浮渣和污（油）泥属于危险废物，应按危险废物要求进行规范化管理，交有资质单位处置或利用，鼓励产废单位使用高效压滤设备最大程度降低污泥含水率，实施“减量化”操作。遵照化纤织造废水污染防治可行技术产生的生化污泥属于一般固废；未按可行技术设置污水处理工艺，依据《国家危险废物名录》生化过程产生的污泥不在名录内，但生化污泥是否具有危险特性尚不明确，建议按照国家规定的危险废物鉴别标准和鉴别方法对生化污泥予以认定，根据鉴别结论属于危险废物的根据其主要有害成分和危险特性确定所属废物类别，按危险废物进行规范化管理，排除危险特性后属于一般固废的按一般固废管理。根据《危险废物鉴别标准通则》（GB5085.7-2019）：列入《国家危险废物名录》的固体废物，属于危险废物，不需要进行危险特性鉴别。; 本项目废水处理中气浮混凝等处理过程中产生的浮油、浮渣属于危险废物，按危险废物要求进行规范化管理，交有资质单位处置。; 符合. 3、与《关于印发江苏省重点行业挥发性有机物污染控制指南的通知》 （苏环办[2014]128号）相符性分析 表1-12 建设项目与苏环办[2014]128 号文相符性分析 序号; 要求; 本项目; 是否相符. 1; (一)所有产生有机废气污染的企业，应优先采用环保型原辅料、生产工艺和装备，对相应生产单元或设施进行密闭，从源头控制VOCs的产生，减少废气污染物排放。; 项目采用先进生产设备，并采取环保型原辅料，可减少废气污染物VOCs的排放; 符合. 2; - 鼓励对排放的VOCs进行回收利用，并优先在生产系统内回用。对浓度、性状差异较大的废气应分类收集，并采用适宜的方式进行有效处理，确保VOCs总去除率满足管理要求，其中有机化工、医药化工、橡胶和塑料制品(有溶剂浸胶工艺)、溶剂型涂料表面涂装、包装印刷业的VOCs总收集、净化处理率均不低于90%，其他行业原则上不低于75%。废气处理的工艺路线应根据废气产生量、污染物组分和性质、温度、压力等因素，综合分析后合理选择，具体要求如下：1、对于5000ppm以上的高浓度VOCs废气，优先采用冷凝、吸附回收等技术对废气中的VOCs回收利用，并辅以其他治理技术实现达标排放。2、对于1000ppm~5000ppm的中等浓度VOCs废气，具备回收价值的宜采用吸附技术回收有机溶剂，不具备回收价值的可采用催化燃烧、RTO炉高温焚烧等技术净化后达标排放。当采用热力焚烧技术进行净化时，宜对燃烧后的热量回收利用。3、对于1000ppm以下的低浓度VOCs废气，有回收价值时宜采用吸附技术回收处理，无回收价值时优先采用吸附浓缩一高温燃烧、微生物处理、填料塔吸收等技术净化处理后达标排放。4、含恶臭类的气体可采用微生物净化技术、低温等离子技术、吸附或吸收技术、热力焚烧技术等净化后达标排放，同时不对周边敏感保护目标产生影响。 5、对含尘、含气溶胶、高湿废气，在采用活性炭吸附、催化燃烧、RTO焚烧、低温等离子等工艺处理前应先采用高效除尘、除雾等装置进行预处理。6、对于高温焚烧过程中产生的含硫、氮、氯等的无机废气，以及吸附、吸收、冷凝、生物等治理工艺过程中所产生的含有机物的废水，应处理后达标排放。废吸附剂应按照相关管理要求规范处置，防范二次污染。; 加弹废气通过水喷淋+静电油烟净化器处理后高空排放，处理效率90%；整浆并废气经水喷淋+除雾器+静电油烟净化器+二级活性炭处理后高空排放，处理效率90%；属于排污许可证申请与核发技术规范中纺织印染工业废气污染防治可行技术。; 符合. 3; (三)含高浓度挥发性有机物的母液和废水宜采用密闭管道收集，存在VOCs和恶臭污染的污水处理单元应予以封闭，废气经有效处理后达标排放。; 污水处理站废气加盖密封、厂区加强绿化等措施后无组织排放; 符合. 4; (四)企业应提出针对VOCs的废气处理方案，明确处理装置长期有效运行的管理方案和监控方案，经审核备案后作为环境监察的依据。管理方案和监控方案应满足以下基本要求:1、采用焚烧(含热氧化吸附、吸收、微生物、低温等离子等方式处理的必须建设中控系统。2、采用焚烧(含热氧化)方式处理的必须对焚烧温度实施在线监控，温度记录至少保存3年，未与环保部门联网的应每月报送温度曲线数据。3、采用非焚烧方式处理的重点监控企业，可安装TVOCs浓度在线连续检测装置(包括光离子检测器(PID)、火焰离子检测器(FID)等，并设置废气采样设施。; 项目建成后，企业将提出针对非甲烷总烃的废气处理方案，明确处理装置长期有效运行的管理方案和监控方案; 符合. 5; 企业在VOCs污染防治设施验收时应监测TVOCs净化效率，并记录在线连续检测装置或其他检测方法获取的TVOCs排放浓度，以作为设施日常稳定运行情况的考核依据。环境监察部门应不定期对净化效率、TVOCs排放浓度或其他替代性监控指标进行监察，其结果作为减排量核定的重要依据。; 按要求实施; 符合. 6; (六)企业应安排有关机构和专门人员负责VOCs污染控制的相关工作。需定期更换吸附剂、催化剂或吸收液的，应有详细的购买及更换台账，提供采购发票复印件，每月报环保部门备案，相关记录至少保存3年。; 项目建成后，企业将安排有关机构和专门人员负责VOCs污染控制的相关工作。; 符合. 4、与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）和《关于印发〈挥发性有机物无组织排放控制标准〉（GB37822-2019）的通知》（宿污防指办[2019]55号）相符性分析 表1-13 与《挥发性有机物无组织排放控制标准》和《关于印发〈挥发性有机物无组织排放控制标准〉（GB37822-2019）的通知》相符性分析 序号; 要求; 本项目; 是否相符. 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）. 1; 企业应建立台账，记录含VOCs原辅材料和含VOCs产品的名称、使用量、回收量、废弃量、去向以及VOCs含量等信息。台账保存期限不少于3年。; 企业建成后将记录含VOCs原辅材料名称、使用量、废弃量、去向等，台账保存期限不少于5年。; 符合. 2; VOCs物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中；盛装VOCs物料的容器或包装袋应存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。; 本项目涉及VOCs物料为液态，存储于密封桶中，本项目VOCs物料存储在专门的原料堆存场中。; 符合. 3; 液态VOCs物料应采用密闭管道输送方式；粉状、粒料VOCs物料应采用气力输送方式投加，无法密闭的应采取局部气体收集措施，废气应排放至VOCs废气收集处理系统。; 本项目液态VOCs物料采用密闭管道输送方式；本项目加弹废气通过静电油烟净化器处理后高空排放，整浆并废气经水喷淋+除雾器+静电油烟净化器+二级活性炭处理后高空排放。; 符合. 4; 通风生产设备、操作工位、车间厂房等应在符合安全生产、职业卫生相关规定的前提下，根据行业作业规程与标准、工业建筑及洁净厂房通风设计规范等的要求，采用合理的通风量。; 厂房、仓库等均符合设计要求，厂房、仓库均设有换气扇等，保持车间通风。; 符合. 5; 废气收集系统排风罩（集气罩）的设置应符合GB/T16758的规定。采用外部排风罩的，应按GB/T16758、AQ/T4274-2016规定的方法测量控制风速，测量点应选择在距排风罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速不应低于0.3m/s（行业相关规范有具体规定的，按相关规定执行）。; 本项目集气罩设置符合GB/T16758的规定。; 符合. 6; 干燥单元操作应采用密闭干燥设备，干燥废气应排至VOCs废气处理系统。未采用密闭设备的，应在密闭空间内操作，或进行局部气体收集，废气应排至VOCs废气收集处理系统。; 项目生产设备均在密闭车间内操作，产生的非甲烷总烃废气均设置了收集装置和废气处理装置。; 符合. 7; VOCs废气收集处理系统污染物排放应符合GB16297或相关行业排放标准的规定。; 本项目有机废气经处理后均可以达标排放。; 符合. 8; 收集的废气中NMHC初始排放速率≥3kg/h时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%；对于重点地区，收集的废气中NMHC初始排放速率≥2kg/h时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%；; 本项目非甲烷总烃的初始排放速率均小于2kg/h，本项目加弹废气通过静电油烟净化器处理，处理效率90%；整浆并废气经水喷淋+静电油烟净化器+二级活性炭处理，处理效率90%。; 符合. 9; 排气筒高度不低于15m，具体高度以及与周围建筑的相对高度关系应根据环境影响评价文件确定。; 本项目排放非甲烷总烃废气的排气筒高度均不低于15米; 符合. 10; 记录要求：企业应建立台账，记录废气收集系统、VOCs处理设施的主要运行和维护信息，如运行时间、废气处理量、操作温度、停留时间、吸附剂再生/更换周期和更换量、催化剂更换周期和更换量、吸收液pH值等关键运行参数。台账保存期不少于3年。; 本次环评要求企业按要求对废气收集系统、非甲烷总烃处理设施的主要运行和维护信息进行记录，台账保存期不少于5年。; 符合. 《关于印发〈挥发性有机物无组织排放控制标准〉（GB37822-2019）的通知》（宿污防指办[2019]55号）. 1; 收集的废气中非甲烷总烃（NMHC）初始排放速率≥2kg/h的各相关企业，按照“分类收集、集中处理”的原则，强化VOCs无组织废气收集处理，配套VOCs高效治理设施，原则上应采用催化燃烧（RCO）、蓄热式热氧化炉（RTO）等处理技术。其中，高浓度有机废气（VOCs初始浓度≥5000ppm）的废气应优先进行溶剂回收，低浓度有机废气（VOCs初始浓度≤1000ppm），宜采用减风增浓技术提高VOCs浓度后在处理。; 本项目非甲烷总烃的初始排放速率均小于2kg/h，本项目加弹废气通过水喷淋+静电油烟净化器处理，处理效率90%；整浆并废气通过水喷淋+除雾器+静电油烟净化器+二级活性炭处理，处理效率90%。; 符合. 2; ……对全厂VOCs物料的储存、转移和输送、工艺过程等无组织排放源全部实施密闭（封）处理……从源头减少VOCs产生量。确实无法密闭（封）或不能实施密闭（封）作业的，应在密闭空间内操作或进行局部气体收集处理。家具制造、包装、印刷、工业涂装、人造板制造等行业的相关企业，VOCs物料全部采取密闭储存，VOCs物料转移、输送、配料、使用等作业环节应采取密闭设备或在密闭空间内操作。塑料、橡胶等行业的相关企业，混合/混炼、塑炼/塑化/熔化、加工成型等作业环节，应采取密闭设备或在密闭空间内操作。; 本项目涉及VOCs物料为液态，含非甲烷总烃物料存储在密封桶中；项目涉及非甲烷总烃的工艺均在密闭的空间内进行。; 符合. 5、与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》相符性的分析 根据生态环境部《关于印发<重点行业挥发性有机物综合治理方案>的通知》（环大气〔2019〕53号），本项目符合文件中各相关要求，具体分析内容如下表。 表1-14 与“重点行业挥发性有机物综合治理方案”对比分析 文件要求; 项目情况; 是否相符. 三、控制思路与要求. （一）大力推进源头替代。通过使用水性、粉末、高固体分、无溶剂、辐射固化等低VOCs含量的涂料，水性、辐射固化、植物基等低VOCs含量的油墨，水基、热熔、无溶剂、辐射固化、改性、生物降解等低VOCs含量的胶粘剂，以及低VOCs含量、低反应活性的清洗剂等，替代溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等，从源头减少VOCs产生。工业涂装、包装印刷等行业要加大源头替代力度；化工行业要推广使用低（无）VOCs含量、低反应活性的原辅材料，加快对芳香烃、含卤素有机化合物的绿色替代。企业应大力推广使用低VOCs含量木器涂料、车辆涂料、机械设备涂料、集装箱涂料以及建筑物和构筑物防护涂料等，在技术成熟的行业，推广使用低VOCs含量油墨和胶粘剂，重点区域到2020年年底前基本完成。鼓励加快低VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂等研发和生产。; 项目属于化纤织造加工和棉织造加工，浆料挥发分较小，不属于生产和使用高VOCs含量的涂料、溶剂、油墨、胶粘剂等项目。; 相符. （二）全面加强无组织排放控制。重点对含VOCs物料（包括含VOCs原辅材料、含VOCs产品、含VOCs废料以及有机聚合物材料等）储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源实施管控，通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减VOCs无组织排放。加强设备与场所密闭管理。含VOCs物料应储存于密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等。含VOCs物料转移和输送，应采用密闭管道或密闭容器、罐车等。高VOCs含量废水（废水液面上方100毫米处VOCs检测浓度超过200ppm，其中，重点区域超过100ppm，以碳计）的集输、储存和处理过程，应加盖密闭。含VOCs物料生产和使用过程，应采取有效收集措施或在密闭空间中操作。推进使用先进生产工艺。通过采用全密闭、连续化、自动化等生产技术，以及高效工艺与设备等，减少工艺过程无组织排放。挥发性有机液体装载优先采用底部装载方式。石化、化工行业重点推进使用低（无）泄漏的泵、压缩机、过滤机、离心机、干燥设备等，推广采用油品在线调和技术、密闭式循环水冷却系统等。工业涂装行业重点推进使用紧凑式涂装工艺，推广采用辊涂、静电喷涂、高压无气喷涂、空气辅助无气喷涂、热喷涂等涂装技术，鼓励企业采用自动化、智能化喷涂设备替代人工喷涂，减少使用空气喷涂技术。包装印刷行业大力推广使用无溶剂复合、挤出复合、共挤出复合技术，鼓励采用水性凹印、醇水凹印、辐射固化凹印、柔版印刷、无水胶印等印刷工艺。提高废气收集率。遵循“应收尽收、分质收集”的原则，科学设计废气收集系统，将无组织排放转变为有组织排放进行控制。采用全密闭集气罩或密闭空间的，除行业有特殊要求外，应保持微负压状态，并根据相关规范合理设置通风量。采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速应不低于0.3米/秒，有行业要求的按相关规定执行。; 项目生产过程产生的加弹废气通过水喷淋+静电油烟净化器处理后达标排放，整浆并废气通过水喷淋+除雾器+静电油烟净化器+二级活性炭处理后达标排放。; 相符. （三）推进建设适宜高效的治污设施。企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气的浓度、组分、风量，温度、湿度、压力，以及生产工况等，合理选择治理技术。鼓励企业采用多种技术的组合工艺，提高VOCs治理效率。低浓度、大风量废气，宜采用沸石转轮吸附、活性炭吸附、减风增浓等浓缩技术，提高VOCs浓度后净化处理；高浓度废气，优先进行溶剂回收，难以回收的，宜采用高温焚烧、催化燃烧等技术。油气（溶剂）回收宜采用冷凝+吸附、吸附+吸收、膜分离+吸附等技术。低温等离子、光催化、光氧化技术主要适用于恶臭异味等治理；生物法主要适用于低浓度VOCs废气治理和恶臭异味治理。非水溶性的VOCs废气禁止采用水或水溶液喷淋吸收处理。采用一次性活性炭吸附技术的，应定期更换活性炭，废旧活性炭应再生或处理处置。有条件的工业园区和产业集群等，推广集中喷涂、溶剂集中回收、活性炭集中再生等，加强资源共享，提高VOCs治理效率。规范工程设计。采用吸附处理工艺的，应满足《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》要求。采用催化燃烧工艺的，应满足《催化燃烧法工业有机废气治理工程技术规范》要求。采用蓄热燃烧等其他处理工艺的，应按相关技术规范要求设计。实行重点排放源排放浓度与去除效率双重控制。厂房或生产设施收集排放的废气，VOCs初始排放速率大于等于3千克/小时、重点区域大于等于2千克/小时的，应加大控制力度，除确保排放浓度稳定达标外，还应实行去除效率控制，去除效率不低于80%；采用的原辅材料符合国家有关低VOCs含量产品规定的除外，有行业排放标准的按其相关规定执行。; 项目产生的有机废气收集和净化处理率均不低于90%。; 相符. 四、重点行业治理任务. （三）工业涂装VOCs综合治理。加大汽车、家具、集装箱、电子产品、工程机械等行业VOCs治理力度，重点区域应结合本地产业特征，加快实施其他行业涂装VOCs综合治理。强化源头控制，加快使用粉末、水性、高固体分、辐射固化等低VOCs含量的涂料替代溶剂型涂料。重点区域汽车制造底漆大力推广使用水性涂料，乘用车中涂、色漆大力推广使用高固体分或水性涂料，加快客车、货车等中涂、色漆改造。钢制集装箱制造在箱内、箱外、木地板涂装等工序大力推广使用水性涂料，在确保防腐蚀功能的前提下，加快推进特种集装箱采用水性涂料。木制家具制造大力推广使用水性、辐射固化、粉末等涂料和水性胶粘剂；金属家具制造大力推广使用粉末涂料；软体家具制造大力推广使用水性胶粘剂。工程机械制造大力推广使用水性、粉末和高固体分涂料。电子产品制造推广使用粉末、水性、辐射固化等涂料。加快推广紧凑式涂装工艺、先进涂装技术和设备。汽车制造整车生产推广使用“三涂一烘”“两涂一烘”或免中涂等紧凑型工艺、静电喷涂技术、自动化喷涂设备。汽车金属零配件企业鼓励采用粉末静电喷涂技术。集装箱制造一次打砂工序钢板处理采用辊涂工艺。木质家具推广使用高效的往复式喷涂箱、机械手和静电喷涂技术。板式家具采用喷涂工艺的，推广使用粉末静电喷涂技术；采用溶剂型、辐射固化涂料的，推广使用辊涂、淋涂等工艺。工程机械制造要提高室内涂装比例，鼓励采用自动喷涂、静电喷涂等技术。电子产品制造推广使用静电喷涂等技术。有效控制无组织排放。涂料、稀释剂、清洗剂等原辅材料应密闭存储，调配、使用、回收等过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，采用密闭管道或密闭容器等输送。除大型工件外，禁止敞开式喷涂、晾（风）干作业。除工艺限制外，原则上实行集中调配。调配、喷涂和干燥等VOCs排放工序应配备有效的废气收集系统。推进建设适宜高效的治污设施。喷涂废气应设置高效漆雾处理装置。喷涂、晾（风）干废气宜采用吸附浓缩+燃烧处理方式，小风量的可采用一次性活性炭吸附等工艺。调配、流平等废气可与喷涂、晾（风）干废气一并处理。使用溶剂型涂料的生产线，烘干废气宜采用燃烧方式单独处理，具备条件的可采用回收式热力燃烧装置。; 项目属于化纤织造加工和棉织造加工，浆料挥发分较小，不属于生产和使用高VOCs含量的涂料、溶剂、油墨、胶粘剂等项目。项目生产过程中产生的加弹废气通过水喷淋+静电油烟净化器处理后达标排放，整浆并废气通过水喷淋+除雾器+静电油烟净化器+二级活性炭处理后达标排放。; 相符. 由上表可知，本项目的建设符合生态环境部《关于印发<重点行业挥发性有机物综合治理方案>的通知》（环大气〔2019〕53号）中的相关规定。 6、《江苏省挥发性有机物污染防治管理办法》（江苏省人民政府令第119号）相符性分析 《江苏省挥发性有机物污染防治管理办法》（江苏省人民政府令第119号）第二十一条：“产生挥发性有机物废气的生产经营活动应当在密闭空间或者密闭设备中进行。生产场所、生产设备应当按照环境保护和安全生产等要求设计、安装和有效运行挥发性有机物回收或者净化设施；固体废物、废水、废气处理系统产生的废气应当收集和处理；含有挥发性有机物的物料应当密闭储存、运输、装卸，禁止敞口和露天放置。无法在密闭空间进行的生产经营活动应当采取有效措施，减少挥发性有机物排放量。” 本项目的生产设备按照环境保护和安全生产要求设计、安装。本项目使用的有机物料均妥善保存在厂房内，不露天储存。因此，本项目符合《江苏省挥发性有机物污染防治管理办法》（江苏省人民政府令第119号）中相关规定。 本项目属于化纤织造加工，不属于生产和使用高VOCs含量的涂料、溶剂、油墨、胶粘剂等项目，本项目涉及加弹、整浆并、喷水织布工艺，加弹废气通过水喷淋+静电油烟净化器处理后通过15m高DA001排气筒排放，整浆并废气通过水喷淋+除雾器+静电油烟净化器+二级活性炭处理后通过15m高DA002排气筒排放。 7、与《省生态环境厅关于进一步做好建设项目环评审批工作的通知》相符性分析 表1-15 《省生态环境厅关于进一步做好建设项目环评审批工作的通知》相符性分析 建设项目环评审批要点; 项目情况; 相符性. 一、有下列情形之一的，不予批准：(1)建设项目类型及其选址、布局、规模等不符合环境保护法律法规和相关法定规划；(2)所在区域环境质量未达到国家或者地方环境质量标准，且建设项目拟采取的措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求；(3)建设项目采取的污染防治措施无法确保污染物排放达到国家和地方排放标准，或者未采取必要措施预防和控制生态破坏；(4)改建、扩建和技术改造项目，未针对项目原有环境污染和生态破坏提出有效防止措施；(5)建设项目的环境影响报告书、环境影响报告表的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺陷、遗漏，或者环境影响评价结论不明确、不合理。; 本项目位于泗阳经济开发区南海路西侧、嘉兴路北侧，项目在生产经营过程中产生的加弹废气通过水喷淋+静电油烟净化器处理后达标排放，整浆并废气经水喷淋+除雾器+静电油烟净化器+二级活性炭处理后达标排放，生活污水经化粪池预处理后与经厂内污水处理站处理达标的生产废水一起接管至城东污水处理厂二期处理，固废均得到有效处置，零排放; 符合. 二、严格控制在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业，有关环境保护主管部门依法不予审批可能造成耕地土壤污染的建设项目环境影响报告书或者报告表。; 本项目主要从事纺织面料生产，属于C1751化纤织造加工，不属于以上项目。; 符合. 三、严格落实污染物排放总量控制制度，把主要污染物排放总量指标作为建设项目环境影响评价审批的前置条件。排放主要污染物的建设项目，在环境影响评价文件审批前，须取得主要污染物排放总量指标; 按照要求申请总量。; 符合. 四、(1)规划环评要作为规划所包含项目环评的重要依据，对于不符合规划环评结论及审查意见的项目环评，依法不予审批。(2)对于现有同类型项目环境污染或生态破坏严重、环境违法违规现象多发，致使环境容量接近或超过承载能力的地区，在现有问题整改到位前，依法暂停审批该地区同类行业的项目环评文件。(3)对环境质量现状超标的地区，项目拟采取的措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求的，依法不予审批其环评文件。对未达到环境质量目标考核要求的地区，除民生项目与节能减排项目外，依法暂停审批该地区新增排放相应重点污染物的项目环评文件。; 本项目属于C1751化纤织造加工，符合规划环评及审查意见的相关要求。; 符合. 禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目。; 本项目不使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等原辅料。; 符合. 禁止审批无法落实危险废物利用、处置途径的项目，从严审批危险废物产生量大、本地无配套利用处置能力、且需设区市统筹解决的项目。; 固废全部妥善处置，符合要求。; 符合. 生态保护红线原则上按禁止开发区域的要求进行管理，严禁不符合主体功能定位的各类开发活动，严禁任意改变用途。; 不在生态保护红线内。; 符合. 8、与《关于进一步明确涉VOCs建设项目环境影响评价文件审批工作要求的通知》（宿环办〔2020〕11号）和《关于调整低VOCs含量涂料项目环境影响评价审批要求的通知》（宿环办〔2021〕2号）相符性分析 表1-16 建设项目与宿环办[2020]11号文相符性分析 序号; 文件要求; 相符性分析; 是否 相符. 1; 严格项目排放标准审查。凡涉VOCs排放的建设项目，有行业标准应优先执行行业标准，无行业标准应执行国家、江苏省相关排放标准和参照执行《天津市工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）等标准中最严格的标准。厂区内无组织排放应执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）VOCs特别排放限值。; 本项目生产过程产生的非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1、表2、表3中相关标准。; 相符. 2; 规范项目原辅料源头替代审查。禁止审批生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等建设项目环境影响评价文件。新报批环境影响评价文件的建设项目应使用水性、粉末、高固体分、无溶剂、辐射固化等低VOCs含量的涂料，VOCs含量应满足《涂料中挥发性有机物限量》（DB32/T3500—2019）限值要求。建设项目应通过使用水性、辐射固化、植物基等低VOCs含量的油墨，水基、热熔、无溶剂、辐射固化、改性、生物降解等低VOCs含量的胶粘剂，以及低VOCs含量、低反应活性的清洗剂等替代溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等，从源头控制VOCs产生量。环境影响评价文件审查环节应要求建设单位对主要原辅料的理化性质、特性等进行详细分析，明确涉VOCs的主要原辅材料的类型、组分、含量等，明确是否属于危险化学品。; 本项目不涉及使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂。. 3; 全面加强无组织排放控制审查。对照《挥发性有机物无组织排放标准》（GB37822-2019），重点加强含VOCs物料储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源VOCs管控评价审查。家具制造、包装、印刷、工业涂装、人造板制造、化工等重点行业的相关企业，涉VOCs物料全部采取密闭储存，物料转移、输送、配料、使用等作业环节应采取密闭设备或在密闭空间内操作，环境影响评价文件中应详细描述物料配料、转移、储存、使用、收集等环节所采用的工艺技术或措施，不得采用密闭收集、密闭储存等简单、笼统性文字进行描述，并分析采用的工艺技术的可行性和可靠性。凡涉VOCs无组织排放的建设项目，应严格按照《挥发性有机物无组织排放标准》（GB37822-2019）有关要求，在环境影响评价文件中应充分论证采取的VOCs无组织控制措施，VOCs收集效率和处理效率应达到规定的要求。凡载有气态、液态VOCs物料的设备与管线组件，密封点数量大于等于2000个的建设项目，环境影响评价文件中应明确要求开展“泄漏检测与修复”（LDAR）工作。; 本项目浆料等均密闭包装储存。项目生产过程中产生的有机废气经集气罩收集后处理。; 相符. 4; 提升末端治理水平和台帐管理。按照“分类收集、集中处理、应烧尽烧”的原则，报批的环境影响评价文件应强化建设项目含VOCs有机废气的收集与处理评价，配套VOCs高效治理设施，应优先采用催化燃烧（RCO或CO）、蓄热式热氧化炉（RTO）、直燃式焚烧炉（TO）等处理技术，未采用焚烧处理技术或不适宜采用焚烧技术的应充分说明依据和原因。其中，高浓度有机废气（VOCs初始浓度≥5000ppm）的废气应优先进行溶剂回收，中等浓度或低浓度（初始浓度VOCs≤1000ppm）、大风量废气，宜采用沸石转轮吸附、活性炭吸附脱附、减风增浓等浓缩技术，提高浓度后焚烧处理。含有有机卤元素、硫元素成分的VOCs废气，宜采用非焚烧技术处理。含酸、碱大气污染物的有机废气，应取中和等措施预处理后，方可采用RCO、CO、RTO、TO等处理技术。除用于恶臭异味治理外，不得采用低温等离子、光催化、光氧化、生物法等低效处理技术。非水溶性的VOCs废气禁止采用水或水溶液喷淋吸收处理。严禁采用活性炭吸附、喷淋等单级废气处理工艺。必须采用活性炭吸附技术的，应制定活性炭定期更换管理制度，并做好台账。喷漆废气应设置高效漆雾处理装置。涉VOCs改扩迁建项目，要贯彻“以新带老”原则，现有项目的生产工艺、治理设施须按照新要求，同步进行技术升级。; 本项目非甲烷总烃最大初始排放速率为0.054kg/h，项目拟设置1套“水喷淋+静电式油烟净化器”进行处理加弹废气，废气处理效率为90%；1套“水喷淋+除雾器+静电式油烟净化器二级活性炭吸附装置”进行处理整浆并废气，废气处理效率为90%。; 相符. 5; 落实建设项目VOCs总量前置审核制度。各县区（开发区、新区、园区）必须完成上年度VOCs总量减排任务方可审批辖区内的涉新增VOCs污染物产排的新建、改建、扩建、迁建项目。未完成VOCs总量减排任务的地区，暂缓其涉新增VOCs污染物排放的建设项目审批。严格涉VOCs产排的新建、改建、扩建、迁建项目的VOCs排放总量指标平衡，落实现役源2倍、关闭源1.5倍替代政策; 本项目实施后，新增污染物总量指标在泗阳县范围内平衡; 相符. 9、与《省生态环境厅关于印发<江苏省固体废物全过程环境监管工作意见>的通知》（苏环办〔2024〕16号）相符性分析 企业应根据危险废物的种类和特性进行分区、分类贮存，设置防雨、防火、防雷、防扬散、防渗漏装置及泄漏液体收集装置。对易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物进行预处理，稳定后贮存，否则按易爆、易燃危险品贮存。贮存废弃剧毒化学品的，应按照公安机关要求落实治安防范措施。危险废物经营单位需制定废物入场控制措施，并不得接受核准经营许可以外的种类；贮存设施周转的累积贮存量不得超过年许可经营能力的六分之一，贮存期限原则上不得超过一年。 本项目的危险废物有废油、废加弹油桶、废浆料桶、废油墨、废油墨桶、废胶桶、废石英砂、废活性炭、废机油、废机油桶，将委托有委托有资质单位处置，符合《省生态环境厅关于印发<江苏省固体废物全过程环境监管工作意见>的通知》（苏环办〔2024〕16号）相关要求。 10、与《江苏省危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案》（苏环办[2019]149号）相符性分析 根据《江苏省危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案》（苏环办[2019]149号）“是否按照危险废物的种类和特性进行分区、分类贮存，设置防雨、防火、防雷、防扬尘装置。是否按照标准在危险废物的容器和包装物上设置危险废物识别标准，并按规定填写信息”。 本项目为化纤织造加工项目，危险废物有废油（HW08）、废加弹油桶（HW49）、废浆料桶（HW49）、废石英砂（HW49）、废活性炭（HW49）、废机油（HW08）、废机油桶（HW08），企业生产过程中将委托有委托有资质单位处置，符合方案。 11、与《省生态环境厅关于进一步加强建设项目环评审批和服务工作的指导意见》（苏环办〔2020〕225号）相符性分析 根据《省生态环境厅关于进一步加强建设项目环评审批和服务工作的指导意见》要求：“加强规划环评与建设项目环评联动，对不符合规划环评结论及审查意见的项目环评，依法不予审批。规划环评所包括项目内容,可根据规划环评结论和审查意见予以简化。”“应将三线一单作为建设项目环评审批的重要依据，严格落实生态环境分区管控要求，从严把号环境准入关”。 本项目符合规划环评要求以及三线一单的相关内容。符合《省生态环境厅关于进一步加强建设项目环评审批和服务工作的指导意见》（苏环办〔2020〕225号）相关要求。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 建设内容 建设内容 建设内容 建设内容 建设内容 | 1、项目由来 江苏坤荣纺织科技有限公司拟投资118000万元人民币在泗阳经济开发区南海路西侧、嘉兴路北侧建设年产1.5亿米化纤面料生产项目。江苏坤荣纺织科技有限公司新建厂房建筑面积约80000m2，总占地面积约57895平方米。购置加弹机、喷水织机、整浆并、数码印花机、烘干定型机等设备，进行化纤面料的生产。项目建成后，将形成年产1.5亿米化纤面料的生产能力。 企业已取得江苏泗阳经济开发区管理委员会备案文件，备案证号：泗经开备(2025)6号，项目代码：2501-321362-89-01-208969。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等相关环保法律、法规规定，该项目应进行环境影响评价。经查，该项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》（生态环保部第1号令）中“十四、纺织业17”中“化纤织造及印染精加工175”、“有喷墨印花或数码印花工艺的；后整理工序涉及有机溶剂的；有喷水织造工艺的；有水刺无纺布织造工艺的”类，应编制环境影响报告表。 表2-1 项目环境影响评价文件类别判定 环评类别 项目类别 报告书; 报告表; 登记表. 十四、纺织业17. 28; 化纤织造及印染精加工175; 有洗毛、脱胶、缫丝工艺的；染整工艺有前处理、染色、印花（喷墨印花和数码印花的除外）工序的；有使用有机溶剂的涂层工艺的; 有喷墨印花或数码印花工艺的；后整理工序涉及有机溶剂的；有喷水织造工艺的；有水刺无纺布织造工艺的; /. 对照《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目属于“十二、纺织业17”中第25项“棉纺织及印染精加工171；化纤织造及印染精加工”类，“有前处理、染色、印花、洗毛、麻脱胶、缫丝或者喷水织造工序的”，属于排污许可“重点管理”单位，建设单位在组织编制建设项目环境影响报告书（表）时，可结合相应行业排污许可证申请与核发技术规范，在环评文件中一并明确“建设项目环境影响评价与排污许可联动内容”，且本项目应按照重点管理项目申报排污许可证。 江苏坤荣纺织科技有限公司委托我单位对该项目进行环境影响评价报告表编制工作。我单位在接受委托后，在现场实地踏勘、搜集相关资料的基础上，依据《中华人民共和国环境保护法》（2014年修订）、《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年修订）、《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令）及《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）等相关法律法规的规定，编制完成本环境影响报告表，供建设单位报环境保护行政主管部门审批和作为污染防治建设的依据。 2、主体工程 本项目建构筑物使用情况详见表2-2，产品方案一览表见表2-3，主要生产设施及参数一览表见表2-4，原辅材料一览表见表2-5，主要原辅材料理化性质表见表2-6。 表2-2 建构筑物一览表 序号; 建设名称; 建筑面积 （m2）; 占地面积 （m2）; 层数; 高度 （m）; 备注. 1; 1#厂房; 22862; 11200; 2; 15.9; 新建，位于厂区西北侧;加弹、整浆并工段位于本车间. 2; 2#厂房; 22862; 11200; 2; 15.9; 新建，位于厂区东北侧；织造工段位于本车间. 3; 3#厂房; 39911; 19551; 2; 15.9; 新建，位于厂区西南侧；织造工段位于本车间. 4; 主门卫; 72; 86; 1; 3.6; 位于南侧大门东. 5; 次门卫1; 15; 15; 1; 3.6; 位于西侧大门南. 6; 次门卫2; 15; 15; 1; 3.6; 位于东侧大门南. 7; 蒸汽计量房; 12; 12; 1; 3.0; 位于厂区西北侧. 8; 连廊; 318; /; 2; 15.9; 共3处，1处位于1#厂房与2#厂房之间，其余2处位于1#厂房与3#厂房之间. 9; 消防水池、污水池; 938; 938; 1/-1; 3.6; 位于厂区东北侧. 10; 非机动车棚; /; 360; 1; 3.0; 位于厂区东南侧. 11; 污泥房; 50; 50; 1; 3.6; 位于厂区东北侧. 12; 固废暂存间; 50; 50; 1; 3.6; 利用2#厂房东侧50m2. 13; 危废暂存间; 50; 50; 1; 3.6; 利用2#厂房东侧50m2. 14; 1#装卸货棚; 2400; 2400; 1; 18.2; 位于1#厂房与3#之间. 合计; 89555; 45927; /; /; /. 表2-3 产品方案一览表 序号; 产品名称; 年产量/万米; 规格尺寸; 年运行时数/小时; 备注. 1; 化纤面料; 15000; 1.8/1.9/2.3; 7200; 喷水织造. 表2-4 主要生产设施及参数一览表 序号; 设备名称; 数量/台; 备注. 1; 加弹机; 30; 外购. 2; 整浆并; 6; 外购. 3; 整经机; 40; 外购. 4; 喷水织机; 2800; 外购. 7; 自动穿综机; 10; 外购. 8; 清洗机; 6; 外购. 15; 打卷机; 10; 外购. 16; 空压机; 10; 外购. 表2-5 原辅材料一览表 序号; 名称; 年用量 (吨); 主要成分; 最大贮存量(吨); 存储 位置; 来源; 备注. 1; POY丝; 5000; -; 100; 2#厂房2楼; 外购; /. 2; DTY丝; 7000; 200; 外购; /. 3; FDY丝; 4000; -; 100; 外购; /. 4; 加弹油; 80; 矿物油、表面活性剂; 2; 外购; 加弹. 5; 浆料; 550; 聚丙烯酸酯51-53%、水47-49%，VOCs限值50g/kg，本产品未检出; 1; 外购; 整浆并. 6; 机油; 1; -; 0.01; 外购; /. 7; 包装材料; 12; -; 1; 外购; /. 表2-6 主要原辅材料理化性质表 序号; 名称; 理化特性; 燃烧爆炸性; 毒理毒性. 1; 加弹油; 无色至淡黄色带粘状透明油状液体，通常低粘度矿物油、表面活性剂组成，黏度10.0~13.0（40℃，mPa·S），pH=6.0~8.0（5%水溶液）。; 易燃; /. 2; 聚丙烯酸酯乳液; 以丙烯酸酯类为单体的均聚物或共聚物。易溶于丙酮、乙酸乙酯、苯及二氯乙烷，而不溶于水。; 可燃; 无毒. 3、公辅工程 （1）给水 本项目新增自来水用量为2333970t/a，用水来自市政给水管网。 （2）排水 本项目实行“雨污分流”制，雨水经厂区雨水管网收集后排入市政雨水管网。本项目新增废水量为192180m3/a，主要是生活污水和织布废水。生活污水经化粪池预处理，织造废水经厂区污水处理站处理后，达到《纺织染整工业回用水水质》（FZ/T01107-2011）标准后90%回用于织布，10%与经化粪池处理达标的生活污水一起接管至城东污水处理厂二期，尾水达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（G18918-2002）表1中一级A标准后，经二中沟排入淮泗河。 （3）供电 本项目新增用电负荷为3000万kW·h/a，由当地电网提供。 （4）蒸汽 本项目新增蒸汽用量为10000m3/a，由当地供热管网运输。 （5）储运 本项目原辅材料及成品运输均使用汽车运输，厂区内仓库暂存。 本项目建设内容见表2-7。 表2-7 本项目建设内容一览表 类别; 建设名称; 设计能力; 备注. 主体工程; 1#厂房; 建筑面积22862m2; 新建，位于厂区西北侧;加弹、整浆并、烘干定型工段位于本车间. 2#厂房; 建筑面积22862m2; 新建，位于厂区东北侧；织造工段位于本车间. 3#厂房; 建筑面积39911m2; 新建，位于厂区西南侧；织造工段、固废暂存间、危废暂存间位于本车间. 辅助工程; 公共配套设施; 建筑面积420m2; 门卫、连廊、非机动车棚. 公用工程; 给水; 2333970t/a; 市政给水管网. 排水; 192180t/a; 接管城东污水处理厂二期. 供电; 3000万kW·h/a; 当地电网供应. 蒸汽; 10000t/a; 来源：供热管网. 环保工程; 废水; 生活污水; 1套化粪池; 接管城东污水处理厂二期处理达标后排入淮泗河。. 织造废水; 进入厂区污水处理站，主要工艺“格栅+隔油+调节池+接触氧化+气浮+沉淀+过滤”. 废气; DA001排气筒; 水喷淋+静电式油烟净化器处理通过15米高排气筒排放; 收集效率95%，处理效率90%. DA002排气筒; 水喷淋+除雾器+静电式油烟净化器处理+二级活性炭吸附装置处理通过15米高排气筒排放; 收集效率95%，处理效率90%. .; 噪声; 噪声治理; 基础减振、隔声等，降噪量≥25dB（A）; 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中3类标准. 固废; 固废暂存间; 建筑面积50m2; 利用3#厂房西南侧部分区域，满足“防渗、防淋、防雨、防火”要求，满足环境管理要求，新建固废暂存间. 危废; 危废暂存间; 建筑面积50m2; 利用3#厂房西南侧部分区域，满足“防渗、防淋、防雨、防火”要求，满足环境管理要求，新建危废暂存间. 4、水平衡 图2-1 本项目水平衡图（t/a） 5、劳动定员及工作制度 本项目新增劳动定员200人，年工作300天，实行三班制，每班8小时，年运行7200小时。 6、厂区周边环境概况 本项目位于泗阳经济开发区南海路西侧、嘉兴路北侧，项目地理位置图见附图1。 厂区周围环境概况：东至南海路，南至嘉兴路，西至太湖路，北至无名道路，厂区周边环境概况图详见附图2。 7、厂区平面布置 本项目位于江苏省宿迁市泗阳经济开发区南海路西侧、嘉兴路北侧，厂区南侧出入口面向嘉兴路，方便厂区员工运输车辆进出，进入厂区自西向东、自南向北依次为1#车间、3#车间、2#车间。项目工艺流程布置合理顺畅，有利于工厂的生产、运输和管理，降低能耗；各分区的布置规划整齐，既方便内外交通联系，又方便原料、产品的运输，平面布置较合理。车间平面布置图见附图3。 8、环保投资 本项目总投资118000.00万元，环保投资483万元，约占总投资的0.41%，具体投资详见表2-8。 表2-8 本项目环保投资一览表 污染源; 环保设施名称; 投资 （万元）; 设计能力; 处理效果; 备注. 废气; 1套水喷淋+静电式油烟净化器+15m排气筒; 75; 风量为10000m3/h，收集效率95%，处理效率90%; 达标排放; 新建. 1套水喷淋+除雾器+静电式油烟净化器+二级活性炭吸附装置+15m排气筒; 90; 风量为15000m3/h，收集效率95%，处理效率90%; 达标排放; 新建. 废水; 污水处理站; 240; 8000t/d，主要工艺“格栅+隔油+调节池+接触氧化+气浮+沉淀+过滤”; 满足城东污水处理厂接管要求; 新建. 化粪池; 5; 1个; 新建. 噪声; 设备减振、车间隔声; 20; 降噪≥20dB(A); 厂界噪声达标; 新建，对设置减振措施. 固废; 一般固废暂存间; 3; 50m2; 安全暂存; 新建. 危废暂存间; 10; 50m2; 安全暂存; 新建. 环境风险应急措施; 10; 编制突发环境事件应急预案、配备应急物资; 预防环境风险，控制事故环境影响; /. 绿化; 30; /; 满足环境管理的要求; 新建. 合计; /; 483; /; /; /. |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 工艺流程和产排污环节 工艺流程和产排污环节 | 一、施工期 该项目施工主要包括楼体主体工程施工及外饰装修、内饰装修的施工三大部分，工程竣工经验收合格后投入使用。 施工期环境影响主要为施工机械噪声、施工场地扬尘，其次为工作人员的生活污水以及施工过程产生的建筑垃圾等，施工期工艺流程及产污环节示意图见图2-2。 基础工程 主体工程 工程验收 设备安装 装修工程 噪声 扬尘、废气 生活污水 建筑垃圾 图2-2 施工期工艺流程及产污环节示意图 工艺流程说明： ①基础工程、土木工程 利用压路机分片压碾，并浇水湿润填土以利于密实。然后利用起重机械吊起特制的重锤来冲击基土表面，使地基受到压密。此工段主要污染物为施工机械产生的噪声、扬尘和建筑垃圾。 ②主体工程 主体工程主要为钻孔灌注，现浇钢砼柱、梁，砖墙砌筑。利用钻孔设备进行钻孔后，用钢筋混凝土浇灌。浇灌时注入预先拌制均匀的混凝土，随灌随振，振捣均匀，防止混凝土不实和素浆上浮。然后根据施工图纸，进行钢筋的配料和加工，安装于架好的模板之处，及时连续灌注混凝土，并捣实使混凝土成型。建设项目在砖墙砌筑时，首先进行水泥砂浆的调配，然后再挂线砌筑。此工段工期较长，主要污染物为搅拌机产生的噪声、扬尘、搅拌砂浆时的砂浆水，碎砖和废砂等。 ③装饰工程 利用各种加工机械对木材、塑钢等按图进行加工，同时进行屋面制作，然后采用浅色环保型高级涂料和仿石涂料喷刷，有少量的有机废气挥发及部分装修废物产生。 ④设备安装 生产设备等安装，此工段主要污染物为噪声。 此外，施工机械、运输车辆等的燃料燃烧会产生燃烧废气，混凝土养护、沙石冲洗、设备车辆工具清洗会产生废水，现场施工人员施工阶段会产生生活污水和生活垃圾。 二、运营期 1、化纤面料生产工艺流程及产污环节： 图2-3 化纤面料生产工艺流程及产污环节 工艺流程简述： - 加弹、整经：外购的化纤丝接入导丝器喂入罗拉拉伸，受到拉伸后进入第一热箱，丝条在170℃左右温度下受拉伸、假捻作用发生拉伸变形，丝条从第一热箱出来后经过冷却板自然冷却以固定丝条的热变形，降低其热塑性。当丝条冷却后即完成拉伸变形过程，具有一定的强度、伸度和蓬松性。为了降低丝条的内应力，提高卷曲稳定度，将高弹丝再输入第二热箱补充热定型，定型温度150℃。定型后的丝条经过油槽上油。以上工序均在加弹机中完成，加弹机采用电加热。整经是经纱准备的最后一道工序，其目的是将织轴上卷绕的经纱根据工艺设计的要求，按一定的规律将经纱穿过停经片、综眼、筘齿，以满足织造工序的需要。此工序会产生加弹废气G1-1、加弹废丝S1-1、废加弹油桶S1-2、整经废丝S1-3、噪声N。 - 整浆并：把5%左右的浆料桶设置在浆丝机上1m高处，浆料通过液位差流入整浆机内的浆料槽内。整浆即是将具有一定张力的经纱浸入浆液中，通过一个浸没辊使经纱层能充分吸收到足够的浆液量；再进入一对压浆辊，对已吸浆液的经纱层施加足够的压力，使所吸收的浆液一部分挤压入经纱内层的纤维之间（称为浸透），同时大部分的浆液被挤压掉，重新回到浆槽的浆液中，整浆时浆液在整浆机内的浆料槽中温度保持在30℃左右，浆料槽自带电加热和温控系统，浆液在浆液槽中循环利用无外排，本项目选用的整浆机上浆速度为100m/min。浆丝烘干采用蒸汽间接加热方式，由整浆并线的烘箱内安装散热片换热，烘干温度为100℃左右，烘干时间30s。烘干后，使浸透部分的浆料与经纱内的纤维结合，增加纱线之间的抱合力，提高了经纱的强度；同时使涂布在经纱表面的浆料形成浆膜，也由于压浆的效果使浆膜的分子和纤维分子紧密结合，使毛羽贴服并增加耐磨性。此工序会产生整浆废气G1-2、蒸汽冷凝废水W1-1、整浆废丝S1-4、废浆料桶S1-5、噪声N。 - 织造：本项目使用喷水织造工艺。喷水织机是采用喷射水柱牵引纬纱穿越梭口的无梭织机。工作原理是利用水作为引纬介质通过喷射水流对纬纱产生摩擦牵引力，将固定筒子上的纬纱引入梭口。工序会产生织造废水W1-2、织造废丝S1-6、噪声N。 - 包装：利用分卷机将贴合好的布料打包分卷。工序会产生废包装材料S1-10。 根据工艺流程，本项目污染因素分析见表2-9。 表2-9 项目主要污染因素分析表 类别; 名称; 污染源; 污染物名称; 污染因子. 废气; 加弹废气G1-1; 加弹; 有机废气; NMHC. 整浆废气G1-2; 整浆并; 有机废气; NMHC. 废水; 蒸汽冷凝废水W1-1; 整浆并; 蒸汽冷凝废水; COD、SS. 织造废水W1-2; 织造; 生产废水; COD、SS、石油类. 固废; 废丝S1-1、S1-3、S1-4、S1-6; 加弹、整经、整浆并、织造; 废丝; 废丝. 废加弹油桶S1-2; 加弹; 废加弹油桶; 废加弹油桶. 废浆料桶S1-5; 整浆并; 废浆料桶; 废浆料桶. 废包装材料S1-10; 包装; 废包装材料; 废包装材料. 噪声; 设备噪声N; 设备运行; 振动噪音; 机械运行噪声. |

| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目由江苏坤荣纺织科技有限公司拟投资11.8亿元在江苏省宿迁市泗阳县经济开发区南海路西侧、嘉兴路北侧新建“年产1.5亿米化纤面料生产项目”。 根据现场勘查，建设地为空地，没有与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题。 |
| --- | --- |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 区域 环境 质量 现状 区域 环境 质量 现状 | - 空气环境质量 根据《泗阳县环境质量报告书（2023年度）》，2023年度泗阳县优良天数比率为79.2%。超标天数76天，其中轻度污染占17.0%，中度污染占2.5%，重度污染占0.8%，严重污染占0.5%。2023年泗阳县共超标76天，首要污染物为PM2.5占39.5%，O3占比42.1%，PM10占比18.4%。PM2.5、PM10、O3日最大8小时平均、SO2、NO2、CO等6项污染物的日平均达标率分别为90.4%、93.7%、91.0%、100%、99.7%，与2022年相比，泗阳县环境空气中SO2、PM10和NO2年均值均有所上升，上升幅度分别为28.6%、3.4%、12.5%，CO日均值第95百分位浓度同比上升10.0%，O3日最大8小时均值第90百分位浓度同比下降1.2%。相关部门已全面采取大气污染防治行动计划，可有效改善环境空气环境现状。 大气环境质量标准 项目所在地空气质量功能区为二类区。常规大气污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准，NH3、H2S参照执行《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018) 附录D中空气质量浓度参考限值具体限值。见表3-3。 表3-3 大气环境质量浓度限值 评价因子; 平均时段; 标准值（μg/m3）; 标准来源. SO2; 年平均; 60; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准. 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. NO2; 年平均; 40. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. PM10; 年平均; 70. 24小时平均; 150. PM2.5; 年平均; 35. 24小时平均; 75. CO; 24小时平均; 4mg/m3. 1小时平均; 10mg/m3. O3; 日最大8小时平均; 160. 1小时平均; 200. NMHC; 1小时平均; 2000; 参照《大气污染物综合排放标准详解》. 根据《关于印发宿迁市2023年大气、水、土壤、工业固体废物污染防治工作方案的通知》（宿政办发[2023]3号）要求，为持续改善环境空气质量，增强人民群众生态环境获得感，确保高质量完成“十四五”及年度目标任务，结合实际，制定本工作方案。2023年宿迁市大气污染防治工作方案提出的工作计划主要如下： 一、持续推进产业能源结构调整 ①强化生态环境空间管控。②严控“两高”行业产能。③推进产业绿色转型升级。④严控化石能源消费。⑤深入开展锅炉和炉窑综合整治。⑥积极发展清洁能源。⑦常态推进“散乱污”企业整治。 二、深入打好重污染天气消除攻坚战 ①持续开展重点行业企业友好减排。②推进重点行业超低排放改造。③强化重污染天气应急管控。④强化区域联防联控。⑤做好人工影响天气作业保障。 三、深入打好臭氧污染防治攻坚战 ①深入开展工业园区和企业集群整治。②开展特色产业专项整治。③深入开展低VOCs含量清洁原料替代。④开展简单低效VOCs治理设施提升整治。⑤推进VOCs在线数据联网、验收。⑥强化VOCs活性物种控制。⑦持续推进重点企业优化提升。⑧加强臭氧污染应急管控。 四、深入打好机动车船污染防治攻坚战 ①抓好地方法规宣贯落实。②持续推进货物运输绿色转型。③加强汽修行业监管。④加快推动机动车新能源化发展。⑤大力推进传统车船清洁化。⑥开展在用机动车专项整治。⑦推进成品油码头和油船VOCs治理。⑧加强车船油品专项整治。⑨推动港口船舶绿色发展。⑩提升交通管理水平。 五、深入打好扬尘污染防治攻坚战 ①加强工地厂区扬尘污染防治。②加强渣土清运扬尘污染防治。③推进堆场、码头扬尘污染防治。④加强裸露地块扬尘污染防治。⑤持续推进清洁城市专项行动。⑥严防人为干扰监测数据。 六、深入打好面源污染防治攻坚战 ①开展餐饮油烟、恶臭异味专项治理。②加强烟花爆竹燃放管控。③加强露天焚烧和露天烧烤监管。④开展散煤非法销售专项治理。 采取上述措施后，宿迁市的大气环境质量状况可以得到进一步改善。 - 水环境质量 根据《泗阳县环境质量报告书（2023年度）》，2023年全年，9个省考断面年均值有3个达II类水，6个达III类水，达标率100%。 - 地下水、土壤环境质量 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行），“原则上不开展地下水、土壤环境质量现状调查，建设项目存在土壤、地下水污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值”。厂区地面后续做硬化处理，结合本项目生产工艺，发生地下水、土壤环境问题的可能性较小，因此不开展现状调查。 - 声环境质量 根据《泗阳县环境质量报告书（2023年度）》可知，区域声环境质量达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。 建设项目所在区域声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准，见表3-4。 表3-4 声环境质量标准限值 类别; 昼间（dB（A））; 夜间（dB（A））. 3; 65; 55. - 辐射环境质量 本项目生产过程中不使用放射性同位素和伴有电磁辐射的设施，不开展电磁辐射监测与评价。 - 生态环境质量 本项目生产过程中无不良生态环境影响。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目位于泗阳县经济开发区南海路西侧、嘉兴路北侧，东至南海路，南至嘉兴路，西至太湖路，北至无名道路，本项目周边概况图见附图2。建设项目主要环境保护目标见表3-5。 表3-5 主要环境保护目标表 保护项目; 坐标/m; 保护对象; 保护内容; 规模; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂址距离/m. X; Y. /; 0; 0; 厂区中心坐标：118度46分22.497秒，33度39分42.848秒. 空气环境; 440; 10; 东和平朱庄; 居民; 320人; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准; E; 440. 声环境; /; /; 厂界; /; 《声环境质量标准》 (GB3096-2008)中的3类标准; /; /. 地下水环境; 厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源. 生态; -3780; -100; 泗阳黄河故道省级湿地公园; /; 《江苏省生态保护红线规划》二级管控区; W; 3.8km. -1460; -1620; 京杭大运河（泗阳县）清水通道维护区; /; 《江苏省生态保护红线规划》二级管控区; SW; 1.7km. -1455; -1605; 泗阳县中运河竹络坝饮用水水源地保护区; /; 《江苏省生态保护红线规划》二级管控区; SW; 1.6km. 注：原点坐标118度46分22.497秒，33度39分42.848秒。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 污染 物排 放控 制标 准 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气排放标准 （1）施工期 本项目施工期排放的主要污染物为施工扬尘。施工扬尘排放执行《施工场地扬尘排放标准》（DB32/4437-2022）表1中对应标准。 具体标准限值详见表3-6。 表3-6 江苏省施工场地扬尘排放标准 监测项目; 浓度限值/（μg/m3）. TSP; 500. PM10; 80. （2）运营期 本项目排放的大气污染物主要是NMHC。 本项目运营期废气主要为加弹废气、烘干废气、整浆并废气。本项目加弹废气、烘干废气、整浆并废气有组织NMHC排放执行江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1中对应标准；厂房外无组织NMHC排放执行江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2中对应标准；厂界无组织NMHC排放执行江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3中对应标准。具体标准限值详见下表。 表3-7 江苏省大气污染物综合排放标准 污染物; 最高允许排放浓度mg/m3; 最高允许排放速率kg/h; 污染物排放监控位置; 标准来源. NMHC; 60; 3; 车间或生产设施排气筒; 《大气污染物排放标准》（DB32/4041-2021）表1相关标准. NMHC; 60; /; 车间或生产设施排气筒; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）. 表3-8 无组织排放限值单位：mg/m3 污染物名称; 监控点限值; 限值含义; 无组织排放监控位置; 标准来源. NMHC; 6; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点; 《大气污染物排放标准》（DB32/4041-2021）表2中标准. 20; 监控点处任意一次浓度值. NMHC; 4; /; 边界外浓度最高点; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3中相关标准. 污水处理站站产生的恶臭污染物执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）。具体标准限值见下表。 表3-9 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） 污染物; 排气筒高度（m）; 最高允许排放浓度（kg/h）; 无组织排放浓度限值（mg/m3）; 标准来源. H2S; 25; 0.9; 0.06; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）. 氨气; 14; 1.5. 臭气浓度; 6000（无量纲）; 20（无量纲）. 2、废水排放标准 本项目回用水主要用于生产线的喷水织布工序，其回用水用作为工艺用水，回用水参照执行《纺织染整工业回用水水质》（FZ/T01107-2011）标准，详见下表。 表3-10 《纺织染整工业回用水水质》（FZ/T01107-2011）单位：mg/L 污染物来源; 污染物; 标准限值; 标准来源. 织造废水; pH; 6.5~8.5; 《纺织染整工业回用水水质》（FZ/T01107-2011）. COD; ≤50mg/L. SS; ≤30mg/L. 本项目10%的生产废水经厂区自建污水处理厂预处理后外排，外排的废水污染物执行《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012）中的表2及其修改单中的间接排放限值及城东污水处理厂二期接管标准的限值。 表3-11 生产废水污染物排放标准 单位：mg/L 污染因子; 《纺织染整工业水污染物排放标准》(GB4287-2012)（mg/L）; 泗阳县经济开发区城东污水处理厂二期接管要求（mg/L）; 本项目执行标准（mg/L）; 污水处理厂排放标准. pH（无量纲）; 6~9; 6-9; 6-9; 6-9. COD; 200; 500; 200; 40. SS; 100; 250; 100; 10. BOD5; 50; 200; 50; 10. 氨氮; 20; 30; 20; 5（8）. 总磷; 1.5; 5; 1.5; 0.5. 总氮; 30; 40; 30; 15. 石油类; 20; 20; 20; 1. 基准水量; 140m3/t标准品. 本项目生活污水经化粪池预处理，达城东污水处理厂二期标准后与部分生产废水一同接管至城东污水处理厂，尾水达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1的一级A标准，其中COD按40mg/L要求执行（城东污水处理厂二期排放限值）。 3、噪声排放标准 施工期施工噪声对周边声环境的影响，采用《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)进行评价。具体限制见表3-12。 表3-12 施工噪声排放限值 单位：dB（A） 昼间; 夜间. 70; 55. 运营期项目厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，详见表3-13。 表3-13 项目营运期噪声排放标准值（单位：dB（A）） 地点; 昼间; 夜间; 标准来源. 项目厂界西侧; 65; 55; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准. 项目厂界东侧. 项目厂界南侧. 项目厂界北侧. 4、固体废弃物排放标准 本项目涉及的一般工业固废参照执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求。 危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相应标准及《关于印发江苏省危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案的通知》(苏环办[2019]149号）、《省生态环境厅关于进一步加强危险废物环境管理工作的通知》（苏环办[2021]207号）、《省生态环境厅关于印发<江苏省固体废物全过程环境监管工作意见>的通知》（苏环办〔2024〕16号）中相关内容要求。 |
| 总量 控制 指标 总量 控制 指标 | 1、总量控制因子 1）废气 总量控制因子：VOCs。 2）废水 总量控制因子：废水量、COD、氨氮、总氮、总磷； 总量考核因子：SS、石油类。 2、总量控制指标 本项目污染物排放总量汇总见表3-14。 表3-14 本项目污染物排放总量表（单位：t/a） 类别; 污染物名称; 产生量; 处理削减量; 排放总量; 最终排放量. 废气; 有组织; NMHC; 6.5075; 5.85675; 0.65075; 0.65075. 无组织; NMHC; 0.3425; 0; 0.3425; 0.3425. NH3; 0.0063; 0; 0.0063; 0.0063. H2S; 0.00063; 0; 0.00063; 0.00063. 废水; 废水量; 1900200; 1708020; 192180; 192180. COD; 764.88; 755.6679; 9.2121; 0.85512. SS; 380.076; 374.9475; 5.1285; 0.21378. 氨氮; 2.88; 2.796; 0.084; 0.012. TP; 0.0288; 0.0192; 0.0096; 0.0012. TN; 0.432; 0.336; 0.096; 0.036. 石油类; 94.92; 93.9711; 0.9489; 0.018978. 固废; 生活垃圾; 30; 30; 0; 0. 一般固废; 废丝; 100; 100; 0; 0. 废布; 1.8; 1.8; 0; 0. 废包装材料; 1; 1; 0; 0. 危险废物; 污泥; 1140.12; 1140.12; 0; 0. 废油; 6.38; 6.38; 0; 0. 废加弹油桶; 0.16; 0.16; 0; 0. 废浆料桶; 1.1; 1.1; 0; 0. 废石英砂; 12; 12; 0; 0. 废活性炭; 26.99; 26.99; 0; 0. 废机油; 0.1; 0.1; 0; 0. 废机油桶; 0.01; 0.01; 0; 0. 注：1、废水排放总量为接管后排入城东污水处理厂二期的接管考核量； 2、进入环境量为参照城东污水处理厂二期出水指标计算，作为本项目排入外环境的水污染物总量。 3、总量平衡方案 本项目有组织排放大气污染物控制总量为：NMHC为0.65075t/a。无组织排放大气污染物：NMHC为0.3425t/a，NH3为0.0063t/a，H2S为0.00063t/a。 本项目新增废水及COD、氨氮等总量指标在城东污水处理厂二期内平衡，只对接管总量进行考核控制；废水及其污染物接管总量分别为废水（接管量）：废水量192180t/a、COD≤9.2121t/a、SS≤5.1285t/a、氨氮≤0.084t/a、总磷≤0.0096t/a、总氮≤0.096t/a、石油类≤0.9489t/a； 废水（最终排放量）：废水量192180t/a、COD≤0.85512t/a、SS≤0.21378t/a、氨氮≤0.012t/a、总磷≤0.0012t/a、总氮≤0.036t/a、石油类≤0.018978t/a。 固废：固体废物全部得到妥善处理，不申请总量。 大气污染物总量在泗阳县内平衡，水污染物排放总量在城东污水处理厂二期内平衡报宿迁市泗阳生态环境局批准后实施。 |

- 主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 施工 期环 境保 护措 施 施工 期环 境保 护措 施 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目于泗阳经济开发区南海路西侧、嘉兴路北侧建设厂房，建筑面积为115852m2，施工期需要进行厂房建设、装修和设备的安装。 一、大气环境保护措施分析 施工期废气主要有施工扬尘、装修中的油漆有机废气、施工车辆尾气等。 1、施工扬尘 施工扬尘主要来源于以下几个方面： 运输汽车造成的道路扬尘； 土石方装卸、堆存时产生的风力扬尘； 建筑材料在运输、堆放过程中产生的扬尘； 建筑垃圾在堆放和清理时产生的扬尘； 施工期间，由于砂土裸露，在风力作用下，极易产生扬尘，造成局部大气环境污染。扬尘量的大小与施工现场条件、管理水、机械化程度、施工季节、土质及天气等诸多因素有关，是一个复杂且难以量化的问题，本环评采用类比法，分析施工扬尘对环境空气的影响。 根据北京市环境保护科学院对施工扬尘的专题研究结果，施工现场扬尘的影响范围最远可到下风向150m处，影响区域内TSP浓度约为上风向对照点的1.5倍，相当于《环境空气质量标准》中二级标准（0.3mg/m3）的1.6倍。根据对一些施工现场的监测结果，距离施工现场100m处，施工扬尘的浓度在0.12~0.79mg/m3之间，施工及运输车辆引起的扬尘对路边30m范围以内影响最大，而且呈线形污染，路边的TSP浓度可达10mg/m3。 为了减少废气对周边环境的影响，采取的主要措施为： 1）湿法抑尘。施工过程采取洒水湿法抑尘，利用洒水车定时对施工现场和进出道路洒水；同时利用清扫车对道路和施工区域进行清扫；在施工工地出口设置冲洗台，并设专人负责冲洗，以防止轮胎夹带泥土； 2）作业场设置围栏。对建筑材料运输、临时堆场及时加盖蓬布；各种露天堆场应设置防风抑尘网、围墙等防尘屏障，并采取洒水抑尘、苫盖等粉尘控制措施，需配备移动式洒水（或高杆喷雾）设施； 3）施工产生的建筑垃圾、渣土应当及时清运,不能及时清运的，应当在施工场地内设置临时性密闭堆放设施进行存放或采取其他有效防尘措施；防风抑尘网高度宜取堆垛高度的1.1-1.5倍，且高出堆垛部分不应小于1米，开孔率为30%-40%。长时间堆放的堆土场，应及时种植绿植； 4）工程高处的物料、建筑垃圾、渣土等应当用容器垂直清运,禁止凌空抛掷,施工扫尾阶段清扫出的建筑垃圾、渣土应当装袋扎口清运或用密闭容器清运,外架拆除时应当采取洒水等防尘措施； 5）易产生扬尘的天气应当暂停土方开挖、并对工地采取洒水等防尘措施,停止施工的通告由泗阳县环境保护行政主管部门负责拟定,报经泗阳县政府同意后予以公布； 6）禁止在施工现场从事消化石灰、搅拌石灰土、混凝土和其他有严重粉尘污染的施工作业；对于搅拌设备、袋装水泥采用封闭的作业方式，设在专门的场所作业； 7）施工场地的施工车辆出入地点的设置应尽量远离敏感点。运输车辆应采用封闭车型，采用专用的运输路线； 8）对于搅拌设备、袋装水泥采用封闭的作业方式，设在专门的场所作业，减少对周边大气环境影响较小。 总之，只要加强管理、切实落实好这些措施，施工场地扬尘对周边居民的影响将会大大降低，同时其对环境的影响也将随施工的结束而消失。 2、车辆尾气 施工期间各类施工机械、运输车辆、施工船舶流动性强，所产生的废气较为分散，在易于扩散的气象条件下，施工机械尾气对周围环境影响不会很大。但工程车辆的行驶将加重城市车辆汽车尾气污染负荷，因此，施工单位应注意车辆保养，保证车辆尾气达标排放。 3、装修油漆有机废气。 本项目施工期大气污染源主要是房屋装修产生的油漆有机废气，对环境空气质量造成一定的影响，但这些因素给大气环境带来的影响是局部的、短期的。可以通过施工过程中加强装修场所通风等措施减少局部污染，使大气污染降低到最小。 二、水环境保护措施分析 施工期废水主要有施工废水和施工人员生活污水。 1、施工废水 施工废水包括机械设备的冷却和洗涤水、施工现场清洗水、建材清洗水、混凝土养护废水及设备水压试验废水等。施工废水含有油污和泥沙不得直接排放，需进行隔油、沉淀等预处理后送入木业园区污水处理厂集中处理。若用料堆放在水体附近，应在堆放场四周挖明沟，沉沙井、设挡墙等，防止随暴雨径流进入水体，影响水质。各类材料应备有防雨遮雨设施；尽量减少物料流失、散落和溢流现象，减少废水产生量。 2、生活污水 施工人员的生活污水，主要为施工人员的盥洗水，施工期生活污水应通过化粪池处理，处理后的生活污水全部接管泗阳县城东污水处理厂二期处理，对周边水环境影响较小。 三、声环境 施工期间，运输车辆和各种施工机械如挖掘机、打桩机、推土机、搅拌机等都是主要的噪声源，根据有关资料这些机械、设备运行时的噪声值见表4-1。 表4-1 施工机械设备噪声值一览表 序号; 名称; 距源10m处A声级dB(A). 1; 挖掘机; 82. 2; 推土机; 76. 3; 搅拌机; 84. 4; 夯土机; 83. 5; 起重机; 82. 6; 卡车; 85. 7; 电锯; 84. 8; 打桩机; 105. 在施工过程中，这些施工机械又往往是同时作业，噪声源辐射的相互叠加，声级值将更高，辐射范围也更大。 施工过程使用的施工机械产生的噪声主要属于中低频率噪声，在预测其影响时只考虑其扩散衰减，预测模型为: 根据点声源距离衰减公式：ΔL=20lg[r/r0) 式中：ΔL-距离增加产生的衰减值 r一监测点距声源的距离 r0-参考位置距离及噪声随距离的衰减关系。 得出噪声衰减的结果见表4-3。 表4-3 施工噪声值随距离衰减的关系 距离; 1; 10; 50; 60; 100; 150; 200; 250; 400. ΔL[dB（A）]; 0; 20; 34; 35; 40; 43; 46; 48; 52. 施工机械挖掘机、搅拌机、打桩机的施工噪声随距离衰减后的见表4-4。 表4-4 施工噪声随距离衰减后的情况 距离; 10; 50; 60; 100; 150; 200; 250; 300; 400; 500. 打桩机的影响值[dB(A)]; 105; 91; 90; 85; 80; 79; 77; 76; 73; 70. 挖掘机的影响值[dB(A)]; 82; 68; 67; 62; 59; 56; 54; 53; 50; 47. 搅拌机的影响值[dB(A)]; 84; 70; 69; 64; 61; 58; 56; 55; 52; 49. 由上表可见，经衰减后项目施工对外环境影响较小，各种施工车辆的运行产生的交通噪声短期内将对道路沿线产生一定影响。 四、固体废弃物 施工期垃圾主要为建筑垃圾及施工队生活产生的生活垃圾。建筑垃圾要及时清运或回收利用，防止长期堆放后干燥而产生扬尘。生活垃圾由环卫所统清运。装修时产生的废油漆桶委托有委托有资质单位处置。由于施工期较短故对当地环境空气、水环境、声环境影响时间较短，不会降低当地环境质量类别。 五、生态影响分析 项目在建设期间，因挖掘土地等施工活动，对土壤扰动较大，特别是车辆扬尘、风起扬尘引起水土流失。建议施工结束后，可通过生态绿化减缓施工对土壤的扰动，通过合理安排施工季节、对渣场设置挡护设施、对路面洒水等措施减轻水土流失。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | （一）废气环境影响分析 1、废气源强排放 本项目运营过程中产生的大气污染物主要为加弹废气G1-1、整浆废气G1-2、烘干废气G1-3、印花废气G1-4、涂层废气G1-5、造粒废气G2-1、危废暂存间废气和污水处理站废气。 （1）有组织废气 本项目有组织废气主要包括加弹工序产生的加弹废气、整浆并工序产生的整浆废气、烘干定型工序产生的烘干废气。 ①加弹废气G1-1 加弹过程产生的废气为原料丝中加弹油挥发产生的油烟以及在上油过程中加弹油挥发产生的油烟，本次评价以NMHC计。项目使用POY原料5000t/a，根据企业提供资料，POY原料丝中含油率约0.3～0.4%（取平均值0.35%计），通过加弹后油剂含量下降到0.3%，其中约有0.05%的油剂在加弹过程中挥发，则加弹过程POY原料产生废气约2.5t/a。上油过程中，需要添加油剂。在使用过程中，挥发量较少，参考《我国再生化纤行业的节能减排与清洁生产》（林世东，纺织导报），160℃时油剂挥发量较少，约占油剂量的1~2%，本次评价油剂挥发量按最大值2%计。本项目年用加弹油80吨，经计算，加弹油剂挥发NMHC产生量为1.6t/a。综上所述，项目加弹过程产生废气总量为4.1t/a，项目每台加弹设备均自带烟管，废气收集效率为95%，则有组织加弹废气NMHC产生量约3.895t/a。 加弹废气经自带烟管通过风机全部引入水喷淋+静电式油烟净化器处理（风机风量5000m3/h）处理，综合处理效率为90%，处理后的废气通过15m高DA001排气筒排放，则有组织排放量为0.3895t/a。未被收集的无组织废气约0.205t/a。 ②整浆废气G1-2 本项目整浆并工序所用浆料为丙烯酸树脂浆料，上浆、烘干过程中会产生有机废气，以NMHC计，其中上浆过程产生的NMHC通过烘干过程释放，烘干过程的温度为130-150℃。项目工艺温度没有达到热分解温度，但浆料中部分未聚合的单体在加热过程中会挥发，类比同类型企业《年产1.5亿米户外高性能化纤面料项目环境影响评价报告表》中整浆并废气排放数据，有机废气排放量系数按原料用量0.5%计算，本项目浆料用量550t/a，则NMHC产生量为2.75t/a。 项目配套的烘干线呈长方形，四周密闭，只在两端留有进出口，封闭性较好。项目共设有6台整浆并机，每台整浆并机自带1个烘干房和2个烘筒。本项目每个烘干房都设置集气装置收集NMHC，烘干房密闭，集气装置的收集效率为100%。项目每个烘筒设置集气罩收集NMHC，烘筒集气罩的收集效率为95%，则NMHC有组织产生量为2.613t/a。本项目每个烘干房的集气装置风量为500m3/h，每个烘筒风机风量为500m3/h，则总风量为9000m3/h。项目废气在烘干房挥发60%，剩余40%在烘筒挥发。废气收集后经水喷淋+除雾器+静电式油烟净化器+二级活性炭吸附装置+15米高DA002排气筒排放（处理效率为90%），则有组织排放量为0.26125t/a。未被收集的无组织废气约0.1375t/a。 ③危废暂存间废气 根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）和《省生态环境厅关于印发<江苏省固体废物全过程环境监管工作意见>的通知》（苏环办〔2024〕16号）号要求，本项目危废仓库设置气体导出口，并经管道连接一级活性炭装置处置后无组织排放。 本项目危险废物主要为废机油桶、废油桶、废浆料桶、水处理废石英砂、废机油、废活性炭等，本项目废油桶加盖贮存，废活性炭、废浆料、废石英砂等均贮存于密闭容器内，废气产生量小，因此不核算危废仓库废气量。以上危废在常温下挥发性较小，本项目建成后全厂危废仓库危险废物最大贮存量约为32.86t，因危废最大储存量较少，且项目建成后产生的危废均密封储存于专门的密封罐中，因此本项目不对危废仓库废气进行定量分析，为有效减少危废仓库废气的排放，本项目在危废仓库气体导出口设置集气管道，通过活性炭吸附装置处理后排放。 （2）无组织废气 本项目无组织废气主要包括未收集的非甲烷总烃和污水处理站废气。 ①NMHC 未经收集的NMHC于生产车间内无组织排放，NMHC无组织排放量为0.3425t/a，排放速率为0.0476kg/h。 ②污水处理站恶臭 本项目配套的厂内污水处理站会产生恶臭性污染，导致恶臭的物质主要是H2S、NH3等。恶臭影响程度与污水停流的时间长短、原污水水质及当时气象条件有关。参考《大气氨源排放清单编制技术指南（试行）》表3中废物处理污染源氨排放系数推荐值，污水处理厂氨排放系数为0.003gNH3/m3。本项目织布废水量为2104900t/a，经计算，NH3产生量为0.0063t/a。根据《城市污水处理厂恶臭气体相关问题的探讨》（刘雅洁），H2S排放源强约为氨的10%，则H2S的产生量为0.00063t/a。采取污水处理设施加盖密封、厂区加强绿化等措施减轻恶臭对周围环境的影响。则臭气产生量见表4-5。 表4-5 污水处理厂臭气产生量 废水处理量(t/a); NH3产生系数 (g/m3); NH3产生量 (t/a); H2S产生系数 (g/m3); H2S产生量 (t/a). 2104900; 0.003; 0.0063; 0.0003; 0.00063. 恶臭气体产生量较小，为无组织排放，排放浓度可以满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表1二级标准要求，对周围环境影响较小。 （3）本项目废气产生收集及排放情况 表4-6 本项目废气产生收集情况一览表 编号; 产生工序; 污染因子; 产生量（t/a）; 收集率(%); 有组织产生量（t/a）; 无组织产生量（t/a）. 产品工艺; 工序. G1-1; 加弹; 加弹; NMHC; 4.1; 95; 3.895; 0.205. G1-2; 整浆并; 整浆; NMHC; 2.75; 95; 2.6125; 0.1375. /; 污水处理站; 污水处理站水池; NH3; /; /; /; 0.0063. H2S; /; /; /; 0.00063. |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 表4-7 有组织废气污染源源强核算结果及相关参数一览表 编号; 污染 因子; 风量 m3/h; 污染物产生情况; 治理措施; 处理效率 %; 风量m3/h; 污染 因子; 污染物排放情况; 排放时间 h; 排放去向. 产生浓度mg/m3; 产生速率kg/h; 年产生量t/a; 排放浓度mg/m3; 排放速率kg/h; 年排放量t/a. 加弹废气G1-1; NMHC; 5000; 108.194; 0.541; 3.895; 水喷淋+静电式油烟净化器; 90; 10000; NMHC; 5.410; 0.054; 0.3895; 7200; DA001排气筒. 整浆废气G1-2; NMHC; 15000; 24.190; 0.363; 2.6125; 水喷淋+除雾器+静电式油烟净化器+二级活性炭吸附; 90; 15000; NMHC; 2.419; 0.036; 0.2613; 7200; DA002排气筒. 表4-8 无组织废气污染源源强核算结果及相关参数一览表 厂房; 污染因子; 排量（t/a）; 速率（kg/h）; 面源面积（m2）; 面源长度（m）; 面源宽度（m）; 面源高度（m）; 排放时间（h）. 1#厂房; NMHC; 0.205; 0.0285; 11200; 200; 56; 20.4; 7200. 2#厂房; NMHC; 0.1375; 0.0191; 11200; 200; 56; 20.4; 7200. 污水处理站; NH3; 0.0063; 0.0009; 938; 10; 5; 3.6; 8760. H2S; 0.00063; 0.0001. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 表4-9 非正常排放参数表 排气筒编号; 排气量(m3/h); 污染物; 排放量（t/a）; 排放速率(kg/h); 排放高度(m); 排放时间(h); 年发生频次（次）; 非正常排放原因; 应对措施. DA001; 10000; NMHC; 0.000541; 0.54; 15; 1; 1次; 处理设施故障; 废气处理装置出现故障不能短时间恢复时停产. DA002; 15000; NMHC; 0.000363; 0.36; 15; 1; 1次. 由上表可见，非正常排放时浓度能达标，但浓度较正常情况下偏高，对环境影响较大。 对不正常排放，应尽量避免，本项目采取以下措施： （1）建立和健全各项环保设备管理制度。 （2）加强设备巡检并记录。 （3）做到每个工作日的设备运行记录。 （4）不断完善应急救援预案，加强预演工作。 （5）当废气处理系统运行异常时，首先停止车间相关作业，派技术人员定时记录废气处理状况，对设备进行点检工作，维修正常后再开始作业，避免事故性废气直排。 （3）废气防治措施分析 1）有组织排放废气措施论证 本项目加弹废气经水喷淋+静电式油烟净化器处理后通过15m高排气筒DA001排放；整浆废气经水喷淋+静电式油烟净化器+二级活性炭吸附装置处理后通过15m高排气筒DA002排放；废气收集管线图见图4-1。 图4-1 项目废气收集管线图 A.水喷淋+静电油烟净化器工作原理 水喷淋+静电净化：水喷淋+静电净化工艺综合了机械分离法、喷淋洗涤、静电法等工艺。高温烟气在引风机的驱动下，经过除毛器（机械过滤），较大的、毛絮状的污染物为金属丝网截留下，然后再进入喷淋段，部分较小颗粒油烟冷凝积聚并粒径增大，部分可溶性气体被洗涤液吸收且对废气进行降温；之后再次进入机械过滤器，较大颗粒径的油烟进一步被去除；然后废气经多级静电场捕捉分离，静电场中分离出的液态油滴汇流到集油槽做回收处理，最后成为洁净的气体由高排管排出。处理工艺流程为：收集的废气→除毛器→水喷淋→机械过滤→多级静电装置→尾气排放。 静电油烟净化器是利用阴极在高压电场中发射出来的电子，以及由电子碰撞空气分子而产生的负离子来捕捉油烟粒子，使油烟粒子带电，再利用电场的作用，使带电油烟粒子被阳极所吸附，以达到除油烟的目的。由于电子的直径非常小，其粒径比油烟粒子的粒径要小很多数量级。而且电场中电子的密度很高（可达至到1亿/cm3的数量级），可以说无所不在。处在电场中的油烟粒子很容易被电子捕捉（即荷电）。油烟粒子在电场中的荷电是遵循一定机理的必然现象，而不是简单的偶尔碰撞引起的。从理论上分析：包括电场荷电和扩散荷电。电场荷电是由于油烟粒子的相对介电常数大于1，在电场中油烟粒子周围的电力线发生变化，使电力线与油烟粒子表面相交。沿着电力线运动的离子必然与油烟粒子碰撞并将电荷传给油烟粒子；扩散荷电是离子在空气中因热运动而扩散，当接近尘粒时产生电像力互相吸引而荷电。 电场的设计使油烟粒子的运动速度较低，一般在零点几秒内便能使油烟粒子荷上足够的电荷，带电粒子在电场中会受到电场力（库仑力）的作用，其结果是油烟粒子被吸附到阳极上。因此静电除油烟的除油烟率非常高，而且特别适用于捕捉粒径较小和重量较轻的油烟粒子。 油烟净化原理图如下： 板式电场. 蜂窝式电场. 图4-2 静电式烟雾净化器工作原理图 B.活性炭吸附工作原理： 废气经收集进入喷淋段，部分可溶性气体被洗涤液吸收，然后废气进入二级活性炭吸附处理。本项目活性炭吸附层主要利用高孔隙率、高比表面积的吸附剂活性炭，藉由物理性吸附（可逆反应）或化学性键结（不可逆反应）作用，将有机气体分子自废气中分离，以达成净化废气的目的。由于一般多采用物理性吸附，随操作时间之增加，吸附剂将逐渐趋于饱和现象，此时则须进行脱附再生或吸附剂更换工作。采用活性炭吸附法处理有机溶剂废气，方法成熟，处理效果好，其优点是设备较简单、处理效率高、运行成本相对较低。反映活性炭吸附能力的重要参数是吸附容量。吸附容量是指在吸附平衡状态下，单位重量的活性炭所吸附的物质重量。吸附容量因气体中各种物质的化学特性、气体的温度、被吸附物质在气体中的浓度的不同而不同。对于同族化合物，分子量越大，沸点越高，吸附容量则越大。 项目使用的活性炭碘值不低于650mg/g，符合《关于深入开展涉VOCs治理重点工作核查的通知》（苏环办〔2022〕218号）。 本项目DA002排气筒设计风量为15000m3/h（即4.17m3/s），根据《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ2026-2013），采用蜂窝状吸附剂时，气体流速宜低于1.2m/s。则本项目DA002排气筒活性炭箱横截面积不宜小于3.48m2。本项目采用二级活性炭，DA002排气筒活性炭箱过滤面积为4.00m2，该尺寸时气体流速不大于1.04m/s。 根据经验，一般要求活性炭吸附停留时间大于0.5s，本项目设置二级活性炭，活性炭厚度为0.8m，气体在活性炭上停留时间为0.77s、0.78s，符合要求。 表4-10 活性炭吸附装置主要技术参数表 参数名称; 技术参数值. DA002. 设计风量（Nm3/h）; 15000. 活性炭种类; 蜂窝式活性炭. 蜂窝活性炭密度; 550kg/m3. 一次填充量; 1760kg. 更换周期; 17天. 碘值; 不低于650mg/g. 根据以上分析，项目选用的活性炭吸附箱设备技术参数合理，可以满足项目废气处理工况的要求。 C.废气治理措施可行性分析 参考《纺织工业污染防治可行技术指南》(HJ 1177-2021)表7中推荐工艺，印花工序废气污染治理技术为“喷淋洗涤+吸附”或“静电处理+吸附”，涂层工序废气污染治理技术为“喷淋吸收+吸附”，热定型工序废气污染治理技术为“（多级）喷淋吸收”、“冷却+静电处理”或“喷淋洗涤+静电处理”，故本项目整浆并工段采用“水喷淋+除雾器+静电油烟净化器+二级活性炭吸附”，加弹废气采用“水喷淋+静电油烟净化器”，属于《纺织工业污染防治可行技术指南》(HJ 1177-2021)中推荐的可行技术。 根据《纺织工业污染防治可行技术指南》（HJ 1177-2021），静电处理是利用静电场使颗粒物形成荷电粒子，使其在电场作用下向集尘定向移动进而被捕获实现废气净化，油烟去除率一般为70%~90%。本项目加弹油烟产生的油烟采用静电除油装置处理是可行的，静电除油装置去除效率取90%。 本项目有组织NMHC经处理后排放浓度满足江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）中表1标准限值。 根据以上分析可知，本项目废气的处理措施是有效合理、可行的，废气的排放可以达到相应的标准要求，对周围环境空气质量影响较小。 2）无组织排放废气措施论证 本项目无组织废气为未捕集的NMHC、NH3、H2S。建设单位拟采取如下措施，以减少项目的无组织废气挥发量。 1）严格控制工艺参数，按照原料配比进行生产，减少生产过程中的无组织排放； 2）合理布置车间，将产生无组织废气的车间布置在远离厂界的地方，以减少无组织废气对厂界周围环境的影响； 3）加强员工的培训和管理，以减少人为造成的废气无组织排放； 4）加强设备的维护，定期对生产装置进行检查检验，减少装置的跑、冒、滴、漏； 5）加强厂区绿化，设置绿化隔离带，以减少无组织排放的气体对周围环境的影响。 6）污水处理站采取污水处理设施加盖密封、厂区加强绿化、定期喷洒除臭剂等措施减轻恶臭对周围环境的影响。 通过采取以上无组织排放控制措施，可减少本项目的无组织气体的排放，使污染物无组织排放量降低到较低的水平。无组织NMHC经处理后排放浓度满足江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）中表3标准限值；厂界无组织NMHC、NH3、H2S能够满足江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）中无组织排放限值的要求及《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）。 （4）排放口基本情况 表4-11 排放口基本情况表 排放口编号; 类型; 排放口地理坐标; 排气筒高度(m); 排气筒内径(m); 温度 ℃; 排放标准(mg/m3). 经度; 纬度. DA001; NMHC; 118.746543; 33.700096; 15; 0.5; 25; 20. DA002; NMHC; 118.746569; 33.700408; 15; 0.6; 25; 20. （5）大气污染物排放量核算 根据前文计算，本项目大气污染物有组织排放量核算见表4-12，无组织排放量核算见表4-13，大气污染物年排放量核算见表4-14。 表4-12 大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度（mg/m3）; 核算排放速率（kg/h）; 核算年排放量（t/a）. 一般排放口. 1; DA001; NMHC; 5.410; 0.054; 0.3895. 2; DA002; NMHC; 2.419; 0.036; 0.2613. 合计; NMHC; /; /; 0.6508. 表4-13 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 产生工序; 污染因子; 核算排放速率（kg/h）; 核算年排放量（t/a）. 1; 加弹; NMHC; 0.0285; 0.205. 2; 整浆并; NMHC; 0.0191; 0.1375. 表4-14 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量（t/a）. 1; 有组织; NMHC; 0.6508. 2; 无组织; NMHC; 0.3425. 表4-15 污染源非正常排放量核算 序号; 排放口编号; 排气量(m3/h); 污染物; 核算排放浓度（mg/m3）; 核算排放速率（kg/h）; 非正常排放时长（h）; 核算年排放量（t/a）. 一般排放口. 1; DA001; 10000; NMHC; 143.8; 1.438; 1; 0.00144. 2; DA002; 15000; NMHC; 42.2; 0.633; 1; 0.00063. （6）废气监测要求 本次项目申报后，建设单位应依据国家及地方相关环保要求进行固定污染源排污许可申报，并按照并按照《排污单位自行监测技术指南 纺织印染工业》（HJ879-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）、《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）等有关要求相关要求开展例行监测，监测计划如下表所示。 表4-16 废气污染源监测 监测点位置; 监测项目; 监测频次; 监测标准. 有组织（DA001）; NMHC; 1次/季度; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）. 有组织（DA002）; NMHC; 1次/季度. 厂界无组织（厂界上风向1处，下风向扇形分布3处）; NMHC; 1次/半年. NH3、H2S; 1次/半年; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）. 在厂区内厂房外设置监控点; NMHC; 1次/半年; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）. 2、水环境影响分析 本项目废水主要为员工生活废水、织造废水、喷淋废水及蒸汽冷凝水等。 ①生活废水 本次生活用水新增劳动定员200人。根据《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2019），工人生活用水采用50L/人·天，年工作300天，则生活用水量为3000m³/a，污水排放系数按照0.8计，则生活污水2400m³/a。主要污染因子为COD（350mg/L）、SS（200mg/L）、氨氮（35mg/L）、总磷（4mg/L）、总氮（40mg/L）。 ②织造废水 本项目每台喷水织机用水约2.5m3/d，本项目喷水织机合计2800台，则合计用水量为2100000t/a，根据《喷水织机废水水质分析及回用技术研究进展》（水污染及处理，苏颖等），喷水织机喷出的水大约8%~10%的水被织物带走，2%~5%蒸发到空气中增加了车间的湿度，剩余约85%~90%的废水进入厂区自建污水处理站，本项目取90%，故织布废水产生量为1890000m3/a。废水经厂区污水处理站处理达标后90%回用于织布，回用于织布的量为1701000t/a，排入城东污水处理厂二期集中处理的量为189000t/a。参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“1751化纤织造加工行业系数表”、《纺织工业污染防治可行技术指南》（HJ1177-2021）、《气浮+接触氧化工艺在喷水织机废水提标改造中的应用实例》（吴志平、冀世锋，污染与防治）中相关水质参数，本项目织布废水水质为：COD浓度为400mg/L、SS浓度为200mg/L、石油类浓度50mg/L。 ③蒸汽冷凝水 本项目整浆并过程中，需要使用蒸汽间接加热，根据建设单位提供资料，蒸汽用量约10000t/a，供热蒸发损耗量按20%计，则蒸汽冷凝水产生量约为8000t/a。 本项目蒸汽冷凝水不与物料直接接触，不会带入有毒有害污染物，蒸汽冷凝水回用于织布，不外排。 ④喷淋废水 本项目废气治理措施采用了水喷淋，喷淋用水循环使用，定期排放。根据企业提供资料，本项目拟设置2台30m3/h喷淋冷却塔。喷淋用水约30天更换一次，每年需更换10次，每次更换废水产生量为喷淋塔1h循环量，喷淋塔废水产生量为600t/a，废水经厂区污水处理站处理达标后90%回用于织布，回用于织布的量为540t/a，排入城东污水处理厂二期集中处理的量为60t/a。结合企业实际生产经验并类比同类企业，本项目喷淋废水水质为：COD浓度为2000mg/L、SS浓度为500mg/L、石油类浓度100mg/L。 本项目水污染物产生和排放情况见表4-17。 表4-17 项目水污染物产生和排放情况一览表 污染源; 废水量m3/a; 污染物名称; 产生情况; 治理 措施; 接管情况; 排放情况; 最终去向. 浓度 （mg/L）; 产生量 （t/a）; 浓度 （mg/L）; 接管量 （t/a）; 浓度 （mg/L）; 排放量 （t/a）. 生活污水; 2400; COD; 350; 4.8; 化粪池; 280; 0.672; 40; 0.096; 经城东污水处理厂二期处理达标后排入淮泗河. SS; 200; 0.336; 160; 0.384; 10; 0.024. NH3-N; 35; 2.88; 35; 0.084; 5; 0.012. TP; 4; 0.0288; 4; 0.0096; 0.5; 0.0012. TN; 40; 0.432; 40; 0.096; 15; 0.036. 织造废水; 1897200; COD; 400; 758.88; 污水处理站（90%回用，10%外排）; 45; 8.537; 40; 0.75888. SS; 200; 379.44; 25; 4.743; 10; 0.18972. 石油类; 50; 94.86; 5; 0.949; 1; 0.018972. 喷淋废水; 600; COD; 2000; 1.2; 45; 0.0027; 40; 0.00024. SS; 500; 0.3; 25; 0.0015; 10; 0.00006. 石油类; 100; 0.06; 5; 0.0003; 1; 0.000006. 综合废水1900200 （排放量192180）; COD; 47.93; 9.2121; 40; 0.85512. SS; 26.69; 5.1285; 10; 0.21378. NH3-N; 0.44; 0.084; 0.06; 0.012. TP; 0.05; 0.0096; 0.01; 0.0012. TN; 0.50; 0.096; 0.19; 0.036. 石油类; 4.94; 0.9489; 0.10; 0.018978. （2）废水类别、污染物及污染治理设施信息 污水接管口应根据江苏省环保厅《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》进行规范化设置。 表4-18 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口是否满足要求; 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 1; 生活污水; COD、SS、氨氮、总磷、总氮; 城东污水处理厂二期; 间歇排放，流量不稳定; TW001; 化粪池; /; DW001; R是 £否; 企业总排. 2; 污水处理站; COD、SS、石油类; 污水处理设施; 格栅+隔油+调节池+接触氧化+气浮+沉淀+过滤. （3）废水排放口基本情况 表4-19 废水间接排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 排放口地理坐标; 废水排放量(t/a); 排放去向; 排放规律; 间歇排放时段; 收纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准浓度限值/(mg/L). 1; DW001; 118°46′45.703″; 33°41′36.823″; 140360; 城东污水处理厂二期; 间歇排放流量不稳定; /; 城东污水处理厂二期; COD; 40. SS; 10. NH3-N; 5（8）. TP; 0.5. TN; 15. 石油类; 1. （4）废水污染物排放信息 本项目废水污染物排放信息见表4-20。 表4-20 废水污染物排放信息表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 排放浓度（mg/L）; 日排放量 （kg/d）; 年排放量 （t/a）. 1; DW001; COD; 47.93; 30.707; 9.2121. 2; SS; 26.69; 17.095; 5.1285. 3; NH3-N; 0.44; 0.28; 0.084. 4; TP; 0.05; 0.032; 0.0096. 5; TN; 0.50; 0.32; 0.096. 6; 石油类; 4.94; 3.163; 0.9489. 排放口合计; COD; 30.707; 9.2121. SS; 17.095; 5.1285. NH3-N; 0.28; 0.084. TP; 0.032; 0.0096. TN; 0.32; 0.096. 石油类; 3.163; 0.9489. 本项目废水污染物排放执行标准见表4-21。 表4-21 废水污染物排放执行标准表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议. 名称; 浓度限值（mg/L）. 1; DW001; COD; 《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012）中的表2及其修改单中的间接排放限值及城东污水处理厂二期接管标准的限值; 200. 2; SS; 100. 3; NH3-N; 20. 4; TP; 1.5. 5; TN; 30. 6; 石油类; 20. （5）治理措施分析 1）厂内污水处理概况 ①化粪池 化粪池是一种利用沉淀和厌氧发酵的原理，去除生废水中悬浮性有机物的处理设施，属于初级的过渡性生活处理构筑物。本项目使用两格化粪池，两格式化粪池是由两个相互连通的密封粪池组成，粪便由进粪管进入第一池依次顺流至第二池，其各池的主要原理： 第一池：主要截留含虫卵较多的粪便，粪便经发酵分解，松散的粪块因发酵膨胀而浮升，比重大的下沉，因而形成上浮的粪皮、中层的粪液和下沉的粪渣。利用寄生虫的比重大于粪尿混合液的原理使其自然沉降于化粪池底部。利用粪液的浸泡和翻动化解粪块使其液化并截留粪渣于池底。厌氧发酵：化粪池的密闭厌氧环境，可以分解蛋白性有机物，并产生氨等物质，这些物质具有杀灭寄生虫卵及病菌的作用。 第二池：进一步发酵、沉淀作用，与第一池相比，第二池的粪皮和粪渣的数量减少，因此，发酵分解的程度较低，由于没有新粪便的进入，龚液处于比较静止状态，这有利于漂浮在粪池中的虫卵继续下沉。 ②厂区污水处理站 本项目生产废水进入厂区自建污水处理站处理，污水处理站处理能力8000m3/d。本项目生产废水量约2172700m3/a（7242.3m3/d），因此自建污水处理厂处理能力可满足本项目需求。 污水处理站采用“接触氧化+气浮+过滤”处理工艺处理，处理后的废水90%直接回用，10%排入城东污水处理厂二期集中处理，主要处理工艺如下图4-3所示。 图4-3 污水处理站工艺流程 参考《排污许可证申请与核发技术规范纺织印染工业》表A.1纺织印染工业废水污染防治可行性技术参照表，全厂综合废水可行技术如下：一级处理：格栅、捞毛机、中和、混凝、气浮、沉淀；二级处理：水解酸化、厌氧生物法、好氧生物法；深度处理：曝气生物滤池、臭氧、芬顿氧化、滤池、离子交换、树脂过滤、膜分离、人工湿地、活性炭吸附、蒸发结晶。本项目生产废水处理采用了格栅、隔油池、调节池、接触氧化池、气浮、沉淀、过滤等组合工艺，属于其中的一级+二级处理，属于可行技术，故本项目污水处理工艺可行。 类比江苏华拓纺织科技有限公司年产3亿米纺织面料和500万套家纺用一期项目（不含印染、造粒）废水去除率，该项目生产工艺和废水处理方式与本项目相近，采用”格栅+隔油调节+生化曝气+气浮+沉淀“处理织布废水。根据《江苏华拓纺织科技有限公司年产3亿米纺织面料和500万套家纺用一期项目（不含印染、造粒）竣工环境保护验收监测调查报告》检测数据，COD、SS的去除率为96%、90%、99%，织造污水站出口化学需氧量、悬浮物的最大日均浓度值分别为16mg/L、20mg/L、0.53mg/L，符合《纺织染整工业回用水水质》（FZ/T01107-2011）相关标准限值要求。本项目废水污染物COD、SS的去除率取87.5%、85%是可行的。 根据前文分析结果，织布废水处理后COD45mg/L、SS25mg/L，满足《纺织染整工业回用水水质标准》（FZ/T01107-2011）标准，可回用于生产。因此本项目回用水水质回用合理。 根据企业提供的资料，本项目生产的化纤布约16000t/a。经计算，本项目的基本排水量为8.32m3/t，符合GB4287-2012及修改单中棉、麻、化纤及混纺机织物单位产品基准排水量（140m3/t）的要求。 综上，从处理能力、处理工艺、设计进出水水质等方面综合考虑，项目废水处理方式可行。 2）达标排放分析 本项目实行“雨污分流”。织布废水经厂区污水处理站处理达到《纺织染整工业回用水水质》（FZ/T01107-2011）标准后90%回用于织布，10%与经化粪池处理达标的生活污水一起接管至城东污水处理厂二期。本项目生活污水中主要污染物（COD、SS、NH3-N、TP、TN）的产生浓度分为350mg/m3、200mg/m3、35mg/m3、4mg/m3、40mg/m3，经厂区化粪池处理后浓度分别为280mg/m3（治理效率为20%）、160mg/m3（治理效率为20%）、35mg/m3、4mg/m3、40mg/m3，满足城东污水处理厂二期接管标准COD≤500mg/m3、SS≤250mg/m3、氨氮≤30mg/m3、总磷≤5mg/m3、总氮≤40mg/m3；城东污水处理厂二期位于泗阳经济开发区泗水大道与太湖路交界处，设计规模5万m3/d，已建成3万m3/d；项目主体处理工艺采用的主要工艺为“物化+生化(C-Orbel氧化沟)+混凝沉淀+过滤消毒”，尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表1一级A标准，尾水排入淮泗河。 （6）接管可行性分析 1）污水处理厂基本情况 泗阳县城东污水处理厂二期工程位于园区A区内，现状已建成3万t/d处理规模，处理工艺为“粗格栅+沉砂池+细格栅+水解酸化+好氧膜分离+消毒”，尾水经处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准后，经二中沟排入淮泗河。泗阳县城东污水处理厂二期工程已于2017年1月通过原泗阳县环境保护局的环评审批（泗环评〔2017〕6号），2017年8月通过原泗阳县环境保护局的竣工环境保护验收（环验〔2017〕026号），二期扩建3万t/d在建，扩建项目处理工艺为艺采用“预处理工艺+主体生化处理工艺（生物脱氮除磷）+深度处理”污水处理工艺路线，生化处理采用改良bardenpho工艺，去除有机物并完成生物脱氮除磷，深度处理采用高效沉淀池+V型滤池+臭氧氧化，尾水回用采用连续膜过滤（超滤）+反渗透进行硬度去除。剩余污泥排入储泥池，机械浓缩后上清液排入厂区污水井，浓缩污泥进入均质池，调理后采用板框压滤，脱水至含水率60%以下，脱水后的干泥外运处置。 城东污水处理厂二期工程污水处理工艺流程图如图4-4。 图4-4 泗阳县城东污水处理厂二期工艺流程图 ②接管范围可行性分析 城东污水处理厂二期主要服务化纤长丝面料产业园吴江工业园及其他南片区企业，泗塘河以东、未来路以西、众兴路以南、京杭大运河以北区域。项目位于江苏泗阳经济开发区南海路西侧、嘉兴路北侧，在城东污水处理厂二期服务范围内，现状污水收集管网已基本铺设覆盖整个园区，因此接管污水处理厂处理具有可行性。 ③接管水质可行性分析 本项目废水主要为生活污水和工业废水，不含超出污水厂设计的特征污染物，因此对于项目产生的废水，从水质水量角度分析，均能达到泗阳县经济开发区城东污水处理厂二期的接纳要求，废水经污水处理厂处理后达标排放，对区域水环境影响较小，可以满足环保要求。 ④接管水量可行性分析 城东污水处理厂二期工程目前剩余处理能力约2100t/d，本项目外排废水量为219610t/a（732t/d），占城东污水处理厂二期剩余处理能力的34.86%，因此本项目所排废水的水量在污水处理厂的处理能力内。 综上所述，本项目废水排放在地理位置、水质、水量上均满足污水处理厂的接管要求，从运行时间、处理余量、管网铺设、接管要求等方面具备接管可行性。因此，本项目废水经泗阳县经济开发区城东污水处理厂二期处理后达标排放，对地表水环境影响较小。 - 废水监测要求 本次项目建成后，建设单位应依据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排排污单位自行监测技术指南 纺织印染工业》（HJ879-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 纺织印染工业》（HJ861-2017）等文件的有关要求，开展例行监测。运营期的污染源监测内容应符合实际生产现状，公司在制作监测计划应充分考虑各类污染物排放情况，监测结果作为上报依据报当地环境保护主管部门。监测计划见表4-22。 表4-22 废水监测项目及监测频次 监测点位置; 监测项目; 监测频次; 标准. 废水总排口; 流量、pH值、化学需氧量、氨氮; 自动监测; 城东污水处理厂二期 接管标准. SS; 一周一次. 总磷、总氮; 一日一次. 石油类; 1次/季度. 对以上监测的数据或结果编制环境监测报表，上报当地环保管理部门。 3、固体废物影响分析 （1）产生情况 本项目产生的固体废物主要为一般工业固体废物、危险废物和生活垃圾，其中一般工业固体废物包括生活垃圾、废丝（S1-1、S1-3、S1-4、S1-6）、废布、废包装材料（S1-10）、生化污泥等，危险废物包括废油、废加弹油桶（S1-2）、废浆料桶（S1-5）、废石英砂、废活性炭、废机油、废机油桶等。 1）一般工业固体废物 - 生活垃圾 本项目新增员工200人，年工作300天，一般生活垃圾按每人每天0.5kg计算，则产生量为30t/a，由环卫部门清运。 - 废丝 本项目加弹、整浆并和喷水织造过程中会产生废丝，其产生量约为100t/a。本项目生产经营过程中产生的废丝收集后外售。 - 废布 本项目在生产过程中会产生不合格的废布，产生量约为产品总量的0.1‰。本项目年产1.5亿米化纤面料，根据企业提供的资料，本项目1.5亿米化纤面料总重量约18000t，则项目废布产生量为1.8t/a。废布为一般固废，企业收集后外售综合利用。 - 废包装材料（S1-7） 本项目废包装材料来自产品包装入库阶段，根据厂家提供生产技术资料，新增废包装产生量1t/a。本项目生产经营过程中产生的废包装材料收集后外售。 - 生化污泥 项目污水处理站污水处理过程中有生化污泥产生，参考《城镇污水处理厂污泥处理处置技术指南（试行）》中“城镇污水处理厂每万m3污水经处理后污泥产生量（按含水率80%计）一般约为5~10t”，本次环评取6，污水处理站处理水量为1900200m3/a，则本项目废水处理污泥产生量约1140.12t/a。 本次要求项目运营后，须对废水处理过程中产生的生化污泥进行鉴定。未完成鉴定前，考虑到可能与隔油池产生的浮油混合，从严按危险废物进行管理，其废物类别为HW08，废物代码为900-210-08。 项目运营后产生的生化污泥经鉴定属于一般固废的，按照一般固废进行处理，其废物类别为S07，一般固废代码为170-001-S07。 2）危险废物 - 废油 本项目加弹废气处理过程中会产生废油，加弹废气有组织处理量约3.895t/a，静电式油烟净化器处理效率按90%计，则油烟净化装置收集的废油约3.506t/a。 本项目废水处理过程中，隔油池运行会产生废油，隔油池处理效率按60%计，则隔油池收集的废油为57.521t/a。 根据《国家危险废物名录》（2025版），废油危废类别为HW08，危废代码900-249-08，总产生量61.027t/a。由企业收集后暂存危废库，并定期交由有委托有资质单位处置。 - 废加弹油桶（S1-2） 在加弹过程中会产生废加弹油桶，本项目加弹油使用量为80t，每桶50kg，共计1600桶，每个废加弹油桶重2kg，则废加弹油桶的产生量约为3.2t/a。根据《国家危险废物名录》（2025版），废加弹油桶属于HW49类危险废物，危废代码900-041-49，由企业收集后暂存危废库，并定期交由有委托有资质单位处置。 - 废浆料桶（S1-5） 在整浆并过程中会产生废浆料桶，本项目浆料使用量为550t，每桶1t，共计550桶，每个废浆料桶重10kg，则废浆料桶的产生量约为5.5t/a。根据《国家危险废物名录》（2025版），废浆料桶属于HW49类危险废物，危废代码900-041-49，由企业收集后暂存危废库，并定期交由有委托有资质单位处置。 - 废石英砂 本项目废水处理过程中采用石英砂过滤，根据企业提供资料，石英砂约3个月换一次，一次会产生约3t废石英砂，则一年产生约12t废石英砂。根据《国家危险废物名录》（2025版），废石英砂属于HW49类危险废物，危废代码900-041-49，由企业收集后暂存危废库，并定期交由有委托有资质单位处置。 - 废活性炭 根据《省生态环境厅关于将排污单位活性炭使用更换纳入排污许可管理的通知》（苏环办〔2021〕218号）附录中，“排污单位无废气处理设施设计方案或实际建设情况与设计方案不符时，参照以下公式计算活性炭更换周期”，具体计算公式如下： T=m×s/(c×10-6×Q×t) 式中：T—更换周期，天； m—活性炭的用量，kg； s—动态吸附量，%（本项目取10%）； c—活性炭削减的VOCs浓度，mg/m3； Q—风量，单位m3/h； t—运行时间，单位h/d。 表4-23 活性炭吸附装置活性炭更换周期计算一览表 编号; 活性炭用量（kg）; 动态吸附量（%）; 活性炭削减VOCs浓度（mg/m3）; 风量（m3/h）; 运行时间（h/d）; 更换周期（天）. DA002; 1760; 10; 21.77; 15000; 24; 22.46. 本项目DA002排气筒削减的NMHC浓度约为38mg/m3，风机风量为15000m3/h，项目每天运行时间约为24h，年工作300天，通过计算可得更换周期为22.46天。 本项目DA002排气筒活性炭一次填充量约为1760kg，一年更换14次，则活性炭使用量为24.64t/a，NMHC削减量为2.35t/a，则废活性炭的量为26.99t/a； 本项目废活性炭产生量每年约26.99t/a，根据《国家危险废物名录》（2025年版），废活性炭属于“HW49”类危险废物，废物代码900-039-49，建设单位收集在厂区危废库暂存后定期委托有此类危险废物处理资质单位进行处理。 - 废机油 设备维修或者维护时需使用到机油，该过程会产生废机油，产生量为0.1t/a，废机油废物类别为HW08，废物代码为900-249-08，项目生产经营过程中产生的废机油收集后委托有委托有资质单位处置。 - 废机油桶 设备维修或者维护时需使用到机油，该过程会产生废机油桶，产生量为0.01t/a，废机油废物类别为HW08，废物代码为900-249-08，项目生产经营过程中产生的废机油桶收集后委托有委托有资质单位处置。 汇总如下： 表4-24 建设项目固体废物产生情况汇总表 序号; 名称; 产生工序; 形态; 产生量（t/a）; 种类判断*. 固体废物; 副产品; 判定依据. 1; 生活垃圾; 职工生活; 固; 30; √; /; 《固体废物鉴别标准 通则》（GB 34330-2017）. 2; 废丝; 生产; 固; 100; √; /. 3; 废布; 生产; 固; 1.8; √; /. 4; 废包装材料; 包装入库; 固; 1; √; /. 5; 生化污泥; 污水处理; 固; 1140.12; √; /. 6; 废油; 废气、废水处理; 液; 61.027; √; /. 7; 废加弹油桶; 加弹; 固; 3.2; √; /. 8; 废浆料桶; 整浆并; 固; 5.5; √; /. 9; 废石英砂; 污水处理; 固; 12; √; /. 10; 废活性炭; 废气治理; 固; 26.99; √; /. 11; 废机油; 设备维护; 液; 0.1; √; /. 12; 废机油桶; 设备维护; 固; 0.01; √; /. 表4-25 建设项目固体废物分析结果汇总表 序号; 固废名称; 属性; 产生工序; 形态; 主要成分; 危险特性鉴别方法; 危险特性; 废物类别; 废物代码; 产生量（t/a）. 1; 生活垃圾; 一般固废; 职工生活; 固; 废纸等; 《固体废物鉴别标准通则（GB34330-2017）》 《国家危险废物名录（2025年）》和《固体废物分类与代码目录》; /; SW62; 900-001-S62; 30. 2; 废丝; 一般固废; 生产; 固; 废丝; /; SW17; 900-007-S17; 100. 3; 废布; 一般固废; 生产; 固; 废布; /; SW17; 900-007-S17; 1.8. 4; 废包装材料; 一般固废; 包装入库; 固; 纸、塑料等; /; SW17; 900-099-S17; 1. 5; 生化污泥; 危险固废; 污水处理; 固; 有机质等; T/I; HW08; 900-210-08; 1140.12. 6; 废油; 危险固废; 生产; 液; 残存原料; T/I; HW08; 900-249-08; 61.027. 7; 废加弹油桶; 危险固废; 加弹; 固; 残存原料; T/In; HW49; 900-041-49; 3.2. 8; 废浆料桶; 危险固废; 整浆并; 固; 残存原料; T/In; HW49; 900-041-49; 5.5. 9; 废石英砂; 危险固废; 污水处理; 固; 废石英砂; T/I; HW49; 900-041-49; 12. 10; 废活性炭; 危险固废; 废气处理; 固; 废活性炭; T; HW49; 900-039-49; 26.99. 11; 废机油; 危险固废; 设备维护; 液; 石油类; T/I; HW08; 900-217-08; 0.1. 12; 废机油桶; 危险固废; 设备维护; 固; 石油类; T/I; HW08; 900-249-08; 0.01. （2）环境影响及防治措施 1）固废处置方式 本项目固体废物利用处置方案如下表所示。 表4-26 建设项目固体废物利用处置方式评价表 序号; 固废名称; 产生环节; 废物代号; 产生量(t/a); 处置方式. 类别; 废物代码. 1; 生活垃圾; 职工生活; SW62; 900-001-S62; 30; 环卫清运. 2; 废丝; 生产; SW17; 900-007-S17; 100; 收集外售. 3; 废布; 生产; SW17; 900-007-S17; 1.8; 收集外售. 4; 废包装材料; 包装入库; SW17; 900-099-S17; 1; 收集外售. 5; 生化污泥; 污水处理; HW08; 900-210-08; 1140.12; 委托有资质单位处置. 6; 废油; 生产; HW08; 900-249-08; 61.027. 7; 废加弹油桶; 加弹; HW49; 900-041-49; 3.2. 8; 废浆料桶; 整浆并; HW49; 900-041-49; 5.5. 9; 废石英砂; 污水处理; HW49; 900-041-49; 12. 10; 废活性炭; 废气处理; HW49; 900-039-49; 26.99. 11; 废机油; 设备维护; HW08; 900-217-08; 0.1. 12; 废机油桶; 设备维护; HW08; 900-249-08; 0.01. 表4-27 本项目危险废物汇总表 序号; 危险废物名称; 危险废物代码; 产生量（t/a）; 产生工序; 形态; 主要成分; 危险特性; 产废周期; 污染防治措施. 1; 生化污泥; 900-210-08; 1140.12; 污水处理; 固; 有机质等; T/I; 1d; 委托有资质单位处置. 2; 废油; 900-249-08; 61.027; 生产; 液; 残存原料; T/I; 1个月. 3; 废加弹油桶; 900-041-49; 3.2; 加弹; 固; 残存原料; T/In; 1个月. 4; 废浆料桶; 900-041-49; 5.5; 整浆并; 固; 残存原料; T/In; 1个月. 5; 废石英砂; 900-041-49; 12; 污水处理; 固; 废石英砂; T/I; 3个月. 6; 废活性炭; 900-039-49; 26.99; 废气处理; 固; 废活性炭; T; 22d. 7; 废机油; 900-217-08; 0.1; 设备维护; 液; 石油类; T/I; 1个月. 8; 废机油桶; 900-249-08; 0.01; 设备维护; 固; 沾石油类; T/I; 1个月. 表4-28 本项目危险废物贮存场所基本情况表 序号; 贮存场所; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 占地面积; 贮存方式; 贮存能力t; 贮存周期. 1; 危废暂存间; 生化污泥; HW08; 900-210-08; 50m2; 袋装; 90t; 20d. 2; 废油; HW08; 900-249-08; 桶装; 3个月. 3; 废加弹油桶; HW49; 900-041-49; 托盘; 3个月. 4; 废浆料桶; HW49; 900-041-49; 托盘; 3个月. 5; 废石英砂; HW49; 900-041-49; 桶装; 3个月. 6; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 袋装; 3个月. 7; 废机油; HW08; 900-217-08; 袋装; 3个月. 8; 废机油桶; HW08; 900-249-08; 桶装; 3个月. 生活垃圾由环卫部门清运。废布、废包装材料收集后外售，污水处理站污泥委托有组织单位处置，废油、废加弹油桶、废浆料桶、废油墨、废油墨桶、废胶桶、废包装桶、废石英砂、废活性炭、废机油、废机油桶委托有组织单位处置。 2）固废暂存场所（设施）环境影响分析 ①固废仓库选址可行性分析 根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020），本项目一般工业固废仓库未设置在生态保护红线区域、永久基本农田集中区域和其他需要特别保护的区域内；仓库建设地址不属于活动断层、溶洞区、天然滑坡或泥石流影响区以及湿地等区域；不在江河、湖泊、运河、渠道、水库最高水位线以下的滩地和岸坡，以及国家和地方长远规划中的水库等人工蓄水设施的淹没区和保护区之内。本项目一般工业固废仓库选址可行。 ②一般固废暂存场所要求： 一般工业固废的暂存场所应按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求建设。 A.贮存、处置场的建设类型，必须与将要堆放的一般工业固体废物的类别相一致； B.贮存、处置场应采取防止粉尘污染的措施； C.为加强监督管理，贮存、处置场应按GB15562.2设置环境保护图形标志； D.一般工业固体废物贮存、处置场禁止危险废物和生活垃圾混入； E.贮存、处置场的使用单位，应建立档案制度。应将入场的一般工业固体废物的种类和数量等资料详细记录在案，长期保存，供随时查阅。 ③危险废物暂存场所要求 危险废物暂存间严格按照“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏）要求进行设置，有给排水设施且贮存场所符合消防要求，贮存场所内采用安全照明设施，并设置观察窗口。同时还应做到以下几点： A.地面要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容。 B.用以存放装载固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀及防渗的硬化地面，且表面无裂隙。 C.不相容的危险废物必须分开存放，不得混放，并设有隔断及搬运通道。根据危废的种类，危废收集后要及时综合利用或安全处置，尽量减少在厂内暂存时间，以减少贮存风险： D.应保持阴凉、通风、严禁火种。 E.周边设置导流渠，防止雨水径流进入危险废物暂存间内。暂存间内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理。 F.对于易挥发的危险废物采用密闭容器储存，贴上相应标签，定期由资质单位运回处置。 G.危险废物暂存间由专人管理，禁止将危险废物以任何形式转移给无资质的单位，或转移到非危险废物贮存设施中。定期对贮存危险废物的包装容器及贮存设施进行检查，发现破损应及时采取措施清理更换。 H.废物贮存设施必须按《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276—2022）的规定设置警示标志； I.废物贮存设施周围应设置围墙或其他防护栅栏； J.废物贮存设施应配备通信设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施； K.废物贮存设施内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理； L.建设单位收集危险废物后，放置在厂内的固废暂存库同时做好危险废物情况的记录，记录上注明危险废物的名称、数量及接收单位名称； M.建设单位应做好危废转移申报、转移联单等相关手续，需满足《关于加强危险废物交换和转移管理工作的通知》要求。加强对固体废弃物管理，做好跟踪管理，建立管理台账； N.在转移危险废物前，须按照国家有关规定报批危险废物转移计划；经批准后，应当向移出地环境保护行政主管部门申请。产生单位应当在危险废物转移前三日内报告移出地环境保护行政主管部门，并同时将预期到达时间报告接受的环境保护行政主管部门； O.危险废物委托处置单位应具备相应的资质，运输车辆须经主管单位检查，并持有有关单位签发的许可证，承载危险废物的车辆须有明显的标志。 ④危险废物贮存场所（设施）环境影响分析 根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，本项目危废暂存间建筑面积约为50m2。基础设置防渗，防渗层为2毫米人工材料，渗透系数≤10-10厘米/秒。因此本项目危险废物贮存场所选址可行，不会对区域地下水及地表水产生影响。 根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，建设项目危险废物主要为废油、废加弹油桶、废浆料桶、废石英砂、废活性炭、废机油、废机油桶等，暂存于危废仓库中，企业承诺，项目建成运行产生的危险废物立即与有资质单位签订危废处置协议。本项目危险废物产生量为1248.947t/a（生化污泥产生量为1140.12t/a，其他危险废物产生量为108.827t/a），生化污泥贮存周期不超过20d，其他危废贮存周期不超过三个月，则危废最大储存量约为87.213t，危险废物堆放综合密度约为1.5t/m3，则危险废物暂存所需容积为58.142m3。项目危险废物暂存区面积50m2，有效堆积高度约为2m，标准容积为100m3，考虑到危险废物暂存区内需留有通道，有效容积按标准容积75%计，则项目危险废物暂存区有效容积为75m3。因此，项目危险废物暂存区容积可满足危险废物暂存需求。危废贮存场所应符合《省生态环境厅关于印发<江苏省固体废物全过程环境监管工作意见>的通知》（苏环办〔2024〕16号）中关于规范危险废物贮存设施的要求： 企业应严格执行《省生态环境厅关于印发江苏省危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案的通知》（苏环办〔2019〕149号）要求，按照《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276—2022）设置标志，配备通讯设备、照明设施和消防设施，设置气体导出口及气体净化装置，确保废气达标排放；在出入口、设施内部、危险废物运输车辆通道等关键位置按照危险废物贮存设施视频监控布设要求设置视频监控，并与中控室联网。鼓励有条件的企业采用云存储方式保存视频监控数据。 企业应根据危险废物的种类和特性进行分区、分类贮存，设置防雨、防火、防雷、防扬散、防渗漏装置及泄漏液体收集装置。对易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物进行预处理，稳定后贮存，否则按易爆、易燃危险品贮存。贮存废弃剧毒化学品的，应按照公安机关要求落实治安防范措施。 ⑤运输过程环境影响分析 本项目危险废物主要为生化污泥（HW08）、废油（HW08）、废加弹油桶（HW49）、废浆料桶（HW49）、废石英砂（HW49）、废活性炭（HW49）、废机油（HW08）、废机油桶（HW08）主要为固态或者是半固态，运输过程中发生散落或泄漏的可能性较小，且发生散落或泄漏后容易清理重新进行运输，同时厂区内运输路线地面拟进行硬化处理，泄漏物得到及时收集。产生的废气及异味会对周围环境产生一定的影响。 危险废物外运处置时，还应采取以下措施： A.外运准备 危险废物转移出厂区前应做好以下工作：在收集时应清楚废物的类别及主要成分，以方便委托处理单位处理，根据危险废物的性质和形态，可采用不同大小和材质的容器进行包装，所有包装容器应足够安全，并经过周密检查，严防在装载、搬移或运输途中出现渗漏、溢出、抛洒或挥发等情况。按照江苏省环保厅（苏环控[1997]134号文）《关于加强危险废物交换和转移管理工作的通知》规定，对危险废物进行安全包装，并在包装的明显位置附上危险废物标签。 B.委外运输 危废委托资质单位外运处置，严格执行危废转移联单制度。危险废物的运输车辆须经主管单位检查，并持有有关单位签发的许可证，负责运输的司机应通过培训，持有证明文件。承载危险废物的车辆须有明显的标志或适当的危险符号。载有危险废物的车辆在公路上行驶时，需持有运输许可证，其上应注明废物来源、性质和运往地点。组织危险废物的运输单位，在事先需作出周密的运输计划和行驶路线，其中包括有效的废物泄漏情况下的应急措施。 ⑥委托处置利用可行性分析 根据《江苏省人民政府办公厅关于加强危险废物污染防治工作的意见》“严格控制产生危险废物的项目建设，禁止审批无法落实危险废物利用、处置途径的项目，从严审批危险废物产生量大、本地无配套利用处置能力且需设区市统筹解决的项目”的要求，建设项目所有危废必须落实利用、处置途径。 本项目运营期产生的生化污泥（HW08）、废油（HW08）、废加弹油桶（HW49）、废浆料桶（HW49）、废石英砂（HW49）、废活性炭（HW49）、废机油（HW08）、废机油桶（HW08）均为危险废物。现宿迁市及周边城市有多家有资质处理危险废物企业，宿迁中油优艺环保服务有限公司、宿迁宇新固体废物处置有限公司、光大环保（宿迁）固废处置有限公司等危废经营单位的经营范围均包括HW08、HW12、HW49类危废，具备HW08、HW12、HW49类危废的处置能力，且有效期内仍有余量。因此，本项目危废委托有委托有资质单位处置是可行的。 ⑦环境管理要求 本项目危废严格按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023）、《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012)、《关于印发江苏省危险废物贮存规范化管理专项行动方案的通知》(苏环办[2019]149号）和《省生态环境厅关于印发<江苏省固体废物全过程环境监管工作意见>的通知》（苏环办〔2024〕16号）等文件的要求进行危险废物和危废暂存间的管理。 危险废物收集后应尽快委托有资质单位进行安全处置，不宜存放过长时间，以防止存放过程中造成二次污染。确需暂存的危险废物应严格执行《省生态环境厅关于印发江苏省危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案的通知》(苏环办[2019]149号），按照《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276—2022）和《省生态环境厅关于印发<江苏省固体废物全过程环境监管工作意见>的通知》（苏环办〔2024〕16号）设置规范设置标志，配备通讯设备、照明设施和消防设施；在出入口、设施内部、危险废物运输车辆通道等关键位置按照危险废物贮存设视频监控并于中控室联网。企业还应该根据危险废物的种类和特性进行分区、分类贮存，设置防雨、防火、防雷、防扬撒、防渗漏装置及泄漏液体收集装置。企业危险废物暂存应做到以下几点： A.贮存场所内禁止混放不相容危险废物； B.贮存场所要有集排水和防渗漏设施； C.贮存场所要符合消防要求； D.在危废贮存间内、外安装危废监控视频； E.废物的贮存容器必须有明显标志，具有耐腐蚀、耐压、密封和不与所贮存的废物发生反应等特性； F.废物贮存设施内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理； G.废物贮存设施周围应设置围墙或其他防护栅栏； H.废物贮存设施应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施。 对一般工业固废暂存场所加强监督管理，按GB15562.2设置环境保护图形标志。本项目产生的一般固废分类收集，存储于2#厂房外东侧一般固废间（50m2）内，可满足固废存储需求。厂内一般工业固废的暂存场所已按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求建设完成。 本项目固废经如上措施处理后，可实现“零排放”，对周围环境影响较小。 - 声环境影响分析 （1）噪声源 建设项目噪声设备主要为喷水织机、加弹机、整经机、数码印花机、涂层机等，单台设备噪声值为75dB(A)~85dB(A)，建设单位主要噪声防治措施如下： ①设备选型时采用性能先进、高效节能、低噪设备，并加强对设备的维护管理，从源头上控制噪声的产生； ②合理布局，将高噪声设备设置在厂房内，并且布置在远离厂界的一侧。通过厂房隔声和距离衰减，减少对周围环境的影响。 ③厂区建设绿化隔离带，对噪声进行削减，减少对厂界外声环境影响。 主要高噪声设备一览见表4-29、表4-30。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 表4-29 建设项目主要高噪声设备一览表（室外声源） 序号; 声源名称; 数量; 空间相对位置/m; 声功率级/db（A）; 声源控制措施; 运行时段. X; Y; Z. 1; 污水处理站; 1; 254; 121; 1.2; 100; 合理布局、选用低噪声的水泵; 7200h. 2; 风机; 4; 68; 59; 2; 95; 合理布局、选用低转速、低噪声的风机和电机，风机进出口安装软接头; 7200h. 表4-30 建设项目主要高噪声设备一览表（室内声源） 序号; 建筑物名称; 声源名称; 数量; 声源源强 （声功率级dB（A））; 声源控制措施; 空间相对位置; 距离室内边界距离/m; 室内边界声级/dB（A）; 建筑物插入损失/dB（A）; 建筑物外噪声. X; Y; Z; 声压级/dB（A）; 建筑物外距离. 1; 1#厂房; 喷水织机; 400; 75; 选取低噪声设备、厂房隔声、绿化; 85-237; 69-156; 1; 15; 69.5; 25; 44.5; 1. 2; 2#厂房; 加弹机; 30; 80; 240-380; 120-150; 1; 15; 65.2; 25; 40.2; 1. 3; 整经机; 40; 85; 245-390; 130-155; 1; 15; 61.3; 25; 36.3; 1. 8; 3#厂房; 喷水织机 （喷水大提花）; 2400; 75; 15-210; 20-90; 1; 15; 78.4; 25; 53.4; 1. 注：坐标原点为厂区西南角，东向为X轴正方向，北向为Y轴正方向。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | （2）达标情况分析 针对噪声产生特点，拟采取的降噪措施为： ①产噪设备均置于研发车间内，并在车间内合理布局； ②车间墙壁为实砌墙，可降低噪声污染； ③优先选择低噪声设施，高噪声设备设置减震垫； ④对设备进行经常性维护，保持设备处于良好的运转状态，同时加强内部管理，合理作业，避免不必要的突发性噪声。 根据《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2021）推荐的方法，预测采用点声源的几何发散衰减模式，对厂界及声环境保护目标处的环境噪声值进行预测，预测结果如下： 表4-31 工业企业厂界噪声预测结果与达标分析表 关心点; 噪声贡献值/dB（A）; 噪声标准/dB（A）; 超标和达标情况. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 东厂界; 42.3; 42.3; 65; 55; 达标; 达标. 南厂界; 48.4; 48.4; 65; 55; 达标; 达标. 西厂界; 52.6; 52.6; 65; 55; 达标; 达标. 北厂界; 50.3; 50.3; 65; 55; 达标; 达标. 通过上述对建设项目噪声通过减振、隔声、吸声和距离衰减后，对东、南、西、北各厂界的贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，昼间噪声值≤65dB(A)，夜间噪声值≤55dB(A)。 综上所述，本项目噪声排放对周围环境影响较小，不会产生噪声扰民现象，噪声防治措施可行。综上所述，本项目噪声排放对周围环境影响较小，噪声防治措施可行。 （3）噪声监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请及 核发技术规范纺织印染工业》（HJ961-2017），结合项目特点，企业应对噪声例行监测。监测的实施可以根据实际情况由厂方自测或委托有资质的环境监测单位监测。监测计划建议执行下表4-32。 表4-32 噪声环境质量监测计划表 序号; 类别; 监测点位; 点数; 监测因子; 频次. 1; 声环境; 厂界四周; 4; Leq(A); 每季度监测一次（昼夜各1次）. - 地下水、土壤影响分析 （1）污染源分析 拟建项目运营期主要污染物来源于废水、废气和固体废物等污染物，可能会对地下水、土壤环境产生负面影响。废水主要包括生活污水、生产废水、喷淋塔废水。废气主要包括车间无组织废气及经排气筒达标排放的有组织废气。固体废物主要包括生产过程中产生的生活垃圾、废布、废包装、污水处理污泥、危险废物等。 （2）土壤、地下水污染途径 本项目车间区域内均采取防渗措施，正常工况下，原料在贮存过程中不会发生倾倒、泄漏等意外，非正常工况下，污水处理装置发生渗漏，同时地面无防渗措施，引起废水污染物进入土壤，从而影响地下水。 （3）土壤、地下水污染防治措施 项目各功能区均采取“源头控制”、“分区防控”措施。可以有效保证污染物不会进入地下水、土壤环境，防止污染地下水、土壤。项目生产过程中产生的少量废水均作为危废妥善处置。项目产生的废气均进行有效处理后达标排放。项目产生的固体废物均在室内堆放，满足“防风、防雨、防晒”的要求，经收集后进行妥善处理，不直接接触地下水、土壤环境。同时建立危险废物储存间，分类收集后委托有资质的危险废物处置单位进行处置，杜绝危险废物接触地下水、土壤，且建设项目场地地面会做硬化处理，对地下水、土壤环境不会造成不利影响。 企业在日常管理过程中应加强地下水、土壤环境的监控，发现异常时及时进行溯源调查，并采取相应的措施进行防控。 综上所述，项目运营期产生的废水、废气、固体废物和危险废物等污染物均有妥善的处理、处置措施严格执行各项环保措施，则各种污染物对地下水、土壤环境的影响均处于可接受范围内。 表4-33 本项目分区防渗方案及防渗措施表 分区; 分区位置; 防渗区域; 防渗要求. 重点防渗区; 危废仓库、污水处理站; 地面、池底和池壁; 等效黏土防渗层 Mb≥6.0m，K≤10-7cm/s及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的其他要求. 一般防渗区; 生产区域、一般固废暂存场所、产品储存区域、化粪池、原料储存区; 地面; 等效黏土防渗层 Mb≥1.5m，K≤10-7cm/s及《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中Ⅱ类场其他要求进行防渗设计. （4）跟踪监测 本项目行业类别为C1751化纤织造加工，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境（HJ610-2016）》附录A，本项目地下水影响评价项目类别为“O纺织化纤120、纺织品制造”中“其他（编织物及其制品制造除外）”，地下水环境影响评价项目类别为Ⅲ类，根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）、《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南（试行）》（HJ 1209—2021），本项目地下水跟踪监测点位见表4-34。 表4-34 本项目地下水跟踪监测点位布设表 监测井编号; 监测点位; 监测层位; 监测因子; 监测频率. D1; 厂界外（建设项目场地水流向下游）; 潜水; 水位、K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-； 基本因子：pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬(六价)、总硬度、铅、氟、镉、铁、锰、溶解性总固体。高锰酸盐指数、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、细菌总数等。 特征因子：NMHC、SVOC、石油类; 3年/次. 注：1、初次监测应包括所有监测对象。2、应选取每年中相对固定的时间采样。地下水流向可能发生季节性变化的区域应选取每年中地下水流向不同的时间段分别采样。. 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A，本项目土壤影响评价项目类别为“制造业中的纺织、化纤、皮革等及服装。鞋制造的其他”，土壤环境影响评价项目类别为Ⅲ类，项目所在地50m范围内没有敏感保护目标，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），可不开展跟踪监测。 6、生态 本项目位于江苏泗阳经济开发区，建设地为空地，用地范围内无生态环境保护目标。对生态环境影响很小。 7、环境风险分析 （1）风险调查 根据原料列表和工程分析，选择生产、贮存中涉及的主要化学品，贮存于生产车间的原料暂存区内。 （2）环境风险潜势初判 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中附录B，并根据企业所涉及的每种危险物质在场界内的最大存在量与其在（HJ169-2018）中附录B中对应临界量，计算比值Q，计算公式如下： 当涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q； 当存在多种危险物质时，则按式（C.1）计算物质总量与其临界量比值（Q）； 式中：q1、q2、… qn-------每种危险物质的最大存在量，t； Q1、Q2、… Qn------每种危险物质的临界量，t。 计算出Q值后： 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，将Q值划分为：①1≤Q＜10；②10≤Q＜100；③Q≥100，再结合项目行业及生产工艺（M）进一步判断项目危险物质与工艺系统危险性（P）分级，然后再根据建设项目的P值及其项目所在地的环境敏感程度确定项目环境风险潜势。 表4-35 危险物质使用量及临界量 物质名称; 临界量（t）; 本项目最大储存量（t）; 临界量依据; 比值; 是否重大危险. 加弹油; 2500; 2; 《建设项目环境风险评价技术导则（HJ169-2018）附录B; 0.0008; 否. 聚丙烯酸酯乳液; 10; 1; 《建设项目环境风险评价技术导则（HJ169-2018）附录B; 0.1; 否. 机油; 2500; 0.01; 《建设项目环境风险评价技术导则（HJ169-2018）附录B; 0.000004; 否. 危险废物; 50; 27.21; 《建设项目环境风险评价技术导则（HJ169-2018）附录B; 0.5442; 否. 合计; 0.645004; 否. 3）环境风险评价等级 根据前面项目环境风险潜势初判，确定本项目环境风险潜势为Ⅰ，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），确定项目风险评价工作等级为简单分析。 本项目环境风险简单分析内容见表4-36。 表4-36 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 年产1.5亿米化纤面料生产项目. 建设地点; 江苏泗阳经济开发区南海路西侧、嘉兴路北侧. 地理坐标; 118度46分22.497秒，33度39分42.848秒. 主要危险物质及分布; 2#厂房2楼原料堆存场（加弹油、丙烯酸树脂、机油）、危废暂存间（危险废物）. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 地表水、地下水：加弹油、聚丙烯酸酯乳液、机油和危险废物等发生渗漏，若处理不及时或处理措施采取不当，污染物会进入地表水、地下水、土壤，对地表水、地下水水质、土壤造成不同程度污染。 大气：POY丝、DTY丝、FDY丝、机油和危险废物等遇火源引起火灾、爆炸事故，燃烧产生CO、氮氧化物，对大气产生污染。. 风险防范措施要求; （1）建设单位在发生火灾爆炸事故时，将所有废水废液妥善收集，对废水进行检测分析，根据水质情况拟定相应处理、处置措施，可有效防止污染物最终进入水体。 （2）应加强安全消防设施的检查及管理，保证其处于即用状态。 （3）强化安全生产管理，应制定岗位责任制，严格遵守操作规程。 （4）定期检查、维护原料库设施、设备，以确保正常运行，注意洒水降尘减少空气中颗粒物的含量。 （5）危险暂存间要做好防风、防雨、防晒、防渗漏措施。 （6）企业将编制突发环境事件应急预案，配备应急器材，在发生泄漏、火灾和爆炸等事故时控制泄漏物和消防废水进入下水道。企业应完善突发环境事故应急措施。 （7）危废暂存间铺设混凝土地面，保证贮存仓库的防渗、防漏。库房室内控温、控湿，经常检查，发现变化及时修补、调整，并配备相应灭火器。. 分析结论：在各环境风险防范措施落实到位的情况下，将可大大降低建设项目的环境风险，最大程度减少对环境可能造成的危害。在医院落实本评价提出的各项风险防范措施后，项目对环境的风险影响可接受。. 4）风险事故情形分析 可能影响环境的途径： a.向环境转移途径 向环境转移的主要途径为：火灾爆炸事故过程中燃烧产生的气体进入到大气中，对局部大气环境造成污染。泄漏物料进入外环境，将污染周边地表水体。泄漏液体如控制不当渗入地下，有可能污染地下水和土壤。 b.伴生或次生污染 建设单位厂区发生火灾爆炸时，可能产生的次生污染为火灾消防液、消防土及燃烧废气。发生火灾爆炸时，有可能引燃周围易燃物质，产生的伴生事故为其他易燃物质的火灾爆炸，产生的伴生污染为燃烧产物。储存单元泄漏发生爆炸事故时，有可能发生连锁。另外在厂区发生火灾、爆炸事故时，其可能产生的次生污染包括火灾消防液、消防土及燃烧废气等，这些物质可能会对周围地表水、土壤、大气等造成一定的影响。 表4-37 代表性风险事故情形设定一览表 事故类型; 代表性事故情形; 风险物质; 可能扩散途径; 受影响的水系/敏感保护目标. 涉气类事故; 泄漏; 加弹油、聚丙烯酸酯乳液、机油、危险废物等; 大气、地表水、地下水及土壤; 周边大气环境. 废气治理装置事故排放; NMHC; 大气; 周边大气环境. 火灾爆炸; POY丝、DTY丝、FDY丝、加弹油、丙烯酸树脂、机油、危险废物等; 大气、地表水、地下水及土壤; 周边大气环境. 涉水类事故; 泄漏; 加弹油、聚丙烯酸酯乳液、机油、危险废物等; 地表水、地下水及土壤; 周边水环境. 废水管道破裂、阀门故障; 废水; 地表水、地下水及土壤; 周边水环境. 其他事故; 土壤污染; 加弹油、聚丙烯酸酯乳液、机油、危险废物等; 物料泄露; 影响周边土壤. 5）环境风险管理 针对本项目特点，提出以下几点环境风险管理要求： 环境风险防范措施 A、大气环境风险防范措施 项目投入营运后，建设单位应加强浆料、机油的使用，注意操作过程中检修维护，若发现泄漏等问题，应当立即停止转运作业。若环保治理措施因故不能运行，则生产必须停止。为确保处理效率，在车间设备检修期间，环保处理系统也应同时进行检修，日常应有专人负责进行维护。 表4-38 涉气代表性风险事故的风险防范措施 序号; 风险物质; 是否为有毒有害气体; 泄露监控预警措施; 应急监测能力. 1; 加弹油、聚丙烯酸酯乳液、机油、危险废物等; 否; 加强操作规范; 专人负责，规范操作. B、事故废水环境风险防范措施 本项目建成后全厂废水主要为生活污水和纺织废水（织造废水、洗布废水、喷淋废水），纺织废水经厂区污水处理站处理达到《纺织染整工业回用水水质》（FZ/T01107-2011）标准后90%回用于织布，10%与经化粪池处理达标的生活污水一起接管至城东污水处理厂二期。 表4-39 涉水类代表性事故环境风险防范措施 序号; 类别; 环境风险防范措施内容; 备注. 1; 围堰; 围堰及导流设施的设置情况; /. 2; 截流; 雨水或清净下水系统的阀（闸）设置情况; 雨水设置截流阀. 应急池或废水处理系统的阀（闸）设置情况; 化粪池、污水处理站设置截流阀. 3; 应急池; 应急池设置情况; /. 4; 封堵设施; 河道闸坝及其他封堵设施等; /. 5; 外部互联互通; 与园区设施衔接情况; 雨水就近排入雨水管网，污水接管至泗阳县城东污水处理厂二期. C、土壤和地下水环境风险防范措施 源头控制措施主要包括在污水处理收集系统的工艺、管道、设备、污水储存及处理构筑物采取相应措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度。企业应加强对原料堆存场管理，日常检查、监督物料储存情况以及原料堆存场的监控设施，为一级防控措施，原料堆存场可根据情况设置围堰并应加强对防腐防渗设施的维护、检修，切断物料与外环境的接触，作为二级防控措施。 ②环境应急管理： - 编制突发环境事件应急预案 根据《突发环境事件应急管理办法》《企事业单位和工业园区突发环境事件应急预案编制导则》（DB32/T 3795-2020）等文件要求，通过对污染事故的风险评价，应制定防止重大环境污染事故发生的工作计划，消除事故隐患的实施及突发事故应急处理办法。企业需根据相关的环境管理要求，结合具体情况，制定公司的各项安全生产管理制度、严格的生产操作规则和完善的事故应急计划及相应的应急处理手段和设施，同时加强安全教育，开展演练和培训，以提高职工的安全意识和安全防范能力。 - 突发环境事件隐患排查工作要求 - 按照规定开展突发环境事件风险评估，建立健全隐患排查制度，开展隐患排查治理工作和建立档案要求，按规定储备必要的环境应急装备和物资情况。 - 环境应急物资装备的配备 本项目涉及的环境风险物质不属于重大风险源，设置一些基本的应急物资。 - 安全风险辨识要求 根据《关于做好生态环境和应急管理部门联动工作的意见》（苏环办[2020]101号）文件要求：“企业要切实履行好从危险废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置等环节各项环保和安全职责；要制定危险废物管理计划并报属地生态环境部门备案。……企业要对脱硫脱硝、煤改气、挥发性有机物回收、污水处理、粉尘治理、RTO焚烧炉等六类环境治理设施开展安全风险辨识管控，要健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，严格依据标准规范建设环境治理设施，确保环境治理设施安全、稳定、有效运行。……” 本项目涉及的环境治理措施如下表： 表4-40 安全风险辨识表 序号; 环境治理措施; 本项目涉及的措施. 1; 挥发性有机物处理; 水喷淋+除雾器+静电式油烟净化器+二级活性炭吸附装置. 2; 废水处理; 化粪池、污水处理站. 本项目属于C1751化纤织造加工，生产过程中，企业应建立环境治理设施监管联动机制，健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，严格依据标准规范建设环境治理设施，确保环境治理设施安全、稳定、有效运行。定期开展安全风险辨识等培训，与生态环境部门和应急管理部门随时保持联系与沟通，充分利用信息化手段，实现信息及时有效共享，确保及时排查安全隐患并积极整改，推进企业安全生产标准化体系建设。 - 环境风险管理措施“三同时” 表4-41 环境风险管理措施“三同时”一览表 序号; 类型; 内容; 企业情况. 1; 环境风险防范措施; 大气环境风险防范措施; 泄漏监控预警措施; 本项目拟设置一套监控系统. 2; 水环境风险防范措施; 围堰、雨排闸阀及其导流设施等; 本项目实行雨污分流，拟设置雨排闸等。. 3; 环境应急管理; 突发环境事件应急预案; 突发环境事件应急预案备案和修订情况，应急物资的配备情况; 配备基本应急物资，拟编制应急预案。. 4; 突发环境事件隐患排查; 隐患排查制度建立情况，重大隐患整改情况; 建立健全隐患排查制度. 6）评价结论与建议 ①项目危险因素 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中规定的重大危险源辨识原则，本项目涉及的风险物质主要是油剂、聚丙烯酸酯乳液、机油、危险废物等。 ②环境敏感性及事故环境影响 废气治理设施失效，废气可能超标排放，影响周边大气。 ③环境风险评价与建议 本项目风险潜势为Ⅰ，可开展简单分析，从全厂环境风险防控角度，企业要优化平面布局、调整环境风险防范措施及环境应急管理，编制突发环境事件应急预案和备案，建立企业突发环境事件隐患排查治理制度和开展隐患排查治理工作。综上所述，采取风险防范措施和应急管理要求后，本项目环境风险可控，处于可接受水平。 8、电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射。 9、环境管理要求 （1）认真执行建设项目环境保护管理文件的精神，建立健全各项环保规章制度，严格执行“三同时”制度； （2）按时申领排污许可证，本项目实行排污许可重点管理； （3）确保各类污染治理设施长期、稳定、有效地运行，不得擅自拆除或者闲置废气处理设施和污水治理设施等，不得故意不正常使用污染治理设施； （4）加强全厂职工的安全生产和环境保护知识的教育。配备必要的环境管理专职人员，落实、检查环保设施的运行状况，配合当地环保部门做好本厂的环境管理、验收、监督和检查工作； （5）日常生产过程中做好生产、环保等设施的检验、运行情况的记录； （6）项目运行期间，建设单位应依法向社会公开环境保护方针、目标及成效等信息； （7）加强本项目的环境管理和环境监测。设专职环境管理人员，各排污口的设置和管理应按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》的有关规定规范化设置； （8）加强原料及产品的储、运管理，防止事故的发生； （9）加强管道、设备的保养和维护，做好记录。安装必要的用水监测仪表，减少跑、冒、滴、漏，最大限度地减少用水量； （10）加强固体废物尤其是危险废物在厂内堆存期间的环境管理，制定危险废物管理计划； （11）按照《关于做好生态环境和应急管理部门联动工作的意见》（苏环办[2020]）101号文开展环境治理设施安全风险辨识管控，健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，确保环境治理设施安全、稳定、有效运行。 9、项目“三同时”验收一览表 本项目“三同时”验收一览表见表4-42。 表4-42 建设项目“三同时”验收一览表 类别; 污染源; 污染物; 治理措施; 处理效果; 验收标准; 进度. 废气; DA001排气筒; NMHC; 水喷淋+静电式油烟净化器+15m高排气筒; 达标排放; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）; 与建设项目同时设计、同时施工、同时投入运营. DA002排气筒; NMHC; 水喷淋+除雾器+静电式油烟净化器+二级活性炭吸附+15m高排气筒; 达标排放. 车间未收集废气; NMHC; 车间通风; 达标排放. 污水处理站; H2S; 污水处理设施加盖密封、厂区加强绿化、定期喷洒除臭剂等; 达标排放; 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中对应标准. NH3. 废水; 生活污水; COD、SS、NH3-N、TN、TP; 化粪池; 预处理达标; 城东污水处理厂二期接管标准. 织造废水; COD、SS、石油类; 厂内污水 处理设施; 回用水参照执行《纺织染整工业回用水水质》（FZ/T01107-2011）标准，外排的废水污染物执行《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012）中的表2及其修改单中的间接排放限值及城东污水处理厂二期接管标准的限值. 喷淋废水; COD、SS、石油类. 噪声; 各类设备; 噪声; 车间隔声、减振; 达标排放; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准. 固废; 职工生活; 生活垃圾; 环卫清运; 安全暂存、有效处置; /. 生产; 废布、废丝; 收集外售; 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）. 包装入库; 废包装材料; 收集外售. 污水处理; 生化污泥; 委托有资质单位处置; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）. 废气处理; 废油; 委托有资质单位处置. 加弹; 废加弹油桶; 委托有资质单位处置. 整浆并; 废浆料桶; 委托有资质单位处置. 污水处理; 废石英砂; 委托有资质单位处置. 废气处理; 废活性炭; 委托有资质单位处置. 设备维护; 废机油; 委托有资质单位处置. 设备维护; 废机油桶; 委托有资质单位处置. 环境管理(结构、监测能力等); 由环境安全部负责环境管理工作，监测委托有资质单位进行监测，依托现有管理机构. 清污分流、排污口规范化设置(流量计、在线监测仪等); 废水接管口、噪声、标牌、污水管网、雨水管网，依托现有排口管网. “以新带老”措施; —. 总量平衡具体方案; 废水污染物在城东污水处理厂二期总量中管理；大气污染物需要向当地环保局申请总量；固废排放量为零，不申请总量。. 卫生防护距离设置（以设施或厂界设置，敏感保护目标情况等）; —. 风险防范措施要求; （1）危险物品的运输必须严格执行《危险货物运输规则》和《汽车危险货物运输规则》中的有关规定。 （2）应加强安全消防设施的检查及管理，保证其处于即用状态。 （3）强化安全生产管理，应制定岗位责任制，严格遵守操作规程。 （4）定期检查、维护原料堆存场油类储存区、废气处理设施、设备，以确保正常运行。 （5）危险暂存间要做好防风、防雨、防晒、防渗漏措施。 （6）设置应急事故水池等事故排水收集设施；应急事故水池等事故排水收集设施能自流式或确保事故状态下顺利收集泄漏物和消水，日常保持足够的事故排水缓冲容量；设抽水设施，并与污水管线连接。 （7）企业编制突发环境事件应急预案，配备应急器材，在发生泄漏、火灾和爆炸等事故时控制泄漏物和消防废水进入下水道。企业应完善突发环境事故应急措施。 （8）本项目正式投产前，进行环保设施安全评价并且备案。. |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001排气筒 | NMHC | 水喷淋+静电式油烟净化器+15m高排气筒（风量为10000m3/h） | 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021） |
|  | DA002排气筒 | NMHC | 水喷淋+除雾器+静电式油烟净化器+二级活性炭吸附+15m高排气筒（风量为15000m3/h） |  |
|  | 车间未收集废气 | NMHC | 车间通风 |  |
|  | 污水处理站 | H2S | 通风 | 臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表1、表2中对应标准限值 |
|  |  | NH3 |  |  |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、SS、氨氮、总磷、总氮 | 化粪池 | 达城东污水处理厂二期接管要求 |
|  | 织造废水 | COD、SS、石油类 | 厂内污水处理设施 | 回用水参照执行《纺织染整工业回用水水质》（FZ/T01107-2011）标准，外排的废水污染物执行《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012）中的表2及其修改单中的间接排放限值及城东污水处理厂二期接管标准的限值 |
|  | 喷淋废水 | COD、SS、石油类 |  |  |
| 声环境 | 建设项目高噪声设备主要为喷水织机、整经机、并轴机、分绞机等高噪声设备，经过减振隔声，距离衰减后厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。 |  |  |  |
| 电磁辐射 | 无 |  |  |  |
| 固体废物 | 职工生活 | 生活垃圾 | 环卫清运 | / |
|  | 生产 | 废布 | 收集外售 | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020） |
|  | 包装入库 | 废包装材料 | 收集外售 |  |
|  | 污水处理 | 生化污泥 | 委托有资质单位处置 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023） |
|  | 废气处理 | 废油 | 委托有资质单位处置 |  |
|  | 加弹 | 废加弹油桶 | 委托有资质单位处置 |  |
|  | 整浆并 | 废浆料桶 | 委托有资质单位处置 |  |
|  | 污水处理 | 废石英砂 | 委托有资质单位处置 |  |
|  | 废气处理 | 废活性炭 | 委托有资质单位处置 |  |
|  | 设备维护 | 废机油 | 委托有资质单位处置 |  |
|  | 设备维护 | 废机油桶 | 委托有资质单位处置 |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 拟建项目各功能区均采取“源头控制”、“分区防控”措施。项目生产过程中产生的废水均进行妥善处置接管至城东污水处理厂二期。拟建项目产生的废气均进行有效处理后达标排放。项目产生的固体废物均在室内堆放，满足“防风、防雨、防晒”的要求，经收集后进行妥善处理，不直接接触地下水、土壤环境。同时建立危险废物储存间，分类收集后委托有资质的危险废物处置单位进行处置并采取相应防渗措施，杜绝危险废物接触地下水、土壤，且建设项目场地地面会做硬化处理，对地下水、土壤环境不会造成不利影响。企业在日常管理过程中应加强地下水、土壤环境的监控，发现异常时及时进行溯源调查，并采取相应的措施进行防控。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 无 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | （1）危险物品的运输必须严格执行《危险货物运输规则》和《汽车危险货物运输规则》中的有关规定。 （2）应加强安全消防设施的检查及管理，保证其处于即用状态。 （3）强化安全生产管理，应制定岗位责任制，严格遵守操作规程。 （4）定期检查、维护原料堆存场油类储存区、废气处理设施、设备，以确保正常运行。 （5）危险暂存间要做好防风、防雨、防晒、防渗漏措施。 （6）企业拟编制突发环境事件应急预案，配备应急器材，在发生泄漏、火灾和爆炸等事故时控制泄漏物和消防废水进入下水道。企业应完善突发环境事故应急措施。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 本项目根据《固定污染源排污许可分类管理名录》中第25项“棉纺织及印染精加工171；化纤织造及印染精加工”类，“有前处理、染色、印花、洗毛、麻脱胶、缫丝或者喷水织造工序的”，属于排污许可“重点管理”单位，要求如下： （1）项目环评与排污许可的衔接要求： 企业需要在正式排污前依法依完成排污许可手续，并执证排污。 （2）企业需要履行自行监测的要求 排污单位应当按照环评要求，定期进行排污监测，保存原始监测记录。 （3）项目环评与“三同时”验收的衔接要求： 建设项目的生产设施和环保设施同时设计、同时施工、同时投产使用，并在正式投产前完成三同时验收。 （4）环境管理机构 项目建成后，设置专门的环境管理机构，配备专职环保人员1名，负责环境监督管理工作，同时要加强对管理人员的环保培训，不断提高管理水平。 |  |  |  |

- 六、结论

本项目符合国家与地方产业政策，符合环境保护规划。选址符合江苏泗阳经济开发区规划和用地规划，选址合理；所处区域空气和声环境现状基本符合功能区区划要求，地表水环境现状符合现行功能区划要求；在认真落实各项环境保护措施后，污染物可以达标排放，项目建成后对周围环境的影响是可以接受的，不会改变周边地区当前的环境质量的现有功能要求。并能满足总量控制要求，社会效益、经济效益较好。从环境保护的角度来讲，该项目在拟建地建设是可行的。

- 附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 分类 项目 | 污染物名称 |  | 现有工程排放量（固体废物产生量）（t/a）① | 现有工程 许可排放量 （t/a）② | 在建工程排放量（固体废物产生量）（t/a）③ | 本项目排放量（固体废物产生量）（t/a）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）（t/a）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）（t/a）⑥ | 变化量 （t/a）⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 有组织 | NMHC | 0 | 0 | / | 0.65075 | / | 0.65075 | +0.65075 |
|  | 无组织 | NMHC | 0 | 0 | / | 0.3425 | / | 0.3425 | +0.3425 |
|  |  | NH3 | 0 | 0 | / | 0.0063 | / | 0.0063 | +0.0063 |
|  |  | H2S | 0 | 0 | / | 0.00063 | / | 0.00063 | +0.00063 |
| 废水 | 水量 |  | 0 | 0 | / | 192180 | / | 192180 | +192180 |
|  | COD |  | 0 | 0 | / | 9.2121 | / | 9.2121 | +9.2121 |
|  | SS |  | 0 | 0 | / | 5.1285 | / | 5.1285 | +5.1285 |
|  | 氨氮 |  | 0 | 0 | / | 0.084 | / | 0.084 | +0.084 |
|  | TP |  | 0 | 0 | / | 0.0096 | / | 0.0096 | +0.0096 |
|  | TN |  | 0 | 0 | / | 0.096 | / | 0.096 | +0.096 |
|  | 石油类 |  | 0 | 0 | / | 0.9489 | / | 0.9489 | +0.9489 |
| 一般工业固体废物 | 生活垃圾 |  | 0 | 0 | / | 30 | / | 30 | +30 |
|  | 废丝 |  | 0 | 0 | / | 100 | / | 100 | +100 |
|  | 废布 |  | 0 | 0 | / | 1.8 | / | 1.8 | +1.8 |
|  | 废包装材料 |  | 0 | 0 | / | 1 | / | 1 | +1 |
| 危险废物 | 污泥 |  | 0 | 0 | / | 1140.12 | / | 1140.12 | +1140.12 |
|  | 废油 |  | 0 | 0 | / | 61.027 | / | 61.027 | +61.027 |
|  | 废加弹油桶 |  | 0 | 0 |  | 3.2 |  | 3.2 | +3.2 |
|  | 废浆料桶 |  | 0 | 0 |  | 5.5 |  | 5.5 | +5.5 |
|  | 废石英砂 |  | 0 | 0 | / | 12 | / | 12 | +12 |
|  | 废活性炭 |  | 0 | 0 | / | 26.99 | / | 26.99 | +26.99 |
|  | 废机油 |  | 0 | 0 | / | 0.1 | / | 0.1 | +0.1 |
|  | 废机油桶 |  | 0 | 0 | / | 0.01 | / | 0.01 | +0.01 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①